- CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatia drumului L474, drum de acces spre

s. Puhaceni. (Km 0,00 - Km 0,62)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Drum in Puhaceni |  |  |
|  |  | 1.1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 1 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon | 100 m3 | 2,79 |
| 2 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (impingerea materialului scarificat in acostamente rambleate) | 100 m3 | 2,79 |
| 3 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 2,79 |
| 4 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente ) | 100m2 | 46,62 |
| 5 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ciment) H=20cm | m3 | 933,00 |
| 6 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 3,04 |
| 7 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 4 664,00 |
| 8 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 | t | 1,16 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 ) k=1.25 | m2 | 4 664,00 |
| 10 | material | Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 11,65 |
| 11 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 1 285,00 |

2. CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Obiectul achiziţiilor  Reparatia drumului R2-drum de acces spre

s. Albinita. (Km 0,00 - Km 0,30)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Drum de acces spre sat. Albinita |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea bordurei |  |  |
| 1 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 400,00 |
| 2 | TrI1AF08A4 | Incarcarea materialelor de la demolare | t | 78,00 |
| 3 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 78,00 |
| 4 | TrI1AF10A4 | Descarcarea materialelor | t | 78,00 |
|  |  | 1.2. Decapare structurei rutiere |  |  |
| 5 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 76,00 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta demolata) | 100 m3 | 0,76 |
| 7 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 137,28 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,76 |
|  |  | 1.3. Lucrari de terasament |  |  |
| 9 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei drumului) | 100 m3 | 0,89 |
| 10 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului) | 100 m3 | 0,89 |
| 11 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 155,80 |
| 12 | TsC51B | Lucrari la descarcare | 100 m3 | 0,89 |
| 13 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului) | 100 m3 | 0,66 |
| 14 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 115,50 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (in spatele bordurei) | m3 | 66,00 |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,66 |
| 17 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului si a materialuluii de la demolare) | 100 m3 | 1,41 |
| 18 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 247,11 |
| 19 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 | 1,41 |
| 20 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,41 |
|  |  | 1.4. Montarea bordurei |  |  |
| 21 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton B15) | m | 430,30 |
| 22 | Dl119 | Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale (adaugator la norma DE10E) | m3 | 2,58 |
|  |  | 1.5. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 23 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente si a patului drumului) | 100m2 | 24,00 |
| 24 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare din amestec nisip-pietris h=15cm | m3 | 63,80 |
| 25 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ciment) H=20cm | m3 | 474,00 |
| 26 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 1,54 |
| 27 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 2 370,00 |
| 28 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 | t | 0,59 |
| 29 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 ) | m2 | 2 370,00 |
| 30 | material | Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 4,74 |
| 31 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 420,00 |

3. CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Obiectul achiziţiilor   Reparatia drumului L478

Bulboaca-Chirca-Merenii Noi-Floreni (prin Socoleni)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Drum in Socoleni |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea pamintului la 300 m pentru acostamente rambleate ) | 100 m3 | 0,39 |
| 2 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 | 0,39 |
| 3 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,39 |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului) | 100 m3 | 0,025 |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 4,51 |
| 6 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 | 0,025 |
| 7 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 0,025 |
|  |  | 1.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 8 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente ) | 100m2 | 9,44 |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din amestec C5 de piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.15m) | m3 | 141,72 |
| 10 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Asternerea amestecului optimal de piatra sparta C5 M400 fr.0-80mm cu 4%ciment) H=20cm | m3 | 175,55 |
| 11 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 0,57 |
| 12 | DI133 | Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Piatra sparta anrobata cu bitum, h=8cm) | t | 140,52 |
| 13 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 0,57 |
| 14 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 880,00 |
| 15 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 | t | 0,22 |
| 16 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 ) | m2 | 880,00 |
| 17 | material | Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t | 1,76 |
| 18 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 221,90 |

4. CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

3. Obiectul achiziţiilor    Reparatia drumului L479, Beriozchi-Harbovatul Nou.

(Km 2,00 - Km 2,40)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor |  | Unitatea de masura |  | Volum |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | 1. Drum in Hirbovatul Nou |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
| 1 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea pamintului la 300 m pentru acostamente rambleate ) | 100 m3 |  | 1,09 |  |  |
| 2 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 |  | 1,09 |  |  |
| 3 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,09 |  |  |
| 4 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului) | 100 m3 |  | 0,37 |  |  |
| 5 | TsI50A2 | Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t |  | 64,83 |  |  |
| 6 | TsD03A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II (asternerea pamintului) | 100 m3 |  | 0,37 |  |  |
| 7 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 |  | 0,37 |  |  |
|  |  | 1.2. Amenajarea sistemului rutier |  |  |  |  |  |
| 8 | DI89A | Reparatia drumurilor impetruite: fara adaos de material (scarificarea, profilarea si compactarea structurii rutiere existente ) | 100m2 |  | 34,71 |  |  |
| 9 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.18m) | m3 |  | 410,31 |  |  |
| 10 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t |  | 1,53 |  |  |
| 11 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 |  | 2 362,00 |  |  |
| 12 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 | t |  | 0,59 |  |  |
| 13 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 ) | m2 |  | 2 362,00 |  |  |
| 14 | material | Beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului | t |  | 4,72 |  |  |
| 15 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 |  | 771,42 |  |  |

5. CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Obiectul achiziţiilor  Reparatia drumului L477 R2 - Calfa – Roscani(Km 3,05 – Km 3,20)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Amenajarea sistemului rutier |  |  |
| 1 | DA04B | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon | 100 m3 | 8,40 |
| 2 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.18m) | m3 | 151,20 |
| 3 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 | t | 0,54 |
| 4 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat SKPg-II) | m2 | 840,00 |
| 5 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.25 l/m2 | t | 0,21 |
| 6 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, SMBg-II/2.3 ) | m2 | 840,00 |
| 7 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm | m2 | 140,00 |