Anexa nr. 3

Caiet de sarcini

privind deservirea tehnică a aparatelor de aer condiționat

Lista serviciilor obligatorii, care necesită a fi efectuate în timpul

deservirii tehnice a climatizoarelor

- Verificarea vizuală la:

  - prezenţa deteriorărilor mecanice şi electrice;

  - filtrelor de aer;

  - schimbătoarelor de căldură a vaporizatorului şi condensatorului;

- Verificarea lucrului climatizorului în toate regimurile;

- Verificarea lucrului jaluzelelor de ieşire şi a mecanismului de acţionare;

- Verificarea corectitudinii sistemului de indicaţii a regimurilor de funcționare;

- Dezasamblarea/asamblarea părţilor componente ale utilajului;

- Curăţarea schimbătorului de căldură a blocului interior;

- Curăţarea schimbătorului de căldură a blocului exterior (cu folosirea agregatului special (apă sub presiune);

- Curăţarea grilei pentru aerul indecent și a filtrelor de aer;

- Curăţarea corpurilor blocurilor interioare şi exterioare;

- Igienizarea climatizatoarelor;

- Verificarea căderilor de temperatură la intrare/ieşire a vaporizatorului (în caz de necesitate – presiunii ridicate şi joase a conturului frigorific);

- Verificarea întregimii sistemului de circulaţie a agentului frigorific şi eventualele scurgeri;

- Verificarea funcţionării sistemului de drenare;

- Verificarea legăturilor electrice şi a roţilor ventilatoarelor;

- Verificarea componentelor electrice: releu, aparataj de reglare, clemelor de legătură;

- Verificarea tensiunii electrice;

- Diagnostica termofizică;

- Verificarea curentului de lucru a compresorului (în caz de necesitate);

- Diagnostica blocurilor electrice;

- Verificarea fixărilor mecanice, rulmenţilor şi ungerea lor în caz de necesitate;

- În caz de necesitate de adăugat freon;

- La localizarea defectelor tehnice se va întocmi act de defectare, cu stipularea detaliilor defecte.

Cerințe suplimentare

    - După efectuarea deservirii tehnice a climatizatoarelor prestatorul va oferi garanție la lucrările efectuate pe o perioadă de 6 luni, în cazul în care vor apărea careva defecțiuni pe perioada de garanție prestatorul va efectua diagnosticarea climatizatoarelor defecte;

    - După efectuarea deservirii tehnice a climatizatoarelor, prestatorul va oferi un act cu concluzii tehnice pentru toate climatizatoarele deservite;

    - Dacă,  după efectuarea cerințelor din punctul 1 și 2 din lista serviciilor indicate, parametri verificați nu vor corespunde normelor, se va întocmi act de diagnostică, unde vor fi indicate defectele depistate și cauza apariției acestora. Deservirea climatizatoarelor defectate nu se va efectua. Actul de diagnostică va fi semnat de către reprezentantul beneficiarului.

Lista sistemelor de aer condiționat

| Nr. d/o | La bilanț, după capacitatea | u.m | Cantita-tea | Locația |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparate de aer condiționat 9000BTU | unitate | 70 | mun. Chișinău str. Petricani 19 |
| 2 | Aparate de aer condiționat 12000BTU | unitate | 68 |  |
| 3 | Aparate de aer condiționat 18000BTU | unitate | 8 |  |
| 4 | Aparate de aer condiționat 24000BTU | unitate | 4 |  |
| TOTAL |  |  | 150 |  |