| - Reconstructia cu replanificarea si schimbarea destinatiei cladirii imobilului Secretariatului Parlamentului Republicii Moldova din str. Sfatul Tarii 37, mun.Chisinau N15847--SPA.SU | - Formular Nr.1 - WinCmeta |
| --- | --- |
| - (denumirea obiectivului) |  |

- Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-10

- Sistema  vidiosupraveghere

- (denumirea lucrări)

| - № - crt. | - Simbol norme si cod resurse | - Denumire lucrărilor | - Unitatea de măsură | - Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |
| - 1 | - 10-01-001-10 | - Registrator SE-DVR6316 PD | - buc | - 1,00 |
| - 2 | - 10-04-067-22 | - Vidiocamera HDP-4310AD (de exterior) | - buc | - 9,00 |
| - 3 | - 10-04-067-22 | - Vidiocamera HDP-42101D (внутренняя купольная) | - buc | - 4,00 |
| - 4 | - 11-06-001-01 | - Моnitor LCD 19" | - buc | - 1,00 |
| - 5 | - 10-02-016-06 | - Вloc de alimentare SJ-23 12W5A импульсный | - buc | - 1,00 |
| - 6 | - 10-04-101-07 | - HDD2Tb-Жесткий диск | - buc | - 3,00 |
| - 7 | - 10-02-016-06 | - Вloc de alimentare PIP-DVR 5A/17Aч | - buc | - 1,00 |
| - 8 | - 10-01-039-06 | - Acumulator 12B | - buc | - 2,00 |
| - 9 | - 10-04-066-07 | - Разьем BNC | - buc | - 26,00 |
| - 10 | - 10-06-034-22 | - Cronstein pentru camera exterioara | - 100 buc. | - 0,09 |
| - 11 | - 08-01-087-3 | - Constructii metalice | - t | - 0,005 |
| - 12 | - 10-01-055-03 | - Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de beton UTPcat5e | - 100 m | - 2,50 |
| - 13 | - 08-02-412-2 | - Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, ПВС3х1 | - 100 m | - 2,50 |
| - 14 | - 590-4001 | - Cablu ПВС3х1 | - m | - 250,00 |
| - 15 | - 08-02-412-2 | - Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | - 100 m | - 1,00 |
| - 16 | - 590-1003 | - Conductor ПВ1-6.0 | - m | - 100,00 |
| - 17 | - 08-02-411-1 | - Furtun metalic, diametrul exterior pina la 25 mm | - 100 m | - 0,15 |
| - 18 | - 08-02-409-1 | - Teava gofro din ПВХ pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | - 100 m | - 2,50 |
|  |  | - Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| - 19 | - Pretul firmei | - Vidiocamera HDP-4310AD (de exterior) | - buc | - 9,00 |
| - 20 | - Pretul firmei | - Vidiocamera HDP-42101D (внутренняя купольная) | - buc | - 4,00 |
| - 21 | - Lista de pret | - Registrator SE-DVR6316 PD | - buc | - 1,00 |
| - 22 | - Pretul firmei | - Моnitor LCD 19" | - buc | - 1,00 |
| - 23 | - Lista de pret | - Вloc de alimentare SJ-23 12W5A импульсный | - buc | - 1,00 |
| - 24 | - Pretul firmei | - Вloc de alimentare PIP-DVR 5A/17Aч | - buc | - 1,00 |
| - 25 | - Pretul firmei | - Acumulator 12V | - buc | - 2,00 |
| - 26 | - Pretul firmei | - HDD2Tb -Жесткий диск | - buc | - 3,00 |
| - 27 | - Pretul firmei | - Cronstein pentru camera | - buc | - 9,00 |

- Proiectant

- (funcţia, semnătura, numele, prenumele)

- L.S.