- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul achiziției Aparate de aer condiționat (inclusiv livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune)

Autoritatea contractantă: Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor

(denumirea autorității contractante)

- Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Descrierea achiziției |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 39717200-3 | Aparat de aer condiționat (12000 BTU) | Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 25 Inverter: Da Putere, BTU: 12000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20-30 Lungime trasa, m : 3-10 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 7-10 Greutatea bloc extern, kg : 20-28 Diapazonul temperaturilor de funcționare, răcire, : °C -15…+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,0-5 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-1,6 În cazul apariției deficienţelor care nu sunt imputabile autorității contractante, aparatele de aer condiționat vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport. Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț. |
| 2 | 39717200-3 | Aparat de aer condiționat (18000 BTU) | Tip climatizator: split Suprafata incaperii, m²: 50 Inverter: Da Putere, BTU: 18000 Clasă energoeficienta: min. A+ Consum en. electrică la încălzire, kW: 0,56-2,05 Nivel zgomot, dB : 20 Lungime trasa, m : 3-5 Diametru conexiunii, inch : 1/4-3/8 Greutatea bloc intern, kg : 8-12 Greutatea bloc extern, kg : 25-33 Diapazonul temperaturilor de funcționare, racire, : °C -15…+50 Principalele moduri-răcire/încălzire Capacitate de încălzire la, : °C -15...+30 Putere la răcire, kW : 3,5-6 Consum en. electrică la răcire, kW : 1,2-2 În cazul apariției deficienţelor care nu sunt imputabile autorității contractante, climatizoarele vor fi reparate sau înlocuite în decurs de 10 (zece) zile lucrătoare. Cheltuielile vor fi suportate de Furnizor/Prestator, inclusiv cheltuielile de transport.. Termenul de garanție a aparatelor de aer condiționat va fi minim 24 luni. Livrarea, montarea/instalarea și punerea în funcțiune inclusă în preț. |

Director general adjunct

Președintele grupului de lucru _________________  Alexandr MANCIU

Coordonat:

Direcția achiziții publice    __________________  Iuliana PRISACARI

Direcția administrare și management intern _________________ Dumitru CIOFU

Ex.: Cristina Burlac