CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

. Obiectul achiziţiilor  Reconstructia unei portiuni  de drum din s. Cîmpul Drept  r/nul Leova

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA04A | Scarificarea mecanică a platformei drumului,executată cu autogreder,pe adîncimea necesară,însă cel putin 5cm, în împietruiri fară adunarea materialului | 100 m3 | 42,000 |
| 2 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu secțiunea triunghiulară) cu adîncimea de 0,40 m, executată cu ajutorul autogrederuluide pînă la 175 CP, in teren catg. II | 100 m3 | 10,400 |
| 3 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 | 1,120 |
| 4 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă,pentru drumuri, cu asternere mecanică,executat cu impanare și înnoiroire | m3 | 350,000 |