APROBAT:

Director Î.M.”Parcul urban de autobuze”

________________ Ghenadie Zadeseneț

Caiet de sarcini

pentru reparatia generala in constructie la Hala de deservire tehnica a autobuzelor  sectorului DT2, la Î.M.“Parcul Urban de Autobuze “  mun. Chisinau

- Prezentul Caiet de sarcini, prezinta sarcina la lucrarile de reparatie generala in constructie, pentru sector de producere al intreprinderii municipale “ Parcul Urban de Autobuze’.

- Pentru executarea lucrarilor, Ofertantul prezinta Oferta financiara,   (Planul si graficul de executare a lucrarilor la Contractare,  cu indicarea cerintelor Protectiei muncii, prevazute in actele normative in constructie.

- Termenul de executare a lucrarilor se stabileste de 6 luni, de la incheierea Contractului.

Formular F1

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolare |  |  |
| 1 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi ceramica (in canale de revizie) ( poz.7 PL-5) | m2 | 157,30 |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramic ( poz.8, PL – 5) | m2 | 339,20 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor-teava d=100 rebordurilor L=302 m (canalele de revizie CR1 si CR2 plus rebord. la intrare. Poz1 tabela.0.00. PL-5 si pl-7) | kg | 2920,34 |
| 4 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc- partii carosabile din foaie de otel riflat pe carcas de corniere S=185,1m2 (poz.2 PL 5 si PL 7) | kg | 12364,8 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica la cota 1.6 (poz.5 PL. -10 ) | m2 | 125,6 |
| 6 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice –usi (PL 5 si PL 6 ) | kg | 1 734,83 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment -pardosele pe conturul gropilor tehnice (pl-9) | m2 | 139,32 |
| 8 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma (curatarea tavanelor de vopsea) (poz.4 la Note PL 7 –ferme) | m2 | 674,00 |
| 9 | RpIzA01A | Curatarea prin sablare, in vederea aplicarii protectiilor anticorozive, executata pe suprafete intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 1-2 mm -curatarea pardoselelor ( incaperea 12 poz.3 PL 7) | m2 | 743 |
| 10 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 90,75 |
| 11 | TsH92B | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre . Încarcarea manuala a deșeurilor | t | 90,75 |
| 12 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 90,75 |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,83 |
|  |  | 2. Consolidarea gropi tehnologice si scarilor de acces |  |  |
| 14 | RCsB21C k=0,36 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 12 mm, in elementele de beton, avind grosimea de 10 cm pentru ancher "HILTI" | buc | 2344 |
| 15 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii dupa instalatii "HILTI" | buc | 2344 |
| 16 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 | m3 | 5 |
| 17 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa. C-20/25 W8 | m3 | 58,66 |
| 18 | RpCC02A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, in pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 89,6 |
| 19 | RCsD01A | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 462 |
| 20 | RCsD01A1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 10 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea armaturilor pentru fundatii si radiere | kg | 4964,5 |
| 21 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg -Pi1 | kg | 2456 |
| 22 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta -perna din amestec pietris-nisip (сек. 1-1...6-6, CBA) | m3 | 37,62 |
| 23 | CD60С | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m | 100m2 | 0,49 |
| 24 | CD60A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltime nivel pina la 4m -nisele | 100m2 | 0,34 |
| 25 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma -teava d=100 rebordrilor L=302m | m2 | 87,62 |
| 26 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,92 |
| 27 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -montarea rebordurilor | kg | 2920,34 |
|  |  | 6. Podele (SA, PL-24) |  |  |
|  |  | 6.1. Tip P1 |  |  |
| 28 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin gr. 25mm ( pl-13 si pl-24) | m2 | 139,00 |
| 29 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade | m2 | 139,00 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea Baumit Grund | m2 | 139,00 |
| 31 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 139,00 |
|  |  | 6.2. Tip P2 |  |  |
| 32 | RpCK31A | Repararea pardoselilor din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, in cimp continuu, in camere cu suprafata mai mare de 16 mp si de 10 cm grosime, driscuite sau rolate -20% ( PL 24 incaperea nr.12 in volum de 20 % din S-743m.p) | m2 | 148,68 |
| 33 | RpCK21A | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 743,40 |
|  |  | 7. Finisare interioare (SA, PL-22,23) |  |  |
|  |  | 7.1. Tavan S=1008.4 m2 |  |  |
| 34 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 1008,4 |
| 35 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea | m2 | 1008,4 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1008,4 |
|  |  | 7.2. Peretii 575+674=1249m2 (SA, PL-22.23) |  |  |
| 37 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma | m2 | 1249 |
| 38 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea | m2 | 1249 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1249 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea S=339,2m.p (poz.8 din tabela pl-7)+125.6m.p (poz.2 pl-1 PC) | m2 | 464,8 |
| 41 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti gr.40mm ( по сетке) 3Vr 100x100 | m2 | 464,8 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare Grunduirea | m2 | 464,8 |
| 43 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 464,8 |
| 44 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma -scara metalica, balustrada (PC,pl-1 poz.9 a tabelei) | m2 | 260,00 |
| 45 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma -grinda rulanta (PC,pl-1 poz-13 a tabelei) | m2 | 70,00 |
| 46 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 330,00 |
|  |  | 9. Alte lucrari |  |  |
|  |  | 9.1. Canale de revizie.Treptele scarilor |  |  |
| 47 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi , executate pe suprafete plane la pereti si stilpi partilor betonate dupa schimbarea metalului la partea carusabila, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor ( pl-1 sectiunea 5-5 CBA) | m2 | 175 |
| 48 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (SA,PL-20) | m2 | 18,50 |
| 49 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu Защитная рейка -profil de aluminii | m | 40,00 |
| 50 | CK18C | Montarea profilurilor perforate la colturi | m | 175,00 |
| 51 | CG31A | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ulei de in fiert, sicativat si diluat pe suprafata betonului montat la partea carosabila ( pl-1 sectiunea 5-5 CBA), intrare la canaluri dupa demontarea rebordurilor din tava diam 100mm | m2 | 275 |

A.P.- 24.02.2025

| Intocmit | Beneficiar |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

Coordonat:

Director adjunct tehnic   Copaci Vitalie _______________

Șef serviciul garaj    Negruța Anatol      _______________

Mecanic RUC    Gheorghița Serghei      _______________