CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria com.Bolduresti r-nul Nisporeni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria com.Bolduresti r-nul Nisporeni

3. Obiectul achiziţiilor    Constructia si amenajarea unui complex de agrement in comuna Bolduresti r-nul Nisporeni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsG02A | Curatarea terenului de iarba si buruieni | 100m2 | 2,330 |
| 2 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,450 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 67,500 |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta/petris concasat / | m3 | 38,400 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Bordura 100x20x8cm/ | m | 117,000 |
| 6 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,200 |
| 7 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 22,000 |
| 8 | TsH238E | Saparea manuala a gropilor pentru instalarea aparatelor de joaca pentru copii :- sol mediu /0.3x0.3m / | buc | 73,000 |
| 9 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,300 |
| 10 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton B250 | m3 | 5,500 |
| 11 | CC01A | Armaturi din otel beton d8A3 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv | kg | 71,700 |
| 12 | CC01A | Armaturi din otel beton d6A1 fasonate in ateliere de santier | kg | 68,400 |
| 13 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,900 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 35,500 |
| 15 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg cu roaba | t | 6,450 |
| 16 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi, frunze | t | 6,450 |
| 17 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km | t | 6,450 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 18 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare | buc | 6,000 |
| 19 | TsH91B | Instalarea urne | buc | 3,000 |
| 20 | TsH38E adaptat | Montarea echipamentelor pentru terenuri de joaca | buc | 17,000 |
|  |  | 3. Forme mici |  |  |
| 21 | Pret de piata | Tobogan pentru copii EBS 040 | buc | 1,000 |
| 22 | Pret de piata | Balansor de exterior EBS 004 | buc | 1,000 |
| 23 | Pret de piata | Karusel EBS 071 | buc | 1,000 |
| 24 | Pret de piata | Leagan pentru copii EBS 035 | buc | 1,000 |
| 25 | Pret de piata | Cos pentru scranciob | buc | 2,000 |
| 26 | Pret de piata | Figurina ,,Motocicleta,, | buc | 1,000 |
| 27 | Pret de piata | Figurina pe arc ,,Calut,, | buc | 1,000 |
| 28 | Pret de piata | Bara orizontala cu paralele | buc | 1,000 |
| 29 | Pret de piata | Complex de joaca EBS 030 | buc | 1,000 |
| 30 | Pret de piata | Complex Wokout EBS 124 | buc | 1,000 |
| 31 | Pret de piata | Schior EBS 141 | buc | 1,000 |
| 32 | Pret de piata | Cos baschet EBS 093 | buc | 1,000 |
| 33 | Pret de piata | Scrinciob soare EBS 035 | buc | 2,000 |
| 34 | Pret de piata | Banca de odihna (complet asamblata inclusiv montare)- coordonat beneficiar | buc | 3,000 |
| 35 | Pret de piata | Urne (complet asamblata inclusiv montare)- coordonat beneficiar | buc | 2,000 |