Anexa nr. 1 la anunț de participare

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului: Centrul de instruire al ANP.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Centrul de instruire al ANP.

3. Obiectul achiziţiilor:  Lucrări de reparații capitale a blocului cazarmă (blocurile tehnico-sanitare și spațiile adiacente), amplasat pe adresa: MD-2089, municipiul Chişinău, comuna Ciorescu, satul Goian.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Camera de instalatii sanitare etaj 1, 2, 3 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 1 | RpCM33A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 188,400 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 0,8000 | 150,720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8000 | 150,720 |
| 2 | RpCK42C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea pardoselilor reci din placi ceramice | m2 |  | 51,600 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 | 20,124 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 | 20,124 |
| 3 | RpCK42A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment | m2 |  | 51,600 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 | 7,740 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,740 |
| 4 | RpCJ35A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti | m2 |  | 120,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 14,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 18,000 |
| 5 | RpCG29A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demolarea peretilor de zidarie din caramida | m2 |  | 20,400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3200 | 26,928 |
| 6 | RpCO56A прим. п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка перегородок из ПВХ) | m2 |  | 28,500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 5,985 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 5,985 |
| 7 | RpCO56A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 19,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 | 4,032 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 | 4,032 |
| 8 | RpCJ35A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane -crestarea | m2 |  | 51,600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 6,192 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 7,740 |
| 9 | IzF31A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 171,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 85,800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 65,208 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 137,280 |
| 10 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact | m2 |  | 171,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 5,148 |
|  | 24165861053031 | Grund Betoncontact | kg | 0,1500 | 25,740 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 8,580 |
| 11 | CF02B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T | m2 |  | 120,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 | 120,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 | 24,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 | 948,000 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 | 72,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 | 2,880 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 | 0,600 |
| 12 | CG01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 51,600 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 | 30,960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,160 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 | 670,800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 | 2,167 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 | 0,619 |
| 13 | CG47D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  | 51,600 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 | 56,760 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 | 53,679 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 | 333,542 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 | 21,368 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 1 042,320 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 | 0,867 |
| 14 | CI22B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: 30*60 | m2 |  | 120,000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,6500 | 198,000 |
|  | 26611128007001 | Placi sau piscoturi de gresie 30*60 | m2 | 1,0200 | 123,624 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 3,7000 | 448,440 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4700 | 56,964 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 | 2 424,000 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0100 | 1,200 |
| 15 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact | m2 |  | 51,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,548 |
|  | 24165861053031 | Grund Betoncontact | kg | 0,1500 | 7,740 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,580 |
| 16 | CF52B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 51,600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 78,948 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 368,424 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 1,006 |
| 17 | CF17C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 51,600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 10,320 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 56,760 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 7,740 |
| 18 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 51,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,548 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 7,740 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,580 |
| 19 | CF57A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 51,600 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 23,220 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 5,160 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 54,433 |
| 20 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 51,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,548 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 7,740 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 2,580 |
| 21 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 51,600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 28,380 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,3500 | 18,060 |
| 22 | CK22C прим. п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa - Алюминиевые перегородки с дверьми для санузлов | m2 |  | 71,550 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,2500 | 89,438 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 | 5,724 |
|  | 20301129510001 | Pereti din profiluri din aluminiu, inclusiv usi | m2 | 1,0000 | 71,550 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 3,0000 | 214,650 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,2100 | 15,025 |
| 23 | CK21A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 5,100 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 0,8500 | 4,335 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 0,510 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,0000 | 5,100 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 | 20,400 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,5000 | 2,550 |
|  |  | 1.2. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |
| 24 | RpSD01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc |  | 36,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 5,400 |
| 25 | RpSB01C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 36,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7900 | 28,440 |
| 26 | RpSB03A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm | m |  | 90,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0600 | 5,400 |
| 27 | RpSC06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 | 6,600 |
| 28 | RpSC09A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unui pisoar din faianta, complet echipat | buc |  | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8200 | 2,460 |
| 29 | RpSC05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 | 5,700 |
| 30 | RpSC03B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc |  | 9,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 | 28,800 |
| 31 | RpSB05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm | buc |  | 12,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5600 | 6,720 |
| 32 | RpIB12B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente | buc |  | 3,000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,1200 | 0,360 |
| 33 | RpCU05C1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc |  | 54,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,0300 | 1,620 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2200 | 11,880 |
| 34 | RpCU06C1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m |  | 90,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 18,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,7000 | 63,000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 | 22,500 |
| 35 | RpCU07C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  | 15,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 | 6,450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 2,250 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 | 5,250 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 | 0,015 |
| 36 | RpCU07D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m |  | 90,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1400 | 12,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 9,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 153,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,045 |
| 37 | RpSB13E п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 36,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 13,680 |
|  | 25212167201601 | Teava din material plastic pentru canalizare d=110 mm | m | 1,0300 | 37,080 |
| 38 | RpSB14E п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 63,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 21,420 |
|  | 25231567210371 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=110 mm | buc | 1,0000 | 63,000 |
| 39 | RpSB15E п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 30,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 11,400 |
|  | 25231567210151 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d=110 mm | buc | 1,0000 | 30,000 |
| 40 | RpSB14C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 3,900 |
|  | 25231567210372 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d=50 mm | buc | 1,0000 | 15,000 |
| 41 | RpSA44I п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 4" | buc |  | 144,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0900 | 12,960 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 144,000 |
|  | 2874115893468 | Bolt de impuscat, M 6 | buc | 1,0000 | 144,000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 1,0000 | 144,000 |
|  | 2461117308499 | Cartus pistol 6,3 mm | buc | 1,0000 | 144,000 |
| 42 | SC07A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 | 28,200 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0100 | 6,060 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0000 | 6,000 |
| 43 | RpSC21C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,3000 | 13,800 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2875274203500 | Consola pt.sustinere din fonta | buc | 2,0000 | 12,000 |
| 44 | RpSC18A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea cazii de baie din polimetacril, fibre de sticla, etc. dim 90x90 cm adincimea 30-40 cm, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc |  | 9,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3000 | 38,700 |
|  | 2875114200790 | Cada de baie | buc | 1,0000 | 9,000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 9,000 |
| 45 | IB02C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Convectoradiator tip panou - CRP, avind doua rinduri de tevi si racordat prin mufe | buc |  | 3,000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2300 | 0,690 |
|  | 28221157008001 | Convectoradiator 500*1500 | buc | 1,0000 | 3,000 |
| 46 | SC09A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 2,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,5500 | 5,100 |
|  | 2622102451300 | Pisoar din portelan sanitar | buc | 1,0100 | 2,060 |
| 47 | RpSD35A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 12,000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 12,000 |
| 48 | RpSD19A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  | 9,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,3000 | 11,700 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,0000 | 9,000 |
| 49 | RpSB13C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 24,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 7,200 |
|  | 25212167201602 | Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm | m | 1,0300 | 24,720 |
| 50 | RpSB25A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea sifonului de pardoseala din hrom+grila metalica (rigola) L=50 cm | buc |  | 9,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 | 9,000 |
|  | 28751142029051 | Sifon de pardosea din hrom+grila metalice (rigola) L=50 cm | buc | 1,0000 | 9,000 |
| 51 | RpSA20B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm | m |  | 214,500 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 160,875 |
|  | 25212167170501 | Teava din material plastic d=20-25 mm | m | 1,0200 | 218,790 |
|  | 25231567194301 | Cot din material plastic d=20-25 mm | buc | 0,7000 | 150,150 |
|  | 25231567194501 | Teu din material plastic d=20-25 mm | buc | 0,4500 | 96,525 |
|  | 25231567195301 | Racord drept M x Fe d=20-25 mm | buc | 1,0000 | 214,500 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 8,988 |
| 52 | RpSA43B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 126,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 41,580 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 1,0000 | 126,000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 39,060 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 0,151 |
| 53 | RpSC31A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea portpaharului sau sapunierei din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4000 | 2,400 |
|  | 2875114201120 | Portpahar sau sapuniera | buc | 1,0100 | 6,060 |
| 54 | SC11A1 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din beton, avind 2 punct de sprijin | buc |  | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 5,250 |
|  | 2875114201170 | Portprosop | buc | 1,0000 | 15,000 |
| 55 | SC13A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 6,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 | 4,500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0100 | 6,060 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0000 | 24,000 |
| 56 | SF01C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  | 129,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1600 | 20,640 |
| 57 | SF02C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m |  | 12,900 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1100 | 1,419 |
| 58 | SF04A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  | 12,900 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 1,032 |
|  |  | 1.3. Lucrari de ventilare |  |  |  |
| 59 | RpVA35A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 72,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 0,9000 | 64,800 |
| 60 | VA05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PE d=125 mm | m |  | 15,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 19,500 |
|  | 25213057340071 | Canal de ventilatie din PE d=125 mm | m | 1,0100 | 15,453 |
| 61 | VA05A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din PE d=160 mm | m |  | 30,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 | 39,000 |
|  | 25213057340072 | Canal de ventilatie din PE d=160 mm | m | 1,0100 | 30,906 |
| 62 | SB10G п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Piesa de legatura (переход) avind diametrul 125 х160 mm | buc |  | 15,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 | 6,150 |
|  | 25231567210155 | Переход д=125х160 ПЕ | buc | 1,0000 | 15,000 |
| 63 | CL20A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grile de ventilatie gata confectionate din ПВХ | buc |  | 18,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 | 8,460 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 | 0,540 |
|  | 28112363062001 | Grila ventilatie | buc | 1,0000 | 18,000 |
| 64 | VC07A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra | buc |  | 3,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 11,5500 | 34,650 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,0000 | 3,030 |
|  |  | 1.4. Lucrari de electrice |  |  |  |
| 65 | RpEF23B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi | buc |  | 12,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 3,600 |
| 66 | RpEJ08C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m |  | 300,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2000 | 60,000 |
| 67 | RpEJ09D п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 300,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 0,3000 | 90,000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,7000 | 510,000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0005 | 0,150 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0150 | 4,500 |
| 68 | RpEA01A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea tuburilor de protectie din gofra cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m |  | 300,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4300 | 129,000 |
|  | 25212167042351 | Teava din gofra d=16 mm | m | 1,0200 | 321,300 |
| 69 | 08-02-412-2 п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m |  | 3,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,7400 | 20,220 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,8000 | 2,400 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12,2000 | 36,600 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0500 | 0,150 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 | 0,060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1600 | 0,480 |
| 70 | п. К=1,000 | Cablu ВВГнг-LS 3x1,5 mm2 | m |  | 150,000 |
|  | 3335 | Cablu ВВГнг-LS 3x1,5 mm2 | m | 1,0000 | 150,000 |
| 71 | п. К=1,000 | Cablu ВВГнг-LS 3x2,5 mm2 | m |  | 150,000 |
|  | 3336 | Cablu ВВГнг-LS 3x2,5 mm2 | m | 1,0000 | 150,000 |
| 72 | RpEE14A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator ingropat simplu 1 clapeta | buc |  | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3000 | 1,800 |
|  | 11110001000201 | Intrerupator 1 сlapeta | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 1,200 |
| 73 | RpEE17A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Montarea prizei - Priza IP54 | buc |  | 6,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 | 2,640 |
|  | 27461673351011 | Priza IP54 | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 | 6,000 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 | 1,200 |
|  |  | 2. Scara |  |  |  |
| 74 | RpCJ35A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti -crestarea | m2 |  | 60,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 | 7,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 | 9,000 |
| 75 | IzF31A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  | 60,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 | 30,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 | 22,800 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 | 48,000 |
| 76 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betoncontact | m2 |  | 33,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,996 |
|  | 24165861053031 | Grund Betoncontact | kg | 0,1500 | 4,980 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,660 |
| 77 | CF52B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 |  | 33,200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,5300 | 50,796 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 237,048 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0195 | 0,647 |
| 78 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 33,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,996 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,980 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,660 |
| 79 | CF57A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 33,200 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 14,940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 3,320 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 35,023 |
| 80 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 |  | 33,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 0,996 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 4,980 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 1,660 |
| 81 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 33,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 18,260 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,3500 | 11,620 |
| 82 | CF50B п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 60,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 | 73,200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 | 428,400 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 | 0,960 |
| 83 | CF17C п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 60,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 | 12,000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip I 60 | m2 | 1,1000 | 66,000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 | 9,000 |
| 84 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 60,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,800 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 9,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,000 |
| 85 | CF57A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 |  | 60,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 | 27,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 | 6,000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 | 63,294 |
| 86 | CN53A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 |  | 60,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 | 1,800 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 | 9,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 | 3,000 |
| 87 | CN06A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 60,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 | 33,000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,3500 | 21,000 |
| 88 | RpCE29A п. К=З=1,000; М=1,000; Ш=1,000 | Pelicula din polimeri pentru protejarea scari, pe durata refacerii | m2 |  | 33,200 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,1000 | 3,320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 1,660 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri | m2 | 1,0700 | 37,300 |
|  | 00000118 | Scotci | buc |  | 2,000 |
|  |  | ------------------------------------------------------------ | ------------- | ------------ | -------------- |
|  |  | Total lista de resurse: |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |