# ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea mobilierului prin procedura de achiziție prin licitație deschisă

- Denumirea autorității contractante: IP USMF ”Nicolae Testemițanu”

- IDNO: 1007600000794

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 165

- Numărul de telefon/fax: 022 20-52-65

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii@usmf.md, http://www.usmf.md

- Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA ”RSAP”.

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): nu se aplică

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea și instalarea următoarelor bunuri:

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor solicitate | Unita-tea de măsură | Cantita-tea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată, fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 39100000-3 | Lotul 1 Mobilier pentru dotarea saloanelor curative |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 159800,00 |
| 1.1 |  | Mobilier pentru dotarea saloanelor curative ale Catedrei de stomatologie ortopedică ”Ilarion Postolachi” |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | Masa de lucru | buc | 1 | Dimensiuni: 4800x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit, dotat cu 8 sertare, mecanisme tandem cu inchidere lenta si exetensie totală. Balamale cu inchidere lenta, topul executat din material cu rezistenţă chimică la majoritatea agenţilor chimici şi umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălţime h=100. Dotat cu 2 chiuvete separate destinate pentru laboratoare, din inox cu grosimea 1,8 mm şi robinet special cu toate accesorii. |  |
| 1.1.2 |  | Dulap suspendat | buc | 1 | Dimensiuni: 3030x320x600 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit. Divizat in cinci dulapuri suspendate separate, dotate cu usi, deschidere laterala, balamale cu inchidere lenta. |  |
| 1.1.3 |  | Masă sterilă | buc | 2 | Dimensiuni: 900x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit, dotat cu 4 sertare, mecanism tandem cu inchidere lenta si exetensie totală. Balamale inchidere lenta blum topul executat din material cu rezistenţă chimică la majoritatea agenţilor chimici şi umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălţime h=100. Dotat cu o sectiune cu polite din sticla extensibele si lampa cu ulitraviolet pentru sterilizare instrumentilor medicinale. |  |
| 1.1.4 |  | Dulap cu polițe | buc | 1 | Dimensiuni: 400x430x1850mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Dotat cu 2 uși cu lăcate, balamale inchidere lenta , dotat cu picioare reglabile H100, mîner 128 mm. |  |
| 1.1.5 |  | Masă de birou | buc | 2 | Dimensiuni: 1200x600x750mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm bordurat cu cant ABS 2mm, dotat cu 4 setare cu extensie totală,cu mecanism de deschitere glisiere cu bile inchidere lenta primul sertar cu lăcată, suport procesor şi poliţă culisantă pentru tastieră. Picioare reglabile dupa inaltime. |  |
| 1.1.6 |  | Masă de birou | buc | 1 | Dimensiuni: 1600x600x750mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm bordurat cu cant ABS 2mm, dotata cu 2 tumbe una cu 4 setare cu extensie totală,cu mecanism de deschitere glisiere cu bile inchidere lenta primul sertar cu lăcată,cealalta cu usa si polita pe mijloc, suport procesor şi poliţă culisantă pentru tastieră. Picioare reglabile dupa inaltime. |  |
| 1.1.7 |  | Masă cu două lavoare | buc | 1 | Dimensiuni: 950x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit , balamale inchidere lenta, topul executat din material cu rezistenţă chimică la majoritatea agenţilor chimici şi umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălţime h=100. Dotat cu 2 chiuvete separate destinate pentru laboratoare, din inox cu grosimea 1,8 mm şi robinet special cu toate accesorii. |  |
| 1.1.8 |  | Masă de lucru | buc | 1 | Dimensiuni: 1600x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit, dotat cu 8 sertare, mechanism tandem cu inchidere lenta si exetensie totală, balamale inchidere lenta, topul executat din material cu rezistenţă chimică la majoritatea agenţilor chimici şi umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălţime h=100. |  |
| 1.1.9 |  | Comodă cu 2 uși | buc | 1 | Dimensiuni: 600x600x850mm Executat din PAL melaminat gr.36/18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Balamale inchidere lenta, dotat cu picioare reglabile. Miner 128 mm |  |
| 1.1.10 |  | Masă de lucru | buc | 1 | Dimensiuni: 810x600x850 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat, fatadele MDF vopsit , balamale inchidere lenta, topul executat din material cu rezistenţă chimică la majoritatea agenţilor chimici şi umezelă, destinat p/u laboratoare cu gr 40mm, dotat pe picioare relabile pe înălţime h=100 |  |
| 1.1.11 |  | Uși pentru dulap | buc | 1 | Dimensiuni: 2080x1130x18mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Balamale inchidere lenta. Miner 128 mm.Dulap decorat cu fisii din PAL pe margini taiat la 45 grade |  |
| 1.1.12 |  | Uși pentru dulap | buc | 1 | Dimensiuni: 580x1110x18mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Balamale inchidere lenta . Miner 128 mm.Dulap decorat cu fisii din PAL pe margini taiat la 45 grade. |  |
| 1.1.13 |  | Dulap pentru materiale | buc | 1 | Dimensiuni: 700x400x2000mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Dotat cu 2 uși cu lăcate, balamale inchidere lenta blum , dotat cu picioare reglabile H100, mîner 128 mm |  |
| 1.2 |  | Mobilier pentru dotarea saloanelor curative ale Catedrei de ortodonție |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | Masă pentru ședințe | buc | 1 | Dimensiuni: 1300x700x750 Tot executat din PAL melaminat cu grosimea 36 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Mobilierul dotat cu picioare relabile pe înălţime h=30 |  |
| 1.2.2 |  | Dulap pentru haine diferite atribute | buc | 1 | Dimensiuni: 900x580x2900mm Executat din material cu rezistenţă chimică la majoritatea agenţilor chimici şi umezelă cu gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Dotat cu 4 uși , 2 sus la antresoli cu inaltimea 800mm, cu lăcate, balamale inchidere lenta , dotat cu picioare reglabile H100, mîner 128 mm |  |
| 1.2.3 |  | Dulap cu polițe | buc | 1 | Dimensiuni: 1000x260x1900mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Dotat cu 2 uși glisante pline partea jos si 4 usi cupe, partea de sus cu sticla transparenta de 5 mm in profil de aluminiu, cu lăcate, polite din sticla cu grosimea 8 mm , dotat cu picioare reglabile H100, mîner 128 mm. |  |
| 1.2.4 |  | Dulap pentru mape | buc | 1 | Dimensiuni: 1500x350x2100mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat.Format din 2 compartimente separate, dotat cu 4 uși pline jos si 4 sus cu sticla tonata 5 mm in profil de aluminiu, cu lăcate, balamale inchidere lenta , dotat cu picioare reglabile H100, mîner 128 mm |  |
| 1.2.5 |  | Masă de birou | buc | 1 | Dimensiuni: 1300x600x750mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm bordurat cu cant ABS 2mm, dotat cu 4 setare cu extensie totală,cu mecanism de deschitere glisiere cu bile inchidere lenta primul sertar cu lăcată, suport procesor şi poliţă culisantă pentru tastieră. Picioare reglabile dupa inaltime |  |
| 1.2.6 |  | Dulap pentru mape | buc | 1 | Dimensiuni: 700x350x2100mm Executat din PAL melaminat gr.18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Format din 2 compartimente separate, dotat cu 4 uși pline jos si 4 sus cu sticla tonata 5 mm in profil de aluminiu, cu lăcate, balamale inchidere lenta, dotat cu picioare reglabile H100, mîner 128 mm |  |
| 1.2.7 |  | Masă de birou | buc | 1 | Dimensiuni: 900x550x750mm Executat din PAL melaminat cu gr. 18mm bordurat cu cant ABS 2mm, dotat cu 4 setare cu extensie totală,cu mecanism de deschitere glisiere cu bile inchidere lenta primul sertar cu lăcată. Picioare reglabile dupa inaltime |  |
| 1.2.8 |  | Dulap suspendat | buc | 1 | Dimensiuni: 600x420x700 Corp executat din PAL melaminat cu grosimea 18 mm bordurat cu cant ABS 2 mm la utilaj specializat. Dotat cu o usa in profil de aluminiu cu sticla mata, completata cu lampa de coart pentru sterilizarea instrumentelor, balamale cu inchidere lenta |  |
| 1.2.9 |  | Tumbă cu 2 uși | buc | 1 | Dimensiuni: 750x600x750mm Executat din PAL melaminat gr.36/18 mm, bordurat cu cant ABS gr.2 mm,la utilaj specializat. Balamale inchidere lenta , dotat cu picioare reglabile. Miner 128 mm |  |
| 1.2.10 |  | Scaun pentru sala de conferințe cu pupitru | buc | 7 | Scaun ergonomic, confortabil adaptat penru salile de conferinta. Sezut si spatar tapitate cu piele ECO. Cadrul metalic nichelat, confectionat in conditi de fabrica, bratele sunt decorate cu element de decor executat din lemn ondulat si vopsit in conditii de fabrica. Dotat cu pupitru destinate pentru salile de studii, completat cu element special de unire. |  |
| 2. |  | Lotul 2 Mobilier necesar Laboratorului științific ”Infecții intraspitalicești” |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 16250,00 |
| 2.1 |  | Scaune de laborator | buc | 3 | Scaune de laborator, eventual supra-înălțate pentru cântărire/microscopie. Au șezut/spătar realizat din materiale rezistente la umiditate, lavabile, rezistente la detergenți și dezinfectanți de uz casnic și de laborator. Echipare standard: Bază în formă de stea din nylon de culoare neagră, fixă sau pe role Reglaj înălțime șezut prin mecanism gas-lift Fără brațe |  |
| 2.2 |  | Masă de laborator cu chiuvetă din inox | buc | 1 | Masă dulap 2500x650x850 cu 2 cuve 500x500x300 și poliță plată |  |
| 3. |  | Lotul 3 Mobilier necesar Catedrei de medicină de laborator |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 6800,00 |
| 3.1 |  | Masă | buc | 3 | Masa 1400x600x750mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu comoda cu sertare pe rotile, lacat la sertare, capac fire. Sertare cu deschidere totala cu bila si manere. |  |
| 4. |  | Lotul 4 Mobilier necesar Centrului Universitar de Reabilitare Medicală |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 14533,00 |
| 4.1 |  | Noptieră cu sertare | buc | 5 | Noptiera 450x450x750 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda este cu sertare cu glisiere cu bila deschidere totala si manere. Noptiera este pe rotile. |  |
| 4.2 |  | Noptieră cu sertare | buc | 2 | Noptiera 800x450x850 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda este cu sertare cu glisiere cu bila deschidere totala si manere. Noptiera este pe picioare |  |
| 4.3 |  | Noptieră | buc | 3 | Noptieră 600x400x850 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Suprafata este din HPL. Comoda este cu usi si sertar cu glisiere cu bila deschidere totala si manere. Sertarul este cu lacat. Noptiera este pe picioare. |  |
| 5. |  | Lotul 5 Mobilier necesar Centrului Editorial-Poligrafic ”Medicina” |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 15825,00 |
| 5.1 |  | Masă | buc | 1 | Masă 1420x2007x760mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu comoda cu sertare, cu usa si spatiu deschis, lacat la sertare, capac fire. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta si manere |  |
| 5.2 |  | Masă | buc | 3 | Masă 1400x650x750mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu comoda cu sertare pe rotile si comoda cu usa pe rotile, lacat la sertare, capac fire. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta si manere |  |
| 5.3 |  | Comodă printer | buc | 1 | Comodă 1200x600x650mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Comoda cu usi pe picioare reglabile nichel. Balamale cu inchidere lenta si manere |  |
| 6. |  | Lotul 6 Mobilier necesar Catedrei de farmacognozie și botanică farmaceutică |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 1625,00 |
| 6.1 |  | Dulap mape | buc | 1 | Dulap 800x350x2000 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu rafturi cu usi. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, maner si picioare reglabile. |  |
| 7. |  | Lotul 7 Mobilier necesar Catedrei de medicină socială și management ”Nicolae Testemițanu” |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 50854,00 |
| 7.1 |  | Masă conducator | buc | 1 | Masă 2000x2000x760mm realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu suport tastiera, suport procesor pe rotile si capac fire. Comoda cu sertare, usa si spatiu lober. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lente, manere. |  |
| 7.2 |  | Bibliotecă | buc | 1 | Bibliotecă 3880x420x2510 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. si gr.50mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Si ABS 2/44mm. Biblioteca este cu dulapuri cu rafturi si usi si un comartiment acoperire calorifer. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere |  |
| 7.3 |  | Dulap haine | buc | 1 | Dulap 2050x570x2500 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Si ABS 2/44mm. Dulapul este cu bara pentru umerare, rafturi si un compartiment cu cuiere si comoda cu usi. Usa este pe balamale cu inchidere lenta si maner |  |
| 7.4 |  | Masă ședințe | buc | 1 | Masă ședințe 2600x1000x760 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Si ABS 2/44mm |  |
| 7.5 |  | Oglindă | buc | 1 | Oglinda 690x2000 mm care se incleie pe Pal melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Oglinda are marginile prelucrate fatet 10mm. Se prinde de perete cu ajutorul urechiuselor |  |
| 7.6 |  | Dulap | buc | 1 | Dulap 1950x600x1872 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Si ABS 2/44mm. Dulapul este cu rafturi, usi, sertare si pe picioare reglabile nichelate. Usi pe balamale cu inchidere lenta, sertare cu glisiere cu bila deschidere totala si manere. |  |
| 7.7 |  | Masă de bucătărie | buc | 1 | Masă de bucatarie 1200x600x730 mm realizata din blat gr.38mm. cu picioare nichelate Ø60, h=720mm |  |
| 7.8 |  | Masă studii | buc | 12 | Masă studii 1200x550x760 mm realizata din Pal gr.18mm. Marginele incleiate cu ABS 2/22mm, cu picioare din tava profil 30x40x1.2mm vopsita electrostatic cu o polita. |  |
| 7.9 |  | Masă profesor | buc | 1 | Masă profesor 1200x600x750 mm realizata din Pal gr.18mm. si gr.36mm Marginele incleiate cu ABS 2/22mm si ABS 2/44mm, cu o polita |  |
| 7.10 |  | Tribună | buc | 1 | Tribuna 600x568x1260 mm realizata din Pal gr.18mm. si gr.36mm Marginele incleiate cu ABS 2/22mm si ABS 2/44mm, cu o polita. |  |
| 8. |  | Lotul 8 Mobilier necesar Catedrei de endocrinologie |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 17767,00 |
| 8.1 |  | Garnitură de birou | buc | 1 | Garnitură 3850x550x2348 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Garnitura este cu dulapuri cu rafturi cu bara pentru umerare cu oglinda pe interiorul usii si comartimente cu rafturi si usi din sticla ton 40% in profil aluminiu. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta, manere si picioare reglabile nichelate. |  |
| 8.2 |  | Poliță cărți | buc | 1 | Poliță 2766x300x1194 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm. si Pal gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44. Polita se monteaza de perete |  |
| 9. |  | Lotul 9 Mobilier necesar Catedrei de boli infecțioase, tropicale și parazitologie medicală |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 11838,00 |
| 9.1 |  | Dulap haine | buc | 2 | Dulap 1200x550x2232 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu rafturi, bara pentru umerare si oglinda incleiata pe usi. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta, cu lacat si manere. |  |
| 9.2 |  | Dulap cărți | buc | 1 | Dulap 1200x400x2232 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap este dotat cu rafturi si usi. |  |
| 9.3 |  | Poliță cărți | buc | 2 | Poliță 800x754x450 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Polita este cu un raft si se monteaza de perete. |  |
| 10. |  | Lotul 10 Mobilier necesar Disciplinei de cardiologie |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 26383,00 |
| 10.1 |  | Dulap cărți | buc | 1 | Dulap carti 1650x450x2530 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm, gr.50mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Si ABS 2/44mm. Dulapul este cu rafturi, cu usi. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere |  |
| 10.2 |  | Dulap cupeu în nișă | buc | 1 | Dulap 1530x920x2690 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap este dotat cu rafturi, bara pentru umerare, cu doua usi din Pal in profil aluminiu cu mecanism de glisare Braun |  |
| 10.3 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 2920x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm |  |
| 10.4 |  | Brâu | buc | 3 | Brâu 920x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm |  |
| 10.5 |  | Brâu | buc | 4 | Brâu 500x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 10.6 |  | Oglindă | buc | 1 | Oglindă 740x2200 mm care se incleie pe Pal melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Oglinda are marginile prelucrate fatet 10mm. Se prinde de perete cu ajutorul urechiuselor |  |
| 10.7 |  | Masă profesor | buc | 1 | Masă 1200x550x760mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm incleiate cu ABS 2/22 mm. La baza este un carcas din tava profil 50x25x1.2mm vopsit in cimp electrostatic. Masa este cu comoda cu sertare cu lacat pe rotile. Sertare cu deschidere totala cu bila si manere |  |
| 10.8 |  | Masă studii | buc | 7 | Masă 1200x520x760mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm incleiate cu ABS 2/22 mm. La baza este un carcas din tava profil 50x25x1.2mm vopsit in cimp electrostatic. |  |
| 11. |  | Lotul 11 Mobilier necesar Catedrei de biologie moleculară și genetică umană |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 24908,00 |
| 11.1 |  | Masă de birou | buc | 1 | Masă 1600x700x750mm, realizata din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu doua comozi fixe cu sertare si lacat. Glisiere cu bila deschidere totala si manere. |  |
| 11.2 |  | Dulap rafturi | buc | 2 | Dulap 800x420x2100 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu rafturi cu usi. Balamalele la usa sunt cu inchidere lenta, maner si picioare reglabile. |  |
| 11.3 |  | Masă studii | buc | 18 | Masă 1200x550x750mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm incleiata cu ABS 2/22 mm. Masa este cu sprafata din Pal gr.36mm |  |
| 11.4 |  | Masă profesor | buc | 2 | Masă 1200x600x750mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm incleiata cu ABS 2/22 mm. Masa este cu sprafata din Pal gr.36mm |  |
| 12. |  | Lotul 12 Mobilier necesar Catedrei de psihiatrie, narcologie și psihologie medicală |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 50100,00 |
| 12.1 |  | Dulap haine mape | buc | 2 | Dulap 1200x550x2100 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare cu oglinda pe interiorul usii, compartiment cu rafturi cu usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu si usi din pal. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, cuiere, manere, lacate, pe picioare. |  |
| 12.2 |  | Dulap haine mape | buc | 2 | Dulap 2200x550x2200 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare cu oglinda pe interiorul usii, compartimente cu rafturi cu usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu si usi din pal. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, cuiere, manere, lacate, pe picioare |  |
| 12.3 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dulap 2200x550x2100 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare cu oglinda pe interiorul usii, compartimente cu rafturi cu usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu si usi din pal. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, cuiere, manere, lacate, pe picioare. |  |
| 12.4 |  | Masă de birou | buc | 1 | Masă 1400x600x750mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu comoda cu sertare cu glisiere cu bila deschidere totala, loc pentru procesor, capac fire si manere. Primul sertar este cu lacat. |  |
| 12.5 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dulap 1100x550x2100 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare cu oglinda pe interiorul usii, compartiment cu rafturi cu usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu si usi din pal. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, cuiere, manere, lacate, pe picioare |  |
| 12.6 |  | Masă de birou | buc | 1 | Masă 1400x600x750mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu comoda cu sertare cu glisiere cu bila deschidere totala, raft si manere. Primul sertar este cu lacat |  |
| 12.7 |  | Dulap mape | buc | 1 | Dulap 750x450x1900 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu rafturi cu usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu si usi din pal. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, manere, lacate, pe picioare |  |
| 13. |  | Lotul 13 Mobilier pentru dotarea Catedrei de epidemiologie |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 116846,00 |
| 13.1 |  | Mobilier pentru dotarea bibliotecii catedrei |  |  |  |  |
| 13.1.1 |  | Masă de birou | buc | 2 | Masă 1500x600x750mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu comoda cu trei sertare cu glisiere cu bila deschidere totala si manere. Primul sertar este cu lacat. |  |
| 13.1.2 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 5300x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 13.1.3 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 2300x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 13.1.4 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dulap 3120x550x2200 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare cu oglinda pe interiorul usii, compartimente cu rafturi cu usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu si usi din pal si polite semicerc. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, manere. |  |
| 13.2 |  | Mobilier pentru dotarea Sălii de prelegeri |  |  |  |  |
| 13.2.1 |  | Tribună | buc | 1 | Tribună 560x400x1150mm realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm |  |
| 13.2.2 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 24000x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm |  |
| 13.2.3 |  | Masă profesor | buc | 2 | Masă 1400x600x750mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm |  |
| 13.2.4 |  | Dulap cărți | buc | 1 | Dulap 924x580x1980 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu rafturi cu usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu si usi din pal. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, manere, lacat. |  |
| 13.2.5 |  | Masă prelegeri | buc | 51 | Masă 600x400x760mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm incleiate cu ABS 2/22 mm. La baza este un carcas din tava profil 40x20x1.2mm vopsit in cimp electrostatic. Mesele sunt a cite 17 locuri fiecare in frma de zigzag. |  |
| 13.2.6 |  | Masă studii | buc | 30 | Masă 1400x500x750mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm incleiata cu ABS 2/22 mm. Masa este cu o polita. |  |
| 13.3 |  | Mobilier pentru dotarea biroului nr. 1 |  |  |  |  |
| 13.3.1 |  | Masă cu anexa | buc | 1 | Masă 1800x1650x760mm si anexa 820x650x724mm realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu suport procesor pe rotile si capac fire. Comoda cu sertare cu lacat pe rotile si masa pentru vizitatori cu picioare nichel Ø60mm h=720mm Sertare cu deschidere totala cu bila si manere. |  |
| 13.3.2 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 5000x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 13.4 |  | Mobilier pentru dotarea biroului nr. 2 |  |  |  |  |
| 13.4.1 |  | Masă cu anexă | buc | 1 | Masă 1700x1450x760mm si anexa 820x600x724mm realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu suport tastiera, suport procesor pe rotile, capac fire si comoda pe rotle cu sertare, lacat. Comoda cu doua usi cu lacat pe rotile si masa pentru vizitatori cu picior nichel 60mm h=720mm Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lente, manere |  |
| 13.4.2 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 5500x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 13.4.3 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 1730x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 13.4.4 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 690x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm |  |
| 13.4.5 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 400x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm |  |
| 13.4.6 |  | Garnitură de birou | buc | 1 | Garnitură 4350x600x2300 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Garnitura este cu dulapuri cu rafturi si usi si comartimente cu rafturi si usi din sticla ton 40% in profil aluminiu si sertare, compartiment cu bara pentru umerare cu oglinda pe interiorul usii. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta, glisiere cu bila deschidere totala, manere si picioare reglabile nichelate. |  |
| 13.4.7 |  | Dulap laborator | buc | 1 | Dulap laborator 1955x600x2050 mm realizata din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulap este cu trei sectii atirnata de perete si doua sectii pe picioare unite intre ele cu blat gr.38mm. Sectiile au usi si sertare. Dulap este dotata cu suport vesela din inox, plinta din alumuniu si chiuveta din inox cu baterie AC/AR. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, sertare cu bila cu deschidere totala, manere |  |
| 13.5 |  | Mobilier pentru dotarea biroului nr. 3 |  |  |  |  |
| 13.5.1 |  | Masă de birou | buc | 2 | Masă 1400x600x750mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm |  |
| 13.5.2 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 2860x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 13.5.3 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 1200x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 13.5.4 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 1050x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 13.5.5 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 450x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 13.5.6 |  | Comodă pe rotile | buc | 4 | Comodă 420x500x600 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Comoda este trei sertare cu glisiere cu bila deschidere totala si manere. Primul sertar este cu lacat. |  |
| 13.5.7 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dulap 1600x550x2200 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare cu oglinda pe interiorul unei usi, cu compartiment cu rafturi cu usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu si usi din pal. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, manere. |  |
| 13.5.8 |  | Dulap nișă | buc | 1 | Dulap 620x1050x2460 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, incleiate cu ABS 2/22 mm. Dulapul este cu rafturi cu usa. Balamalele la usa sunt cu inchidere lenta, maner. |  |
| 14. |  | Lotul 14. Mobilier pentru acoperirea țevilor |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 5875,00 |
| 14.1 |  | Mobilier pentru acoperirea țevilor la Căminul nr. 8 | buc | 10 | Acoperire tevi 700x200x900mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 14.2 |  | Mobilier pentru acoperirea țevilor la Școala auto | buc | 1 | Acoperire tevi 2161x372x600mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm |  |
| 15. |  | Lotul 15 Mobilier pentru dotarea Departamentului de Cercetare |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform Schițelor atașate, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară, iar culoarea acestuia va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 888205,00 |
| 15.1 |  | Mobilier pentru dotarea sălii de conferințe |  |  |  |  |
| 15.1.1 |  | Masă conferință | buc | 1 | Dimensiuni: 7000x2500x780 mm. Executata din MDF furniruit, lac mat, suprafata mesei este de gr. 80mm. Picioarele mesei, in numar de opt, sunt de gr. 100mm din MDF furniruit cu doua coloane fiecare si sustinute intre ele cu o targa de gr. 18mm din MDF furniruit, avind o plinta perimetrala din lemn masiv frezat la baza |  |
| 15.1.2 |  | Garnitură | buc | 1 | Dimensiuni: 3680x2361x650 mm. Executat din MDF furniruit, lac mat si unele elemente din interiorul peretelui din Pal melaminat gr.18mm. culoarea se va stabili cu clientul. Garnitura contine coloane decorative, cornisa si soclu din lemn cu freza. Are sectii cu rafturi si loc pentru frigider, cu usi si sertare cu deschidere totala, glisiere cu bila si balamalele cu inchidere lenta, manere. |  |
| 15.1.3 |  | Dulap | buc | 1 | Dimensiuni: 1250x2361x650 mm. Executat din MDF furniruit, lac mat si unele elemente din interiorul peretelui din Pal melaminat gr.18mm. culoarea se va stabili cu clientul. Dulapul contine cornisa si soclu din lemn cu freza. Are rafturi si chiuveta din inox cu baterie AC/AR montata in blat gr.38mm, cu usi cu balamalele cu inchidere lenta, manere |  |
| 15.1.4 |  | Acoperire țevi | buc | 1 | Dimensiuni: 200x3382x120 mm. Executat din MDF furniruit, lac mat. Coloana contine cornisa si soclu din lemn cu freza. |  |
| 15.1.5 |  | Brâu | buc | 1 | Dimensiuni: 5900x220/70x18 mm. Executat din MDF furniruit, lac mat si se monteaza de perete. |  |
| 15.1.6 |  | Brâu | buc | 1 | Dimensiuni: 7500x220/70x18 mm. Executat din MDF furniruit, lac mat si se monteaza de perete |  |
| 15.1.7 |  | Brâu | buc | 1 | Dimensiuni: 1000x220/70x18 mm. Executat din MDF furniruit, lac mat si se monteaza de perete |  |
| 15.1.8 |  | Tribună | buc | 1 | Dimensiuni: 520x500x1140 mm. Executat din MDF furniruit, lac mat. Tribuna are trecere pentru cablu ce permite trecerea cablului pentru a fi montat microfonul pe suprafata |  |
| 15.2 |  | Mobilier pentru dotarea biroului prorectorului |  |  |  |  |
| 15.2.1 |  | Masă de birou | buc | 1 | Dimensiuni: 2100x1880x790 mm cu masa pentru vizitatori 1100x800x720mm. Executata in totalitate din MDF furniruit, lac mat. Suprafata biroului este de gr. 80mm. Piciorul mesei pentru vizitatori este executat din lemn stejar gr.20mm, 180x180x680mm cu elemente de freza pe el si cu o plinta din lemn masiv perimetrala in jurul piciorului in partea de jos frezata. Biroul este dotat in partea dreapta cu o comoda fixa din sertare cu mecanisme de glisare cu bila deschidere totala si manere. In partea stinga a biroului este o comoda 1000x500x680mm formata din doua sertare si usi cu balamale inchidere lenta si manere. La baza mesei si comozii este o plinta din lemn cu freza. |  |
| 15.2.2 |  | Masă conferință | buc | 1 | Dimensiuni: 2200x900x780 mm. Executata din MDF furniruit, lac mat, suprafata mesei este de gr. 80mm. Picioarele mesei sunt de gr. 100mm din MDF furniruit cu doua coloane fiecare si sustinute intre ele cu o targa de gr. 18mm din MDF furniruit, avind o plinta perimetrala din lemn masiv frezat la baza. |  |
| 15.2.3 |  | Garnitură | buc | 1 | Dimensiuni: 4900x2200x600 mm. Executat din MDF furniruit, lac mat si unele elemente din interiorul peretelui din Pal melaminat gr.18mm. Garnitura contine coloane decorative, cornisa si soclu din lemn cu freza. Are sectii cu rafturi, loc pentru frigider, loc pentru lavuar, sectie cu bara pentru umerare cu usi si cu usi sticla cu desen cu balamalele cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.2.4 |  | Brâu | buc | 1 | Dimensiuni: 4950x220/70x18 mm. Executat din MDF furniruit, lac mat si se monteaza de perete. |  |
| 15.2.5 |  | Brâu | buc | 1 | Dimensiuni: 3720x220/70x18 mm. Executat din MDF furniruit, lac mat si se monteaza de perete. |  |
| 15.2.6 |  | Acoperire calorifere | buc | 4 | Dimensiuni: 1500x250x780 mm. Executata din MDF furniruit, lac mat. Partea frontala fiind din grila din lemn ce va permite trecerea caldurii. |  |
| 15.3 |  | Mobilier pentru dotarea anticamerei |  |  |  |  |
| 15.3.1 |  | Masă recepție | buc | 1 | Masă 2000x2254x1150 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu comoda cu sertare si usa. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.3.2 |  | Brâu | buc | 1 | Brau 2320x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 15.3.3 |  | Masă reviste | buc | 1 | Masă 800x500x500 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, cu un caracas metalic din tava profil 20x20x1.2mm. vopsit in cimp electrostatic. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Masa este dotata cu rotile. |  |
| 15.3.4 |  | Garnitură de birou | buc | 1 | Garnitură de birou 5592x450x2110 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm, gr.50mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Garnitura este dotata cu sectie pentru haine care se agata in cuiere, sectii cu bara pentru umerare si oglinda pe interiorul usii, sectie cu rafturi, biblioteca cu usi si o sectie cu rafturi. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.4 |  | Mobilier pentru dotarea coridorului |  |  |  |  |
| 15.4.1 |  | Dulap cupeu în nișă | buc | 1 | Dulap cupeu 1450x500x2500 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulap este dotat cu rafturi, cu doua usi din Pal in profil aluminiu cu mecanism de glisare Braun. |  |
| 15.4.2 |  | Brâu | buc | 2 | Brâu 2500x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 15.4.3 |  | Oglindă | buc | 1 | Oglindă 800x1600 mm care se incleie pe Pal melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Oglinda are marginile prelucrate fatet 15mm. Se prinde de perete cu ajutorul urechiuselor. |  |
| 15.5 |  | Mobilier pentru dotarea biroului de proiectare |  |  |  |  |
| 15.5.1 |  | Masă dublă cu anexă vizitatori | buc | 1 | Compusă din masă 2500x2150x760mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu suport procesor pe rotile, comoda cu sertare pe rotile si picior nichel Ø60mm h=720mm pentru sustinerea mesei pentru vizitator. Sertare cu deschidere totala cu bila, manere si rotile. |  |
| 15.5.2 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 4350x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 15.5.3 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dulap 3250x500x2400 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare, rafturi cu doua usi din Pal in profil aluminiu cu mecanism de glisare Braun, cu compartiment cu rafturi cu doua usi din Pal in profil aluminiu cu mecanism de glisare Braun si cu polite deschise semicerc. |  |
| 15.5.4 |  | Comodă pe rotile | buc | 1 | Comoda 800x450x800 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Comoda este cu rafturi si usi, pe rotile. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere |  |
| 15.6 |  | Mobilier pentru dotarea biroului proprietate intelectuală |  |  |  |  |
| 15.6.1 |  | Masă dreaptă | buc | 3 | Masă 1600x1600x760mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu suport procesor pe rotile, comoda cu sertare si usa, capac fire. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta, manere. |  |
| 15.6.2 |  | Garnitură de birou | buc | 1 | Garnitură de birou 2850x550x2200 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare, usi din Pal, cu trei compartimente cu rafturi cu usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu si usi din pal. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, manere. |  |
| 15.6.3 |  | Comodă pe rotile | buc | 1 | Comodă 800x450x800 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Si ABS 2/44mm. Comoda este cu rafturi si usi, pe rotile. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere |  |
| 15.7 |  | Mobilier pentru dotarea biroului relații internaționale |  |  |  |  |
| 15.7.1 |  | Masă stânga | buc | 2 | Masă 1600x1600x750mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Comoda cu sertare si usa pe rotile. Sertare cu deschidere totala cu bila, manere. |  |
| 15.7.2 |  | Masă dreapta | buc | 2 | Masă 1600x1600x750mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Comoda cu sertare si usa pe rotile. Sertare cu deschidere totala cu bila, manere. |  |
| 15.7.3 |  | Brâu | buc | 2 | Brâu 5900x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 15.7.4 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dulap 3740x650x2500 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare, rafturi cu doua usi din Pal in profil aluminiu cu mecanism de glisare Braun, cu compartiment cu rafturi cu doua usi din Pal in profil aluminiu cu mecanism de glisare Braun si cu polite deschise semicerc. |  |
| 15.7.5 |  | Comodă pe rotile | buc | 1 | Comodă 1200x450x800 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Comoda este cu sertare si usi, pe rotile. Sertare cu deschidere totala cu bila, usi pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.7.6 |  | Oglindă | buc | 1 | Oglindă 700x1600 mm care se incleie pe Pal melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Oglinda are marginile prelucrate fatet 15mm. Se prinde de perete cu ajutorul urechiuselor. |  |
| 15.8 |  | Mobilier pentru dotarea biroului nr. 221 |  |  |  |  |
| 15.8.1 |  | Masă cu anexă vizitatori | buc | 1 | Masă 1800x1700x760mm si anexa 2500x650x714mm realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu suport tastiera, suport procesor pe rotile si capac fire. Comoda cu sertare si usa pe rotile. Sertare cu deschidere totala cu bila, manere. |  |
| 15.8.2 |  | Brâu | buc | 2 | Brâu 5900x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 15.8.3 |  | Dulap mape | buc | 1 | Dulap 1500x450x2200 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulapul este cu compartiment cu rafturi si usa, sectie cu rafturi cu usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu si usi din pal, cu polite deschise semicerc. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.8.4 |  | Dulap haine | buc | 1 | Dulap 600x450x2200 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulapul este cu bara pentru umerare, raft si oglinda pe interiorul usii. Usa este pe balamale cu inchidere lenta si maner. |  |
| 15.8.5 |  | Comodă pe rotile | buc | 1 | Comodă 800x450x800 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Comoda este cu rafturi si usi, pe rotile. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.9 |  | Mobilier pentru dotarea biroului nr. 303 |  |  |  |  |
| 15.9.1 |  | Masa dublă cu anexă vizitatori | buc | 1 | Compusă din masă 2900x2150x760mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu suport procesor pe rotile, comoda cu sertaresi usa pe rotile si picior nichel Ø60mm h=720mm pentru sustinerea mesei pentru vizitator. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamalele cu inchidere lenta, manere si capac fire. |  |
| 15.9.2 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dulap 2200x550x2200 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare cu oglinda pe interiorul usii, doua compartimente cu rafturi cu usi din sticla ton 40% in profil aluminiu si usi din Pal si cu polite deschise semicerc. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, manere. |  |
| 15.9.3 |  | Comodă mape | buc | 1 | Comodă 1400x500x1200 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Comoda este cu rafturi si usi. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.9.4 |  | Bucătărie | buc | 1 | Bucatarie 2600x600x2100 mm realizata din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. Bucataria este cu sectie atirnata de perete si trei sectii pe picioare unite intre ele cu blat gr.38mm. Sectiile au usi si sertare. Bucataria este dotata cu suport vesela din inox, plinta din alumuniu si chiuveta din inox cu baterie AC/AR. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, sertare cu bila cu deschidere totala, manere. |  |
| 15.9.5 |  | Masă de bucătărie | buc | 1 | Masă de bucătărie 1400x750x760 mm realizata din blat gr.38mm. cu picioare din lemn vopsite |  |
| 15.10 |  | Mobilier pentru dotarea biroului nr. 223 |  |  |  |  |
| 15.10.1 |  | Masă stânga | buc | 1 | Masă 1600x1600x760mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu suport tastiera, comoda cu sertare si usa, lacat la unul din sertare, capac fire. Sertare cu deschidere totala cu bila, manere. |  |
| 15.10.2 |  | Masă dreapta | buc | 1 | Masă 1600x1600x760mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu suport tastiera, comoda cu sertare si usa, lacat la unul din sertare, capac fire. Sertare cu deschidere totala cu bila, manere. |  |
| 15.10.3 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 5890x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm |  |
| 15.10.4 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dulap 5600x650x2500 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare, rafturi cu trei usi din Pal in profil aluminiu cu mecanism de glisare Braun, cu compartiment cu rafturi cu trei usi din Pal in profil aluminiu cu mecanism de glisare Braun si cu polite deschise semicerc. |  |
| 15.10.5 |  | Comodă pe rotile | buc | 1 | Comodă 800x450x800 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Comoda este cu rafturi si usi, pe rotile. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere |  |
| 15.11 |  | Mobilier pentru dotarea biroului nr. 227 |  |  |  |  |
| 15.11.1 |  | Masă dublă cu anexă vizitatori | buc | 1 | Compusă din masa 2900x2150x760/880mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu polita tastatura, suport procesor pe rotile, comoda cu sertare si usa pe rotile si picior nichel Ø60mm h=720mm pentru sustinerea mesei pentru vizitator. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta, manere si rotile. |  |
| 15.11.2 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 5890x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm |  |
| 15.11.3 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dulap 3350x500x2218 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare, rafturi cu doua usi din Pal in profil aluminiu cu mecanism de glisare Braun, doua sectii cu rafturi cu usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu si usi din pal, cu polite deschise semicerc sustinute intre ele cu tava nichelata. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.11.4 |  | Comodă pe rotile | buc | 1 | Comodă 800x450x800 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Comoda este cu rafturi si usi, pe rotile. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.12 |  | Mobilier pentru dotarea biroului nr. 229B |  |  |  |  |
| 15.12.1 |  | Masă | buc | 1 | Compusă din masa 1800x800x760mm, comoda 900x500x680mm si anexa pentru vizitatori 820x700x714mm, realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu polita tastatura, suport procesor pe rotile, comoda cu sertare si usa. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta, manere si rotile. |  |
| 15.12.2 |  | Brâu | buc | 2 | Brau 4350x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 15.12.3 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dulap 1550x550x2200 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare si oglinda pe interiorul usii, sectie cu rafturi cu usi din sticla tonata in profil aluminiu si usi din pal, cu polite deschise semicerc. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.12.4 |  | Comodă pe rotile | buc | 1 | Comodă 800x450x800 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Comoda este cu rafturi si usi, pe rotile. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.13 |  | Mobilier pentru dotarea biroului nr. 229C |  |  |  |  |
| 15.13.1 |  | Masă | buc | 1 | Compusa din masa 1800x800x760mm, comoda 900x500x680mm si anexa pentru vizitatori 820x700x714mm, realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu polita tastatura, suport procesor pe rotile, comoda cu sertare si usa. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta, manere si rotile. |  |
| 15.13.2 |  | Brâu | buc | 2 | Brau 4350x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm |  |
| 15.13.3 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dulap 1550x550x2200 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulapul este cu compartiment cu bara pentru umerare si oglinda pe interiorul usii, sectie cu rafturi cu usi din sticla tonata in profil aluminiu si usi din pal, cu polite deschise. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.13.4 |  | Comodă pe rotile | buc | 1 | Comoda 800x450x800 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Comoda este cu rafturi si usi, pe rotile. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.14 |  | Mobilier pentru dotarea biroului nr. 226B |  |  |  |  |
| 15.14.1 |  | Masă | buc | 1 | Masă 1700x1400x760/1882 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu polita, cu comoda cu sertare si spatiu deschis, cu minibiblioteca peste comoda cu sertare. Sertare cu deschidere totala cu bila si manere. |  |
| 15.14.2 |  | Masă | buc | 1 | Masă 1700x1400x760/1892 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu polita, cu comoda cu sertare si spatiu deschis, cu minibiblioteca peste comoda cu sertare. Sertare cu deschidere totala cu bila si manere. |  |
| 15.14.3 |  | Brâu | buc | 2 | Brâu 2500x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 15.14.4 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 2250x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 15.14.5 |  | Dulap mape | buc | 1 | Dulap mape 3918x550x2400 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulap este dotat cu sectie cu rafturi, pe centru, cu trei usi din Pal in profil aluminiu cu mecanism de glisare Braun, prin parti sectie cu doua usi si raft si sectie cu usa si sertare. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta, sertare cu deschidere totala pe patine cu bila si manere |  |
| 15.14.6 |  | Dulap haine | buc | 1 | Dulap haine 900x700x2400 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Dulap este dotat cu rafturi, bara pentru umerare si oglinda pe interiorul unei usi . Usile sunt pe balamale cu inchidere lentasi manere |  |
| 15.15 |  | Mobilier pentru dotarea biroului nr. 226A |  |  |  |  |
| 15.15.1 |  | Masă | buc | 1 | Masă 2000x1750x760/1856 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu comoda cu sertare pe rotile, cu comoda cu sertare si usa, gaura fire. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.15.2 |  | Brâu | buc | 2 | Brâu 4250x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm |  |
| 15.15.3 |  | Garnitură de birou | buc | 1 | Garnitură de birou 2800x450x2273 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm, gr.50mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Garnitura este dotata cu sectie cu bara pentru umerare si oglinda pe interiorul usii, sectie cu rafturi, biblioteca cu sertare si usi. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.15.4 |  | Comodă | buc | 1 | Comodă 1750x600x1186 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Comoda este dotata cu sertare si usi. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta, sertare cu deschidere totala cu bila si manere. |  |
| 15.15.5 |  | Masă ședințe | buc | 1 | Masă Ø 1200x750 mm realizat din PAL melaminat gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/44mm. Masa este dotata cu picior cromat cu talpa stabila |  |
| 15.16 |  | Mobilier pentru dotarea biroului nr. 222 |  |  |  |  |
| 15.16.1 |  | Masă | buc | 1 | Masă 2000x1750x760/1856 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este dotata cu comoda cu sertare pe rotile, cu comoda cu sertare si usa, cu minibiblioteca peste comoda cu sertare si usa. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.16.2 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 2720x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 15.16.3 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 4000x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm |  |
| 15.16.4 |  | Garnitură | buc | 1 | Garnitură 2720x450x2300 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Garnitura este dotata cu sectie cu bara pentru umerare si oglinda pe interiorul usii, sectie cu rafturi, sectii cu rafturi si usi din sticla ton 40% in profil aluminiu. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere |  |
| 15.16.5 |  | Comodă | buc | 1 | Comodă 1400x400x1244 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Comoda este dotata cu rafturi si usi. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.17 |  | Mobilier pentru dotarea biroului colaboratorilor nr. 1 |  |  |  |  |
| 15.17.1 |  | Masă cu anexă vizitatori | buc | 1 | Masă 1700x2153x760mm si anexa 568x840x724mm realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu capac fire si picior nichel Ø60 h=720mm pentru sustinerea mesei pentru vizitator. Comoda cu sertare si lacat. Sertare cu deschidere totala cu bila, manere. |  |
| 15.17.2 |  | Brâu | buc | 1 | Brâu 5900x220x18 mm realizat in totalitate din PAL melaminat gr.18mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 15.17.3 |  | Garnitură de birou | buc | 1 | Dulap 5000x500x2300 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Garnitura este cu dulap cu rafturi, spatiu pentru camuflarea chiuvetei, cu bara pentru umerare si oglinda pe interiorul usii, este cu compartiment cu rafturi si usa, trei sectii cu rafturi cu usi din sticla tonata 40% in profil aluminiu si usi din pal, cu polite deschise semicerc. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere, cu cuiere si picioare reglabile pe inaltime din nichel. |  |
| 15.17.4 |  | Comodă pe rotile | buc | 1 | Comodă 800x450x800 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm, gr.36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/44mm. Comoda este cu rafturi si usi, pe rotile. Usile sunt pe balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.18 |  | Mobilier pentru dotarea biroului colaboratorilor Clinicii Universitare nr. 1 |  |  |  |  |
| 15.18.1 |  | Perete | buc | 1 | Dimensiuni: 6200x2319x550 mm. Executat din MDF furniruit, lac mat si unele elemente din interiorul peretelui din Pal melaminat gr.18mm. Garnitura contine coloane decorative, cornisa si soclu din lemn cu freza. Are sectii cu rafturi, loc pentru lavuar, sectie cu bara pentru umerare cu usi, sectii cu sertare si cu usi sticla cu desen cu balamalele cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.18.2 |  | Masă de birou | buc | 1 | Dimensiuni: 2000x850x780 mm cu masa pentru vizitatori 1180x750x720mm. Executata in totalitate din MDF furniruit, lac mat. Suprafata biroului este de gr. 60mm. Piciorul mesei pentru vizitatori este executat din lemn stejar gr.20mm, 180x180x680mm cu elemente de freza pe el si cu o plinta din lemn masiv perimetrala in jurul piciorului in partea de jos frezata. Biroul este dotat in partea dreapta cu o comoda pe rotile din sertare cu mecanisme de glisare cu bila deschidere totala si manere. In partea stinga a biroului este o comoda fixa cu raft 450x682x420mm si o masa 1200x600x780mm cu sertar si loc pentru proces, trecere cablu. La baza mesei si comozii este o plinta din lemn cu freza. |  |
| 15.18.3 |  | Cusetca | buc | 1 | Dimensiuni: 1850x760x650 mm. Executat din MDF furniruit, culoarea se va stabili cu clientul la fata locului, lac mat si unele elemente din interiorul peretelui din Pal melaminat gr.18mm. culoarea se va stabili cu clientul. Cu coloane decorative din lemn cu freza - 4 buc si trei usi cu mecanism de glisare si manere. Sezut moale cu piele artificiala ce rezista la solutii pentru dezinfectare. |  |
| 15.18.4 |  | Comodă | buc | 1 | Dimensiuni: 1020x420x1000 mm. Executat din MDF furniruit, lac mat si unele elemente din interiorul peretelui din Pal melaminat gr.18mm. Comoda contine coloane decorative din lemn cu freza. Are sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.19 |  | Mobilier pentru dotarea biroului colaboratorilor Clinicii Universitare nr. 2 |  |  |  |  |
| 15.19.1 |  | Dulap haine mape | buc | 1 | Dulap 1480x1350x2400 mm realizat din PAL melaminat gr.18mm si gr.36mm incleiate cu ABS 2/22 mm. si ABS 2/42mm. Dulapul este cu sectie cu doua usi rafturi si cuiere. Rafturi deschise si comoda cu sertare si usi cu polita. Balamalele la usi sunt cu inchidere lenta, maner si picioare reglabile. |  |
| 15.19.2 |  | Masă de birou | buc | 1 | Masă de birou 1600x600x760mm. Comoda 750x450x620mm. Polita 1300x350x422mm. Realizate din Pal gr.18mm si gr. 36mm incleiate toate marginele cu ABS 2/22si 2/42mm. Polita este suspendata pe perete, masa pe un carcas metalic din tava profil 50/30/2mm vopsita in cimp electrostatic, comoda cu sertare si usa pe rotile. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta si manere. |  |
| 15.19.3 |  | Modul 1 | buc | 1 | Masă de birou 1300x600x760mm. - 2 buc Comoda 420x500x600mm. - 2 buc Polita 1300x350x422mm.- 2 buc. Dulap 500x500x2400mm - 2 buc. Realizate din Pal gr.18mm si gr. 36mm incleiate toate marginele cu ABS 2/22si 2/42mm. Polite suspendate pe perete, masa pe un carcas metalic din tava profil 50/30/2mm vopsita in cimp electrostatic, comoda cu sertare pe rotile, dulap cu usi si rafturi pe picioare. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta, picioare reglabile si manere. |  |
| 15.19.4 |  | Modul 2 | buc | 1 | Masă de birou 1300x600x760mm. - 3 buc Comoda 420x500x600mm. - 3 buc Polita 1300x350x422mm.- 3 buc. Dulap 700x500x2400mm - 2 buc. Dulap 900x550x2400mm - 1 buc. Realizate din Pal gr.18mm si gr. 36mm incleiate toate marginele cu ABS 2/22si 2/42mm. Polite suspendate pe perete, masa pe un carcas metalic din tava profil 50/30/2mm vopsita in cimp electrostatic, comoda cu sertare pe rotile, dulap cu usi si rafturi pe picioare, dulap cu rafturi si bara pentru umerare si usi. Sertare cu deschidere totala cu bila, balamale cu inchidere lenta, picioare reglabile si manere. |  |
| 16. |  | Lotul 16 Scaune |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea și descărcarea scaunelor la sediul indicat de către Cumpărător. Scaunele vor fi executate conform descrierilor tehnice, produse în condiții de fabrică, de calitate superioară. Termenul de garanție: minim 1 an | 96900,00 |
| 16.1 |  | Scaune cu carcasă din metal pentru Căminul nr. 8 | buc | 230 | Scaun cu carcasă din metal ţeavă 20x20 mm, grosime pereţi 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperature înalte, cu şezut şi spetează capitonată (porolon – 50mm) cu stofă, placaj 10mm, legătura dintre şezut şi suportul de bază – nu mai puţin de 4 şuruburi. Lățimea carcasei din metal a spetezei este 36 cm, înălțimea maximă a spetezei de la șezut este 55 cm, partea de sus a spetezei din carcasa de metal este semirotundă; - Lățimea spetezei din paralon este 25 cm, înălțimea este 43 cm și partea de sus este semirotundă; - Șezutul semioval, lățimea este 44 cm, adîncimea maximă 44 cm; - Înălțime scaun este de 99 cm. Culoarea scaunelor va fi coordonată cu Cumpărătorul. |  |
| 16.2 |  | Scaune cu carcasă din metal pentru Catedra de reabilitare medicală, medicină fizică și terapie manuală | buc | 100 | Scaun cu carcasă din metal ţeavă 20x20 mm, grosime pereţi 2,0 mm, vopsită cu vopsea statică în cuptoare speciale la temperature înalte, culoarea gri deschis (șagreni), cu şezut (porolon – 50 mm) şi spetează capitonată (porolon – 30 mm) cu piele ECO de culoarea gri deschis, placaj 10 mm, legătura dintre şezut şi suportul de bază – nu mai puţin de 6 şuruburi. Înălțime scaun este de 980 mm. |  |
| 17. |  | Lotul 17 Mobilier necesar Disciplinei de pneumologie și alergologie |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform descrierilor tehnice, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Culoarea mobilierului va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 4350,00 |
| 17.1 |  | Penar cu polițe | buc | 2 | Dimensiuni: h - 260 cm, lățime – 60 cm, realizat in totalitate din PAL melaminat gr. 18 mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm |  |
| 17.2 |  | Comodă pe rotile | buc | 2 | Comoda este cu patru sertare cu glisiere cu bila deschidere totala si manere. Lățimea feței de sertar 23 cm, realizată in totalitate din PAL melaminat gr.18 mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm. |  |
| 18. |  | Lotul 18 Mobilier necesar Disciplinei de gastroenterologie |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform descrierilor tehnice, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Culoarea mobilierului va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 22500,00 |
| 18.1 |  | Masă | buc | 10 | Dimensiuni: 1650x500x750 mm, pentru 3 locuri. Material: MDF sau PAL melaminat. Structură: balt, placă frontală, suport geantă, schelet metalic. Tălpi: antiderapante |  |
| 18.2 |  | Dulap cărți/mape | buc | 1 | Tip: etajeră Ușa: da, jumătate inferioară Înălțime: 180 cm Lățime: 90 cm Adâncime: 35 cm Material: PAL melaminat Număr rafturi: 3 în partea superioară, 2 în partea inferioară |  |
| 18.3 |  | Dulap cărți/mape | buc | 1 | Tip: etajeră Ușa: da, cu lacăt Înălțime: 250 cm Lățime: 90 cm Adâncime: 45-55 cm Material: PAL melaminat |  |
| 18.4 |  | Dulap cărți/mape | buc | 1 | Tip: etajeră, de colț Ușa: da, cu lacăt Înălțime: 250 cm Lățime: 150 cm Adâncime: 45-55 cm Material: PAL melaminat |  |
| 18.5 |  | Brâu | buc | 1 | Material: MDF sau PAL melaminat Dimensiuni: lățime 35-40 cm Lungime: 20 m, în bucăți separate, în corespundere cu lungimea pereților cabinetelor cadrelor didactice |  |
| 19. |  | Lotul 19 Mobilier necesar Disciplinei de hematologie |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform descrierilor tehnice, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Culoarea mobilierului va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 12000,00 |
| 19.1 |  | Masă pentru aulă | buc | 3 | Masă 1200x500x750mm, realizata in totalitate din PAL melaminat gr.18mm incleiata cu ABS 2/22 mm. Masa este cu suprafata din Pal gr. 36 mm |  |
| 19.2 |  | Masă de birou | buc | 2 | Masă 1500x600x750mm, realizata din PAL melaminat gr.18mm si 36mm. Marginele sunt incleiate cu ABS 2/22 mm si ABS 2/44mm. Masa este cu doua comozi fixe cu sertare si lacat. Glisiere cu bila deschidere totala si manere. |  |
| 20. |  | Lotul 20 Mobilier necesar Catedrei de neurologie nr. 2 |  |  | Valoarea ofertei va include confecționarea, livrarea, descărcarea și instalarea mobilierului la sediul indicat de către Cumpărător. Mobilierul va fi executat conform descrierilor tehnice, produs în condiții de fabrică, de calitate superioară. Culoarea mobilierului va fi coordonată cu Cumpărătorul. Termenul de garanție: minim 3 ani | 10000,00 |
| 20.1 |  | Dulap pentru cărți | buc | 1 | Dulap cu rafturi pentru căți: 500x223x31 cm. Lungimea raftului (celulei) 75 cm, înălțimea raftului (celulei) 34 cm. Dulapul va conține 6 rânduri de rafturi în înălțime a câte 34 cm. Primul rând de rafturi (din stânga dulapului de jos până sus) să aibă ușițe cu lacăt încorporat și cheițe pentru fiecare raft (celulă) a acestui rând, restul rafturilor să fie fără ușițe |  |
| 20.2 |  | Dulap pentru cărți | buc | 1 | Dulap cu rafturi pentru căți: 300x223x31 cm. Lungimea raftului (celulei) 75 cm, înălțimea raftului (celulei) 34 cm. Dulapul va conține 6 rânduri de rafturi în înălțime a câte 34 cm. Primul rând de rafturi (din dreapta dulapului de jos până sus) să aibă ușițe cu lacăt încorporat și cheițe pentru fiecare raft (celulă) a acestui rând, restul rafturilor să fie fără ușițe |  |
| Valoarea totală estimată |  |  |  |  |  | 1553359,00 |

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): nu se aplică

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de livrare și instalare solicitați: maxim 30 zile, de la solicitarea Cumpărătorului, la sediul indicat de către acesta.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.03.2021

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu se aplică

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplică

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație), respectiv documentele obligatorii ce vor constitui oferta depusă pe platforma electronică de către operatorii economici, iar lipsa, completarea defectuoasă sau completarea neintegrală a acestora va servi drept temei de descalificare:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativita-tea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DUAE | completat integral, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 2. | Oferta | conform Formularului F 3.1, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Specificații tehnice | conform Formularului F 4.1, completat integral, cu specificația tehnică ofertată detaliată, producător, țară de origine, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea, lipsa rubricilor menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 4. | Specificații de preț | conform Formularului F 4.2, completat integral, inclusiv rubrica ”Termenul de livrare și instalare”, semnat electronic de către operatorul economic. Necompletarea, lipsa rubricii menționate sau completarea necorespunzătoare a Formularului va atrage după sine respingerea ofertei. | Obligatoriu |
| 5. | Garanția pentru ofertă | prin transfer la contul autorității contractante (ordin de plată), în cuantum de 1% din valoarea ofertei, fără TVA, copie, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |

16. Informații și documente justificative aferente DUAE, care vor fi prezentate ulterior la solicitarea autorității contractante:

| 1. | Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice | semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 3. | Certificat de atribuire a contuluibancar | eliberat de banca deţinătoare de cont, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 4. | Certificat de efectuare sistematică a plăţii impozitelor, contribuţiilor | eliberat de Inspectoratul Fiscal, valabil în momentul deschiderii ofertelor, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 5. | Situațiile financiare | – pentru ultimul an, aprobat de către Direcția Generală pentru Statistică sau însoțite de recipisa de primire de către Direcția Generală pentru Statistică, în cazul prezentării Situațiilor financiare online, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 6. | Certificat de conformitate al materiei prime pentru bunurile ofertate | eliberat de Organismul Naţional de Verificare a conformităţii produselor, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 7. | Certificat ISO 9001 | al producătorului, semnat electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 8. | Declarație privind experiență specifică în livrarea bunurilor similare | minim 3 ani, semnată electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 9. | Contract privind deținerea experienței similare | minim 1 contract individual, îndeplinit pe parcursul ultimelor 3 ani, cu o valoare egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract (valoarea ofertei depuse, inclusiv TVA), însoțit de recomandare, semnate electronic de către operatorul economic; | Obligatoriu |
| 10. | Declarație privind prezentarea mostrelor la solicitarea Cumpărătorului | Pentru Lotul nr. 16, semnată electronic de către operatorul economic. | Obligatoriu |

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz: nu se aplică

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

- Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: prețul cel mai scăzut

- Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: nu se aplică

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]conform SIA ”RSAP”

- pe: [data]conform SIA ”RSAP”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA ”RSAP”

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA ”RSAP”

Ofertele întârziate vor fi respinse.

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu se aplică

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) șireferința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu se aplică

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu se aplică

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu se aplică

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: 03.11.2020

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | Se acceptă |
| sistemul de comenzi electronice | Nu se acceptă |
| facturarea electronică | Se acceptă |
| plățile electronice | Se acceptă |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu se aplică

- Alte informații relevante: nu sunt

Conducătorul grupului de lucru:  Stanislav Groppa  ______________________

L.Ș.