| Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Servicii de deservire tehnică și reparație a sistemului de alimentare cu gaze (CNG) pentru autobuzele MAN Lion's City L (A26) |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  | Se va face referire la standardele de calitate din țara de origine a produselor/ serviciilor solicitate |
| Reparația supapei pentru reductorul de gaz metan |  |  |  | Serviciul include dezasamblarea completă a ansamblului reductorului de înaltă presiune, curățarea chimică a depunerilor de calcar și reziduurilor uleioase, înlocuirea elementelor de etanșare interne și a scaunelor supapelor. Include calibrarea presiunii de ieșire la valorile nominale (aprox. 7–9 bar) și testarea obligatorie a etanșeității la o presiune de lucru de 20 MPa (200 kgf/cm2) pentru a asigura siguranța în exploatare. |  |  |  |
| Reparație solenoizi (set 2 buc) de pe reductorul MAN |  |  |  | Diagnosticarea electrică a bobinelor (măsurarea rezistenței și continuității), verificarea integrității mecanice a miezului magnetic (pistonașului) și curățarea canalelor de trecere a gazului. Include înlocuirea garniturilor de etanșare ale solenoizilor pentru a garanta închiderea și deschiderea ermetică a fluxului de gaz sub comanda unității electronice de control (ECU). |  |  |  |
| Reparația supapei de alimentare cu gaze (filling valve) |  |  |  | Revizia tehnică a cuplajului de alimentare tip NGV2 (standard WEH TN5), specific modelului MAN Lion's City L. Lucrările includ repararea mecanismului supapei antiretur (arc și garnitură), curățarea zonei de cuplare pentru a preveni uzura prematură a pistoletului de alimentare și testarea etanșeității post-intervenție la presiunea maximă de stocare. |  |  |  |
| Verificarea injectoarelor pe bancul de probă |  |  |  | Testarea setului de 12 injectoare CNG pe stand de probă specializat. Procedura include măsurarea debitului de gaz per ciclu, verificarea timpilor de deschidere/închidere (timpul de răspuns al bobinei), testarea uniformității dozării între toate injectoarele și verificarea etanșeității statice (lipsa scurgerilor în stare închisă). |  |  |  |
| Curățarea și deservirea tehnică a sistemului de injectoare |  |  |  | Demontarea rampei de injecție și a conductelor aferente, urmată de curățarea ultrasonică a componentelor pentru eliminarea aerosolilor de ulei de compresor și a reziduurilor solide. Include verificarea vizuală a duzelor și asamblarea sistemului folosind lubrifianți compatibili cu metanul, asigurând o atomizare optimă a amestecului carburant. |  |  |  |
| Inele de injecție (garnituri/O-ring) |  |  |  | Furnizarea setului de inele de etanșare (O-ring) fabricate din elastomeri de înaltă performanță (tip Viton sau FKM). Piesele trebuie să prezinte rezistență chimică la gaz natural comprimat și la uleiurile de ungere, menținându-și elasticitatea la temperaturi de operare cuprinse între −40∘C și +120∘C, conform cerințelor motorului MAN E2876. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________