CAIET DE SARCINI

- Obiectul caietului de sarcini:

prestarea serviciilor de verificare tehnică a buteliilor mobile, din dotarea „Termoelectrica” S.A., prin intermediul cărora se transportă şi se livrează gaze GPL (propan).

Verificarea tehnică periodică a buteliilor mobile de GPL (propan) este un proces obligatoriu, stabilit prin prevederile legislației în vigoare privind cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural, în scopul asigurării condițiilor de securitate și fiabilitate pentru construcțiile și instalațiile tehnologice, precum și pentru securitatea utilizatorilor la locul de muncă.

| Nr. | Cod CPV | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Cadrul normativ | Valoarea estimativă, lei fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lotul 1 |  |  |  |  |  |
|  | 50500000-0 | servicii de verificare tehnică a buteliilor mobile, prin intermediul cărora se transportă şi se livrează gaze GPL (propan) | buc. | 64 | NRS 35-03-67:2004; | 390,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA: |  |  |  |  |  | 24960,00 |

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor / bunurilor:

asupra fiecărei butelii prestatorul va efectua operații tehnice, dintre care precizăm următoarele:

- constatarea stării tehnice a buteliilor;

- verificarea masei şi a capacităţii;

- încercarea la presiune hidraulică;

- verificarea la etanşeitatea ventilului (supapei) şi îmbinării prin filet;

- marcarea prin poansonare luna şi anul următoarei verificări tehnice periodice pe calota superioară;

- transportarea buteliilor mobile de la și către Depozitul Central al „TERMOELECTRICA” S.A.  (mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3).

În urma operaţiunilor de verificare tehnică, prestatorul emite o declaraţie de conformitate prin care declară pe propria răspundere că buteliile mobile de GPL verificate, corespund integral cu prevederile legislației în vigoare în domeniul securității industriale.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

conform standardelor naționale;

NRS 35-03-67:2004;

HG 552 din 12.07.2017 „Cerințele minime de securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile natural”.

- Echipamentele, instalaţiile, forța de muncă necesare pentru executarea serviciilor:

- compania prestatoare de servicii trebuie să dețină toate actele permisive necesare pentru

desfăşurarea activităţilor şi / sau lucrărilor corespunzătoare;

- personal atestat în conformitate cu NRS 35-03-67:2004 (se va anexa copia PERMISULUI DE

EXERCITARE pentru desfășurarea lucrărilor în domeniul securității industriale).

- Cerinţe privind calculul costului / prețului:

prețul va fi exprimat în lei fără și cu TVA per fiecare poziție în parte și rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului.

Ofertantul va specifica  prețul unitar. Prețul va include toate cheltuielile aferente (cheltuieli de transport, încărcare / descărcare etc).

- Documente obligatorii la depunerea ofertei:

- dovada din care să rezulte o formă de înregistrare ca persoană juridică (se va anexa copia certificatului de înregistrare) ;

- autorizație pentru efectuarea lucrărilor de verificare tehnică și reîncărcare a buteliilor mobile de

GPL (se va anexa copia autorizației).

- Documente obligatorii la livrare:

- declaraţie de conformitate prin care prestatorul declară pe propria răspundere că buteliile mobile de GPL verificate, corespund integral cu prevederile legislației în vigoare în domeniul securității industriale.