CAIET DE SARCINI

PENTRU  LICITAȚIE DESCHISĂ

1. Denumerea beneficiarului de stat   I.M.S.P. Centrul de Sanatate Edinet

2. Organizatorul procedurii de achiziţie I.M.S.P. Centrul de Sanatate Edinet

3. Obiectul achiziţiilor  Reparatii interioare, etajul 4 Blocul "A" Sectia Consultativa a I.M.S.P. Centrul de Sanatate Edinet

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sectia Consultat. a I.M..S.P. et.IV |  |  |
|  |  | 1.1. Holul scarii (intrarea de la scara) |  |  |
|  |  | 1.1.1. Раrdoseua |  |  |
| 1 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (откосы, плинтуса, рейки и др.)) | m | 5,2500 |
| 2 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах) | m2 | 6,0000 |
| 3 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 6,0000 |
| 4 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 6,0000 |
| 5 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 5,2500 |
|  |  | 1.2. Hol catre ascensoare |  |  |
|  |  | 1.2.1. Tavanul |  |  |
| 6 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 14,7300 |
|  |  | 1.2.2. Раrdoseua |  |  |
| 7 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (откосы, плинтуса, рейки и др.)) | m | 11,6500 |
| 8 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate (Разборка холодных полов из мозаики, в непрерывном поле или мозаичных плитах) | m2 | 14,7300 |
| 9 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 14,7300 |
| 10 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 14,7300 |
| 11 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 11,6500 |
|  |  | 1.2.3. Peretii |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 22,6100 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 22,6100 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 22,6100 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 22,6100 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 22,6100 |
| 17 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 22,6100 |
|  |  | 1.2.4. Ferestre |  |  |
| 19 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 1,0500 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,0500 |
| 21 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,0500 |
| 22 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 4,6000 |
| 23 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.3. Cab.421 LOR |  |  |
|  |  | 1.3.1. Tavanul |  |  |
| 24 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 8,1200 |
| 25 | CK51A | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков) | m2 | 0,7500 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,7500 |
| 27 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 0,7500 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,7500 |
| 29 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 0,7500 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,7500 |
| 31 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 0,7500 |
|  |  | 1.3.2. Раrdoseua |  |  |
| 32 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 8,1200 |
| 33 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 13,2900 |
| 34 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 21,4100 |
| 35 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) | m2 | 13,2900 |
| 36 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 8,1200 |
|  |  | 1.3.3. Peretii |  |  |
| 37 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 38 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 14,6600 |
| 40 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 1,5000 |
| 41 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 14,6600 |
| 42 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 2,5400 |
|  |  | 1.3.4. Ferestre |  |  |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 2,1000 |
| 44 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 2,1000 |
| 45 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 9,2000 |
| 46 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 1,2200 |
|  |  | 1.3.5. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 47 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 48 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 49 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 50 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 6,0000 |
|  |  | 1.4. Cab.420 Endocrinolog |  |  |
|  |  | 1.4.1. Tavanul |  |  |
| 51 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm)., inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 25,7000 |
| 52 | CK51A | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков) | m2 | 0,7500 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,7500 |
| 54 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 0,7500 |
| 55 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,7500 |
| 56 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 0,7500 |
| 57 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,7500 |
| 58 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 0,7500 |
|  |  | 1.4.2. Раrdoseua |  |  |
| 59 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов, вагонок и т.д.) | m2 | 26,4400 |
| 60 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) | m2 | 26,4400 |
|  |  | 1.4.3. Peretii |  |  |
| 61 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м) | m3 | 0,4000 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 2,0000 |
| 63 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 2,0000 |
| 64 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 65 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 66 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) | m2 | 71,8000 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 73,7500 |
| 68 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 73,7500 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 73,7500 |
| 70 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 73,7500 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 73,7500 |
| 72 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 6,0000 |
| 73 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual, incl.tavan hol la intrare (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 75,3500 |
| 74 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 4,1520 |
|  |  | 1.4.4. Ferestre |  |  |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 2,1000 |
| 76 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 2,1000 |
| 77 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 9,2000 |
| 78 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 1,2200 |
|  |  | 1.4.5. Sistema incalzire |  |  |
| 79 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,8000 |
|  |  | 1.4.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 80 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 81 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 82 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 83 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 6,0000 |
|  |  | 1.5. Holul Coridorului Mare |  |  |
|  |  | 1.5.1. Tavanul |  |  |
| 84 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 31,1300 |
|  |  | 1.5.2. Раrdoseua |  |  |
| 85 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 31,1300 |
| 86 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 31,1300 |
| 87 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 17,2100 |
|  |  | 1.5.3. Peretii |  |  |
| 88 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 89 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 90 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.( Разборка обшивки стен из дерева, фанеры, ДВП, PAS (плит на полиэстерной смоле армированных стекловолокном) и т.д.) | m2 | 18,9400 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 44,0500 |
| 92 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 44,0500 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 44,0500 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 44,0500 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 44,0500 |
| 96 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 97 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 44,0500 |
| 98 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 2,3400 |
|  |  | 1.5.4. Ferestre/Usi |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,2600 |
| 100 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,2600 |
| 101 | CK25A | Usa(1,9m2) si perete despartitor(14,35m2), confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 16,2500 |
| 102 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 9,2000 |
| 103 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 1,2200 |
|  |  | 1.5.5. Sistema incalzire |  |  |
| 104 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 1,2000 |
|  |  | 1.6. Cab.419 Neurolog (dreapta) |  |  |
|  |  | 1.6.1. Tavanul |  |  |
| 105 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 20,9500 |
| 106 | CK51A | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков) | m2 | 0,7500 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,7500 |
| 108 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 0,7500 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,7500 |
| 110 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 0,7500 |
| 111 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,7500 |
| 112 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 0,7500 |
|  |  | 1.6.2. Раrdoseua |  |  |
| 113 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 23,0000 |
| 114 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 23,0000 |
| 115 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) | m2 | 27,9200 |
| 116 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 4,9200 |
| 117 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 9,3300 |
|  |  | 1.6.3. Peretii |  |  |
| 118 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 119 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 120 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m(la golul de la fereastra)/ (Обычная кладка из блоков известняка (котельца) с приготовлением раствора M25, М-50 в построечных условиях стен, высотой до 4 м) | m3 | 0,1000 |
| 121 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 1,0000 |
| 122 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 2,3700 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 79,1000 |
| 124 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 79,1000 |
| 125 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 79,1000 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 79,1000 |
| 127 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 79,1000 |
| 128 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 4,0000 |
| 129 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 79,1000 |
| 130 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 1,6500 |
| 131 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 1,6500 |
| 132 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 1,6500 |
| 133 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 1,6500 |
| 134 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 2,8400 |
|  |  | 1.6.4. Ferestre |  |  |
| 135 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна) | m2 | 0,5000 |
| 136 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия | m2 | 1,3300 |
| 137 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,3300 |
| 138 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 0,7500 |
| 139 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,8000 |
| 140 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,8000 |
| 141 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 9,2000 |
| 142 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 1,2200 |
|  |  | 1.6.5. Cictema ventilare |  |  |
| 143 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 0,8500 |
| 144 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0225 |
|  |  | 1.6.6. Sistema incalzire |  |  |
| 145 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,8000 |
|  |  | 1.6.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 146 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 147 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 148 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 |
| 149 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 150 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 151 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 2,0000 |
| 152 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 2,0000 |
| 153 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 8,0000 |
|  |  | 1.7. WC p/u medici (dreapta) |  |  |
|  |  | 1.7.1. Tavanul |  |  |
| 154 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 10,0000 |
| 155 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 10,0000 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 10,0000 |
| 157 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 10,0000 |
| 158 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 10,0000 |
| 159 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 10,0000 |
|  |  | 1.7.2. Раrdoseua |  |  |
| 160 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 10,4800 |
| 161 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 10,4800 |
| 162 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 10,4800 |
| 163 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 10,4800 |
| 164 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m | 23,6600 |
|  |  | 1.7.3. Peretii |  |  |
| 165 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 37,2200 |
| 166 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 37,2200 |
| 167 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 37,2200 |
| 168 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 35,0200 |
|  |  | 1.7.4. Ferestre |  |  |
| 169 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,0500 |
| 170 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,0500 |
|  |  | 1.7.5. Sistema incalzire |  |  |
| 171 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,3000 |
|  |  | 1.7.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 172 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 173 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для белья или бумагодержателя из эмалированного чугуна, пластика, санфарфора и т.д., на кирпичные стены) | buc | 1,0000 |
| 174 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного) | buc | 1,0000 |
| 175 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,0000 |
| 176 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 177 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 178 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 8,0000 |
|  |  | 1.8. WC p/u pacienti (dreapta) |  |  |
|  |  | 1.8.1. Tavanul |  |  |
| 179 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 3,6100 |
| 180 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 3,6100 |
| 181 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 3,6100 |
| 182 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 3,6100 |
| 183 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 3,6100 |
| 184 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 3,6100 |
| 185 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 3,6100 |
|  |  | 1.8.2. Раrdoseua |  |  |
| 186 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 3,6100 |
| 187 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Разборка холодных полов из бетона или цементного раствора) | m2 | 3,6100 |
| 188 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 3,6100 |
| 189 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 3,6100 |
| 190 | CG09A1 | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp (Плинтуса из ПВХ, наклеенные горизонтально к оштукатуренным стенам, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m | 9,6600 |
|  |  | 1.8.3. Peretii |  |  |
| 191 | RpCM16A | Reparatii la placaje din faianta, cu un grad de crestere a exigentei in ceea ce priveste calitatea executiei, cu placi smaltuite, nesmaltuite, mate sau lucioase executate pe suprafete plane la pereti, stilpi, grinzi si glafuri, in incaperi interioare cu suprafata mai mare de 10 mp, la obiective cu valoare arhitecturala ridicata, rostuite cu chit de rosturi, pe strat-suport existent (Ремонт фаянсовой облицовки, с повышенными требованиями к качеству выполнения, глазурованными или неглазурованными плитками, матовыми или глянцевыми, плоских поверхностей стен, колонн, балок и откосов, во внутренних помещениях площадью более 10 м2, на объектах повышенного архитектурного значения, с заделанными замазкой швами, на существующем подстилающем слое) | m2 | 1,2000 |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 13,3300 |
| 193 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 13,3300 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 13,3300 |
| 195 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 13,3300 |
|  |  | 1.8.4. Cictema ventilare |  |  |
| 196 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 1,2100 |
| 197 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0225 |
|  |  | 1.8.5. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 198 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 199 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для белья или бумагодержателя из эмалированного чугуна, пластика, санфарфора и т.д., на кирпичные стены) | buc | 1,0000 |
| 200 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного) | buc | 1,0000 |
| 201 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,0000 |
| 202 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 203 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 204 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 8,0000 |
|  |  | 1.9. Cab.418 Laborator clinic nr.2 |  |  |
|  |  | 1.9.1. Tavanul |  |  |
| 205 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 12,1700 |
| 206 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 1,7800 |
| 207 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 1,7800 |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 1,7800 |
| 209 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 1,7800 |
| 210 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 1,7800 |
| 211 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,7800 |
|  |  | 1.9.2. Раrdoseua |  |  |
| 212 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 13,9400 |
| 213 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 13,9400 |
| 214 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 13,9400 |
|  |  | 1.9.3. Peretii |  |  |
| 215 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 216 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 217 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 7,1200 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 22,9000 |
| 219 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 22,9000 |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 22,9000 |
| 221 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 22,9000 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 22,9000 |
| 223 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 224 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 22,9000 |
|  |  | 1.9.4. Ferestre/usi |  |  |
| 225 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) | m2 | 1,3300 |
| 226 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,3300 |
| 227 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 0,7500 |
| 228 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre si usi(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,8000 |
| 229 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti ferestre si usi(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,8000 |
| 230 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 4,6000 |
| 231 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.9.5. Sistema incalzire |  |  |
| 232 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,4000 |
|  |  | 1.9.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 233 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 234 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 235 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 236 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 5,0000 |
|  |  | 1.10. Cab.417 Laborator clinic nr.1 |  |  |
|  |  | 1.10.1. Tavanul |  |  |
| 237 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 12,8900 |
|  |  | 1.10.2. Раrdoseua |  |  |
| 238 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 12,8900 |
| 239 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 12,8900 |
| 240 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 12,8900 |
|  |  | 1.10.3. Peretii |  |  |
| 241 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 242 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 21,3400 |
| 244 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 21,3400 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 21,3400 |
| 246 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 21,3400 |
| 247 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 21,3400 |
| 248 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 1,5000 |
| 249 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 21,3400 |
|  |  | 1.10.4. Ferestre |  |  |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,0500 |
| 251 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,0500 |
| 252 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 4,6000 |
| 253 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.10.5. Cictema ventilare |  |  |
| 254 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 0,5000 |
| 255 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0225 |
|  |  | 1.10.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 256 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 257 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 258 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 259 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 16,0000 |
|  |  | 1.11. Cab.416 Oncolog (dreapta) |  |  |
|  |  | 1.11.1. Tavanul |  |  |
| 260 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 13,4500 |
|  |  | 1.11.2. Раrdoseua |  |  |
| 261 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 15,2300 |
| 262 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 15,2300 |
| 263 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 15,2300 |
|  |  | 1.11.3. Peretii |  |  |
| 264 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 265 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 266 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 5,5000 |
| 267 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 45,9500 |
| 268 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 45,9500 |
| 269 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 45,9500 |
| 270 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 45,9500 |
| 271 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 45,9500 |
| 272 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 273 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 45,9500 |
| 274 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 1,9400 |
|  |  | 1.11.4. Ferestre |  |  |
| 275 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,0500 |
| 276 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,0500 |
| 277 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 4,6000 |
| 278 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.11.5. Cictema ventilare |  |  |
| 279 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 1,0800 |
| 280 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0225 |
|  |  | 1.11.6. Sistema incalzire |  |  |
| 281 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,4000 |
|  |  | 1.11.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 282 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 283 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 284 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 285 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 6,0000 |
|  |  | 1.12. Cab.415 Fara denumire (stinga) |  |  |
|  |  | 1.12.1. Tavanul |  |  |
| 286 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 25,2200 |
|  |  | 1.12.2. Раrdoseua |  |  |
| 287 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 20,3600 |
| 288 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 20,3600 |
| 289 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) | m2 | 13,2500 |
| 290 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 7,5000 |
| 291 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 7,3100 |
|  |  | 1.12.3. Peretii |  |  |
| 292 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 293 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 68,1700 |
| 295 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 5,0000 |
| 296 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 68,1700 |
| 297 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 2,4300 |
| 298 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 2,4300 |
| 299 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 2,4300 |
| 300 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc umplute cu fuga, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швамами заполненными фугой, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 2,4300 |
| 301 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 3,3300 |
|  |  | 1.12.4. Ferestre |  |  |
| 302 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 2,1000 |
| 303 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 2,1000 |
| 304 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 9,2000 |
| 305 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 1,2200 |
|  |  | 1.12.5. Sistema incalzire |  |  |
| 306 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,8000 |
|  |  | 1.12.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 307 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 308 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 309 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 2,0000 |
| 310 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 311 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 312 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 2,0000 |
| 313 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 2,0000 |
| 314 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 10,0000 |
|  |  | 1.13. Cab.414 Neurolog (dreapta) |  |  |
|  |  | 1.13.1. Tavanul |  |  |
| 315 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 13,1000 |
|  |  | 1.13.2. Раrdoseua |  |  |
| 316 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 13,1000 |
| 317 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 13,1000 |
| 318 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 13,1000 |
|  |  | 1.13.3. Peretii |  |  |
| 319 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 320 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 321 | PK46A | Curatarea locala de vopsea veche (pe suprafete mici), cu rascheta si peria de sirma, a pieselor pardoselelor (Местная чистка старой краски (на маленьких поверхнастях), с помощью скребки и металлической щетки ) | m2 | 8,1000 |
| 322 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 43,1800 |
| 323 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 43,1800 |
| 324 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 43,1800 |
| 325 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 43,1800 |
| 326 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 43,1800 |
| 327 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 328 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 43,1800 |
| 329 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 1,6000 |
| 330 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 1,6000 |
| 331 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 1,6000 |
| 332 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc umplute cu fuga, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швамами заполненными фугой, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 1,6000 |
| 333 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 2,6000 |
|  |  | 1.13.4. Ferestre |  |  |
| 334 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,0500 |
| 335 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,0500 |
| 336 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 4,6000 |
| 337 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.13.5. Cictema ventilare |  |  |
| 338 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 3,0000 |
| 339 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0225 |
|  |  | 1.13.6. Sistema incalzire |  |  |
| 340 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,4000 |
|  |  | 1.13.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 341 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 342 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 343 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 344 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 |
| 345 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 346 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 347 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 348 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 5,0000 |
|  |  | 1.14. Cazangeria |  |  |
|  |  | 1.14.1. Tavanul |  |  |
| 349 | CK51A | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков) | m2 | 14,0300 |
| 350 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 15,4500 |
| 351 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 15,4500 |
| 352 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 15,4500 |
| 353 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 15,4500 |
| 354 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 15,4500 |
| 355 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 15,4500 |
|  |  | 1.14.2. Раrdoseua |  |  |
| 356 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 15,4500 |
| 357 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 15,4500 |
| 358 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 15,4500 |
| 359 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 16,0300 |
|  |  | 1.14.3. Peretii |  |  |
| 360 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 36,0000 |
| 361 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 36,0000 |
| 362 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 36,0000 |
| 363 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 36,0000 |
| 364 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 36,0000 |
| 365 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 366 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 36,0000 |
| 367 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 1,3500 |
| 368 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 1,3500 |
| 369 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 1,6500 |
| 370 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc umplute cu fuga, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швамами заполненными фугой, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 1,3500 |
|  |  | 1.14.4. Ferestre |  |  |
| 371 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 1,0500 |
| 372 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,0500 |
| 373 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,0500 |
| 374 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 4,6000 |
| 375 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.14.5. Sistema incalzire |  |  |
| 376 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,6000 |
|  |  | 1.14.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 377 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 3,0000 |
| 378 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 379 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 380 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 |
| 381 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 382 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.15. Coridorul Mare nr.2 (53,66m.x3,20m.) |  |  |
|  |  | 1.15.1. Tavanul |  |  |
| 383 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",(600x600x13mm) inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 172,0000 |
|  |  | 1.15.2. Раrdoseua |  |  |
| 384 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (Разборка облицовки из линейных элементов (откосы, плинтуса, рейки и др.)) | m | 113,7200 |
| 385 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 172,0000 |
| 386 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 172,0000 |
| 387 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (p/u placi plinte)(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 11,3700 |
| 388 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 113,7200 |
|  |  | 1.15.3. Peretii |  |  |
| 389 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 390 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 391 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 2,0000 |
| 392 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 2,0000 |
| 393 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 222,0000 |
| 394 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 222,0000 |
| 395 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 222,0000 |
| 396 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 222,0000 |
| 397 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 222,0000 |
| 398 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 25,0000 |
| 399 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 222,0000 |
| 400 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 13,4000 |
|  |  | 1.15.4. Ferestre/usi |  |  |
| 401 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,3500 |
| 402 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti glafuri ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,3500 |
| 403 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери) | m2 | 74,3500 |
| 404 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 66,3900 |
| 405 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка двухстворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 6,0100 |
| 406 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ghidranti)(usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) | m2 | 1,8000 |
| 407 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: дверных откосов плоских) | m2 | 52,0000 |
| 408 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 52,0000 |
| 409 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 52,0000 |
| 410 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 7,1000 |
| 411 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.15.5. Sistema incalzire |  |  |
| 412 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 1,5000 |
|  |  | 1.15.6. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 413 | RpSD31A | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Установка внутреннего гидранта для зданий с d=2", в нише (с рамой)) | buc | 2,0000 |
|  |  | 1.16. Cab.413 Infectionist (stinga) |  |  |
|  |  | 1.16.1. Tavanul |  |  |
| 414 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 31,8000 |
| 415 | CK51A | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков) | m2 | 1,5500 |
| 416 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 1,5500 |
| 417 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 1,5500 |
| 418 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 1,5500 |
| 419 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 1,5500 |
| 420 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 1,5500 |
| 421 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,5500 |
|  |  | 1.16.2. Раrdoseua |  |  |
| 422 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 34,4200 |
| 423 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 34,4200 |
| 424 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) | m2 | 21,5000 |
| 425 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 12,9200 |
|  |  | 1.16.3. Peretii |  |  |
| 426 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 427 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 428 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах) | m3 | 0,7000 |
| 429 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m (Установка перегородок из гипсовых плит толщ.10 см. в 1 слой при высоте этажа: до 4 м) | 100 m2 | 0,0413 |
| 430 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 4,1200 |
| 431 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 54,8500 |
| 432 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 54,8500 |
| 433 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 54,8500 |
| 434 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 54,8500 |
| 435 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 54,8500 |
| 436 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 437 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 54,8500 |
| 438 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 25,0200 |
| 439 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 25,0200 |
| 440 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 30,1000 |
| 441 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 23,5700 |
| 442 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 23,5700 |
| 443 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 26,4300 |
| 444 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 3,4400 |
|  |  | 1.16.4. Ferestre/Usi |  |  |
| 445 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 3,1500 |
| 446 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 3,1500 |
| 447 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,etc.) (Разборка: столярные изделия (двери) | m2 | 1,9500 |
| 448 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 4,3100 |
| 449 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 2,5500 |
| 450 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 2,5500 |
| 451 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 2,5500 |
| 452 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 6,9000 |
| 453 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 1,8300 |
|  |  | 1.16.5. Cictema ventilare |  |  |
| 454 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0450 |
|  |  | 1.16.6. Sistema incalzire |  |  |
| 455 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 1,1000 |
|  |  | 1.16.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 456 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 457 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 458 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 459 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 |
| 460 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 461 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 462 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 463 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 3,0000 |
|  |  | 1.17. Cab.f/n Incaprea p/u menajer(intr. bir,412 si 413) |  |  |
|  |  | 1.17.1. Tavanul |  |  |
| 464 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 6,7200 |
|  |  | 1.17.2. Раrdoseua |  |  |
| 465 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 6,7200 |
| 466 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 6,7200 |
| 467 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 6,7200 |
| 468 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 8,6000 |
|  |  | 1.17.3. Peretii |  |  |
| 469 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 30,6500 |
| 470 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 30,6500 |
| 471 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 30,6500 |
| 472 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 30,6500 |
| 473 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 30,6500 |
| 474 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 1,0000 |
| 475 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 30,6500 |
|  |  | 1.17.4. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 476 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 477 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 478 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 4,0000 |
|  |  | 1.18. Cab.412 Narcolog (stinga) |  |  |
|  |  | 1.18.1. Tavanul |  |  |
| 479 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 14,0200 |
|  |  | 1.18.2. Раrdoseua |  |  |
| 480 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 14,0200 |
| 481 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 14,0200 |
| 482 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 14,0200 |
|  |  | 1.18.3. Peretii |  |  |
| 483 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 484 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 485 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) | m2 | 40,2200 |
| 486 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 40,2200 |
| 487 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 40,2200 |
| 488 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 40,2200 |
| 489 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 40,2200 |
| 490 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 40,2200 |
| 491 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 492 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 40,2200 |
| 493 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 1,6000 |
| 494 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 1,6000 |
| 495 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 1,6000 |
| 496 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 1,6000 |
| 497 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 2,3600 |
|  |  | 1.18.4. Ferestre |  |  |
| 498 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,0500 |
| 499 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,0500 |
| 500 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 4,6000 |
| 501 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.18.5. Cictema ventilare |  |  |
| 502 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 1,0000 |
| 503 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0225 |
|  |  | 1.18.6. Sistema incalzire |  |  |
| 504 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,4000 |
|  |  | 1.18.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 505 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 506 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 507 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 508 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 |
| 509 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 510 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 511 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 512 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 5,0000 |
|  |  | 1.19. Cab.411 Neurolog (Hudzinschi) |  |  |
|  |  | 1.19.1. Tavanul |  |  |
| 513 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 13,5000 |
| 514 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 1,7100 |
| 515 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 1,7100 |
| 516 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 1,7100 |
| 517 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 1,7100 |
| 518 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 1,7100 |
| 519 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 0,3000 |
| 520 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,7100 |
|  |  | 1.19.2. Раrdoseua |  |  |
| 521 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 15,2000 |
| 522 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 15,2000 |
| 523 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 15,2000 |
|  |  | 1.19.3. Peretii |  |  |
| 524 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 525 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 526 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 5,0000 |
| 527 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 46,3600 |
| 528 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 46,3600 |
| 529 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 46,3600 |
| 530 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 46,3600 |
| 531 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 46,3600 |
| 532 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 533 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 46,3600 |
| 534 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 1,6500 |
| 535 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 1,6500 |
| 536 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 1,6500 |
| 537 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 1,6500 |
| 538 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 2,3600 |
|  |  | 1.19.4. Ferestre |  |  |
| 539 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,0500 |
| 540 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,0500 |
| 541 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 4,6000 |
| 542 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.19.5. Cictema ventilare |  |  |
| 543 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0225 |
|  |  | 1.19.6. Sistema incalzire |  |  |
| 544 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,4000 |
|  |  | 1.19.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 545 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 546 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 547 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 548 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 |
| 549 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 550 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 551 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 552 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 6,0000 |
|  |  | 1.20. Cab.410 Cardiolog (stinga) |  |  |
|  |  | 1.20.1. Tavanul |  |  |
| 553 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 13,5000 |
|  |  | 1.20.2. Раrdoseua |  |  |
| 554 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag (Разборка теплых полов - паркетных полов из дуба или бука) | m2 | 9,9600 |
| 555 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 3,5400 |
| 556 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 13,5000 |
| 557 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 9,9600 |
| 558 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 3,5400 |
| 559 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 5,2000 |
|  |  | 1.20.3. Peretii |  |  |
| 560 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) | m2 | 33,3300 |
| 561 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 562 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 563 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 4,2600 |
| 564 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 56,3700 |
| 565 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 56,3700 |
| 566 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 56,3700 |
| 567 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 56,3700 |
| 568 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 56,3700 |
| 569 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 570 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 56,3700 |
| 571 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 1,8600 |
| 572 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах) | m2 | 1,8600 |
| 573 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 1,8600 |
| 574 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 1,8600 |
| 575 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 2,0000 |
|  |  | 1.20.4. Ferestre/ usi |  |  |
| 576 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri la ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,0500 |
| 577 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti la ferestre(Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,0500 |
| 578 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери, окна, ставни, коробки, свертывающиеся коробки, облицовка) | m2 | 1,9500 |
| 579 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 1,9500 |
| 580 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 1,2600 |
| 581 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri la ferestre(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,2600 |
| 582 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,2600 |
| 583 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 4,6000 |
| 584 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.20.5. Cictema ventilare |  |  |
| 585 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 2,5600 |
| 586 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0675 |
|  |  | 1.20.6. Sistema incalzire |  |  |
| 587 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,4000 |
|  |  | 1.20.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 588 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 589 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 590 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 591 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 |
| 592 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 593 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 594 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 595 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 6,0000 |
|  |  | 1.21. Cab.409 Cardiolog |  |  |
|  |  | 1.21.1. Tavanul |  |  |
| 596 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 13,3000 |
|  |  | 1.21.2. Раrdoseua |  |  |
| 597 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 13,3000 |
| 598 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 13,3000 |
| 599 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) | m2 | 13,3000 |
|  |  | 1.21.3. Peretii |  |  |
| 600 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 601 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 602 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 4,2100 |
| 603 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 39,7200 |
| 604 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 39,7200 |
| 605 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 39,7200 |
| 606 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 39,7200 |
| 607 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 39,7200 |
| 608 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 609 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 39,7200 |
| 610 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 1,6200 |
| 611 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах) | m2 | 1,6200 |
| 612 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 1,6200 |
| 613 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 1,6200 |
| 614 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 1,6200 |
| 615 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 3,0000 |
|  |  | 1.21.4. Ferestre |  |  |
| 616 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,0500 |
| 617 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,0500 |
| 618 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 4,6000 |
| 619 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.21.5. Cictema ventilare |  |  |
| 620 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 0,8000 |
| 621 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0225 |
|  |  | 1.21.6. Sistema incalzire |  |  |
| 622 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,4500 |
|  |  | 1.21.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 623 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 624 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 625 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 626 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 |
| 627 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 628 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 629 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 5,0000 |
|  |  | 1.22. Cab.408 Incaperea p/u menajera(calcat)(sting) |  |  |
|  |  | 1.22.1. Tavanul |  |  |
| 630 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 13,2000 |
|  |  | 1.22.2. Раrdoseua |  |  |
| 631 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 13,2000 |
| 632 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 13,2000 |
| 633 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 13,2000 |
| 634 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 13,9000 |
|  |  | 1.22.3. Peretii |  |  |
| 635 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 636 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 637 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 3,6000 |
| 638 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 41,1000 |
| 639 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 41,1000 |
| 640 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 41,1000 |
| 641 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 41,1000 |
| 642 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 41,1000 |
| 643 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 644 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 41,1000 |
| 645 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 1,6300 |
| 646 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare la perete(Разборка внутренней штукатурки на стенах) | m2 | 1,6300 |
| 647 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 1,6300 |
| 648 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 1,6300 |
| 649 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 1,6300 |
|  |  | 1.22.4. Ferestre |  |  |
| 650 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,0500 |
| 651 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,0500 |
| 652 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 4,6000 |
| 653 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.22.5. Cictema ventilare |  |  |
| 654 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 2,4000 |
| 655 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0225 |
|  |  | 1.22.6. Sistema incalzire |  |  |
| 656 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,3000 |
|  |  | 1.22.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 657 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 658 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 659 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 660 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 |
| 661 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 662 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm (Разборка труб из непластифицированного ПВХ, тип тяжелый (G), установленных внутри зданий, в соединениях, стояках или распределительных трубопроводах, диаметр 12-50 мм) | m | 8,3000 |
| 663 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 664 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 1,0000 |
| 665 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 13,3000 |
|  |  | 1.23. Cab.407-406 Oculist Maturi (stinga) |  |  |
|  |  | 1.23.1. Tavanul |  |  |
| 666 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 33,3600 |
| 667 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 8,1700 |
| 668 | RpCR09A | Vopsirea cu email alchidal(negru) a tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat (Окраска алкидной эмалью потолков по гипсовой затирке, одним слоем) | m2 | 8,1700 |
| 669 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) | m2 | 0,8700 |
| 670 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,8700 |
| 671 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 0,8700 |
| 672 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,8700 |
| 673 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 0,8700 |
| 674 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,8700 |
| 675 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 0,8700 |
| 676 | CK51A | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков) | m2 | 8,1700 |
| 677 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 8,1700 |
| 678 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 8,1700 |
| 679 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 8,1700 |
| 680 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 8,1700 |
| 681 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 8,1700 |
| 682 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal(negru) a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Окраска алкидной эмалью стен и потолков по гипсовой затирке, двумя слоями) | m2 | 8,1700 |
|  |  | 1.23.2. Раrdoseua |  |  |
| 683 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 42,4000 |
| 684 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 42,4000 |
| 685 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) | m2 | 20,3700 |
| 686 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 22,0300 |
| 687 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 20,0000 |
|  |  | 1.23.3. Peretii |  |  |
| 688 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 689 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 690 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 7,0000 |
| 691 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila (Снятие обоев из моющейся или полумоющейся бумаги) | m2 | 84,6300 |
| 692 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 90,1200 |
| 693 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 90,1200 |
| 694 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 90,1200 |
| 695 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 90,1200 |
| 696 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 90,1200 |
| 697 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 6,0000 |
| 698 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 90,1200 |
| 699 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 1,1600 |
| 700 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 1,1600 |
| 701 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 1,1600 |
| 702 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 1,1600 |
| 703 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 34,8200 |
| 704 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 34,8200 |
| 705 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 32,0000 |
| 706 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 34,8200 |
| 707 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 34,8200 |
| 708 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 34,8200 |
| 709 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Окраска алкидной эмалью стен и потолков по гипсовой затирке, двумя слоями) | m2 | 34,8200 |
| 710 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.), din cherestrea de rasinoase cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, выполненная на стройплощадке, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 7,6600 |
|  |  | 1.23.4. Ferestre/Usi |  |  |
| 711 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 3,1500 |
| 712 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 3,1500 |
| 713 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери) | m2 | 3,4400 |
| 714 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 3,4400 |
| 715 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane la usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 1,5000 |
| 716 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,5000 |
| 717 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,5000 |
| 718 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 13,8000 |
| 719 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 1,8300 |
|  |  | 1.23.5. Cictema ventilare |  |  |
| 720 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 0,8000 |
| 721 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0225 |
|  |  | 1.23.6. Sistema incalzire |  |  |
| 722 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 1,2000 |
|  |  | 1.23.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 723 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 724 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 725 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 726 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 |
| 727 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 2,0000 |
| 728 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 4,0000 |
| 729 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 4,0000 |
| 730 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 12,0000 |
|  |  | 1.24. Cab.405-404 Oculist copii (stinga) |  |  |
|  |  | 1.24.1. Tavanul |  |  |
| 731 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 19,0000 |
| 732 | CK51A | Captusirea tavanului cu placi ghips-carton simplu, grosime 9,5 mm, pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic, fixat nemijlocit de capriori pentru mansarde: suprafete plane a tavanelor (Подшивка потолков обычным гипсокартоном, толщиной 9,5 мм, по деревянному каркасу с антисептированием, закрепленному непосредственно к стропилам для мансард: с ровной поверхностью потолков) | m2 | 7,3000 |
| 733 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 7,3000 |
| 734 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 7,3000 |
| 735 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 7,3000 |
| 736 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 7,3000 |
| 737 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 7,3000 |
| 738 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal(negru) a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Окраска алкидной эмалью стен и потолков по гипсовой затирке, двумя слоями) | m2 | 7,3000 |
|  |  | 1.24.2. Раrdoseua |  |  |
| 739 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 26,3000 |
| 740 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 26,3000 |
| 741 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) | m2 | 19,0000 |
| 742 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 7,3000 |
| 743 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 10,4000 |
|  |  | 1.24.3. Peretii |  |  |
| 744 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 745 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 746 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 3,0000 |
| 747 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 41,7600 |
| 748 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 41,7600 |
| 749 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 41,7600 |
| 750 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 41,7600 |
| 751 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 41,7600 |
| 752 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 753 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 41,7600 |
| 754 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 1,6200 |
| 755 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 1,6200 |
| 756 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 1,6200 |
| 757 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 1,6200 |
| 758 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 32,0200 |
| 759 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 32,0200 |
| 760 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 32,0200 |
| 761 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 32,0200 |
| 762 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 32,0000 |
| 763 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 32,0200 |
| 764 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal (negru), a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (Окраска алкидной эмалью стен и потолков по гипсовой затирке, двумя слоями) | m2 | 32,0200 |
| 765 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 5,6300 |
|  |  | 1.24.4. Ferestre/Usi |  |  |
| 766 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 2,1000 |
| 767 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 2,1000 |
| 768 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери) | m2 | 2,0000 |
| 769 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 2,0000 |
| 770 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 0,6100 |
| 771 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 0,6100 |
| 772 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 0,6100 |
| 773 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 9,2000 |
| 774 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 1,3500 |
|  |  | 1.24.5. Cictema ventilare |  |  |
| 775 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 1,6000 |
| 776 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0225 |
|  |  | 1.24.6. Sistema incalzire |  |  |
| 777 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 1,0000 |
|  |  | 1.24.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 778 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 779 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 780 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 781 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 |
| 782 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 783 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 2,0000 |
| 784 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 2,0000 |
| 785 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 10,0000 |
|  |  | 1.25. Cab.403 Neurolog (stinga) |  |  |
|  |  | 1.25.1. Tavanul |  |  |
| 786 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 15,8300 |
| 787 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,6000 |
| 788 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 0,6000 |
| 789 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,6000 |
| 790 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 0,6000 |
| 791 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor(Грунтовка внутренних поверхноси ротолка) | m2 | 0,6000 |
| 792 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 0,6000 |
|  |  | 1.25.2. Раrdoseua |  |  |
| 793 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 16,4300 |
| 794 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 16,4300 |
| 795 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) | m2 | 16,4300 |
|  |  | 1.25.3. Peretii |  |  |
| 796 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 1,0000 |
| 797 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 1,0000 |
| 798 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 2,8700 |
| 799 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 45,5500 |
| 800 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 45,5500 |
| 801 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 45,5500 |
| 802 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 45,5500 |
| 803 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 45,5500 |
| 804 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 3,0000 |
| 805 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 45,5500 |
| 806 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 1,6000 |
| 807 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 1,6000 |
| 808 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 1,6000 |
| 809 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 1,6000 |
| 810 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 2,6500 |
|  |  | 1.25.4. Ferestre |  |  |
| 811 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 1,0500 |
| 812 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 1,0500 |
| 813 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 4,6000 |
| 814 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 0,6100 |
|  |  | 1.25.5. Cictema ventilare |  |  |
| 815 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 0,2400 |
| 816 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,0225 |
|  |  | 1.25.6. Sistema incalzire |  |  |
| 817 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 0,4000 |
|  |  | 1.25.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 818 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 1,0000 |
| 819 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 1,0000 |
| 820 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 1,0000 |
| 821 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 1,0000 |
| 822 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 1,0000 |
| 823 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 1,0000 |
| 824 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 6,0000 |
|  |  | 1.26. Cab.401-402 Cojven |  |  |
|  |  | 1.26.1. Tavanul |  |  |
| 825 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong"(600x600x13mm), inclusiv sistemul-grila (Подвесные потолки из плиток "Армстронг", включая комплектующие) | m2 | 70,4700 |
|  |  | 1.26.2. Раrdoseua |  |  |
| 826 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковролина и т.д.) | m2 | 67,4100 |
| 827 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, кермаических плит и т.д.) | m2 | 3,0600 |
| 828 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 10 мм) | m2 | 70,4700 |
| 829 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) | m2 | 32,7600 |
| 830 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности) | m2 | 3,0600 |
| 831 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare la pardoselele: (Грунтовка внутренних поверхностей полов) | m2 | 40,7700 |
| 832 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь) размером: более 300 х 300 мм) | m2 | 37,7100 |
| 833 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит (откосы, плинтусы и т.д.) на клею) | m | 45,1000 |
|  |  | 1.26.3. Peretii |  |  |
| 834 | RpCU05H1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из простого бетона толщ. 26 - 50 см, механизированная пробивка) | buc | 2,0000 |
| 835 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах цементным раствором после установок или укреплений) | buc | 2,0000 |
| 836 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей) | m3 | 1,3000 |
| 837 | RpCG05A | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Кладка из мелких блоков с легкими наполнителями из ВСА толщиной 20-24 см, для заполнения проемов или новых стен в существующих зданиях толщиной равной или более 25 см, на растворе марки М 25-Z, из мелких блоков типа Сl, размерами 290х240х188 мм) | m3 | 1,9000 |
| 838 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 24,7200 |
| 839 | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) | m2 | 33,7200 |
| 840 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (Механизированная разборка стен кладки прорубкой для образования отверстий в стенах) | m3 | 0,2700 |
| 841 | RpCB15A | Spituirea suprafetelor de beton, in vederea aderarii unui beton nou (Насечка бетонных поверхностей для сцепления с новым бетоном) | m2 | 1,0000 |
| 842 | CF55A | Captusirea peretilor cu placi ghips-carton simplu grosime 12,5 mm pe schelet de rasinoase cu tratament antiseptic pentru mansarde, pe suprafete plane cu exceptia glafurilor de usi si ferestre (Обшивка стен обычным гипсокартоном толщиной 12,5 мм по деревянному каркасу с антисептированием для мансард: ровные поверхности, исключая откосы дверей и окон) | m2 | 8,2800 |
| 843 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 203,8300 |
| 844 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 203,8300 |
| 845 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 203,8300 |
| 846 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм) | m2 | 203,8300 |
| 847 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 203,8300 |
| 848 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Разные работы - добавление красителя, водонепроницаемого материала) | kg | 12,0000 |
| 849 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 203,8300 |
| 850 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики) | m2 | 14,8800 |
| 851 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках) | m2 | 14,8800 |
| 852 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков) | m2 | 23,2400 |
| 853 | CI08C5 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata mai mare de 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) (Облицовка порцеланатной плиткой, глазурованной или неглазурованной, частично остеклованной, матовой или блестящей, по ровной поверхности колонн, балок и внутренних стен, включая облицовку откосов плитками одинакового цвета и формы, площадью более 60 см2/шт, со швами вразбежку, заполненными фугой, на площади более 10 м2, закрепленная на клеевой пасте (подстилающий слой из раствора) | m2 | 23,2400 |
| 854 | CK17A2 | Lambriuri la pereti,(placi de protectie la pereti h=20cm.) cu tablii din PFL melaminat (Обшивка стен, из хвойных пиломатериалов c меламинированной ДСП) | m2 | 12,6340 |
|  |  | 1.26.4. Ferestre/Usi |  |  |
| 855 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 4,4900 |
| 856 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 4,4900 |
| 857 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери) | m2 | 12,8200 |
| 858 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) | m2 | 10,8300 |
| 859 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских) | m2 | 8,5100 |
| 860 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor la glafuri(Грунтовка внутренних поверхностей стен) | m2 | 8,5100 |
| 861 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) | m2 | 8,5100 |
| 862 | CK32B | Storuri (jaluzele) pentru ferestre, venetiene din aluminiu eloxat, inclusiv accesoriile (Жалюзи для окон венецианские из анодированного алюминия, включая принадлежности) | m2 | 13,8000 |
| 863 | RpCP35D | Cofectionarea si montarea sinaxelor la ferestre(Сетка для окон) | m2 | 1,8300 |
|  |  | 1.26.5. Cictema ventilare |  |  |
| 864 | RpVA35A | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм) | m2 | 2,0600 |
| 865 | VB30A | Hota p/u canal de ventilare de perete(Решетка,вытяжной зонт ) | m2 | 0,1450 |
|  |  | 1.26.6. Sistema incalzire |  |  |
| 866 | RpIB08A | Curatarea interioara a corpurilor de incalzire,(demontare, montare), inclusiv detectarea defectelor (Внутренняя очистка нагревательных приборов, включая обнаружение повреждений) | m2 | 1,6000 |
|  |  | 1.26.7. Obiecte sanitare, conducte de apa, armaturi si accesorii |  |  |
| 867 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Снятие фаянсового умывальника, включая принадлежности) | buc | 4,0000 |
| 868 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" (Снятие штативного вентиля, диаметр 1/2") | buc | 4,0000 |
| 869 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Умывальник полуфарфоровый, санфарфоровый и т.д., в том числе и для инвалидов, со сливной пластиковой трубой, установленный на кронштейны, прикрепленные к кирпичным или блочным стенам) | buc | 4,0000 |
| 870 | SD04A | Baterie amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или рукомойника, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") | buc | 4,0000 |
| 871 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile 60x60 cm, de "IieshaAccent Mirror", (sau similare), montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка зеркала полукристаллического, с шлифованными краями, размером 400х500х600 мм, на кирпичные или блочные стены) | buc | 4,0000 |
| 872 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. (Установка вешалки для белья или бумагодержателя из эмалированного чугуна, пластика, санфарфора и т.д., на кирпичные стены) | buc | 1,0000 |
| 873 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat (Снятие фаянсового унитаза, полностью укомплектованного) | buc | 1,0000 |
| 874 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (Установка унитаза на пол, полностью укомплектованного, из полуфарфора, санфарфора и т.д., в т.ч. для инвалидов, с бачком, установленным на унитаз, на высоте или полувысоте, с внутренним сифоном типа S) | buc | 1,0000 |
| 875 | RCsB29B | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 30 mm (Сверление сквозных отверстий в строительных конструкциях из кирпича и камня установками алмазного сверления диаметром кольцевого алмазного сверла: 30 мм) | buc | 3,0000 |
| 876 | RpSA41B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, avind diametrul de 1 1/4" (Изготовление и установка защитных труб (из черных стальных труб) для прохода трубопроводов через перекрытия, диаметр 1 1/4") | buc | 3,0000 |
| 877 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm (Прокладка пластиковых труб (РР,РЕ,PR и подобных), соединенных полифузионной сваркой , в промышленных строениях, диаметр 20 мм) | m | 16,0000 |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, 72 module | buc | 2,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 112,00 |
| 3 | 08-03-530-1 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe podea, curent pina la 40 A( Numai manopera) | buc | 1,00 |
| 4 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( Numai manopera) | 100 m | 36,00 |
| 5 | pret | Кабель ВВГ нг- LS 3*2,5 | m | 2 200,00 |
| 6 | pret de piata | cablu BBГнг- LS 3*1,5 | m | 1 400,00 |
| 7 | 08-02-148-2 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg( Numai manopera) | 100 m | 1,50 |
| 8 | pret de piata | cablu ABBГ- 5*35 mm | m | 150,00 |
| 9 | 08-02-390-2 | Canale din masa plastica cu latime: 60*40 mm | 100 m | 5,625 |
| 10 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: 25*25mm. | 100 m | 4,50 |
| 11 | Pret | Cutie distributie KM-209 IP54 | buc | 30,00 |
| 12 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4( Numai manopera) | 100 buc | 0,90 |
| 13 | pret | corp de iluminat LED 72 W 6400K | buc | 90,00 |
| 14 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(numai manopera) | 100 buc | 0,25 |
| 15 | pret | corp de iluminat TREND isildar 2* E27 26W (sau similar) | buc | 25,00 |
| 16 | pret | Bec LED 10Wt E27 6000K 1400 Lm (sau similar) | buc | 50,00 |
| 17 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa( Numai manopera) | 100 buc | 0,53 |
| 18 | pret | Intrerupator trecere ELBI ,,ALSU" 1 Clapa 250V 10A (sau similar) | buc | 3,00 |
| 19 | pret | Intrerupator ordinar ELBI ,,ALSU"250V 10A (sau similar) | buc | 50,00 |
| 20 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa ELBI ,,ALSU " sau similsar | 100 buc | 1,20 |
| 21 | Pret | Priza cu inpamintare 16A/250B ELBI ,,ALSU ,,(Sau similar) | buc | 120,00 |
| 22 | pret | Bara Nul 15*16 mmN (РЕ) verde | buc | 4,00 |
| 23 | pret | Bara Nul 15*16mmN (РЕ) albasra | buc | 8,00 |
| 24 | pret | Diblu montare rapida 6*40mm | buc | 4 000,00 |
| 25 | pret | Diblu POLIPROPILENA 8*50 | buc | 1 000,00 |
| 26 | PRET | Surub universal 5*60 | buc | 1 000,00 |
| 27 | pret | Banda perforata 12.2*10*0.4 | buc | 10,00 |
| 28 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 8,00 |
| 29 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic cu capacitatea de 16-21 m2( 62 m3) | buc | 21,00 |
|  |  | 2. Lucrari de constructii |  |  |
| 30 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 115,00 |
| 31 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,00 |
| 32 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 60 W | buc | 23,00 |
| 33 | SE59A1 | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din beton | buc | 25,00 |
| 34 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 30,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 35 | pret | Intrerupator automat ,,SINGI"65-63 1P 16 A | buc | 35,00 |
| 36 | pret | Intrerupator automat ,,SINGI"65-63 1P 6A | buc | 40,00 |
| 37 | pret | Intrerupator de sarcina ,,TDM' BH 32 3P 100A | buc | 2,00 |
| 38 | pret | Intrerupator automat difirential ,,IEK" ( UZO) ABДT-32 | buc | 35,00 |
| 39 | pret | Panou de distributie metalic ЩPH-72 IP 54 | buc | 2,00 |
| 40 | pret | Demarator magnetic КМH 40А 34012 400V/AC3 1HO | buc | 1,00 |
| 41 | Pret | Bloc exterior a aparatului de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (62 m3)..09 ...bti25m | buc | 21,00 |
| 42 | Pret | Bloc interior a aparatului de conditionare a aerului casnice si semiindustriale (62 m3)..09 ...bti25m | buc | 21,00 |