CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat   Ministerul Sanatatii

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Ministerul Sanatatii

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie  a incaperilor  in incinta  Ministerului Sanatatii din str. V. Alecsandri nr.2, mun. Chisinau et I-II Axele 7-18 A-H

№ 2-1-1

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (nasecca) | m2 | 2 250,000 |
| 2 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila | m2 | 150,000 |
| 3 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 170,000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre,) | m2 | 160,000 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn -pervaz | m2 | 31,000 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: glafuri din tabla la ferestre | m2 | 40,000 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 94,000 |
| 8 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice | kg | 92,000 |
| 9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 633,000 |
| 10 | RpCO56B | Demontari: tavane din Amstromg | m2 | 80,000 |
| 11 | RpCO56C | Demontari: tavane suspendate, din ghip scarton | m2 | 20,000 |
| 12 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte. | m | 600,000 |
| 13 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din laminat | m2 | 63,000 |
| 14 | RpCM33A | Demontarea placajelor din , gresie, ceramica la pardosele | m2 | 33,000 |
| 15 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, la pereti | m2 | 140,000 |
| 16 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 36,000 |
| 17 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 200,000 |
| 18 | RpVB36A | Demontarea clapetei de reglare, din PVC neplastifiat, | buc | 20,000 |
|  |  | 1.2. Pereti |  |  |
| 19 | CF02B k=2 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti cu mortar de ciment-var marca M 100-T | m2 | 350,000 |
| 20 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), 25x40 cm | m2 | 160,000 |
| 21 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 86,000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2 350,000 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 2 250,000 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2 250,000 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 250,000 |
| 26 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu perforat. | m | 580,000 |
| 27 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, | m2 | 2 250,000 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2 250,000 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2 250,000 |
| 30 | RCsU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 80,000 |
| 31 | RCsU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida | m | 320,000 |
| 32 | RCsU07E | Matarea santurilor in pereti, dupa instalatii | m | 320,000 |
| 33 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (5 camere sticla LOW) | m2 | 160,000 |
| 34 | RpCJ06C | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime | m | 370,000 |
| 35 | RpCE15A | Strat termoizolant din produse de vata minerala, lata taluzuri executat cu placi pt. izolatii generale lipite cu mastic de bitum gr.50 mm | m2 | 84,000 |
| 36 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice L=450 mm | m | 75,000 |
| 37 | RpCK31A | Repararea stratului suport din beton simplu, clasa C 10/8 (B-150), turnat pe loc, sub pervaz PVC | m2 | 30,000 |
| 38 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv L=600 mm | m | 75,000 |
| 39 | RpCK01B | Repararea stratului-suport din ciment M 100-T de 3 cm grosime pentru gafuri exterioare | m2 | 42,000 |
| 40 | RpCO26A | Montarea usilor interioare, din lemn gata confectioate , inclusiv pervazurile (usi de calitate superioara culoare alba) | m2 | 76,000 |
| 41 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 236,000 |
| 42 | CK18C | Montarea coltarilor din aluminiu perforat. | m | 236,000 |
| 43 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc | 43,000 |
| 44 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc | 43,000 |
|  |  | 1.3. Tavane |  |  |
| 45 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane | m2 | 20,000 |
| 46 | RpCJ10A | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T . | m2 | 20,000 |
| 47 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane | m2 | 160,000 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor. | m2 | 690,000 |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 240,000 |
| 50 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 240,000 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor. | m2 | 240,000 |
| 52 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art CF52) | m2 | 690,000 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor. | m2 | 690,000 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 690,000 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC 20x20 | buc | 20,000 |
|  |  | 1.4. Pardoseli |  |  |
| 56 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 40,000 |
| 57 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 40,000 |
| 58 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 660,000 |
| 59 | CK18C | Montarea coltarelor din aluminiu la prag | m | 40,000 |
| 60 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (40x40) cm | m2 | 40,000 |
|  |  | 2. Casa scarii |  |  |
|  |  | 2.1. Pereti |  |  |
| 61 | CH06A | Balustrada din inox | m | 22,500 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 210,000 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti | m2 | 210,000 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 210,000 |
| 65 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 210,000 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 210,000 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 210,000 |
| 68 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime. | m2 | 120,000 |
|  |  | 2.2. Tavane |  |  |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 130,000 |
| 70 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 130,000 |
| 71 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 130,000 |
| 72 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 130,000 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 130,000 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 130,000 |
|  |  | 2.3. Pardoseli |  |  |
| 75 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice | kg | 150,000 |
| 76 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 30,000 |
| 77 | RpCJ07B K=2 | Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 1,0 cm, aplicate in 3 straturi cu mortar M 100, (sprit, grund si stratul vizibil) (contratrepte la scari) | m | 80,000 |
| 78 | CG49A | Executarea acoperirii din vinil omogen linoleum la pardoseli | m2 | 76,000 |
| 79 | RpCR20A | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, intr-un strat | m2 | 20,000 |
| 80 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, -plinte | m2 | 25,000 |
| 81 | CN22A | Vopsitorii tavilor d=57 mm metalice executate cu email | m2 | 9,000 |
| 82 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,800 |
| 83 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 | 22,000 |
| 84 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 26,000 |
| 85 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 22,000 |
| 86 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 22,000 |
|  |  | 2.4. Lucrari diverse |  |  |
| 87 | TRI1AA08A3 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte . | t | 60,000 |
| 88 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale a materialelor de constructie. | t | 60,000 |
| 89 | TRI1AA06B3 | Incarcarea deseurilor in autocamion. | t | 45,000 |
| 90 | TsI51C8 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 28 km | t | 40,000 |