| Reparatie capitala la Blocul 3,et.1 Tabara de odihna „Nistru” din s.Saharna rl Rezina |  |  |
| --- | --- | --- |

Caiet de sarcini

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie (reparatie etajul 1) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Retele de canalizare interioare |  |  |
| 1 | RpCU05C | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm | buc | 6,000 |
| 2 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 16,000 |
| 3 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50mm-4buc,Cot 50mm-4buc,rasuflatoare dn 50mm-2buc) | buc | 10,000 |
| 4 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii 75 mm. | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Retele exterioarede apeduct |  |  |
| 5 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 16,000 |
| 6 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Retele de apa rece si calda |  |  |
| 7 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm | m | 30,000 |
| 8 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 30,000 |
| 9 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, /Mufa dn.20mm,Cot dn.20mm/ | buc | 30,000 |
| 10 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 20,0x1,2 FEmm/Adaptor dn.20x1,2FE/ | buc | 30,000 |
| 11 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 80,000 |
| 12 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida /dn.25mm/ | buc | 80,000 |
| 13 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" dn.32 PPR/ | buc | 4,000 |
| 14 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul de 15mm | buc | 20,000 |
| 15 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 15mm /scurjere/ | buc | 6,000 |
| 16 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 20mm | buc | 6,000 |
| 17 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 15mm | buc | 2,000 |
| 18 | IC50B | Racord olandez din bronz, avind diametrul de 25x20mm | m | 2,000 |
| 19 | IC50C | Racord olandez din bronz, avind diametrul de 32x25mm | m | 2,000 |
| 20 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 20mm | buc | 3,000 |
| 21 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25mm | buc | 1,000 |
| 22 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice,/canal cablu/ | m | 56,000 |
| 23 | IC07D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura la conducte de distributie in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 89 x 3,0 mm | m | 4,000 |
| 24 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 136,000 |
| 25 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 136,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Bloc sanitar |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Tavan |  |  |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonocontact) | m2 | 20,000 |
| 27 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,000 |
| 28 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 20,000 |
| 29 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 20,000 |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 20,000 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,000 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 20,000 |
| 33 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Pereti |  |  |
| 34 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 56,000 |
| 35 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 56,000 |
| 36 | RCsO16A | Pereti dispartitori din placi PVC | m2 | 21,600 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pardosele |  |  |
| 37 | CG17B | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 20,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Goluri |  |  |
| 38 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,600 |
| 39 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 21,000 |
| 40 | CL21A1 | Protectia muchiilor cu corniere din aluminiu,la usi,ferestre /usi si ferestre/ | m | 21,000 |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,060 |
| 42 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 2,260 |
| 43 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,260 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. Partea electrica |  |  |
| 44 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПВС 3х1,5/ | m | 22,000 |
| 45 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/ | buc | 2,000 |
| 46 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor | buc | 2,000 |
| 47 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate ( L1-218-A-E Led corp de iluminat 2x18) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Lucrari sanitare |  |  |
| 48 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat | buc | 6,000 |
| 49 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 6,000 |
| 50 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere | buc | 6,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.7. Ventilarea |  |  |
| 51 | RpCG18B | Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm | buc | 2,000 |
| 52 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava pvc Dn=110mm | m | 1,000 |
| 53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка 300x300) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Blocul de dus |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5.1. Tavan |  |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonocontact) | m2 | 16,000 |
| 55 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,000 |
| 56 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,000 |
| 57 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 16,000 |
| 58 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,000 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,000 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,000 |
| 61 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.2. Pereti |  |  |
| 62 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 56,000 |
| 63 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 56,000 |
| 64 | RCsO16A | Pereti dispartitori din placi PVC | m2 | 21,600 |
|  |  | Capitolul 1.5.3. Pardosele |  |  |
| 65 | CG17B | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 16,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.4. Goluri |  |  |
| 66 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,600 |
| 67 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 21,000 |
| 68 | CL21A1 | Protectia muchiilor cu corniere din aluminiu,la usi,ferestre /usi si ferestre/ | m | 21,000 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,060 |
| 70 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 2,260 |
| 71 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,260 |
|  |  | Capitolul 1.5.5. Lucrari sanitare |  |  |
| 72 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii 75 mm. /in cabina dus/ | buc | 4,000 |
| 73 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 6,000 |
| 74 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere | buc | 6,000 |
| 75 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.6. Partea electrica |  |  |
| 76 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПВС 3х1,5/ | m | 22,000 |
| 77 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/ | buc | 2,000 |
| 78 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor | buc | 2,000 |
| 79 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate ( L1-218-A-E Led corp de iluminat 2x18) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.5.7. Ventilarea |  |  |
| 80 | RpCG18B | Strapungeri manuale in zidarie de caramida, cu suprafata maxima de 28x14 cm, in vederea montarii tirantilor metalici in zidarie in grosime intre 14-28 cm | buc | 2,000 |
| 81 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din teava pvc Dn=110mm | m | 1,000 |
| 82 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решетка 300x300) | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Incaperi pu educatori |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Tavan |  |  |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonocontact) | m2 | 18,000 |
| 84 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,000 |
| 85 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,000 |
| 86 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 18,000 |
| 87 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,000 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,000 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,000 |
| 90 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Pereti |  |  |
| 91 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Rotban/ | m2 | 76,000 |
| 92 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 76,000 |
| 93 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 76,000 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 76,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.3. Pardosele |  |  |
| 95 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,200 |
| 96 | CG36A | Pardoseli din placi laminat (AC4 de min 8mm grosime-trafic mediu in utilizari comerciale,cladiri de birouri)montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp | m2 | 18,200 |
| 97 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 24,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.4. Partea electrica |  |  |
| 98 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПВС 3х1,5/ | m | 12,000 |
| 99 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПВС 3х2,5/ | m | 24,000 |
| 100 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/ | buc | 1,000 |
| 101 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor | buc | 2,000 |
| 102 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 4,000 |
| 103 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate ( Led corp de iluminat 4x18) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.6.5. Goluri |  |  |
| 104 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 3,600 |
| 105 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 21,000 |
| 106 | CL21A1 | Protectia muchiilor cu corniere din aluminiu,la usi,ferestre /usi si ferestre/ | m | 21,000 |
| 107 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,060 |
| 108 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 2,260 |
| 109 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,260 |
|  |  | Capitolul 1.6.6. Lucrari sanitare |  |  |
| 110 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 2,000 |
| 111 | SD04A | Baterie amestecatoare pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere | buc | 2,000 |
| 112 | RpSC30A1 | Oglinda 1.20x1.0m | buc | 2,000 |
| 113 | SE59A | Distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Punctul de dirijare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7.1. Tavan |  |  |
| 114 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonocontact) | m2 | 1,750 |
| 115 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,750 |
| 116 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1,750 |
| 117 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 1,750 |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1,750 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 1,750 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 1,750 |
|  |  | Capitolul 1.7.2. Pardosele |  |  |
| 121 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 1,750 |
| 122 | CG17B | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor peste 60 cmp/buc, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 1,750 |
|  |  | Capitolul 1.7.3. Pereti |  |  |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 13,000 |
| 124 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. /Rotban/ | m2 | 13,000 |
| 125 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla /plasa/aplicat pe suprafata peretilor,inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,000 |
| 126 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 13,000 |
| 127 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,000 |
|  |  | Capitolul 1.7.4. Goluri |  |  |
| 128 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,800 |
| 129 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 4,800 |
| 130 | CL21A1 | Protectia muchiilor cu corniere din aluminiu,la usi,ferestre /usi si ferestre/ | m | 4,800 |
| 131 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 0,720 |
| 132 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 0,720 |
|  |  | Capitolul 1.7.5. Partea electrica |  |  |
| 133 | RpEG07A | Montarea cutiei de distribuire exterioara cu 16 automate | buc | 1,000 |
| 134 | 08-03-526-1 | УЗО | buc | 1,000 |
| 135 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/16A,25A | buc | 9,000 |
| 136 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /BBГ 5х6 / | m | 6,000 |
| 137 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, /Canal cablu 40x16/ | m | 6,000 |
| 138 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПВС 3х1,5/ | m | 15,000 |
| 139 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПВС 3х2,5/ | m | 15,000 |
| 140 | RpEA09A | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, /Canal cablu 20x10/ | m | 20,000 |
| 141 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor | buc | 1,000 |
| 142 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 2,000 |
| 143 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate ( L1-218-A-E Led corp de iluminat 2x18) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Hol +coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8.1. Pereti |  |  |
| 144 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 107,000 |
| 145 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 107,000 |
| 146 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 107,000 |
| 147 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 107,000 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 107,000 |
| 149 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti interioare | m2 | 107,000 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 107,000 |
|  |  | Capitolul 1.8.2. Tavan |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Betonocontact) | m2 | 51,500 |
| 152 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 51,500 |
| 153 | CF17C | Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 107,000 |
| 154 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 51,500 |
| 155 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 51,500 |
| 156 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 51,500 |
| 157 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 51,500 |
|  |  | Capitolul 1.8.3. Pardoseli |  |  |
| 158 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 51,500 |
|  |  | Capitolul 1.8.4. Goluri |  |  |
| 159 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (structura lemnului) | m2 | 7,200 |
| 160 | CL21A | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe | m | 21,000 |
| 161 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor | m2 | 2,300 |
| 162 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 2,300 |
| 163 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2,300 |
| 164 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 2,300 |
|  |  | Capitolul 1.8.5. Partea electrica |  |  |
| 165 | RpED02A | Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp /ПВС 3х1,5/ | m | 56,000 |
| 166 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie /cutii de distributie/ | buc | 8,000 |
| 167 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor | buc | 2,000 |
| 168 | RpEF02A | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente tubulare, orice tip, de plafon sau de perete, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CGA 140-485 complet echipate ( L1-218-A-E Led corp de iluminat 2x18) | buc | 10,000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 169 | pret de piata | Pompa de circulatie ,recirculatie /dn20mm/ | buc | 1,000 |
| 170 | pret de piata | Pompa de incarcare (Hidrofor) | buc | 1,000 |
| 171 | pret de piata | Vas de expansiune V-50 L | buc | 1,000 |
| 172 | pret de piata | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100L | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Montarea utilajului |  |  |
| 173 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta | buc | 1,000 |
| 174 | IA37A | Pompa de incarcare (Hidrofor) montata pe conducta existenta, prin insurubare, | buc | 1,000 |
| 175 | IA28A | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 50 L | buc | 1,000 |
| 176 | SE44B | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100L l si greutatea de 50 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 2,000 |

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.