DATE TEHNICE

- Aparat foto FULL FRAME cu posibilități de filmare video

- Rezoluția 24-36 Mp

- Suporturi de stocare - SD, SDHC (compatibil UHS-I), SDXC (compatibil UHS-I)

- Film - Dimensiune cadru (pixeli) și cadență cadre - 3840 x 2160 (4K UHD): 30p (progresiv), 25p, 24p; 1920 x 1080: 60p, 50p, 30p, 25p, 24p; 1280 x 720: 60p, 50p. Cadenţele de cadre pentru 60p, 50p, 30p, 25p şi 24p sunt în realitate 59,94, 50, 29,97, 25 şi respectiv 23,976 fps; calitate înaltă disponibilă la toate dimensiunile de cadre, calitate normală disponibilă la toate dimensiunile, exceptând 3840 x 2160

- Film - format fișier - MOV, MP4

- Ieșire HDMI - Conector HDMI tip C

- Intrare audio - Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm; acceptă conexiune de alimentare)

- Ieșire audio - Mufă stereo mini-pin (diametru de 3,5 mm)

- Standarde Wi-Fi (Wireless LAN) - IEEE 802.11b, IEEE 802.11g. Putere maximă de ieşire: 8,4 dBm (EIRP)

- Standarde Bluetooth - Specificaţie Bluetooth versiunea 4.1; interval (rază de acţiune): aproximativ 10 m (32 ft) fără interferenţe; intervalul poate varia în funcţie de intensitatea semnalului şi de prezenţa sau absenţa obstacolelor

- Suport pentru lumini de studiou

- Material - aluminiu cu cap sferic pentru camere digitale

- Masa de încărcare - până la 3 kg

- Înălțimea de lucru - 9–88 cm

- Lungime pliată - 48,5 cm

- Altele - coloană telescopică detașabilă cu 2 secțiuni, mufă 5/8” cu filet 1/4”, adaptor 3/8”

- Suport pentru fon

- Material - aluminiu

- Înălțimea de lucru - 100/260 cm

- Lungime - 100/300 cm

- Camera de Acțiune

- Material - aluminiu

- Greutate - 170 g

- Unghi maxim de vizibilitate - 155°

- Format inregistrare - H.264, H.265

- Numărul de cadre pe secundă - 5K 30 fps

- Ecran tactil - Da

- Memorie - Card SD

- Acumulator - Li-on 1720 mAh

- Lumini LED

- Numărul de LED-uri - 9000

- Temperatura - 3200/5600K

- Puterea - 65 w

- Microfon wireless

- Numar transmitatoare - 2

- Microfon încorporat - Da

- Tip microfon - Integrat, omni

- Conector transmitator - TRS

- Tip receptor - Portabil

- Banda comunicare - 2,4 Ghz

- Alimentare - Acumulator/ USB

- Tip transmitator - Body pack

- Lavaliere

- Caracteristica polara: Omnidirectional

- Impedanta: 3000 ohm

- Greutate: 6 g

- Dimensiuni: 1180 x 4.50 mm

- Outupt: TRRS Jack

- Pop filter