| Reparatia acoperisului si a Fatadei(Schimbarea timplariei la et.II) cu termoizolarea exterioara a peretilor la IMSP Centrul de Sanatate Cupcini str. Livezilor nr.11 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 01-02-2022

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Reparatia acoperisului |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis -din ardezie | m2 | 1 256,00 |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1 256,00 |
| 3 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 17,00 |
| 4 | TsI51A2 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 17,00 |
| 5 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 8,00 |
| 6 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 8,00 |
| 7 | RpCH05A | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle | m | 92,00 |
| 8 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton,(planseu) avind grosimea de pina la 20 cm | buc | 50,00 |
| 9 | CK35B | Dibluri( Ancora chimica fara stiren ,,Den Braven,,sau asemanator ) din metal fixate in planseul acoperisului din beton armat pentru consolidarea mauerlatului | buc | 50,00 |
| 10 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime, 10 cm latime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. K=0,00584 | m2 | 1 256,00 |
| 11 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate(Pelicula anticondensat 100gr/m.p, grosime 450 microni), difuzia vaporilor Sd= 0,03m) | m2 | 1 256,00 |
| 12 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, , executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata ( grosime 0,45 mm , zincata pe ambele pгrti , culoare Albastra))cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. | m2 | 1 256,00 |
| 13 | CE34B | Taierea placilor din tabla profilata, in vederea realizarii dimensiunilor pentru montaj si a golurilor pentru accesorii | m | 4,00 |
| 14 | CE24G | Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm | buc | 4,00 |
| 15 | CE24I | Caciula din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea tuburilor de ventilatie la acoperisuri | buc | 2,00 |
| 16 | IzF09B | Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la acoperisuri, elemente avind diametrul intre 35 si 200 mm, inclusiv pentru ventilatii etc., inclusiv bratarile din banda de otel pentru presarea hidroizolatiei de elemente de strapungere | buc | 2,00 |
| 17 | CK26B | Coama la acoperis | m | 106,00 |
| 18 | CK26B | Sort streasina( Element de inbinare invelitoare cu streasina) | m | 204,00 |
| 19 | CI17B | Placare cu panouri din plastic (Vagonca culoare alba) la Streasina montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 102,00 |
| 20 | CK26B | Opritori de zapada | m | 160,00 |
| 21 | CK26B | Dolie | m | 24,00 |
| 22 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 204,00 |
| 23 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 84,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatii |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Schimbarea timplariei la et.II |  |  |
| 24 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn ferestre, | m2 | 240,40 |
| 25 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ) | m2 | 2,40 |
| 26 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Usa de intrare la et.I)Cerinte fata de Usi:Sticla dubla cu o distanta min.de 16mm(4*16*4) realizat din cu acoperire de joasa emisivitate ,Valoarea U totala a usilor sa fie max.egala cu 2,2 W/m2k. Cerintele tehnice min.fata de ramele PVC.Rama PVC din material PVC nereciclat, 5 camere de aer, consolidate cu profil de metal cuy o grosime de 1,2 mm acoperite cu material plastic fara punti termice .Grosimea min. recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Classa A , mai mare sau egala cu 2,5mm.Grosimea peretilor interiori de separare :mai mare sau egala cu 2 mm. | m2 | 2,40 |
| 27 | CK23C | Ferestre din mase plastice cu (Profil 5 camere consolidate cu profile de metal cu o grosime de 1,2 mm acoperite cu material plastic fara punti termice. Sticla LOW-E.Sticla dubla cu o distanta minimia de 16 mm(4-16-4) realizat din sticla de acoperire de joasa emisivitate .Valoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie maxim egala de 1,7 W/m2 la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp . Grosimea minim.recomandata a peretilor profilelor PVC trebuie sa fie de Classa A, adica grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului din exterior si interior :mai mare sau egala cu 2,8 mm- Grosimea fetelor structurale prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei -mai mare sau egale cu 2,5mm. Grosimea peretilor interiori de separare -mai mare sau egale cu 2,0mm. | m2 | 218,80 |
| 28 | CK23B1 | Ferestre din mase plastice cu (Profil 5 camere consolidate cu profil din metal cu o grosime de 1,2mm acoperite cu material plastic fara punti termice .Sticla LOW-E.Sticla dubla cu o distanta min.de 16 mm (4-16-4) realizat din sticla din sticla de acoperire de joasa emisivitate .Valaoarea U totala a ferestrelor trebuie sa fie maxim egala de 1,7W/m2 la constructii cu inaltimi pina la 35m inclusiv , avind suprafata tocului intre 1.00 si 2,5 m2 inclusiv | m2 | 21,60 |
| 29 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice 45 cm latime | m | 108,00 |
| 30 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu 30cm latime | m | 216,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Termoizolare pereti exteriori |  |  |
| 31 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 098,00 |
| 32 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ,,Rockwool" sau echivalent Grosime 10cm , Densitate nu mai mica de 135 kg/m.cub.y=0,037/mK(Coltare de aluminiu 678 metri liniari, Norma pentru Coltar N=0,611416) | m2 | 1 098,00 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 098,00 |
| 34 | IzF15A | Captuseli decorative inprejurul ferestrelor cu placa de polistiren extrudat Latime 10cm grosime de 5 cm prin lipire cu prenadez | m2 | 58,00 |
| 35 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti( Culoarea alba) | m2 | 1 156,00 |
| 36 | RpCJ27D | Diverse lucrari - adaos de coloranti, materiale hidrofuge la vopsele( Albastru la elementele decorative ) | kg | 0,40 |
| 37 | RpCH31A | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie | m2 | 650,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Finisare soclu |  |  |
| 38 | RpCJ12A2 | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite | m2 | 12,00 |
| 39 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 72,00 |
| 40 | CI11C | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 72,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pereu |  |  |
| 41 | DG04A | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe nisip | m | 58,00 |
| 42 | TsA03C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren tare | m3 | 9,60 |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta grosime 10cm | m3 | 4,60 |
| 44 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor de 10 cm grosime, din pietris | 100 m3 | 4,60 |
| 45 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi | kg | 40,00 |
| 46 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 4,60 |
| 47 | TRI1AA03C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 10,00 |
| 48 | TsI50A2 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 10,00 |

Proiectant Siminitchi P

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.