| ____ Lucrări de amenajare prin pavare în zona ”Scuarul Clasicilor”, complexul Aleea Clasicilor Culturii Naționale din mun. Bălți (regiunea intersecția str. F. Dostoievski cu str. Independenței) | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL

Lucrari de amenajare

Valoarea de deviz 1 020 580,31 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trotuar din partea str. F.Dostoievski |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolarea trotuarului |  |  |  |
| 1 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni (dale din piatra sau beton) (dale din beton 0,44(0,3)*0,44(0,3)*0,05(0,03)) | m2 |  | 102,22 |
| 2 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m |  | 145,00 |
| 3 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton 1,0*0,3*0,18 si dale din beton 0,44(0,3)*0,44(0,3)*0,05(0,03)) | t |  | 26,82 |
| 4 | TsI50A6 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km | t |  | 26,82 |
| 5 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren (bordura din beton 1,0*0,3*0,18 si dale din beton 0,44(0,3)*0,44(0,3)*0,05(0,03)) | t |  | 26,82 |
| 6 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton sub bordura) | m3 |  | 4,35 |
| 7 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 |  | 25,40 |
| 8 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcarea fundatiei din beton si asfalt) | 100 m3 |  | 0,12 |
| 9 | TsI50A6 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km | t |  | 22,80 |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total Demolarea trotuarului Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 10 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (platforma trotuarului) | 100m2 |  | 4,69 |
| 11 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 |  | 1,407 |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.3. Constructia trotuarului |  |  |  |
| 12 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.8-32mm, la trotuare | m2 |  | 405,00 |
| 13 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=+3) | m2 |  | 405,00 |
| 14 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat 20x10cm, h=6cm) cu suprafata de granit | m2 |  | 405,00 |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic (placa vibratoare) de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (compactarea straturi in procesul de instalare pavaj) | 100 m3 |  | 1,2245 |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total Constructia trotuarului Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.4. Montarea bordurei |  |  |  |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-25 mm | m3 |  | 15,06 |
| 17 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) | m |  | 145,00 |
| 18 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (bordura din beton vibropresat 1000x200x80 Lxhxl mm asezata pe un pat de beton C12/15 XF2) | m |  | 106,00 |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total Montarea bordurei Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 1.5. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |
| 19 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc |  | 3,00 |
| 20 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) | m3 |  | 0,63 |
| 21 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capac din fonta D.600 EN-124 C250) | buc |  | 3,00 |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total Ajustarea capacelor la fintini Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total Trotuar din partea str. F.Dostoievski Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 2. Trotuar din partea str. Independentei |  |  |  |
|  |  | 2.1. Demolarea trotuarului |  |  |  |
| 22 | RpDB36A | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (dale din piatra sau beton) (dale din beton 0,9*0,9*0,05) | m2 |  | 437,46 |
| 23 | RpDB36C | Desfacerea trotuarelor din dale de beton sau bazalt si borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton) | m |  | 160,19 |
| 24 | TrI1AA02F1 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (bordura din beton 1,0*0,3*0,18 si dale din beton 0,9*0,9*0,05) | t |  | 59,01 |
| 25 | TsI50A6 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km | t |  | 59,01 |
| 26 | TRI1AA09F1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - din auto, categoria 1, pe rampa sau teren (bordura din beton 1,0*0,3*0,18 si dale din beton 0,9*0,9*0,05) | t |  | 59,01 |
| 27 | RpDB38B | Spargerea si desfacerea betonului de ciment (demolarea fundatiei din beton sub bordura) | m3 |  | 9,61 |
| 28 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 (incarcarea fundatiei din beton) | 100 m3 |  | 0,096 |
| 29 | TsI50A6 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km | t |  | 24,03 |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total Demolarea trotuarului Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 2.2. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 30 | TsE04A | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP sau pe pneuri, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (platforma trotuarului) | 100m2 |  | 4,85 |
| 31 | TsD06A | Compactarea cu placa vibratoare a umpluturilor in straturi de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv, compactat cu placa vibratoare de 0,7 t | 100 m3 |  | 1,455 |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 2.3. Constructia trotuarului |  |  |  |
| 32 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta fr.8-32mm, la trotuare | m2 |  | 437,46 |
| 33 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=+3) | m2 |  | 437,46 |
| 34 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (pavaj vibropresat 20x10cm, h=6cm) cu suprafata de granit | m2 |  | 437,46 |
| 35 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic (placa vibratoare) de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (compactarea straturi in procesul de instalare pavaj) | 100 m3 |  | 1,3561 |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total Constructia trotuarului Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 2.4. Montarea bordurei |  |  |  |
| 36 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 16-25 mm | m3 |  | 9,61 |
| 37 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х15 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) | m |  | 160,19 |
| 38 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) | m3 |  | 0,96 |
|  |  | Total | lei |  |  |
|  |  | Total Montarea bordurei Inclusiv salariu |  |  |  |
|  |  | 2.5. Ajustarea capacelor la fintini |  |  |  |
| 39 | RpAcF34A | Demontarea capacelor la camine | buc |  | 1,00 |
| 40 | DI119 | Fundatii monolite din beton C16/20 XF4 la edificiile artificiale (ridicarea fintinilor) | m3 |  | 0,21 |
| 41 | AcE07C | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B (Capac din fonta D.600 EN-124 C250) | buc |  | 1,00 |