Anexa nr. 1

Obiectul achiziției: Indicatoare rutiere

- Indicatoare rutiere (EN 12 899-1:2010, SM SR 1848-1, 2, 3:2021) – 3 926  buc.

Valoarea totală:  3 490 000,00 lei

Specificații tehnice pentru indicatoare rutiere conform EN 12 899-1:2010,  SM SR 1848-1,2,3 :2021

  - Indicatoarele rutiere trebuie să fie executate din tablă de oţel zincată întreagă cu grosimea de 1.2 mm ambutisate pe contur, rigidizat prin simpla bordurare continuă pe întreg perimetrul indicatorului, cu colţuri rotungite.

  - Indicatoarele se protejează împotriva coroziunii prin acoperire chimică, respectiv decapare, degresare, apoi se vopsesc în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterică pentru exterior.

  - Suprafaţa activă este acoperită cu folie reflectorizantă prizmatică tip B.

  - Sistemul de fixare,inclusiv metizele, al cărui pret este inclus în preţul indicatorului este executat din tablă de oţel avînd grosimea de 1.5 mm ambutisată şi acoperită prin vopsire în cîmp electrostatic cu pulbere gri-mat poliesterica pentru exterior.

  - În condiţii normale de exploatare durată de serviciu garantată este de peste 7 ani de la data fabricării.

  - Termenul de livrare -conform necesităților la solicitarea beneficiarului în decurs de 5 zile lucrătoare la depozitul beneficiarului pe str. Varnița 22.

  - Indicatoarele trebuie să fie confecţionate conform Regulamentului circulatiei rutiere în vigoare.

  - Pentru indicatoare rutiere actele necesare: certificat de conformitate emis de organul abilitat al R. Moldova.

| Indice (tip nou) | Descriere | Mărime (latura/diametru/L*l) | Cantitate (un.) |
| --- | --- | --- | --- |
| A41 | Trecere la nivel cu o cale ferată cu bariere | 700x700x700 | 320 |
| A42 | Trecere la nivel cu o cale ferată fără bariere |  |  |
| A35 | Intersecție cu un drum fără prioritate |  |  |
| A36 |  |  |  |
| A37 |  |  |  |
| A38 |  |  |  |
| A39 |  |  |  |
| A40 | Intersecție cu sens giratoriu |  |  |
| A1 | Curbe periculoase |  |  |
| A2 |  |  |  |
| A3 |  |  |  |
| A4 |  |  |  |
| A7 | Pantă cu declivitate mare |  |  |
| A8 | Rampă cu declivitate mare |  |  |
| A19 | Drum alunecos |  |  |
| A17 | Drum cu denivelări |  |  |
| A18 | Denivelare artificială |  |  |
| A20 | Împroşcare cu pietriş |  |  |
| A12 | Acostament periculos |  |  |
| A9 | Drum îngustat |  |  |
| A10 |  |  |  |
| A11 |  |  |  |
| A31 | Circulaţie în dublu sens |  |  |
| A22 | Presemnalizare trecere pentru pietoni |  |  |
| A23 | Copii |  |  |
| A24 | Biciclişti |  |  |
| A27 | Lucrări pe drum |  |  |
| A49 | Cale ferată fără bariere cu o singură linie | 1400x150 | 50 |
| A50 | Cale ferată fără bariere cu două sau mai multe linii |  |  |
| A44 | Apropiere de trecerea la nivel cu calea ferată în afara localităților | 330x1000 | 30 |
| A5a | Direcția curbei periculoase | 1700x700 | 60 |
| A5b |  |  |  |
| (1.33) | Direcţia curbei periculoase la stînga şi la dreapta |  |  |
| A6b | Curbă deosebit de periculoasă | 850x850 | 40 |
| B1 | Cedează trecerea | 900x900x900 | 300 |
| B2 | Oprire obligatorie | 800x800 | 100 |
| B3 | Drum cu prioritate | 600x600 | 380 |
| B4 | Sfîrşitul drumului cu prioritate |  |  |
| G4 | Drum cu sens unic |  |  |
|  | Sfîrșitul drumului cu sens unic |  |  |
|  | Direcția de deplasare pe bandă |  |  |
| P21 | Direcția drumului cu prioritate |  |  |
| P13 | Loc de staţionare rezervat persoanelor cu dizabilităţi |  |  |
| P34 | Trecere de pietoni desființată |  |  |
| C1 | Acces interzis | 600 | 800 |
| C2 | Circulație interzisă |  |  |
| C3 | Circulație interzisă autovehiculelor |  |  |
| C7 | Circulație interzisă autocamioanelor |  |  |
| C4 | Circulație interzisă motocicletelor |  |  |
| C5 | Circulaţie interzisă bicicletelor |  |  |
| C10 | Circulaţie interzisă pietonilor |  |  |
| C18 | Masă limitată |  |  |
| C19 | Masă limitată pe axă |  |  |
| C20 | Masă limitată pe osie dublă |  |  |
| C21 | Masă limitată pe osie triplă |  |  |
| C17 | Înălţime limitată |  |  |
| C16 | Lăţime limitată |  |  |
| C22 | Lungime limitată |  |  |
| C32 | Vama |  |  |
| C34 | Poliţia |  |  |
| C25 | Viraj la dreapta interzis |  |  |
| C24 | Viraj la stînga interzis |  |  |
| C26 | Întoarcere interzisă |  |  |
| C23 | Spaţiu minim limitat |  |  |
| C27 | Depăşire interzisă |  |  |
| C37 | Sfîrşitul zonei de interzicere adepăşirii |  |  |
| C29 | Viteză maximă limitată |  |  |
| C36 | Sfîrşitul zonei cu viteză maximă limitată |  |  |
| C39 | Oprire interzisă |  |  |
| C38 | Staţionare interzisă |  |  |
| C35 | Sfîrşitul tuturor restricţiilor |  |  |
| D1 | Direcţie obligatorie de deplasare |  |  |
| D2 |  |  |  |
| D3 |  |  |  |
| D3 |  |  |  |
| D4 |  |  |  |
| D5 | Direcţie obligatorie de ocolire a obstacolului |  |  |
| D6 |  |  |  |
| D7 | Sens giratoriu |  |  |
| D8 | Pistă pentru biciclişti |  |  |
|  | Sfîrşitul pistei pentru biciclişti |  |  |
| D19 | Pistă comună pentru pietoni și bicicliști |  |  |
|  | Sfîrșitul pistei comune pentru pietoni și bicicliști |  |  |
| D11 | Piste delimitate pentru biciclişti şi pietoni |  |  |
|  | Sfîrşitul pistei delimitate pentru biciclişti şi pietoni |  |  |
| D12 | Piste delimitate pentru pietoni şi biciclişti |  |  |
|  | Sfîrşitul pistei delimitate pentru pietoni şi biciclişti |  |  |
| D9 | Drum obligatoriu pentru categoria de vehicule indicată |  |  |
| G14 | Stație pentru autovehiculele de rută | 500x650 | 330 |
| G11 | Poliția |  |  |
| G64 | Atenție radar |  |  |
| G73 | Monitorizare trafic |  |  |
| F23 | Sfîrșitul benzii |  |  |
| F24 |  |  |  |
|  | Loc de întoarcere |  |  |
|  | Zonă de întoarcere |  |  |
| G34 | Parcare |  |  |
| G35 | Parcare |  |  |
|  | Denivelare artificială |  |  |
| G13 | Trecere denivelată pentru pietoni |  |  |
| G12 |  |  |  |
| G38 | Zonă rezidențială |  |  |
| G39 | Sfîrșitul zonei rezidențiale |  |  |
| G71 | Zonă pietonală |  |  |
| G72 | SfârȘitul zonei pietonale |  |  |
| G5 | Intrare pe drumul cu sens unic | 1200x330 | 50 |
| F21 | Direcțiile de deplasare pe benzi | 650x850 | 320 |
| F20 |  |  |  |
| F57 | Bandă suplimentară |  |  |
| F57a |  |  |  |
| F56a | Direcţiile de deplasare pe benzi |  |  |
| F56 |  |  |  |
|  | Bandă rezervată vehiculelor de rută |  |  |
|  | Sfîrşitul benzii rezervate vehiculelor de rută |  |  |
|  | Bandă rezervată bicicliștilor |  |  |
|  | Sfârșitul benzii rezervate bicicliștilor |  |  |
|  | Drum cu bandă rezervată vehiculelor de rută |  |  |
|  | Drum cu bandă rezervată bicicliștilor |  |  |
|  | Sfîrşitul drumului cu bandă rezervată vehiculelor de rută |  |  |
|  | Sfârșitul drumului cu bandă rezervată bicicliștilor |  |  |
|  | Intrare pe drumul cu bandă rezervată vehiculelor de rută |  |  |
|  | Intrare pe drumul cu bandă rezervată bicicliștilor |  |  |
| F15 | Drum fără ieșire |  |  |
| F16 | Direcțiile de circulație recomandate pentru autocamioane |  |  |
| F17 |  |  |  |
| F18 |  |  |  |
| F21 | Direcția de deplasare pe bandă | 650x1050 | 30 |
| F21 | Direcția de deplasare pe bandă | 650x1250 | 30 |
| G1 | Trecere pentru pietoni | 650 x 650 | 200 |
| G2 |  |  |  |
| G1 | Trecere pentru pietoni | 850 x850 | 400 |
| G2 |  |  |  |
| F5a | Presemnalizarea direcțiilor de deplasare | 1200x1500 | 10 |
| F1 |  | 1000x850 | 10 |
| F1b |  | 1250x1000 | 10 |
| F47 | Intrare în localitate | 800x1000 | 5 |
| F48 | Ieșire din localitate | 1000x1000 | 5 |
|  |  | 1000x1250 | 5 |
|  |  | 1000x1350 | 5 |
|  |  | 1250x1250 | 5 |
|  |  | 1350x1250 | 5 |
|  |  | 1350x1350 | 5 |
|  |  | 1500x1000 | 5 |
|  |  | 1500x1250 | 5 |
|  |  | 1500x1350 | 5 |
|  |  | 1750x1000 | 5 |
|  |  | 1750x1250 | 5 |
|  |  | 1750x1350 | 5 |
|  |  | 2000x1000 | 5 |
|  |  | 2000x1250 | 5 |
|  |  | 2000x1350 | 5 |
|  | Loc de oprire | 700x350 | 50 |
| P2 | Direcţia şi distanţa | 200x600 | 70 |
| P8 | Zonă de acţiune |  |  |
|  | Sfîrşitul zonei de acţiune |  |  |
| P9 | Zonă de acțiune | 150x300 | 60 |
| P11 |  |  |  |
| P12 |  |  |  |
|  | Direcție de actiune |  |  |
| P16 | Timp de acțiune | 200x450 | 70 |
| P38 | Modul de amplasare a vehiculului în staționare |  |  |
| P39 |  |  |  |
| P40 |  |  |  |
| P43 |  |  |  |
| P41 |  |  |  |
| P42 |  |  |  |
| P23 | Direcție de circulație | 300x300 | 40 |
| A47 | Direcția de ocolire a obstacolului | 250x1000 | 50 |
| A46 |  |  |  |
| A48 |  | 375x1000 | 20 |
|  | Panou adițional „ Lucrări de drum” | 1200x600 | 16 |