Anexa 1

Lista cu cantitățile de lucrări conform proiectului nr. 101/23-RT

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm | buc | 9,000 |
| 2 | GA12B | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 125-200 mm | buc | 12,000 |
| 3 | GA12C | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 250-350 mm | buc | 4,000 |
| 4 | GA12D | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn 400-500 mm | buc | 2,000 |
| 5 | TsA16B3 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu | m3 | 27,000 |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 25,400 |
| 7 | TsA20 | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare/ 2540m3*3%=76.2m3 | m3 | 76,200 |
| 8 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 4.318,000 |
| 9 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 | 3,700 |
| 10 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip amenajare | m3 | 51,500 |
| 11 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip amenajare | m3 | 162,000 |
| 12 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip amenajare | m3 | 1.638,000 |
| 13 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 6,150 |
| 14 | TsI51B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 20 km | t | 1.045,500 |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,535 |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 5,535 |
| 17 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 61,500 |
| 18 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 61,500 |
| 19 | DH15A | Curatirea manuala a santurilor si canalelor de scurgere | m3 | 4,000 |
| 20 | DH16A | Desfundarea si curatirea camerelor | m3 | 7,000 |
| 21 | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre | t | 14,300 |
| 22 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 14,300 |
| 23 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 | 5,200 |
| 24 | TsE02B | Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu | 100m2 | 5,200 |
|  |  | Capitolul 1.2. Demontaj |  |  |
| 25 | AcE07B k=0.8 | Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (k=0.8) | buc | 6,000 |
| 26 | CP16B | Demontarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ placa de acoperire a camerei, k=0.8, | buc | 12,000 |
| 27 | CP16A | Demontarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Canal din beton armat Л14-8, k=0.8, | buc | 4,000 |
| 28 | M1M05G | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 300 mm | m | 470,000 |
| 29 | AcA51A adaptat K=0.6 | Demontarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel (din resurse se aplica: Instalator alimentari apa, Excavatoare, Tirfor) K=0,6 (Выталкивание трубы) | m | 28,000 |
| 30 | M1M05C | Demontarea conductei din otel, montate in canal, la o adincime de 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, avind diametrul nominal de 100 mm | m | 2,000 |
| 31 | TrB22D1D1 | Transportul materialelor cu macaraua pe pneuri, de 10 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor peste 1,5 t si inaltimea de ridicare fiind de 0-6 m (incarcarea conductelor) | t | 22,205 |
| 32 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km (transportarea conductelor) | t | 22,205 |
| 33 | IzJ11B | Desfacerea protectiei izolatiei din carton bitumat sau impislitura din fibre de sticla bitumata, executata in 2 straturi | m2 | 598,900 |
| 34 | IzJ12A | Desfacerea izolatiilor termice la conducte si aparate de orice fel | m2 | 598,900 |
| 35 | TrB04A1 | Transportul, cu lopata, pe distanta de maximum 3 m pe orizontala sau 2 m pe verticala, al materialelor, cu aderenta-1 lopatare/ incarcarea izolatiei ( 22m3*0.25=5,5t) | t | 5,500 |
| 36 | TsI50B10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km/ transportarea izolatiei | t | 5,500 |
|  |  | Capitolul 1.3. Beton armat. Suport fix Щ09-400 (3buc.) |  |  |
| 37 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/ Placi de acoperire a camerei (din demontaj) | buc | 12,000 |
| 38 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (din demontare) | buc | 6,000 |
| 39 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.)/Canal din beton armat Л14-8 (din demontaj) | buc | 4,000 |
| 40 | RpAcE09A | Refacerea rosturilor prin interiorul canalelor vizitabile cu inaltimea sectiunili de 1.2-1.8 m si acoperire 1-5 m (Mortar M100 - pentru informatie) | m | 24,000 |
| 41 | CD01E1 | Preparare mortar de ciment marca M 100-Z, pentru zidarie, manuala pe santier. | m3 | 0,514 |
| 42 | CP15A1 | Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c/ Talpa de reazem OP-3 | buc | 8,000 |
| 43 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 | 54,000 |
| 44 | CB06A1 | Cofraje - rame din tabla neagra cu latimea ramelor 20 cm inclusiv, pentru crearea golurilor in pereti de beton, exclusiv ghermelele | m2 | 5,100 |
| 45 | AcD23A | Turnarea betonului in pereti sau bolti de canale ce se executa prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 11,370 |
| 46 | AcD20A | Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin interiorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier, avind H de scurgere de 1,2-1,8 m si acoperirea de 1-5 m | kg | 1.454,100 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pozarea subterana a retelei termice |  |  |
| 47 | TfE01G | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul de 325/450 mm + Banda de semnalizare 420m | m | 470,000 |
| 48 | AcA51A adaptat | Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel (din resurse se aplica: Instalator alimentari apa, Excavatoare, Tirfor) (Протаскивание трубы) | m | 28,000 |
| 49 | TfE02G | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 300/450 mm | buc | 18,000 |
| 50 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor DN300/450 | buc | 6,000 |
| 51 | TfE05G | Montarea caciulii de capat, din materialul mantalei, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 300/450 mm | buc | 8,000 |
| 52 | TfE04G | Montarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 300/450 mm, set de izolare imbinarilor | buc | 84,000 |
| 53 | TfE06G | Montarea inelului de trecere prin zid, la tevi preizolate, cu diametrul nominal de 300/450 mm, manson de cauciuc + banda glisanta 12rul*10m=120m | buc | 20,000 |
| 54 | TfE07D | Montarea pernei de dilatatie tip VI -1000x40x500, la tevi preizolate, garnitura elastic din polietilen expandat | buc | 54,000 |
| 55 | TfA09C2 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran la o inaltime de 3-15 m, avind intre 10-25 kg pe bucata/ Suport mobil DN300/450- 8buc. (8buc*15,9kg=127,2kg) | kg | 127,200 |
| 56 | M1L42B | Controlul sudurilor cap-la-cap, cu ultrasunete, la conducte tehnologice, conducta avind diametrul 160-360 mm | buc | 84,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Camera termica CT-132 (existenta) |  |  |
| 57 | TfA01G2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x6.0 | m | 7,000 |
| 58 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,0 | m | 1,500 |
| 59 | TfA02G2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x6.0 | buc | 2,000 |
| 60 | TfA02C2 | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime de 3-15 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,0 | buc | 2,000 |
| 61 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 10,000 |
| 62 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 10,000 |
| 63 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 15,000 |
| 64 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 15,000 |
| 65 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 15,000 |
| 66 | TfA13C2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 100 | buc | 2,000 |
| 67 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm | m | 2,700 |
| 68 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa 100/300 T94.085 - 2 buc. | 10 kg | 0,204 |
| 69 | RpIC35H | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 300 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Camera termica CT-131b (existenta) |  |  |
| 70 | TfA01G2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 325x6.0 | m | 3,500 |
| 71 | TfA01C2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran, la o inaltime intre 3-15 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 108x4,0 | m | 1,000 |
| 72 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de tevilor in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 8,000 |
| 73 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu doua straturi de grund ГФ-021 | m2 | 8,000 |
| 74 | RpIzD05E | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala gata confectionate cu grosimi 60 mm | m2 | 6,000 |
| 75 | RpIzD18D1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, confectionare | m2 | 6,000 |
| 76 | RpIzD18D2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi autofiletante cu cap crestat semirotund,cu circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 1.6 m, montare | m2 | 6,000 |
| 77 | TfA13C2 | Derivatie la 90 grade sau oblica, executata in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3 -15 m avind Dn 100 | buc | 2,000 |
| 78 | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm | m | 2,700 |
| 79 | TfA10A2 | Punct fix, pentru limitarea dilatarilor in canal la adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m cu brida/ Eclisa 100/300 T94.085 - 2 buc. | 10 kg | 0,204 |
| 80 | RpIC35H | Executarea imbinarilor de ramificatie ale tevilor de otel pentru constructii , cu diametrul 300 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Reparatia partii carosabile a strazilor cu capacitatea portanta sporita Gr. 0,28m S=30 m2 si pavajului S=520m2 |  |  |
| 81 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 27,000 |
| 82 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 16,000 |
| 83 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic 30m2*0.28m=8,4m3 | m3 | 8,400 |
| 84 | TsC03G1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III/ Incarcarea asfaltobetonului | 100 m3 | 0,084 |
| 85 | TsI50B10 | Transportarea asfaltobetonului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km , 8,4m3*1.9=15.96t | t | 15,960 |
| 86 | DI83E | Reparatia suprafetelor degradate la imbracaminti din macadam ordinar cu grosimea dupa cilindrare de 16 cm | m2 | 30,000 |
| 87 | DB19D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 30,000 |
| 88 | DI82C | Repararea suprafetelor degradate la imbracaminti de beton asfaltic cu agregate marunte, executate la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 30,000 |
| 89 | DG02A | Desfacerea de pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 520,000 |
| 90 | RpCG23A adaptat | Curatarea si stivuirea pavaje, inclusiv evacuarea molozului rezultat , (numai manopera) | buc | 21.315,000 |
| 91 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 52,000 |
| 92 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip amenajare | m3 | 26,000 |
| 93 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. Placi figurate, dimensiuni (m), 0,21x0,105x0,06. Cantitate placi la 1m2 egala cu 45,35 buc. (Fara pavaj) | m2 | 470,000 |
| 94 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat, asternerea patului de nisip si ciment de 5 cm. grosime. Placi figurate | m2 | 50,000 |
| 95 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm , Beton clasa...(pt.informatie) Prepararea manuala, ( Fara pret Borduri ) | m | 27,000 |
| 96 | RpCB01B1 | Prepararea manuala a betonului clasa C-10/8 Bc10 (B150) si turnat cu mijloace clasice | m3 | 1,215 |