| Poziția |  | Denumire produs Descriere/Cerințe/Specificații/Caracteristici tehnico-tactice | Cantitatea bucăți | Da/Nu (Referire la componență) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat de fotografiat digital |  | - seturi |  |
| 1.1 | Aparat de fotografiat |  |  |  |
|  | - tipul camerei: D.S.L.R. (Digital Single Lens Reflex) - tipul monturii pentru obiectiv: baionetă - tipul senzor de imagine: CMOS - mărime senzor: minim 22 x 14 mm - rezoluția senzorului: minim 18 mega pixeli - sensibilitate ISO: minim între 100 – 12.800 - format fișiere: RAW, JPEG - tipul cardului de stocare: SD (Secure Digital), SDHC sau SDXC - format înregistrare video: Full HD - compresie video - codificare video avansată H.264/MPEG-4 - timp de expunere (viteză obturator): min. 1/8000 până la 30 de sec. sau superior; - sistem de focalizare cu minim 11 puncte; - balansul de alb: min. auto, lumină de zi, blitz, presetare manuală; - moduri de expunere: automat și manual; - funcţie de înregistrare video min. Full HD, rezoluţie de minim 1920x1080p., frecvenţa cadrelor de min. 23.98 fps; - capacitate de fotografiere în rafală: minim 3 fps; - blitz încorporat şi patină blitz extern; - display control: minim 3 inch, cu funcţie Live View și ecran rabatabil; - vizor optic, cu acoperire de min. 94%; - slot compatibil – pentru carduri memorie min. de tip: SD(Secure Digital)/SDHC/SDXC sau alte tipuri; - descărcare/ transfer imagini P.C. prin conector şi cablu aferent; - funcții de expunere: P, S, A şi M - culoare: negru. |  |  |  |
| 1.2 | Obiectiv zoom standard |  | 1 unitate |  |
|  | - distanță focală minimă de 15 mm (wide) și maximă de 135 mm (tele), f/3.5-5.6 (sau alte variante superioare) - fabricat de producătorul aparatului de fotografiat; - să fie destinat aparatelor foto DSLR cu senzor de imagine în format APS-C; - tipul fixării: compatibilă monturii aparatului de fotografiat; - tip focalizare: autofocus; - distanţa focală: zoom echivalent min. 15 mm. și max. 135 mm.; - deschiderea maximă a diafragmei: f/3.5 la distanța focală minimă; - accesorii obiectiv: capace de protecție. |  |  |  |
| 1.3 | Obiectiv fix macro |  |  |  |
|  | - cu distanță focală minimă de 35mm, f/2.8 (sau alte variante superioare) - fabricat de producătorul aparatului de fotografiat; - să fie destinat aparatelor foto DSLR cu senzor de imagine în format APS-C; - tipul fixării: compatibilă monturii aparatului de fotografiat; - tip focalizare: autofocus; - distanţa focală: focală fixă, min. 35 mm.; - deschiderea maximă a diafragmei: f/2.8; - raport de reproducere/mărire 1:1; - accesorii obiectiv: capace de protecție. |  |  |  |
| 1.4 | Blitz extern |  |  |  |
|  | - compatibil cu aparatul de fotografiat și, preferabil, să fie fabricat de producătorul aparatului de fotografiat; - moduri de lucru: minim sistem TTL, control automat și manual pentru zoom; - 4 acumulatori reîncărcabili tip R6/AA de min. 2500 mAh.; - posibilitatea rotirii capului blitz-ului la minim 90º stânga/dreapta şi a înclinării acestuia la 90º în sus; - capac de difuziune compatibil; |  |  |  |
| 1.5 | Accesorii minime incluse |  |  |  |
|  | - acumulator Li-ion (original) - încărcător pentru acumulator - cablu USB; - cablu audio video; - capac corp |  |  |  |
| 1.6 | Accesorii adiționale |  |  |  |
|  | - acumulator compatibili cu aparatul, Li-Ion, min 1000mAh - card de stocare de câte 64 Gb fiecare, minim clasa 10 - geantă de purtare pentru aparat foto şi blitz. |  | 1 unitate 4 unități 1 unitate |  |
| 1.7 | Alte cerinţe: - produsul să fie nou, fabricat în anul curent livrării sau în anul anterior; - termen de garanţie: min. 2 ani de la data livrării. |  |  |  |