| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

Bloc administrativ.  Lucrari de constructie generale (mаrcа С)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Земляные работы |  |  |
| 1 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Разработка вручную) | m3 | 151,300 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3 | 123,700 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 1,237 |
| 4 | TRI1AA04C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 (Погрузка лишнего грунта в авто, 2 категории) | t | 45,540 |
| 5 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 45,540 |
| 6 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 | 0,276 |
|  |  | 2. Фундаменты |  |  |
| 7 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Бетонная подготовка B 7.5) | m3 | 11,300 |
| 8 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Стойка Cm1 и пояс по сеч.5-5 из бетона В15) | m3 | 22,400 |
| 9 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 29,800 |
| 10 | RpCD01B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса А1 диаметром д=6 мм для фундаментов) | kg | 209,760 |
| 11 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса АШ диаметром д=16, 12 мм, для фундаментов) | kg | 392,60 |
| 12 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Бетонная подготовка B 7.5) | m3 | 0,270 |
| 13 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Стойки Stf1...9 из бетона В15) | m3 | 14,960 |
| 14 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 47,900 |
| 15 | RpCD01B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса А1 диаметром д=6 мм для фундаментов) | kg | 32,660 |
| 16 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса АШ диаметром д=16, 12, 10 мм) | kg | 358,680 |
| 17 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 5,590 |
| 18 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Бетонная подготовка B 7.5) | m3 | 0,900 |
| 19 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Бетонирование входа бетоном В15) | m3 | 4,600 |
| 20 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 8,500 |
| 21 | RpCD01B | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса А1 диаметром д=6 мм для фундаментов) | kg | 29,200 |
| 22 | RpCD02B1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru fundatii si radiere (Арматура класса АШ диаметром д=16, 12мм) | kg | 74,800 |
| 23 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки) | kg | 4,600 |
| 24 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate (Бетонирование фундаментной рубашки бетоном В15) | m3 | 19,000 |
| 25 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 85,300 |
| 26 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в бутовой кладке под штыри с к=0,5 к з/пл и экспл/маш) | buc | 3 150,00 |
| 27 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление штыри из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) | kg | 378,000 |
| 28 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска) | m2 | 15,120 |
| 29 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1) | kg | 732,320 |
| 30 | RpCB02E | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, preparat cu betoniera pe santier cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Фундаменты под перегородки из бетона B 7.5) | m3 | 6,000 |
| 31 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 13,800 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 20,710 |
| 33 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом) | m2 | 65,200 |
|  |  | 3. Каркас и усиление стен на отм.0,000 |  |  |
| 34 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Стойки усиления St1...8 из бетона В15) | m3 | 12,680 |
| 35 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 40,570 |
| 36 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 182,750 |
| 37 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=16мм) | kg | 460,120 |
| 38 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Стойки входа из бетона В15) | m3 | 3,800 |
| 39 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка | m2 | 8,580 |
| 40 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 84,630 |
| 41 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=12,16мм) | kg | 247,000 |
| 42 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (anexa intrare (stilpi)) | kg | 7,560 |
| 43 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояса из бетона В15) | m3 | 4,000 |
| 44 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 28,160 |
| 45 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 74,650 |
| 46 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=10, 12мм) | kg | 83,740 |
| 47 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice B15 (camasa peretilor) | m3 | 27,000 |
| 48 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (camasa peretilor) | m2 | 15,400 |
| 49 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Сверление отверстий в котельце под поз.2 с к=0,5 к з/пл и экспл/маш) | buc | 2 400,00 |
| 50 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление штыри из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) | kg | 288,000 |
| 51 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска) | m2 | 11,520 |
| 52 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки Вр1 д=4мм, для усиления стен) | kg | 1 012,00 |
| 53 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Перемычки В-1...2 из бетона В15) | m3 | 0,700 |
| 54 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 3,500 |
| 55 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 24,640 |
| 56 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=12мм) | kg | 51,150 |
| 57 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет крепления перегородок из листа и арматуры монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) | kg | 138,440 |
| 58 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей) | m2 | 5,500 |
| 59 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет по оси А, 4, 6 из арматуры монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) | kg | 94,700 |
| 60 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей) | m2 | 3,800 |
|  |  | 4. Перекрытие |  |  |
| 61 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояса и ригеля из бетона В15) | m3 | 47,500 |
| 62 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 356,750 |
| 63 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=8, 6 мм) | kg | 717,300 |
| 64 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=16, 18мм) | kg | 3 549,50 |
| 65 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/дет МН-2 монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг) | kg | 9,700 |
| 66 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей) | m2 | 0,400 |
| 67 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Плита перекрытия из бетона В15) | m3 | 28,200 |
| 68 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 359,000 |
| 69 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc | 1 005,00 |
| 70 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1, для плит) | kg | 774,660 |
| 71 | RpCD01D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматурa класса АШ диаметром д= 8 мм для ровных перекрытий) | kg | 220,000 |
|  |  | 5. Лестница S1 и монолит.пояс на отм.1,575 |  |  |
| 72 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Лестница из бетона В15) | m3 | 3,900 |
| 73 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 18,720 |
| 74 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc | 53,000 |
| 75 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 74,350 |
| 76 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=14мм, в установленная в плитах ) | kg | 437,290 |
| 77 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Вр-1, для плит) | kg | 5,800 |
| 78 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояс из бетона В15) | m3 | 0,350 |
| 79 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 3,400 |
| 80 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 11,000 |
| 81 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 8,410 |
| 82 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=14мм) | kg | 15,460 |
|  |  | 6. Каркас мансарды |  |  |
| 83 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Стойки Sм1...4 из бетона В15) | m3 | 8,620 |
| 84 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 41,720 |
| 85 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 178,000 |
| 86 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=16мм) | kg | 437,880 |
| 87 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Рамы из бетона В15) | m3 | 24,500 |
| 88 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 73,500 |
| 89 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 444,400 |
| 90 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=12, 16мм) | kg | 1 964,82 |
| 91 | RpCD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура класса А1 д=12 мм | kg | 103,170 |
|  |  | 7. Деревянный каркас кровли |  |  |
| 92 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка основных элементов деревян.каркаса с антисептированием) | m3 | 13,030 |
| 93 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка остальных элементов деревян.каркаса с антисептированием) | m3 | 7,730 |
| 94 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех дерев. конструкций) | m3 | 20,760 |
|  |  | 8. Лестница металлическая |  |  |
| 95 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях) | m3 | 0,780 |
| 96 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундамент из бетона В15) | m3 | 0,650 |
| 97 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 2,800 |
| 98 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Лестница и закл/дет из сортовой стали весом до 0,150 т, соединение на сварке) | t | 0,445 |
| 99 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы) | t | 0,445 |
| 100 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t | 0,445 |
| 101 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 0,445 |
|  |  | 9. Вентшахты |  |  |
| 102 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (Установка и закрепление металлокаркас вентшахт из сорт. стали в монолитном ж/бетоне: весом до 10 кг) | kg | 155,720 |
| 103 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы) | t | 0,156 |
| 104 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t | 0,156 |
| 105 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 0,156 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcția, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcția, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2

Bloc administrativ.  Lucrari de constructie generale (mаrcа SA)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Демонтажные работы |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.окон F1- 20 шт.) |  |  | m2 |  | 35,200 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок) |  |  | m2 |  | 6,600 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов) |  |  | m |  | 22,000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.дверей) |  |  | m2 |  | 32,130 |
| 5 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен пристройки) |  |  | m3 |  | 15,000 |
| 6 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Разборка теплых полов - дощатых полов) |  |  | m2 |  | 320,000 |
| 7 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента) |  |  | m2 |  | 400,000 |
| 8 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса) |  |  | m3 |  | 10,000 |
| 9 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов) |  |  | m2 |  | 400,000 |
| 10 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Разборка бетонной плиты перекрытия механизированными средствами) |  |  | m3 |  | 70,000 |
| 11 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен до отм.2,500) |  |  | m3 |  | 20,000 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка наружней штукатурки стен) |  |  | m2 |  | 50,000 |
| 13 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней штукатурки стен) |  |  | m2 |  | 200,000 |
| 14 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (Разборка бетона отмостки, лестниц механизированными средствами) |  |  | m3 |  | 18,000 |
| 15 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) |  |  | t |  | 262,240 |
| 16 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) |  |  | t |  | 262,240 |
| 17 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) |  |  | 100 m3 |  | 1,850 |
|  |  | 2. Стены и перегородки |  |  |  |  |  |
| 18 | CD50G | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250х120х65 мм) |  |  | m3 |  | 12,000 |
| 19 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м) |  |  | m3 |  | 92,700 |
| 20 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм) |  |  | 100m2 |  | 0,375 |
| 21 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica (Перегородки из гипсокартона) |  |  | m2 |  | 45,000 |
| 22 | IzF14A | Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты) |  |  | m2 |  | 24,500 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj- проклейка тканью |  |  | m2 |  | 24,500 |
| 24 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон) |  |  | m2 |  | 111,500 |
|  |  | 3. Кровля |  |  |  |  |  |
| 25 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 45 м) |  |  | m2 |  | 530,000 |
| 26 | CE30B | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Настил из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 3,0м3) |  |  | m2 |  | 280,000 |
| 27 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита) |  |  | m3 |  | 3,000 |
| 28 | CN51D | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.(Антисептирование) |  |  | m3 |  | 3,000 |
| 29 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка) |  |  | m2 |  | 360,000 |
| 30 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизоляция - минвата толщ.150мм) |  |  | m2 |  | 360,000 |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка) |  |  | m2 |  | 360,000 |
| 32 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=120мм) |  |  | m |  | 78,700 |
| 33 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=120мм) |  |  | m |  | 30,000 |
| 34 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели) |  |  | m |  | 40,000 |
| 35 | CE31A | Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Подшивка карниза доской толщ.19мм строганных обычно) |  |  | m2 |  | 55,100 |
| 36 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn,executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска) |  |  | m2 |  | 55,100 |
|  |  | 4. Окна |  |  |  |  |  |
| 37 | CK57E | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F1 - существующие, только з/пл) |  |  | m2 |  | 36,960 |
| 38 | CK57E | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПХВ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F2 - новые) |  |  | m2 |  | 3,300 |
| 39 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски) |  |  | m |  | 26,400 |
| 40 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы) |  |  | m |  | 26,400 |
| 41 | CK57C | Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПХВ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - F3 мансардные окна) |  |  | m2 |  | 10,120 |
|  |  | 5. Двери |  |  |  |  |  |
| 42 | CK25D | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(Двери двуствор. U1, U1* из металлопласта) |  |  | m2 |  | 11,500 |
| 43 | CK58A | Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2 (Заполнение балконных проемов в каменных стенах жилых и общественных зданий дверными блоками из ПХВ-профилей: площадь проема до 3м2 - U2*) |  |  | m2 |  | 4,500 |
| 44 | CK03B | Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat,pe toc, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Двери из МДФ одноствор. - U3, U3* |  |  | m2 |  | 28,350 |
| 45 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, 4*, U5*) |  |  | m2 |  | 23,490 |
| 46 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - существующие без стоимости) |  |  | m2 |  | 24,570 |
| 47 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной) |  |  | buc |  | 30,000 |
|  |  | 6. Полы |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1. Parter |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.1.1. тип пола 1-1 |  |  |  |  |  |
| 48 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) |  |  | 100m2 |  | 2,300 |
| 49 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм) |  |  | m2 |  | 154,700 |
| 50 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) |  |  | m2 |  | 75,300 |
| 51 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 230,000 |
| 52 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm ) |  |  | m2 |  | 230,000 |
| 53 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm, minus 5 cm, k=5) |  |  | m2 |  | -230,000 |
| 54 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка) |  |  | m2 |  | 230,000 |
| 55 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм) |  |  | m2 |  | 230,000 |
| 56 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Plus 1см, к=2 ) |  |  | m2 |  | 230,000 |
| 57 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2) |  |  | m2 |  | 154,700 |
| 58 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею) |  |  | m2 |  | 75,300 |
| 59 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) |  |  | m |  | 241,000 |
|  |  | 6.1.2. тип пола 1-2 |  |  |  |  |  |
| 60 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) |  |  | 100m2 |  | 0,460 |
| 61 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) |  |  | m2 |  | 46,000 |
| 62 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 46,000 |
| 63 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm ) |  |  | m2 |  | 46,000 |
| 64 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm, minus 5 cm, k=5) |  |  | m2 |  | -46,000 |
| 65 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка) |  |  | m2 |  | 46,000 |
| 66 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм) |  |  | m2 |  | 46,000 |
| 67 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Plus 1см, к=2 ) |  |  | m2 |  | 46,000 |
| 68 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях менее или равных 16 м2) |  |  | m2 |  | 46,000 |
|  |  | 6.2. Etaj |  |  |  |  |  |
|  |  | 6.2.1. тип пола 2-1 |  |  |  |  |  |
| 69 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 71,000 |
| 70 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm ) |  |  | m2 |  | 71,000 |
| 71 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm, minus 5 cm, k=5) |  |  | m2 |  | -71,000 |
| 72 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм) |  |  | m2 |  | 71,000 |
| 73 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Plus 1см, к=2 ) |  |  | m2 |  | 71,000 |
| 74 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2) |  |  | m2 |  | 58,500 |
| 75 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею) |  |  | m2 |  | 12,500 |
| 76 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) |  |  | m |  | 73,000 |
|  |  | 6.2.2. тип пола 2-2 |  |  |  |  |  |
| 77 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  | m2 |  | 240,000 |
| 78 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm ) |  |  | m2 |  | 240,000 |
| 79 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade (Termoizolare Termobeton turnat, grosimea =50 mm, minus 5 cm, k=5) |  |  | m2 |  | -240,000 |
| 80 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Пленка) |  |  | m2 |  | 240,000 |
| 81 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм) |  |  | m2 |  | 240,000 |
| 82 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga (Plus 1см, к=2 ) |  |  | m2 |  | 240,000 |
| 83 | CG36A | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2) |  |  | m2 |  | 240,000 |
|  |  | 6.2.3. Tip 3 ( terasa ) |  |  |  |  |  |
| 84 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp B15 |  |  | m2 |  | 6,500 |
| 85 | CG22A5 k=5 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului gata preparat, se adauga sau se scade (In minus 5 cm, k=5 ) |  |  | m2 |  | -6,500 |
| 86 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) ( |  |  | m2 |  | 6,500 |
| 87 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм) |  |  | m2 |  | 6,500 |
| 88 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  |  | m2 |  | 6,500 |
| 89 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею) |  |  | m |  | 6,000 |
|  |  | 7. Внутренняя отделка |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1. Потолки |  |  |  |  |  |
| 90 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 185,000 |
| 91 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 12,5 мм - 2 слоя, (с к=2 для гипсокарт. листов и шурупов), на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения) |  |  | m2 |  | 360,000 |
| 92 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  | m2 |  | 665,000 |
| 93 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона) |  |  | m2 |  | -360,000 |
| 94 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) |  |  | m2 |  | 665,000 |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 665,000 |
| 96 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска) |  |  | m2 |  | 665,000 |
|  |  | 7.2. Стены |  |  |  |  |  |
| 97 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) |  |  | m2 |  | 440,000 |
| 98 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  | m2 |  | 440,000 |
| 99 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) |  |  | m2 |  | 440,000 |
| 100 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок) |  |  | m2 |  | 440,000 |
| 101 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен) |  |  | m2 |  | 440,000 |
| 102 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок) |  |  | m2 |  | 30,000 |
| 103 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 117,9м) |  |  | m2 |  | 23,580 |
| 104 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов) |  |  | m2 |  | 23,580 |
| 105 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов) |  |  | m2 |  | 23,580 |
|  |  | 7.3. Стены мансарды |  |  |  |  |  |
| 106 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie |  |  | m2 |  | 35,000 |
| 107 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) |  |  | m2 |  | 330,000 |
| 108 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) |  |  | m2 |  | 355,000 |
| 109 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм) |  |  | m2 |  | 355,000 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок) |  |  | m2 |  | 355,000 |
| 111 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен) |  |  | m2 |  | 355,000 |
| 112 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок) |  |  | m2 |  | 25,000 |
|  |  | 8. Наружная отделка |  |  |  |  |  |
| 113 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 107,9м) |  |  | m2 |  | 341,000 |
| 114 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки Gletta) |  |  | m2 |  | 341,000 |
| 115 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  |  | m2 |  | 341,000 |
| 116 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя) |  |  | m2 |  | 49,360 |
| 117 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.113) |  |  | m2 |  | 23,580 |
| 118 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы) |  |  | m2 |  | 23,580 |
| 119 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы) |  |  | m2 |  | 23,580 |
| 120 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду) |  |  | m2 |  | 120,000 |
| 121 | CB15A | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов) |  |  | m2 |  | 280,000 |
|  |  | 9. Прочие |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1. Вентшахты |  |  |  |  |  |
| 122 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg ( Elemente de suport R-1 -R-11,R-1a) |  |  | kg |  | 184,740 |
| 123 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (- ГФ021) |  |  | t |  | 0,185 |
| 124 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina ( - ПФ-115) |  |  | t |  | 0,185 |
| 125 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм) |  |  | t |  | 1,033 |
| 126 | IzF10G | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям) |  |  | m2 |  | 91,870 |
| 127 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider) |  |  | m2 |  | 78,000 |
| 128 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном В12,5) |  |  | m3 |  | 0,460 |
| 129 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном В12,5 вентканалов ВE-4) |  |  | m3 |  | 0,022 |
| 130 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Вр1, диаметром д=5мм) |  |  | kg |  | 1,000 |
|  |  | 9.2. Отмостка шир.1,5 м |  |  |  |  |  |
| 131 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную) |  |  | m3 |  | 11,000 |
| 132 | DE18B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:5, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:5, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) |  |  | m2 |  | 110,000 |
| Intocmit |  |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |  |
| Verificat |  |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 3

Bloc administrativ.  Apeduct și canalizare (mаrcа RAС)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Nod cu apometru |  |  |
| 1 | SF50C | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 50 мм) | set | 1,000 |
| 2 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu ventil de inchidere d15) | buc | 1,000 |
| 3 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d25) | buc | 1,000 |
| 4 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Robinet cu ventil de inchidere d32) | buc | 1,000 |
| 5 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, (Supapa de arc d25) | buc | 1,000 |
| 6 | SA32C | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polietilena ф32x40) | buc | 1,000 |
| 7 | SA30A | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x20) | buc | 1,000 |
| 8 | SA32C | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Reductie otel-polipropilena ф32x40) | buc | 1,000 |
| 9 | SA30A | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d32) | buc | 2,000 |
| 10 | SA30A | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Teu din fonta maleabila d25x15) | buc | 1,000 |
| 11 | SA30A | Curba sau reductie din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, (Cot din fonta maleabila d32) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 12 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2". (Robinet cu ventil de inchidere d15) | buc | 19,000 |
| 13 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4". (Robinet cu ventil de inchidere d20) | buc | 3,000 |
| 14 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Robinet cu ventil de inchidere d25) | buc | 4,000 |
| 15 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, (Robinet cu sfera din polipropilena ф15) | buc | 15,000 |
| 16 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm. (Reductie otel-polipropilena cu filet d15x20) | buc | 12,000 |
| 17 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm. (Reductie otel-polipropilena d20x25) | buc | 4,000 |
| 18 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm. (Reductie otel-polipropilena d25x32) | buc | 8,000 |
| 19 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Teu din fonta maleabila d32x25) | buc | 2,000 |
| 20 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" (Teu din fonta maleabila d25x15) | buc | 2,000 |
| 21 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" (Teu din fonta maleabila d25x20) | buc | 1,000 |
| 22 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" (Cot din fonta maleabila d20) | buc | 4,000 |
| 23 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" (Cot din fonta maleabila d25) | buc | 6,000 |
| 24 | Preț firmă | Racord flexibil pentru apa 1/2" L=40cm | buc | 22,000 |
| 25 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. (Cot din polipropilena d20) | buc | 40,000 |
| 26 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm. (Cot din polipropilena d25) | buc | 6,000 |
| 27 | SA14E | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (Cot din polipropilena d40) | buc | 4,000 |
| 28 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Cot din polipropilena d32) | buc | 8,000 |
| 29 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm. (Teu din polipropilena d25) | buc | 4,000 |
| 30 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm. (Teu din polipropilena d25x20) | buc | 8,000 |
| 31 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm. (Teu din polipropilena d20) | buc | 18,000 |
| 32 | SA14D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm (Teu din polipropilena d32х20) | buc | 8,000 |
| 33 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm. (Mufa de trecere din polipropilena d20x25) | buc | 4,000 |
| 34 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" | m | 5,000 |
| 35 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1" | m | 10,000 |
| 36 | SA04D | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1 1/4" | m | 4,000 |
| 37 | SA04A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1/2" | m | 5,000 |
| 38 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 24,000 |
| 39 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,400 |
| 40 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 24,000 |
| 41 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv. | m | 24,000 |
| 42 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi din polipropilena ф20x2,1) | m | 45,000 |
| 43 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi din polipropilena ф25x2,5) | m | 25,000 |
| 44 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 127,000 |
| 45 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 12,700 |
| 46 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 127,000 |
| 47 | SA38C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1". ( Clema din polietilena pentru tevi ф25) | buc | 20,000 |
| 48 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". ( Clema din polietilena pentru tevi ф20) | buc | 6,000 |
| 49 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4". ( Clema dublu din polietilena pentru tevi ф20) | buc | 20,000 |
| 50 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 30mm . (Mate din vata minerala Heralan-LAM D40 cu folga aliuminata) | m2 | 4,000 |
| 51 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur ( Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d20) | m | 40,000 |
| 52 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d25) | m | 25,000 |
| 53 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d32) | m | 45,000 |
| 54 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Izolatie tuburi Armflex AF pentru tevi d40) | m | 12,000 |
| 55 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor) | kg | 2,000 |
| 56 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | m2 | 0,100 |
| 57 | RpCU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Отверстия в стене ф100 (для прохода тр-ов)) | buc | 3,000 |
| 58 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий) | buc | 3,000 |
| 59 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" ( Robinet pentru conectare masina de spalat d1/2") | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Canalizarea K3 |  |  |
| 60 | SB02C1 | Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d100) | buc | 1,000 |
| 61 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amesticator si sifon plastic) | buc | 1,000 |
| 62 | SB04C | Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta ф100x100 | buc | 1,000 |
| 63 | SB04C | Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Teu din conducna de fonta ф100x50 | buc | 1,000 |
| 64 | SB04C | Piesa de legatura (ramificatie dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm -Cot din fonta ф100. 45* | buc | 2,000 |
| 65 | SB01C1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные ф100 | m | 8,000 |
| 66 | SB01A1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm Трубы чугунные ф50 | m | 5,000 |
| 67 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Муфта полипропиленовая канализационная ф25) | buc | 4,000 |
| 68 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm. (Тevi din metaloplast ф26x3.0) | m | 8,000 |
|  |  | 1.4. Canalizarea |  |  |
| 69 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din ceramica cu amestecator si cu sifon plastic) | buc | 5,000 |
| 70 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat (Vaz de clozet de pardoseala din fonta emaliat) | buc | 2,000 |
| 71 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. ( Vaz de clozet din ceramica cu rezervor) | buc | 5,000 |
| 72 | SB02A1 | Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 50 mm (Sifon de pardoseala din fonta emaliat d50) | buc | 2,000 |
| 73 | SC06A | Spalator cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (Spalator emaliat cu amesticator si sifon plastic) | buc | 2,000 |
| 74 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar din otel inoxidabil cu amestecator si cu sifon plastic) | buc | 2,000 |
| 75 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100x50) | buc | 8,000 |
| 76 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d100) | buc | 18,000 |
| 77 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm/ (Teu din polipropilena d50) | buc | 4,000 |
| 78 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Revizie din polipropilena d100) | buc | 13,000 |
| 79 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cruce de manson din polipropilena d100) | buc | 2,000 |
| 80 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Trecere de cfnalizare din polipropilena d100x50) | buc | 5,000 |
| 81 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Cot 45* din polipropilena d50) | buc | 8,000 |
| 82 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot 45* din polipropilena d100) | buc | 16,000 |
| 83 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Dop de curatare din polipropilena d50) | buc | 5,000 |
| 84 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(Dop de curatare din polipropilena d100) | buc | 12,000 |
| 85 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка отверстий) | buc | 3,000 |
| 86 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Otel pentru fixarea tavilor) | kg | 4,000 |
| 87 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений) | m2 | 0,200 |
| 88 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm. (Tevi de canalizare din polipropilena d50) | m | 30,000 |
| 89 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Тevi de canalizare din polipropilena d100) | m | 50,000 |
| 90 | SB01C1 | Tuburi din fonta pentru canalizare, montate aparent sau ingropate in pamint, etansate cu fringhie alba si ciment, avind diametrul nominal de 100 mm Трубы чугунные ф100 | m | 10,000 |
| 91 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc (Противопожарная манжета Ф100) | buc | 2,000 |
| 92 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm. (Sifon pentru conectare masina de spalat) | buc | 1,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Alimentarea cu apa |  |  |
| 93 | SD11B | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 25-40mm (Clapeta de deschidere d32 cu actionare electrica) | buc | 1,000 |
| 94 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de32mm (Установка устройств электропривода ) | buc | 1,000 |
| 95 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv (Incalzitor de apa electric V=50l) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2. Canalizarea |  |  |
| 96 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. ( Cabina de dus cu amesticator si sifon) | buc | 5,000 |
|  |  | 3.1. Водопровод |  |  |
| 97 | Preț firmă | Водомерный узел с обводной линией в том числе: счетчик комбинированный ф50/15, манометр ОБМ-100, Фильтр сетчатый Ф50мм | set | 1,000 |
| 98 | Preț firmă | Clapeta de deschidere cu actionare electrica d32 | buc | 1,000 |
| 99 | Preț firmă | Incalzitor de apa electric V=50l | buc | 1,000 |
| 100 | Preț firmă | Stingator cu spuma chimice ОП-2 | buc | 6,000 |
| 101 | Preț firmă | Stingator cu spuma chimice Спрут | buc | 2,000 |
|  |  | 3.2. Canalizarea |  |  |
| 102 |  | Cabina de dus cu amesticator si sifon Душевая кабина с душевым поддоном | buc | 5,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Verificat |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 4

Bloc administrativ.  Incalzire

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Отопление |  |  |
| 1 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 500/500 (L/H) | buc | 8,000 |
| 2 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 600/500 (L/H) | buc | 3,000 |
| 3 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 700/500 (L/H) | buc | 9,000 |
| 4 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 800/500 (L/H) | buc | 8,000 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 900/500 (L/H) | buc | 6,000 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1000/500 (L/H) | buc | 2,000 |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1100/500 (L/H) | buc | 1,000 |
| 8 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1200/500 (H/L) | buc | 2,000 |
| 9 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 22 VK 1300/500 (H/L) | buc | 1,000 |
| 10 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Стальные радиаторы "ELBA" тип 33 VK 1700/500 (H/L) | buc | 1,000 |
| 11 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 В" Ф15мм) Giocamini) | buc | 3,000 |
| 12 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Ф20мм) Giocamini) | buc | 5,000 |
| 13 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Вентиль балансовый "R206 B" Ф25мм) Giocamini) | buc | 2,000 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Дренажный адаптер "R608D" ) Giocamini | buc | 20,000 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан термостатический R401"Giocomini") | buc | 35,000 |
| 16 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан отсечной ф15 (R14ТG) "Giocomini" ) | buc | 41,000 |
| 17 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Клапан ручной угловой ф15 (R 5ТG) "Giocomini" ) | buc | 6,000 |
| 18 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Termogolovca R470 "Giocomini" | buc | 35,000 |
| 19 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Спускная пробка с гермет. прокладкой (R90) "Giocomini" | buc | 45,000 |
| 20 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик | buc | 2,000 |
| 21 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.(Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN20x2.8) | m | 190,00 |
| 22 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN25x3,5) | m | 230,00 |
| 23 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. (Полипропиленовая труба PR-R/AL , PN 20, DN32x4,4) | m | 35,000 |
| 24 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 455,00 |
| 25 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 455,00 |
|  |  | 1.2. Соединения для полипропилена |  |  |
| 26 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник ф32х20х32) | buc | 8,000 |
| 27 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Тройник ф25х20х25) | buc | 52,000 |
| 28 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф20) | buc | 44,000 |
| 29 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Колено ф25) | buc | 18,000 |
| 30 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено ф32) | buc | 2,000 |
| 31 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Муфта ф 32/25) | buc | 4,000 |
| 32 | IC37C | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта ф 25/20) | buc | 14,000 |
| 33 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Переход ф20х1/2) | buc | 82,000 |
| 34 | IC37D | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, (Угольник 45 внутр./ 20 наружный) | buc | 82,000 |
| 35 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp Plinte din PVC 4000x40x88mm | m | 460,00 |
| 36 | SA38B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 3/4" - крепление труб (на 2 трубы) | buc | 305,00 |
| 37 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 23,000 |
| 38 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale,Трубопровод ст. электросв. ф 32x2.2mm ГОСТ 10704-91* | m | 41,000 |
| 39 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 45,000 |
| 40 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод ст. электросв. ф 57x3.0mm ГОСТ 10704-91* | m | 6,000 |
| 41 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 23,000 |
| 42 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 92,000 |
| 43 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 13,800 |
|  |  | 1.3. Соединение для металлических труб |  |  |
| 44 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Тройник стальной ф50х50х50) | buc | 2,000 |
| 45 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Тройник стальной ф32х32х32) | buc | 2,000 |
| 46 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф25х25х25) | buc | 6,000 |
| 47 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Тройник стальной ф20х20х20) | buc | 4,000 |
| 48 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х25) | buc | 2,000 |
| 49 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Переход стальной ф50х32) | buc | 2,000 |
| 50 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф25х 15) | buc | 2,000 |
| 51 | ID02C | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Переход стальной ф32х25) | buc | 4,000 |
| 52 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф25х 20) | buc | 6,000 |
| 53 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Переход стальной ф20х15) | buc | 2,000 |
| 54 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф20) | buc | 2,000 |
| 55 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф25) | buc | 2,000 |
| 56 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф32) | buc | 6,000 |
| 57 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 35,000 |
| 58 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) | kg | 10,000 |
| 59 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 0,520 |
|  |  | 1.4. Изоляция трубопроводов |  |  |
| 60 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Плиты минватные на синтет. связывающ. М75 толщ. 40) | m2 | 27,630 |
| 61 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-120Л | m2 | 32,700 |
|  |  | 1.5. Демонтаж |  |  |
| 62 | RpIC20A | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 57mm | m | 160,00 |
| 63 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (Снятие ратиаторов для устранения, -10 секций,23шт) | m2 | 61,180 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Отопление |  |  |
| 64 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф15мм Giocamini) | buc | 3,000 |
| 65 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф20мм) Giocamini) | buc | 5,000 |
| 66 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, (Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф25мм) Giocamini) | buc | 2,000 |
| 67 | IB07A | Radiatoare din tuburi de otel pentru baie, Полотенцесушитель | buc | 4,000 |
|  |  | 3.1. Отопление |  |  |
| 68 | Preț firmă | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф15мм) Giocamini | buc | 3,000 |
| 69 | Preț firmă | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 20мм) Giocamini | buc | 5,000 |
| 70 | Preț firmă | Автоматический регулятор перепада давления (кл. баланс.) "R206 С" Ф 25мм) Giocamini | buc | 2,000 |
| 71 | Preț firmă | Полотенцесушитель N=400вт | buc | 4,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 5

Bloc administrativ. Ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Вентиляция |  |  |
| 1 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 600 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 150х150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 18,000 |
| 2 | VA21A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 700 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 200х150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 14,000 |
| 3 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, 250х200, ГОСТ19904-90*) | m2 | 27,000 |
| 4 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 900 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 300х150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 11,700 |
| 5 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 400х150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 3,300 |
| 6 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х150, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,500 |
| 7 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х250, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,500 |
| 8 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 6,280 |
| 9 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,6мм, ф 160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 11,220 |
| 10 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,7мм, 500х400, ГОСТ19904-90*) | m2 | 1,800 |
| 11 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф100, ГОСТ19904-90*) | m2 | 0,960 |
| 12 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, ф160, ГОСТ19904-90*) | m2 | 10,200 |
| 13 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления | kg | 30,000 |
| 14 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений ) | m2 | 1,560 |
| 15 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка дверная MV-450 "ВЕНТС" | buc | 15,000 |
| 16 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG300х150 | buc | 10,000 |
| 17 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG600х150 | buc | 1,000 |
| 18 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG150х150 | buc | 7,000 |
| 19 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG 200x150 | buc | 4,000 |
| 20 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка вентиляционная RAG400х150 | buc | 11,000 |
| 21 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime , Зонт по типу ЗК 00, 000 на в-д ф160, 4шт | m2 | 0,480 |
| 22 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - (Заслонка воздушная Рф160Р) | buc | 2,000 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Жалюзийная решетка VK-10 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2. Вентиляция котельной |  |  |
| 24 | VB28A1.F | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000-00 по серии 5.904-51 | buc | 1,000 |
| 25 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm Воздуховод из оцинкованной стали б = 0,5мм, d= 200, ГОСТ14918-80* | m2 | 3,780 |
| 26 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Решетка RAG 300x300 | buc | 1,000 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150х490 | buc | 1,000 |
| 28 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Металл для крепления | kg | 5,000 |
| 29 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска креплений ) | m2 | 0,260 |
|  |  | 1.3. Изоляция воздуховодов на улице |  |  |
| 30 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50) | m2 | 5,000 |
| 31 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66 | m2 | 6,000 |
|  |  | 1.4. Теплоснабжение установки П1 |  |  |
| 32 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,2мм ( ГОСТ 10704-91*) | m | 45,000 |
| 33 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 45,000 |
| 34 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 5,400 |
| 35 | ID02B | Teu sau mufa de reglare pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Отвод стальной ф 25) | buc | 20,000 |
| 36 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20mm - Автоматический воздухоотводчик | buc | 2,000 |
| 37 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, Вентиль ф25мм 15с 27нж | buc | 2,000 |
| 38 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( Металл для крепления трубопроводов ) | kg | 10,000 |
| 39 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска креплений | m2 | 0,520 |
| 40 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50) | m2 | 20,800 |
| 41 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66 | m2 | 22,000 |
|  |  | 1.5. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл |  |  |
| 42 | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta Отстойный и очистной фильтр | buc | 1,000 |
| 43 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Регулирующий вентиль для установки потери давления байпаса | buc | 1,000 |
| 44 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Клапан обратный D25mm | buc | 1,000 |
| 45 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм | buc | 2,000 |
| 46 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80...100 mm Шаровой кран ф15мм (дренаж) | buc | 2,000 |
|  |  | 1.6. Изоляция воздуховодов на чердаке |  |  |
| 47 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Изоляция плитами минватными М75 толщ. 50) | m2 | 18,200 |
| 48 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. Стеклопластик рулонный РСТ-ПА-66 | m2 | 20,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Вентиляция |  |  |
| 49 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Вентилятор канальный KD 315L1 | buc | 1,000 |
| 50 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, Шумоглушитель LDC 315 | buc | 1,000 |
| 51 | 08-03-605-1 | Ventilator Приточное устройство EMM 55-35 AERECO | buc | 22,000 |
|  |  | 2.2. П1 Приточная установка в составе: |  |  |
| 52 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Вентилятор общеобменный КE50 -25-4 | buc | 1,000 |
| 53 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтр FFK 50-25 | buc | 1,000 |
| 54 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Заслонка КВУ 50-40 | buc | 1,000 |
| 55 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO LF230 | buc | 1,000 |
| 56 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Шумоглушитель LDR 50-25 | buc | 1,000 |
| 57 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Гибкая вставка DS 50-25 | buc | 5,000 |
| 58 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Калорифер водяной VBR 50-25-2 | buc | 1,000 |
| 59 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 | buc | 1,000 |
|  |  | 2.3. Теплоснабжение установки П1 |  |  |
| 60 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для термометра ЗК4-3-75 | buc | 2,000 |
| 61 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для манометра ЗК4-53-76 | buc | 2,000 |
|  |  | 2.4. Узел управления "SUMX 1 в составе : 1компл |  |  |
| 62 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос Grundfos UPS25-40, N=0.06кВт | buc | 1,000 |
| 63 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 | buc | 1,000 |
| 64 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica Cервопривод вентиля HTYD 24-SR | buc | 1,000 |
|  |  | 3.1. Вентиляция |  |  |
| 65 | Preț | Вентилятор канальный KD 315L 1, N=0. 372квт, 1-230В "Systemair" | buc | 1,000 |
| 66 | Preț | Шумоглушитель LDC 315 . L=900 . "Systemair" | buc | 1,000 |
| 67 | Цена пост | Приточное устройство EMM 55-35 AERECO | buc | 22,000 |
|  |  | 3.2. П1 Приточная установка в составе: |  |  |
| 68 | Preț piață | Вентилятор общеобменный КE50 -25-4 N=0.533кВт, L=640м3/час, "Systemair" | buc | 1,000 |
| 69 | Preț piață | Фильтр FFK 50-25 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 70 | Preț piață | Заслонка КВУ 50-40 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 71 | Preț piață | Электропривод BELIMO LF230 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 72 | Preț piață | Шумоглушитель LDR 50-25 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 73 | Preț piață | Гибкая вставка DS 50-25 "Systemair" | buc | 5,000 |
| 74 | Preț piață | Калорифер водяной VBR 50-25-2 Т=80-60* L=640м3/час "Systemair" | buc | 1,000 |
| 75 | Preț piață | Фильтровальный элемент FFK 50-25-5 "Systemair" | buc | 1,000 |
|  |  | 3.3. Узел управления SUMX 1.0 в составе; |  |  |
| 76 | Preț piață | Смесительный узел SUMX 1.0 в комплекте c циркуляционным насосом Grundfos UPS25-40,, трехходовым регулирующим вентилем ЕСВЕ тип VRG 131 15-1 с сервоприводом HTYD 24-SR, нержавеющими соединительными гибкими трубками | компл. | 1,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Verificart |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 6

Bloc administrativ. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |
|  |  | 1.1. Щиты |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 (Главный распред. щит - ПР11-3086 - ГРЩ) |  | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ГРЩ) |  | buc | 7,000 |
| 3 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит распределительный навесной ЩРн-12з IP31 - ЩГП) |  | buc | 1,000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит ЩГП) |  | buc | 6,000 |
| 5 | 08-03-572-8 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700х850 (Щит встраив. РП1, РП2, ЩВ1, ГЩ1, 2, ГЩА-1) |  | buc | 7,000 |
| 6 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щиты) |  | buc | 67,000 |
| 7 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель) |  | buc | 3,000 |
| 8 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 (Пост управления кнопочный) |  | buc | 2,000 |
|  |  | 1.2. Осветительное оборудование |  |  |  |
| 9 | 08-03-594-11 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 4 |  | 100 buc | 0,880 |
| 10 | 08-03-594-10 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 |  | 100 buc | 0,350 |
| 11 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  | 100 buc | 0,030 |
| 12 | Цена пост-ка | Светильник PАС- 2х36 |  | buc | 14,000 |
| 13 | Цена пост-ка | Светильник OPL/S 2х36 |  | buc | 5,000 |
| 14 | Цена пост-ка | Светильник OPL/S 4х18 |  | buc | 48,000 |
| 15 | Цена пост-ка | Светильник OPL/R 4х18 |  | buc | 40,000 |
| 16 | Цена пост-ка | Светильник OPL/S 2х18 |  | buc | 2,000 |
| 17 | Цена пост-ка | Светильник подвесной IP20 1х23W |  | buc | 3,000 |
| 18 | 08-03-593-11 | Lustre si suspensii, cantitate lampi pina la 5 |  | buc | 4,000 |
| 19 | Цена пост-ка | Светильник подвесной - люстра IP20 3х23W |  | buc | 2,000 |
| 20 | Цена пост-ка | Светильник подвесной - люстра IP20 5х23W |  | buc | 2,000 |
| 21 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa |  | 100 buc | 0,160 |
| 22 | Цена пост-ка | Светильник настенный - бра 1х23W |  | buc | 16,000 |
| 23 | Pretul firmei | Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218 |  | buc | 14,000 |
| 24 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete (Светильники светодиод. с указателем "Выход" EFS193(1x11W) |  | 100 buc | 0,050 |
| 25 | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт |  | buc | 40,000 |
| 26 | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛБ18 Вт |  | buc | 360,000 |
| 27 | Pret de piata | Лампа люминесцентная компакт.18Вт |  | buc | 28,000 |
| 28 | Pret de piata | Лампа накаливания |  | buc | 35,000 |
|  |  |  | 1.3. Кабельные изделия |  |  |
| 29 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах) | 100 m | 11,130 |
| 30 | 08-02-146-1 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 13,670 |
| 31 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-660 2х1,5мм2 | m | 260,000 |
| 32 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2 | m | 1 900,00 |
| 33 | Pret de piata |  | Кабель ВВГнг-LS-660 3х2,5мм2 | m | 280,000 |
| 34 | Pret de piata |  | Кабель ВВГ-1кВ 3х16мм2 | m | 40,000 |
| 35 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5 - 1 прокладка) | 100 m | 7,000 |
| 36 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5 - последующие) | 100 m | 8,700 |
| 37 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1х2,5 - 1 прокладка) | 100 m | 7,000 |
| 38 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х2,5 - последующие) | 100 m | 6,000 |
| 39 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4мм -1 прокладка) | 100 m | 3,000 |
| 40 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х4,0 - последующие) | 100 m | 2,000 |
| 41 | 08-02-412-10 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1х6,0 - последующие) | 100 m | 2,450 |
|  |  |  | 1.4. Трубы |  |  |
| 42 | 08-02-409-1 |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 23,950 |
| 43 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=20мм | m | 2 250,00 |
| 44 | Pret de piata |  | Труба ПВХ Д=25мм | m | 145,000 |
| 45 | 08-02-396-6 |  | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб) | 100 m | 0,180 |
| 46 | Pret de piata |  | Метал. короб 80х40мм | m | 18,000 |
|  |  |  | 1.5. Электроустановочные изделия |  |  |
| 47 | 08-03-603-1 |  | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36) | buc | 1,000 |
| 48 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (Розетка для скрытой установки двухполюсная) | 100 buc | 0,950 |
| 49 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная для откр. установки) | 100 buc | 0,080 |
| 50 | 08-03-591-8 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка двухполюсная компьютерная) | 100 buc | 0,420 |
| 51 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель однопол. для скрытой уст.) | 100 buc | 0,450 |
| 52 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (Выключатель для скрытой установки сдвоенный) | 100 buc | 0,200 |
| 53 | 08-03-591-1 |  | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный) | 100 buc | 0,060 |
| 54 | Цена пост-ка |  | Коробка для установки выключателей и розеток | buc | 205,000 |
| 55 | Цена пост-ка |  | Коробка ответвительная с блоком зажимов | buc | 400,000 |
|  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |
| 56 | Цена пост-ка |  | Главный распред. шит ПР11-3086-21 | buc | 1,000 |
| 57 | Цена пост-ка |  | Щит ЩРн-12з-1 36 IP31 разм.265х310х120мм | buc | 1,000 |
| 58 | Цена пост-ка |  | Щит ЩРв-24з-3 36 IP31 разм.405х320х120мм | buc | 2,000 |
| 59 | Цена пост-ка |  | Щит ЩРв-36з-3 36 IP31 разм.550х320х120мм | buc | 2,000 |
| 60 | Цена пост-ка |  | Щит ЩРв-12з-3 36 IP31 разм.275х320х120мм | buc | 2,000 |
| 61 | Цена пост-ка |  | Щит ЩРв-18з-1 36 IP31 | buc | 1,000 |
| 62 | Цена пост-ка |  | Выключатель-разъединитель 3-хпол. ВР 32-35 200A | buc | 1,000 |
| 63 | Цена пост-ка |  | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16...40А(С) | buc | 6,000 |
| 64 | Цена пост-ка |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 63А(С) | buc | 1,000 |
| 65 | Цена пост-ка |  | Выключатель нагрузки однопол. ВН-32 1Р 63А | buc | 1,000 |
| 66 | Цена пост-ка |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6...32А(С) | buc | 26,000 |
| 67 | Цена пост-ка |  | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 40...20А | buc | 6,000 |
| 68 | Цена пост-ка |  | Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/С10, 16, 20/30мА | buc | 21,000 |
| 69 | Цена пост-ка |  | Расцепитель независимый РН-37 | buc | 1,000 |
| 70 | Цена пост-ка |  | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6, 16А(В) | buc | 17,000 |
| 71 | Цена пост-ка |  | Пускатель ПМА 0261 | buc | 3,000 |
| 72 | Цена пост-ка |  | Пост управления кнопочный ПКЕ-222-2 | buc | 2,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Verificat |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 7

Bloc administrativ. Сentrala termice. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrгri și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Щиты |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит распределительный навесной ЩРн-24з-074 IP54 - РП-4) | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП) | buc | 16,000 |
| 3 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A (Пускатель) | buc | 9,000 |
|  |  | 1.2. Осветительное оборудование |  |  |
| 4 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой) | 100 buc | 0,020 |
| 5 | Цена пост-ка | Светильник PАС- 2х36 | buc | 1,000 |
| 6 | Цена пост-ка | Светильник люм. взрывозащищен. ЛПП-05Ех-2-36 | buc | 1,000 |
| 7 | 08-03-593-6 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa | 100 buc | 0,010 |
| 8 | Цена пост-ка | Светильник НББ64-60 | buc | 1,000 |
| 9 | Pret de piata | Лампа люминесцентная ЛБ-36-7 Вт | buc | 4,000 |
| 10 | Pret de piata | Лампа накаливания | buc | 1,000 |
| 11 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Кабельные изделия |  |  |
| 12 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в трубах) | 100 m | 0,350 |
| 13 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2 | m | 35,000 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5 - 1 прокладка) | 100 m | 1,100 |
| 15 | 08-02-412-9 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (Провод ПВ1 1х1,5 - последующие) | 100 m | 3,300 |
|  |  | 1.4. Трубы |  |  |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 1,450 |
| 17 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=20мм | m | 145,00 |
|  |  | 1.5. Электроустановочные изделия |  |  |
| 18 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный) | 100 buc | 0,030 |
| 19 | Цена пост-ка | Коробка ответвительная для кабельной проводки | buc | 6,000 |
| 20 | Цена пост-ка | Коробка ответвительная для трубной проводки | buc | 25,000 |
| 21 | 08-02-472-6 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 | 100 m | 0,200 |
| 22 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (40х4мм) | 100 m | 0,200 |
| 23 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20mm, L=5m | 10 buc | 0,300 |
| 24 | Цена пост-ка | Щит ЩРн-24з-074 IP54 разм.405х320х120мм | buc | 1,000 |
| 25 | Цена пост-ка | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А | buc | 1,000 |
| 26 | Цена пост-ка | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(С) | buc | 13,000 |
| 27 | Цена пост-ка | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 6А(В) | buc | 2,000 |
| 28 | Цена пост-ка | Пускатель ПМА 0261 | buc | 9,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 8

Bloc administrativ. Centrala termica. Automatizarea (marca AIT)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Вспомогательное оборудование |  |  |
| 1 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр) | buc | 8,000 |
| 2 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термоманометр РОСМА-ТМТБ) | buc | 5,000 |
| 3 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda (Термометр показыв. ТГП100Эк) | buc | 3,000 |
| 4 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МВП4-У) | buc | 5,000 |
| 5 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Манометры показывающий МП4-У) | buc | 15,000 |
| 6 | 11-02-002-03 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 10 (Манометр показывающий ДМ-2010Сг) | buc | 6,000 |
| 7 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD CO MP1) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.2. Регулятор управления механизмами систем отопления |  |  |
| 8 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t (Электронный регулятор) | buc | 1,000 |
| 9 | 11-04-001-06 | Rama pentru aparataj, suprafata suportului utilajului, m2, pina: 2 (Крепежный комплект для щитового монтажа) | buc | 1,000 |
| 10 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I (Датчик) | buc | 2,000 |
| 11 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm (Установка электропривода АМV-323) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.3. Щиты и пульты |  |  |
| 12 | 11-06-001-02 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Шкаф управления и сигнализации 1ШУС - ЩМП-5-074 разм.1000х650х285 IP-54) | buc | 1,000 |
| 13 | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (Аппаратура, устанавливаемая в шкаф 1ШУС) | buc | 93,000 |
| 14 | 11-08-001-01 | Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: cu formarea capului cu papuc (Присоединение проводов) | 100 buc | 1,860 |
| 15 | 11-06-002-01 | Retele electrice in panouri si pupitre: de dulap si de panou (Провод ПВ3 1х1,5) | 100 m | 0,300 |
| 16 | Цена пост-ка | Клемы зажимные ЗНИ-4 | buc | 65,000 |
| 17 | Цена пост-ка | DIN-рейка | buc | 2,000 |
| 18 | Цена пост-ка | Нулевая шина 8х12 | buc | 1,000 |
|  |  | 1.4. Кабели и провода |  |  |
| 19 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg | 100 m | 0,480 |
| 20 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабели в кабель-канале, трубе) | 100 m | 0,560 |
| 21 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-FRLS 4х1,5мм2 | m | 75,000 |
| 22 | Pret de piata | Кабель КВВГнг-FRLS 7х1,5мм2 | m | 10,000 |
| 23 | Pret de piata | Кабель ВВГнг-FRLS 3х1,5мм2 | m | 12,000 |
| 24 | Pret de piata | Кабель МКЭШ 2х0,75мм2 | m | 7,000 |
| 25 | 08-02-158-5 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor pina la 2,5 mm2, cantitate conductori, pina la: 7 (Заделка для контр. кабеля) | buc | 10,000 |
|  |  | 1.5. Трубы |  |  |
| 26 | 08-02-408-1 | Teava din otel in incaperi explozibile si cu pericol de incendiu, pe constructii instalate, fixare cu scoabe aplicate, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,120 |
| 27 | Pret de piata | Труба стальная Д=15мм | m | 12,000 |
| 28 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,300 |
| 29 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=16мм | m | 30,000 |
|  |  | 1.6. Монтажные материалы |  |  |
| 30 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi (Штуцер ) | buc | 35,000 |
| 31 | 11-02-002-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 1,5 (Отборные устройства) | buc | 35,000 |
| 32 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Кабель-канал Элекор 40х40мм) | 100 m | 0,140 |
| 33 | 08-02-406-1 | Constructii metalice (Метизы) | t | 0,001 |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |
| 34 | Цена пост-ка | Термометр А4502 WIKA | buc | 9,000 |
| 35 | Цена пост-ка | Термоманометр РОСМА-ТМТБ-4.1Р.1 | buc | 6,000 |
| 36 | Цена пост-ка | Термометр показывающий сигнал. ТПГ-100Эк | buc | 3,000 |
| 37 | Цена пост-ка | Манометр МВП-УХ3 | buc | 6,000 |
| 38 | Цена пост-ка | Манометр МП4-УХ4 | buc | 17,000 |
| 39 | Цена пост-ка | Манометр сигнализирующий ДМ-2010Сг | buc | 6,000 |
| 40 | Цена пост-ка | Сигнализатор загазованности по угарному газу RGD CO O MP1 Seitron | buc | 1,000 |
| 41 | Цена пост-ка | Газоанализатор переносной АНКАТ-310-01 | buc | 1,000 |
| 42 | Цена пост-ка | Электронный регулятор температуры "Danfoss" ECL Comfort 200 | buc | 1,000 |
| 43 | Цена пост-ка | Чип-карта Р30 | buc | 1,000 |
| 44 | Цена пост-ка | Крепежный комплект для щитового монтажа | buc | 1,000 |
| 45 | Цена пост-ка | Датчик температуры наружного воздуха ESM-10 | buc | 1,000 |
| 46 | Цена пост-ка | Датчик температуры воды погружной ESMU cталь, 100мм | buc | 1,000 |
| 47 | Цена пост-ка | Гильза | buc | 1,000 |
| 48 | Цена пост-ка | Редукторный электропривод AMV323 | buc | 1,000 |
| 49 | Цена пост-ка | Щит ЩМП-5-074 разм.1000х650х285 IP54 | buc | 1,000 |
| 50 | Цена пост-ка | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4, 1,6А (С) | buc | 2,000 |
| 51 | Цена пост-ка | Арматура светосиг. AL-22 TE | buc | 17,000 |
| 52 | Цена пост-ка | Кнопка ABLFP-22 | buc | 2,000 |
| 53 | Цена пост-ка | Реле тока РЭК 77/4 | buc | 27,000 |
| 54 | Цена пост-ка | Разъем розеточный РРМ 77/4 | buc | 27,000 |
| 55 | Цена пост-ка | Переключатель универсальный УП5314-С109 | buc | 4,000 |
| 56 | Цена пост-ка | Переключатель на 2 пол. ANC-22-2 | buc | 1,000 |
| 57 | Цена пост-ка | Кнопочный сдвоенный выключатель РРВВ-30N | buc | 9,000 |
| 58 | Цена пост-ка | Контактор КМИ-10910 | buc | 4,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcția, semnгtura) |  |

| Verificat |  |
| --- | --- |
| (funcția, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 9

Bloc administrativ. Telecomunicatii (mаrcа ТS)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrгri și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 1.1. Телефонизация |  |  |
| 1 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon(Розетка тел. Rj-12) | buc | 8,000 |
| 2 | Цена пост-ка | Коннектор RJ-12 | buc | 16,000 |
| 3 | 10-02-030-01 | Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "АТС": de masa (Тел. аппарат) | buc | 8,000 |
| 4 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс телефон. 10х2, KRONE) | buc | 1,000 |
| 5 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе) | km | 0,150 |
| 6 | Цена пост-ка | Кабель UTP cat.6 | m | 150,000 |
| 7 | 10-06-034-23 | Lucrari diverse: Dispozitiv pentru scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete (Вывод кабеля) | 100 buc. | 0,010 |
|  |  | 1.2. Компьютерная сеть |  |  |
| 8 | 10-03-002-11 | Placi diverse (Маршрутизатор сетевой на 16 портов) | buc | 1,000 |
| 9 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza de microfon (Розетка компьютерная RJ-45) | buc | 9,000 |
| 10 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе) | km | 0,200 |
| 11 | Цена пост-ка | Кабель UTP cat.6 | m | 200,000 |
|  |  | 1.3. Каналы скрытой проводки |  |  |
| 12 | 10-06-034-15 | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10х22мм) | m | 150,000 |
| 13 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,600 |
| 14 | Pret de piata | Труба ПВХ гофриров. Д=25мм | m | 60,000 |
| 15 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,100 |
| 16 | Pret de piata | Труба ПВХ Д=40мм | m | 10,000 |
| 17 | 10-06-037-12 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Doza terminala (Монтажная коробка д=50мм) | 100 buc. | 0,060 |
|  |  | 1.4. Часофикация |  |  |
| 18 | 10-08-020-01 | Ceasornice digitale electronice suspendate (Часы настенные) | buc | 6,000 |
|  |  | 1.5. Видеонаблюдение |  |  |
| 19 | 10-04-015-01 | Retranslator de televiziune automat nedeservit cu receptie pe eter, capacitate 1 W (Видеорегистратор) | compl. | 1,000 |
| 20 | 10-03-026-10 | Utilajul : Comutator (на 16 каналов - TL-SG3416P) | buc | 1,000 |
| 21 | 10-04-067-2 | Aparataj de televiziune color: Videomagnetofon (Монитор) | buc | 1,000 |
| 22 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera de televiziune de transmisiune (Видеокамеры) | buc | 10,000 |
| 23 | 10-02-016-06 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalat separat: convertizor sau bloc de alimentare (Источник бесперебойного питания) | buc | 1,000 |
| 24 | 10-06-026-01 | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в желобе) | km | 0,300 |
| 25 | Цена пост-ка | Кабель UTP cat.6 | m | 300,000 |
| 26 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Короб ПВХ 20х10мм) | 100 m | 1,200 |
| 27 | 10-06-034-05 | Lucrari diverse: Boxa pentru cabluri telefonice (incarcarea si instalarea), capacitate: pina la 50х2, invelisul cablului din masa plastica (Бокс распределительный 100х100 ВК650ЕI) | buc | 10,000 |
|  |  | 2.1. Телефонизация |  |  |
| 28 | Цена пост-ка | Телефонный аппарат | buc | 8,000 |
|  |  | 2.2. Компьютерная сеть |  |  |
| 29 | pretul firmei | Маршрутизатор сетевой на 16 порто | buc | 1,000 |
|  |  | 2.3. Часофикация |  |  |
| 30 | Цена пост-ка | Часы настенные | buc | 6,000 |
|  |  | 2.4. Видеонаблюдение |  |  |
| 31 | Цена пост-ка | Видеорегистратор 16-ти канальный DH-NVR4416 | buc | 1,000 |
| 32 | Цена пост-ка | Монитор 27 дюймовый Philips 1920x1080/D-Sub, HDMI | buc | 1,000 |
| 33 | Цена пост-ка | Коммутатор РоЕ+ на 16 каналов - TL-SG3416 | buc | 1,000 |
| 34 | Цена пост-ка | Kупольная IP видеокамера IPC-HD1200CP | buc | 4,000 |
| 35 | Цена пост-ка | Видеокамера уличная IPC-HFW1300SP | buc | 6,000 |
| 36 | Цена пост-ка | Источник бесперебойного питания UPS | buc | 1,000 |

\

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Verificat |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 10

Bloc administrativ. Semnalizarea antiincendiu (marca SIP)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 10-08-001-01 |  | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Прибор приемно-контр. Варта-1/2) |  |  |  | buc | 1,000 |
| 2 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala(Извещатель ИПР) |  |  |  | buc | 2,000 |
| 3 |  | 10-08-002-01 |  | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Датчик пожарный тепловой) |  |  |  | buc | 2,000 |
| 4 |  | 10-08-002-02 |  | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Датчик пожарный дымовой) |  |  |  | buc | 49,000 |
| 5 |  | 10-04-066-06 |  | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor (Сирена) |  |  |  | buc | 3,000 |
| 6 |  | 10-06-026-01 |  | Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1(Кабель в трубах) |  |  |  | km | 0,200 |
| 7 |  | 10-01-055-02 |  | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida |  |  |  | 100 m | 1,550 |
| 8 |  |  |  | Кабель 2х0,5 LK-FLEX-053/CU |  |  |  | m | 350,000 |
| 9 |  | Pret de piata |  | Кабель ШППН 2х0,5мм2 |  |  |  | m | 5,000 |
| 10 |  | 08-02-406-1 |  | Constructii metalice (Материал крепления) |  |  |  | t | 0,001 |
| 11 |  | 10-06-034-15 |  | Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi metalice, pe pereti din beton (Желоб пластиковый 10х22мм) |  |  |  | m | 200,000 |
|  |  |  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Цена пост-ка |  | Прибор приемно-контрольный пожарный "Варта 1/2" (в комплекте с блоком питания и резисторами) |  |  |  | buc | 1,000 |
| 13 |  | Цена пост-ка |  | Извещатель ИПР |  |  |  | buc | 2,000 |
| 14 |  |  |  | Датчик пожарный тепловой |  |  |  | buc | 2,000 |
| 15 |  |  |  | Датчик пожарный дымовой |  |  |  | buc | 49,000 |
| 16 |  | Цена пост-ка |  | Сирена+стробоскоп |  |  |  | buc | 3,000 |
| Intocmit |  |
| (funcția, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "Toceni" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir. | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 11

Bloc administrativ. Utilag tehnologic (TP)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Сборка немонтируемого оборудования |  |  |
| 1 | Calcul | Сборка немонтируемого оборудования | set | 1,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 2 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. (Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт ) | buc | 2,000 |
| 3 | SE26A | Vitrina frigorifica cu masa, prevazuta cu agregat frigorific avind greutatea de 240 kg, asezat pe pardoseala ( Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт ) | buc | 1,000 |
| 4 | SE09A | Masina de gatit din tabla emailata, functionind cu combustibil lichid, tip masa de 2500 mm si greutatea de 1050 -Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В | buc | 1,000 |
| 5 | SE36A | Masina de spala rufe inoxidabil, montata pe postament de beton, avind capacitatea de 60 kg rufe uscate pe ora si greutatea de 600 kg, - Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG" | buc | 2,000 |
| 6 | VC37A | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe scari (Монтаж бытовых кондиционеров) | buc | 14,000 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. План на отметке 0,000 |  |  |
| 7 | Цена пост | Манитор камер видеонаблюдений "SAMSUNG" | buc | 2,000 |
| 8 | Цена пост | Шкаф для сушки одежды, 800х510х1805, 1ф, 220в, 2,1кВт, Qвыт.=360м3/час ШСО-2000 | buc | 2,000 |
| 9 | Цена пост | Машина стиральная, 600х600х850, 1ф, 220в, 2,5кВт "SAMSUNG" | buc | 2,000 |
| 10 | Pret firmei | Холодильник бытовой, 1ф, 220в, 0,29кВт "SAMSUNG" | buc | 1,000 |
| 11 | Цена пост | Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт | buc | 2,000 |
| 12 | Pret firmei | Плита газовая 4-х конфорочная 600х600х900, газ 4,5 м3/час , N= 0,015 кВт 1ф 220В | buc | 1,000 |
| 13 | Pret firmei | Вытяжка механическая 600х500х450,1ф,220в,0,25 кВт "SAMSUNG" | buc | 1,000 |
| 14 | Цена пост | Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт | buc | 6,000 |
|  |  | 3.2. План на отм. 3,000 |  |  |
| 15 | Цена пост | Сушилка для рук, 1ф, 220в, 0,75кВт | buc | 3,000 |
| 16 | Цена пост | Кондиционер 220Вт, N=0,9кВт | buc | 8,000 |
| 17 | Цена пост | Телевизор 40 ” Samsung | buc | 4,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 12

Bloc administrativ. Centrala termica. Termoficare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Трубопроводная арматура |  |  |
| 1 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж ) | buc | 2,000 |
| 2 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1) | buc | 1,000 |
| 3 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1) | buc | 1,000 |
| 4 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч14п) | buc | 9,000 |
| 5 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2) | buc | 8,000 |
| 6 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2) | buc | 4,000 |
| 7 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду20мм , 15с27нж 1) | buc | 1,000 |
| 8 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2) | buc | 16,000 |
| 9 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2) | buc | 5,000 |
| 10 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2 | buc | 11,000 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2 | buc | 19,000 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2) | buc | 2,000 |
| 13 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50 mm (Клапан обратный фланцевый Ду50мм , 16кч9п) | buc | 1,000 |
| 14 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п) | buc | 4,000 |
| 15 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч9п2) | buc | 1,000 |
| 16 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду25мм , 15ч9п2) | buc | 3,000 |
| 17 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , 15ч8п2) | buc | 3,000 |
| 18 | IA20А | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal (Клапан предохранительный Ду25 Ру4,0 17с29 нж) | buc | 5,000 |
| 19 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, тип ZKВ Danfoss | buc | 8,000 |
| 20 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф32мм, тип ZKВ Danfoss | buc | 2,000 |
| 21 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, тип ZKТ Danfoss | buc | 4,000 |
| 22 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss | buc | 4,000 |
| 23 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Клапан редукционный латунный с внутр. резьбой тип RP 204 ф20мм) | buc | 1,000 |
| 24 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф10мм типа МАТIC Danfoss) | buc | 5,000 |
|  |  | 1.2. Трубопроводы системы отопления |  |  |
| 25 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 24,000 |
| 26 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х3,0 mm, ГОСТ 10704-91* | m | 8,000 |
| 27 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x2,0mm ГОСТ 10704-91* | m | 4,000 |
| 28 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,0 mm ГОСТ 10704-91* | m | 10,000 |
| 29 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм , ГОСТ 10704-91* | m | 30,000 |
| 30 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 18х2,0мм , ГОСТ 10704-91* | m | 2,000 |
| 31 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 32,000 |
| 32 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 46,000 |
| 33 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 32,000 |
| 34 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 46,000 |
| 35 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 10,800 |
|  |  | 1.3. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения |  |  |
| 36 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм, ГОСТ 3262-75* | m | 10,000 |
| 37 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,5мм ГОСТ 3262-75* | m | 8,000 |
| 38 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 18,000 |
| 39 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 18,000 |
| 40 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 2,160 |
|  |  | 1.4. Распределительная гребенка |  |  |
| 41 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка подающей сетевой воды ф100мм, L =850мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91) | buc | 1,000 |
| 42 | IC46B | Distribuitor - colector pentru puncte si centrale termice, -Распределительная гребенка обратной сетевой воды ф100мм, L =1000мм (труба ст. ф108х3,5 по ГОСТ 10704-91) | buc | 1,000 |
|  |  | 1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов |  |  |
| 43 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Подвески) | kg | 3,000 |
| 44 | 0 | Подвеска для трубопровода для ф 50мм | buc | 1,000 |
| 45 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры) | kg | 5,760 |
| 46 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/273 | buc | 2,000 |
| 47 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/57 | buc | 8,000 |
| 48 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/45 | buc | 4,000 |
| 49 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/32 | buc | 10,000 |
| 50 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/25 | buc | 14,000 |
| 51 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32х32х4) | kg | 35,000 |
| 52 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45х45х4) | kg | 50,000 |
| 53 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм) | kg | 20,000 |
| 54 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф12мм) | kg | 15,000 |
| 55 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф14мм) | kg | 30,000 |
| 56 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,159 |
|  |  | 1.6. Теплоизоляционные материалы |  |  |
| 57 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 50mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Конструкции из плит марки 75 толщю 60мм с покрытием из стали | m2 | 0,702 |
| 58 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm (с покрытием из стали) | m3 | 0,760 |
| 59 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм | m2 | 18,620 |
| 60 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 25,900 |
| 61 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 25,900 |
|  |  | 1.7. Газоходы |  |  |
| 62 | CL16B | Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Газоходы ) | t | 0,020 |
| 63 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 0,780 |
| 64 | IzA12A | Desprafuirea si degresarea suprafetelor in vederea aplicarii protectiei anticorozive la cosuri industriale cu H<100 m, pe primii 50 m | m2 | 0,780 |
| 65 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ФЛ-086 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177) снаружи | m2 | 0,400 |
| 66 | IzA06A | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc ( 2 straturi de email ПФ-837) внутри | m2 | 0,300 |
|  |  | 1.8. Дымовая труба из сборных элементов MBM Seria Practico в комплекте с изоляцией |  |  |
| 67 | TfE04F | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - RACORD LA 90 GRD D.250 PRATICO 39CP0825 | buc | 1,000 |
| 68 | TfE04F | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL CU RACORD CONDENS D.250 PRATICO 39SP1425 | buc | 1,000 |
| 69 | TfE04F | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT VIZITARE D.250 D.P. 39CP0025 | buc | 1,000 |
| 70 | TfE04F | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - ELEMENT LINIAR 1 MT D.250 PRATICO 39CP0125 | buc | 6,000 |
| 71 | TfE04F | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - REDUCTIE DIN INOX PENTRU COS DE FUM 39DP0933 | buc | 1,000 |
| 72 | TfE04F | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - PALARIE SIMPLA D.200 PRATICO 39CP0620 | buc | 1,000 |
| 73 | TfE04F | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - SUPORT MURAL INTERMEDIAR D.250 PRATICO 39SM1425 | buc | 1,000 |
| 74 | TfE04F | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 250 mm - 39FM1425 ELEMENT FIXARE PERETE COS D.250 | buc | 3,000 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Оборудование |  |  |
| 75 | IA13C | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din elemente din fonta, avind puterea calorica de 131 -210 kw Котлоагрегат водогрейный твердо-топливн, стальн.Q=75 кВт "EKON" GTKWRU Galmet" (Польша) | buc | 1,000 |
| 76 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос сетевой воды . MX 12 "BIRAL" | buc | 2,000 |
| 77 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос сетевой воды . A14-2 "DAB" | buc | 2,000 |
| 78 | IA17C | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de 500 l Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л | buc | 1,000 |
| 79 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 50 mm Danfoss 149B 1802 | buc | 1,000 |
| 80 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l Бак расширительный напорный V=150л | buc | 1,000 |
| 81 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 25 mm Danfoss 149B 1801 | buc | 1,000 |
| 82 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Подмешивающий насос МХ 10-2"BIRAL" | buc | 2,000 |
| 83 | IA39D.F1 | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ET" | buc | 1,000 |
| 84 | IA39D.F | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, ( Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Anticall-mini" ) | buc | 1,000 |
| 85 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос контура ГСВ, VA35/120 | buc | 2,000 |
| 86 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv Насос циркуляционный , VA 25 | buc | 2,000 |
| 87 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=200л SICС 209 АРТ | buc | 1,000 |
| 88 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l (Расширительный бак V=20л, VEC 20V , "Varem " ) | buc | 1,000 |
| 89 | ID03C | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф40, Kvcmax=220м3/час с электроп. типа AMV, VF3 040 B 1685 " Danfoss") | buc | 1,000 |
| 90 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2. Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте: |  |  |
| 91 | 11-02-022-04 | Dispozitive care indica convertizoare primare (curgatoare), instalate pe conducta tehnologica: rotametru, contor, convertizor, ce se instaleaza pe imbinari de flanse,Ультрозвуковой дебитомер ф40 | set | 1,000 |
| 92 | 11-02-002-02 | Dispozitiv instalat pe imbinari de flanse, masa, kg, pina la: 5 ( Панель учета тепловой энергии Sharky 775) | buc | 1,000 |
| 93 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico-chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( Комплект датчиков температуры) | set | 2,000 |
|  |  | 2.3. Закладные детали для установки КИПиА |  |  |
| 94 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-1-87 | buc | 2,000 |
| 95 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры ЗК4-2-87 | buc | 5,000 |
| 96 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках) | buc | 9,000 |
| 97 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых участках) | buc | 18,000 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 98 | Preț firmă | Котлоагрегат водогрейный твердо-топливный, стальной ном. производит.Q=75 кВт (0,0645 Гкал/час) в комплекте с пультом управления котлом "EKON" GTKWRU "Galmet" Польша) | buc | 1,000 |
| 99 | Preț firmă | Насос сетевой воды котлового контура №1 Qр=2.61 м3/час; Нр=2.1 м; с электро-двигателем N= 42-50 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) MX 12-1 "BIRAL" Швейцария | buc | 2,000 |
| 100 | Preț firmă | Насос сетевой воды котлового контура №1 Qр=1,35 м3/час; Нр=5,5 м; с электро-двигателем N= 8-70 Вт.(1 рабочий, 1 резервный) A14-2 "DAB" Италия | buc | 2,000 |
| 101 | Preț firmă | Емкостной водонагреватель (буферная емкость) V=500л Galmet Bufor | buc | 2,000 |
| 102 | Preț firmă | Грязевик (фильтр) чугунный сетевой воды Ф50, Ру16 бар Danfoss 149B 1802 | buc | 1,000 |
| 103 | Preț firmă | Бак расширительный закрытого типа вертик. V=150л, Р=6бар "Varem" 41VE0250, Италия | buc | 1,000 |
| 104 | Preț firmă | Грязевик (фильтр) чугунный Ду25,Ру1,6 бар Поставщик "Romstal" | buc | 1,000 |
| 105 | Preț firmă | Подмешивающий насос Qр=0,86м3/час; Нр=2,0 м, с электродвигателем N=23..37 Вт, MX 10-2, "BIRAL" Швейцария | buc | 2,000 |
| 106 | Preț firmă | Химводоочистка комплексная "Decalux - Basic-8 ET" | buc | 1,000 |
| 107 | Preț firmă | Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....2.5м3/час "Anticall-medium" | buc | 1,000 |
| 108 | Preț firmă | Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q р=0,35 м3/час, Нр=4,0 вd.cm. N=71Bm. (1раб. 1резервн.) VA35/120 ДАВ Италия | buc | 2,000 |
| 109 | Preț firmă | Насос циркуляционный для горячего водоснабжения , Q р=0,0372 м3/час, Нр=4,0 вd.cm. N=57Bm. (1раб. 1резервн.) VA25 ДАВ Италия | buc | 2,000 |
| 110 | Preț firmă | Емкостной водонагреватель вертикальный с внутренним эмалевым покрытием V=200л, Р=8 бар , TIP "SICC 209 EVPX" Италия | buc | 1,000 |
| 111 | Preț firmă | Расширительный бак контура ГСВ вертикальный V=20л, Ру=6 бар VEC 20V , "Varem ". Италия | buc | 1,000 |
| 112 | Preț firmă | Тележка для подачи топлива к топке | buc | 1,000 |
| 113 | Preț firmă | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4 | buc | 1,000 |
| 114 | Preț firmă | Огнетушитель пенный ОХП-10 | buc | 1,000 |
| 115 | Preț firmă | Огнетушитель порошковый ОП-1 | buc | 1,000 |
| 116 | Preț firmă | Лопата | buc | 1,000 |
| 117 | Preț firmă | Ящик с песком емк. 0,5м3 | buc | 1,000 |
| 118 | Preț firmă | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф40, Kvcmax=220м3/час с электроприводом типа AMV, Pу1,6МПа VF3 040 B 1685 " Danfoss" | buc | 1,000 |
| 119 | Preț firmă | Счетчик измерения тепловой энергии "Hydrometer" в комплекте: Улльтрозвуковой дебитомер ф40-1шт, Панель учета тепловой энергии Sharky 775-1шт, Датчик температуры-2шт | buc | 1,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 13

Volier pentru cini. Lucrari de constructie generale (mаrcа SAС)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Землянные работы |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 30,700 |
| 2 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3 | 24,700 |
| 3 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 0,247 |
|  |  | 2. Фундаменты |  |  |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) | m3 | 0,870 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Фундаменты стаканные Fm1...3 из бетона В15) | m3 | 2,340 |
| 6 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 16,700 |
| 7 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты) | kg | 4,800 |
| 8 | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Aрматура класса АШ д=8мм включительно) | kg | 1,280 |
| 9 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10,12мм, уложенная в одиночные фундаменты) | kg | 43,200 |
| 10 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет ЗД1 из сортовой стали) | kg | 10,920 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7.5 (Фундамент ленточный из бетона В7,5) | m3 | 5,350 |
| 12 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 14,980 |
| 13 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (Гидроизоляция горизонтальных поверхностей фундаментов и стен цементным раствором с жидким стеклом) | m2 | 4,000 |
|  |  | 3. Каркас |  |  |
| 14 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство стоек Stm1, 1H из бетона В15) | m3 | 0,400 |
| 15 | CB02D | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in stilpi si cadre exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для бетонирования стоек) | m2 | 3,410 |
| 16 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6мм) | kg | 13,200 |
| 17 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=12 мм) | kg | 27,600 |
| 18 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство балок Gm1, Brm1 из бетона В15) | m3 | 0,860 |
| 19 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для балок) | m2 | 3,100 |
| 20 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура А1 д=6, 8мм) | kg | 27,800 |
| 21 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10, 12, 16 мм) | kg | 119,400 |
|  |  | 4. Перекрытие |  |  |
| 22 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство плиты Plm1 из бетона В15) | m3 | 3,000 |
| 23 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты) | m2 | 27,040 |
| 24 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc | 76,000 |
| 25 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура класса А1 д=6мм в плитах) | kg | 16,500 |
| 26 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Арматура АШ д=10мм, в установленная в плитах ) | kg | 243,100 |
| 27 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки из Вр1, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 10,400 |
|  |  | 5. Стены и перегородки |  |  |
| 28 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца толщ.190мм, высотой до 4 м) | m3 | 5,300 |
| 29 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 7,5 (Бетонирование фундаментов под перегородки бетоном В7,5) | m3 | 0,920 |
| 30 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 4,620 |
| 31 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки Р-2, для плит, на высоте до 35 м включительно) | kg | 22,240 |
| 32 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм, сетка Р1 - 7,2 кг) | 100m2 | 0,340 |
| 33 | RCsB21A к0,3 | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (Механизированное бурение отверстий диаметром 5 см в бетонных элементах, толщ. до 20 см - д=14 мм для крепления к потолку) | buc | 6,000 |
| 34 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет перегородок из сортовой стали) | kg | 9,740 |
|  |  | 6. Кровля |  |  |
| 35 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ.70мм по уклону) | m3 | 1,680 |
| 36 | IzF18C | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора М100 толщиной 3 см) | m2 | 24,000 |
| 37 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой -огрунтовка битумом) | m2 | 24,000 |
| 38 | CE12C2 | Invelitori din doua straturi de carton bitumat, primul batut in cuie si cu petrecerile lipite cu bitum, al doilea strat lipit de primul cu bitum inclusiv aplicarea unui strat de bitum cald peste invelitoare, montat pe astereala, la constructii provizorii, inclusiv un strat de protectie de bitum presarat cu nisip pe suprafete mai mici sau egale cu 50 mp (Кровля из 2-х слоев рубемаста, приклееных битумом) | m2 | 24,000 |
| 39 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Кровля из модифицированной битумной однослойной оболочки, приклееной при помощи пламени на горизонтальную поверхность, устанавливаемая на сплошные опоры) | m2 | 24,000 |
|  |  | 7. Окна |  |  |
| 40 | CK57A | Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПХВ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2 - ОК1, 2-хкамерные) | m2 | 1,570 |
| 41 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски) | m | 3,200 |
| 42 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы) | m | 3,200 |
|  |  | 8. Двери |  |  |
| 43 | CL17C | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. (Монтаж наружных металлических дверей из сетки на каркасе изквад. труб (л.5 прим.4) | kg | 420,000 |
| 44 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм) | t | 0,420 |
| 45 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t | 0,420 |
| 46 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 0,420 |
| 47 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (Защелки на дверях) | buc | 8,000 |
|  |  | 9. Полы |  |  |
|  |  | 9.1. тип 1 |  |  |
| 48 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 | 0,216 |
| 49 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 21,600 |
| 50 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2 | -21,600 |
| 51 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм) | m2 | 21,600 |
| 52 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2) | m2 | -21,600 |
| 53 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune 50x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn (Деревянные полы из доски толщ. сечен.50х60 (h) мм площадью более 16 м2 с антисептированием) | m2 | 21,600 |
| 54 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite. Pentru aplicarea unui strat mai putin (Окраска пола) | m2 | 21,600 |
|  |  | 9.2. тип 2 |  |  |
| 55 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100m2 | 0,380 |
| 56 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 38,000 |
| 57 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2) | m2 | -38,000 |
| 58 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В15, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2) | m2 | 38,000 |
| 59 | CG22A4 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В15, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 7 см, к=7) | m2 | -38,000 |
|  |  | 10. Внутренняя отделка |  |  |
|  |  | 10.1. Потолки |  |  |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,600 |
| 61 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска) | m2 | 21,600 |
|  |  | 10.2. Стены |  |  |
| 62 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм) | m2 | 65,000 |
| 63 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора) | m2 | 65,000 |
| 64 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок) | m2 | 65,000 |
| 65 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен) | m2 | 65,000 |
|  |  | 11. Наружная отделка |  |  |
| 66 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (Наружная штукатурка cтен и цоколя толщиной 2,5 см, вручную, цементно-известковым раствором М 50-Т) | m2 | 33,200 |
| 67 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки) | m2 | 29,000 |
| 68 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" ) | m2 | 29,000 |
| 69 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя) | m2 | 4,200 |
|  |  | 12. Прочие |  |  |
|  |  | 12.1. Ограждение металлическое |  |  |
| 70 | CO07A | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit (Металлические ограждения, из сетки, арматуры и квад.труб) | kg | 1 722,51 |
| 71 | IzD01A | Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм) | t | 1,722 |
| 72 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021) | t | 1,722 |
| 73 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115) | t | 1,722 |
|  |  | 12.2. Отмостка шир.1,5 м |  |  |
| 74 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную) | m3 | 5,460 |
| 75 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5) | m3 | 3,820 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitțile de lucrări № 14

Volier. Canalizarea

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. С1 Канализация хоз-бытовая |  |  |
| 1 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (Тeava din PVC ф 100) | m | 21,00 |
| 2 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Curatare din polietilena d100) | buc | 1,00 |
| 3 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de-100 mm-Trap emaliat ф100 | buc | 4,00 |
| 4 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Тройник Д=110) | buc | 1,00 |
| 5 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Отвод Д=100 45гр.) | buc | 2,00 |
| 6 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip. (Песок) | m3 | 1,50 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Verificat |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 15

Garaj cu 3 boxe. Lucrari de constructie generale (mаrcа SAC)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Демонтажные работы |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента) | m2 | 665,000 |
| 2 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Разборка деревянного каркаса) | m3 | 7,000 |
| 3 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка обрешетки кровли с или без повторного использования материалов) | m2 | 665,000 |
| 4 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка парапета) | m3 | 6,000 |
| 5 | RpCE40A | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata (Разборка термоизоляции, склеенных битумом, , включая термоизоляцию из ватных плит до плит перекрытия) | m2 | 310,000 |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.окон) | m2 | 10,800 |
| 7 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка подокон. досок) | m2 | 2,880 |
| 8 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Разборка отливов) | m | 9,600 |
| 9 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка дер.дверей) | m2 | 8,400 |
| 10 | RpCP45A | Demontarea usilor si ferestrelor metalice (Демонтаж металлических ворот) | kg | 1 290,45 |
| 11 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка котельцовых стен) | m3 | 95,000 |
| 12 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка штукатурки стен) | m2 | 320,000 |
| 13 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Demolarea pereu existent ) | m2 | 102,000 |
| 14 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка мусора от разборок) | t | 225,400 |
| 15 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 5 км) | t | 225,400 |
| 16 | TsC50D | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria IV(на 1 км, к=2) | 100 m3 | 1,760 |
|  |  | 2. Усиление каркаса |  |  |
| 17 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Стойки из бетона В15) | m3 | 5,950 |
| 18 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 18,980 |
| 19 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 128,800 |
| 20 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=12, 16мм) | kg | 679,960 |
| 21 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice (Пояса из бетона В15) | m3 | 5,850 |
| 22 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime (Опалубка) | m2 | 33,300 |
| 23 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 133,500 |
| 24 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=16мм) | kg | 551,300 |
| 25 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente cu betoniera cu beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice B15 (Бетонирование проемов бетоном В15) | m3 | 1,900 |
| 26 | RpCC05A | Cofraje din scinduri de rasinoase, pentru returnari de buiandrugi, grinzi, stilpi, de pina la 20 m inaltime | m2 | 5,130 |
| 27 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура А1 д=6 мм) | kg | 33,350 |
| 28 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. (Арматура АШ д=12мм) | kg | 87,000 |
|  |  | 3. Стены |  |  |
| 29 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Закладка проемов) | m3 | 0,720 |
|  |  | 4. Кровля |  |  |
|  |  | 4.1. Металлочерепица |  |  |
| 30 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 8,4 м) | m2 | 102,000 |
| 31 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка) | m2 | 102,000 |
| 32 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice (Обшивка фронтона пластиковой вагонкой, площадью более 10 м2) | m2 | 26,000 |
| 33 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб) | m | 16,800 |
| 34 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=120мм) | m | 12,000 |
|  |  | 4.2. Рулонная кровля |  |  |
| 35 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой -огрунтовка битумом) | m2 | 172,000 |
| 36 | IzF11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзит. гравий средней толщ1750мм по уклону) | m3 | 30,100 |
| 37 | IzF18C к=1,33 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, , aplicat in grosime medie de 3 cm (Выравнивающий слой для изоляции, выполненный из готового цементного раствора М100 толщиной 4 см, к=1,33 | m2 | 172,000 |
| 38 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Линокром - 2 straturi) | m2 | 172,000 |
| 39 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонный бортик из бетона В7,5) | m3 | 0,200 |
| 40 | CD50B | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea peste 4 m (Кладка парапета) | m3 | 3,740 |
| 41 | CE05B1 | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Обивка парапета оцинкованной сталью, толщиной 0,5мм, на поверхности до 40 м2 включительно) | m2 | 31,500 |
| 42 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб) | m | 18,000 |
| 43 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=120мм) | m | 6,400 |
|  |  | 5. Ворота |  |  |
| 44 | CK13B | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata peste 7 mp (Установка металлических дверей и ворот, скользящих или раздвижных, с одной створкой, на любой кладке, включая необходимые принадлежности (колеса, направляющие шины, петли, арматуру и т.д.), площадью более 7 м2) ворота разжвижные тип Р 1-3 ш т | m2 | 31,320 |
| 45 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv.(Установка ворот раздвижных Р2 - 1 шт., площадью до 7 м2 включительно) | m2 | 5,760 |
|  |  | 6. Полы |  |  |
| 46 | RpCE05B | Bariera de vapori la pereti, executata cu bitum taiat, aplicat in 2 straturi (60% bitum si 40% benzina) | m2 | 203,000 |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм) | m2 | 203,000 |
| 48 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора добавить 1см, к=2 до толщ.40мм) | m2 | 203,000 |
| 49 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Бетонные плиты толщ 50мм) | m2 | 203,000 |
|  |  | 7. Внутренняя отделка |  |  |
|  |  | 7.1. Потолки |  |  |
| 50 | CF07A | Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil (Внутренняя затирка, тонкая, вручную, потолков, толщиной 1 см, цементно-известковым ратвором М 100-Т) | m2 | 202,500 |
| 51 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) (Простая побелка известковым молочком, внутренняя или наружная по любой поверхности в два слоя) | m2 | 202,500 |
|  |  | 7.2. Стены |  |  |
| 52 | RpCJ04B1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 100 T (Ремонт внутренней штукатурки толщиной 2 см, затертой, стен известково-цементным раствором марки 100 для намета и верхнего слоя, для новых работ (полной переделки)) | m2 | 318,000 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок) | m2 | 318,000 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен) | m2 | 318,000 |
| 55 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 16,6м) | m2 | 3,320 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов) | m2 | 3,320 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов) | m2 | 3,320 |
|  |  | 8. Наружная отделка |  |  |
| 58 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (Pereti ) | m2 | 295,000 |
| 59 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение грунтовки) | m2 | 295,000 |
| 60 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Фасадная краска в 2 слоя, к=0,67) | m2 | 295,000 |
| 61 | RpCJ12C | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton armat sau caramida cu suprafete plane (Sоclu ) | m2 | 18,000 |
| 62 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade (Нанесение грунтовки - soclu) | m2 | 18,000 |
| 63 | CN11B | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe tencuiala driscuita (Фасадная краска в 2 слоя, к=0,67 - soclu) | m2 | 18,000 |
|  |  | 9. Прочие |  |  |
|  |  | 9.1. Отмостка |  |  |
| 64 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка толщ.100мм, вручную) | m3 | 9,600 |
| 65 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную) | m3 | 9,600 |
| 66 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см вручную, к=1,25) | m2 | 96,000 |
|  |  | 9.2. Пандус b=2.5 м |  |  |
| 67 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Гидроизоляционный слой -огрунтовка битумом) | m2 | 82,000 |
| 68 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 82,000 |
| 69 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga 1 cm, k=2 | m2 | 82,000 |
| 70 | CO02A | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment (Бетонные плиты толщ 50мм) | m2 | 82,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Verificat |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 16

Garaj cu 3 boxe. Echipament electric de forta/ Iluminat electric interior (marca EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Щиты |  |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 (Щит распределительный навесной ЩРн-12з-074 IP54 - РП-1) |  |  |  | buc | 1,000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РП-1) |  |  |  | buc | 7,000 |
|  |  | 1.2. Осветительное оборудование |  |  |  |  |  |
| 3 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (Светильник с люмин. лампой) |  |  |  | 100buc | 0,180 |
| 4 | Цена пост-ка | Светильник АRTIC SMS/SAN 236 |  |  |  | buc | 14,00 |
| 5 | Preț firmă | Светильник настенный влагозащищенный NBT 11 F218 |  |  |  | buc | 4,000 |
| 6 | Preț de piață | Лампа люминесцентная ЛБ-36 Вт |  |  |  | buc | 28,00 |
| 7 | Preț de piață | Лампа люминесцентная компакт.18Вт |  |  |  | buc | 8,000 |
| 8 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (ЯТП-0,25 220/36) |  |  |  | buc | 3,000 |
|  |  | 1.3. Электроустановочные изделия |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (Выключатель для откр. установки однополюсный) |  |  |  | 100buc | 0,110 |
| 10 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa (Розетка для откр. установки) |  |  |  | 100buc | 0,060 |
|  |  | 1.4. Кабельные изделия |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в канале) |  |  |  | 100 m | 1,000 |
| 12 | 08-02-146-1 | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg |  |  |  | 100 m | 1,250 |
| 13 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS-660 2х1,5мм2 |  |  |  | m | 50,00 |
| 14 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS-660 3х1,5мм2 |  |  |  | m | 120,0 |
| 15 | Preț de piață | Кабель ВВГнг-LS-660 3х2,5мм2 |  |  |  | m | 55,00 |
| 16 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (Пластиковый кабель канал 10х7мм) |  |  |  | 100 m | 1,000 |
|  |  | 2. Valoare utilajului |  |  |  |  |  |
| 17 | Цена пост-ка | Щит ЩРн-12з-074 IP54 разм.265х310х120мм |  |  |  | buc | 1,000 |
| 18 | Цена пост-ка | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А |  |  |  | buc | 1,000 |
| 19 | Цена пост-ка | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) |  |  |  | buc | 5,000 |
| 20 | Цена пост-ка | Диф. автомат.выключатель 2-хпол. АВДТ 32/16А/30мА |  |  |  | buc | 1,000 |
| Intocmit |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 17

Garaj cu 6  boxe. Ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | VB28A1.F | Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN, confectionarea in ateliere centralizate , Дефлектор , д315.00.000 , ф315, по серии 5.904-51 | buc | 4,000 |
| 2 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte Узел прохода без клапана УП1-02 ф400 по серии 5.904-45 | buc | 4,000 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Жалюзийная решетка 150х490 | buc | 4,000 |
| 4 | VA01E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla neagra de 1 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ф315 | m2 | 3,960 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 18

Alimentarea cu energie electrica (marca AEE/IEI)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Сети 0,4кВ |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал) | 100 m3 | 0,540 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 | 2,000 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 | 0,340 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 0,340 |
| 5 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 9,000 |
| 6 | Цена пост | Nisip | m3 | 13,000 |
| 7 | Цена пост | Caramida | buc | 1 410,0 |
| 8 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм) | km | 0,020 |
| 9 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления) | m3 | 5,000 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления) | m3 | 5,000 |
| 11 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление) | m2 | 30,000 |
| 12 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных) | 100 m2 | 0,300 |
|  |  | 1.2. Сети наружного освещения |  |  |
| 13 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная в отвал) | 100 m3 | 0,600 |
| 14 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка вручную) | m3 | 2,000 |
| 15 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка бул.) | 100 m3 | 0,380 |
| 16 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 0,380 |
| 17 | TsD19A | Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка) | m3 | 10,000 |
| 18 | Цена пост | Nisip | m3 | 14,000 |
| 19 | Цена пост | Caramida | buc | 1 500,0 |
| 20 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri (Труба ПЭ д=110мм) | km | 0,020 |
| 21 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта под опоры) | m3 | 9,000 |
| 22 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную) | m3 | 9,000 |
| 23 | 33-01-016-1 | Montarea stilpilor din otel LEA 35-500 kV, de sustinere, autoportanti, cu un picior, masa pina la 2 t (Опоры метал. 4,5м д=75мм типа Торшер - 9 шт.) | t | 0,219 |
| 24 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление) | m2 | 40,000 |
| 25 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных) | 100 m2 | 0,400 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Сети 0,4 кВ |  |  |
| 26 | 08-03-572-4 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 ( Шкаф учета навесной BZUM-TF-01-100-51) | buc | 1,000 |
| 27 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в ЩУ) | buc | 2,000 |
| 28 | 08-01-066-1 | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения) | set | 1,000 |
| 29 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. Энергии) | buc | 1,000 |
| 30 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) | 100 m | 3,400 |
| 31 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ, коробе) | 100 m | 0,400 |
| 32 | Pret piata | Кабель АПвБбШв-1 4х50,0мм2 | m | 55,000 |
| 33 | Pret piata | Кабель АВВГ-1 5х50мм2 | m | 25,000 |
| 34 | Pret piata | Кабель АВБбШв-1 5х10,0мм2 | m | 220,00 |
| 35 | Pret piata | Кабель АВБбШв-1 3х10,0мм2 | m | 80,000 |
| 36 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 1,800 |
| 37 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 2,000 |
| 38 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,700 |
| 39 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 1,900 |
| 40 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.4х50мм2) | buc | 2,000 |
| 41 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5х50мм2) | buc | 2,000 |
| 42 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.5х10мм2) | buc | 8,000 |
| 43 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A (в ГРЩ-1) | buc | 4,000 |
| 44 | 08-02-472-5 | Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм) | 100 m | 0,200 |
| 45 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m (Метал. короб) | 100 m | 0,200 |
| 46 | Pret piata | Метал. короб 100х60мм | m | 20,000 |
|  |  | 2.2. Сети наружного освещения |  |  |
| 47 | 08-02-369-3 | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (Светильник венчающий NTV 110M125) | buc | 9,000 |
| 48 | Цена пост-ка | Светильник венчающий NTV 110M125 | buc | 9,000 |
| 49 | Pret piata | Лампа ДРЛ-125 | buc | 9,000 |
| 50 | 08-02-141-1 | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее) | 100 m | 2,250 |
| 51 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе ПЭ) | 100 m | 0,200 |
| 52 | Pret piata | Кабель АВБбШв-1 3х10,0мм2 | m | 245,00 |
| 53 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели) | 100 m | 2,000 |
| 54 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 | 100 m | 0,450 |
| 55 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,800 |
| 56 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator | 100 m | 0,450 |
| 57 | 08-02-160-1 | Cap terminal din rasini sintetice (epoxide) pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 70 mm2 (Заделка RAYHEM 1кВ сеч.3х10мм2) | buc | 18,000 |
| 58 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, pina la 25A | buc | 10,000 |
| 59 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Фотодатчик) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Valoare utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Сети 0,4кВ |  |  |
| 60 | Цена пост | Шкаф учета BZUM-TF-01-100-51 | buc | 1,000 |
| 61 | Цена пост | Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 100А | buc | 1,000 |
| 62 | Цена пост | Блок рубильник-предохранитель 3-хпол. 100A | buc | 1,000 |
| 63 | Цена пост | Ограничитель импул. перенапряжений ОПС1-В/3Р | buc | 3,000 |
| 64 | Цена пост | Счетчик акт. энергии 380В, 5-100А ZMG 310 СT | buc | 1,000 |
| 65 | Цена пост | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 20А(С) | buc | 1,000 |
| 66 | Цена пост | Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 13А(С) | buc | 2,000 |
| 67 | Цена пост | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(С) | buc | 1,000 |
|  | Цена пост | 3.2. Сети наружного освещения |  |  |
| 68 | Цена пост | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 10А(В) | buc | 1,000 |
| 69 | Цена поста | Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 1А(В) | buc | 9,000 |
| 70 | Цена пост | Фотодатчик | buc | 1,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funțcia, semnгtura) |  |

| Verificat |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitțile de lucrări № 19

Imbracaminte rutiera pentru accese (marca PG)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. тип 1 - 2450 м2 |  |  |
| 1 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 150 мм | m3 | 367,500 |
| 2 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,18м) | m3 | 441,000 |
| 3 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2 | t | 1,593 |
| 4 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 450,000 |
| 5 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 2 450,000 |
| 6 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 24х25 см, по бетонному основанию 35х15 см) БР 300.30.15 | m | 820,000 |
|  |  | 2. тип 2 - 350м2 |  |  |
| 7 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr.20-40mm (толщ.0,10м) | m3 | 35,000 |
| 8 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) 0,65 л/м2 | t | 0,228 |
| 9 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 350,000 |
|  |  | 3. тип 3 - 140м2 |  |  |
| 10 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip t 100 мм | m3 | 14,000 |
| 11 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire t 160 мм | m3 | 22,400 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 20

Retelele exterioare de alimentare cu apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. A1 Водопровод хоз-питьевой , Канализация К1, Канализация К3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Земляные работы под трубопроводы и колодцы |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II. (Разработка грунта экскаватором) |  |  |  | 100 m3 | 2,76 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка грунта вручную) |  |  |  | m3 | 7,96 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm. (Обратная засыпка механ.) |  |  |  | 100 m3 | 2,14 |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv.(Уплотнение мех.) |  |  |  | 100 m3 | 2,14 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Обратная засыпка вручную) |  |  |  | m3 | 53,48 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка лишнего грунта) |  |  |  | 100 m3 | 0,35 |
| 7 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km ( Вывоз) |  |  |  | t | 44,85 |
| 8 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (на 1км,с к=2) |  |  |  | 100 m3 | 0,35 |
| 9 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II. |  |  |  | 100 m3 | 0,35 |
|  |  | 1.2. Арматура и трубопроводы |  |  |  |  |  |
| 10 | SF50C | Ansamblu de masurare a debitului de apa cu contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm (Измерительный узел расхода воды контурный, диаметр трубопровода 15мм) |  |  |  | set | 1,00 |
| 11 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 12 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d32) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 13 | SA32A | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 20 mm (Mуфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25х32) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 14 | 0 | Mуфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф25x32 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 15 | SA32C | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Mуфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32х40) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 16 | 0 | Mуфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32х40 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 17 | SA17B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm. (Трубопровод из полипропиленовых труб 32х3,0) |  |  |  | m | 46,00 |
| 18 | SA17C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 40х3,7) |  |  |  | m | 12,00 |
| 19 | SA17D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 50 mm (Трубопровод из полипропиленовых труб 50х4,6) |  |  |  | m | 58,00 |
| 20 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm (Испытание на непроницаемость) |  |  |  | m | 116,00 |
| 21 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm (Испытание на функционирование) |  |  |  | 10 m | 11,60 |
| 22 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm (Промывка) |  |  |  | m | 116,00 |
| 23 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi ф32 ) |  |  |  | m | 46,00 |
| 24 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi ф40 ) |  |  |  | m | 12,00 |
| 25 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur (Tuburi Armflex din polimeri spumat pentru tevi ф50 ) |  |  |  | m | 58,00 |
| 26 | SA32D | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф50х40 |  |  |  | buc | 4,00 |
| 27 | SA17C | Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф50х40 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 28 | SA32C | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Mуфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф32х40) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 29 | SA15B | Mуфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф50х40 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 30 | SA32C | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 32 mm (Mуфта переходная сталь-полипропилен PPRC-3 (PN10) ф40х32) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 31 | SA15B | Mуфта переходная полипропиленовая PPRC-3 (PN10) ф40х32 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 32 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm. ( Tub de protectie din polietilena ф125) |  |  |  | m | 86,00 |
|  |  | 1.3. Robinet pentru udare |  |  |  |  |  |
| 33 | AcA04F | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 600-800 mm (Teava , диаметр 720x8 мм) |  |  |  | m | 1,30 |
| 34 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din fonta emailata, pentru evacuarea apelor de pe terase si acoperisuri, Воронка водосточная ф100мм |  |  |  | buc | 1,00 |
| 35 | SA32C | Compensator de dilatatie format U,din teava din material plastic, avind diametrul de 40 mm (Teu din polietilena (PN10) ф40х32) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 36 | SA17C | Тройник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф40х32 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 37 | SA15B | Угольник полипропиленовый PPRC-3 (PN10) ф25 |  |  |  | buc | 1,00 |
| 38 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d25) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 39 | SD06C | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 1". (Ventili cu mufa d15) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 40 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm. (Mufa de trecere din polipropilena d32x25) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 41 | SA14C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm. (Mufa de trecere din polipropilena d40x20) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 42 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20mm. (Reductie otel-polipropilena d15x20) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 43 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa М 150 (Beton pentru astopare tevi) |  |  |  | m3 | 0,04 |
| 44 | 0 | .Furtun pt. hidrant de incendiu ф25, L=60) |  |  |  | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4. Канализация K1 |  |  |  |  |  |
| 45 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm ( Vana din fonta Dу= 100mm Ру=10bar ) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 46 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flanta libara Du100) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 47 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flanta adaptor Du100) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 48 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41 |  |  |  | m | 72,00 |
| 49 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 |  |  |  | m | 8,00 |
|  |  | 1.5. Канализация K3 |  |  |  |  |  |
| 50 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 SDR41 |  |  |  | m | 4,00 |
| 51 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 110 mm SN4 SDR41 |  |  |  | m | 6,00 |
|  |  | 1.6. Сборные железобетонные конструкции колодцев |  |  |  |  |  |
| 52 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana |  |  |  | m3 | 1,35 |
| 53 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. |  |  |  | buc | 1,00 |
| 54 | 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 55 | 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 56 | 0 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 57 | 0 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 58 | 0 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc | 1,00 |
| 59 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки) |  |  |  | m2 | 0,92 |
| 60 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(щебень толщ.10см) |  |  |  | m3 | 0,53 |
| 61 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (отмостка - асф.бет. смесь) |  |  |  | m2 | 5,34 |
| 62 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana. (Колодец канализационный ф1,0м 8шт.) |  |  |  | m3 | 3,52 |
| 63 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc | 8,00 |
| 64 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 65 | pret | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3) |  |  |  | buc | 8,00 |
| 66 | pret | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc | 8,00 |
| 67 | pret | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc | 8,00 |
| 68 | AcE14A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Колодец канализационный ф1,5 м 2шт.) |  |  |  | m3 | 1,65 |
| 69 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. |  |  |  | buc | 2,00 |
| 70 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Покраска стремянки) |  |  |  | m2 | 1,83 |
| 71 | 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 72 | 0 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) |  |  |  | buc | 4,00 |
| 73 | 0 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 74 | 0 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc | 2,00 |
| 75 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) |  |  |  | m3 | 4,27 |
| 76 | DB16A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala (асф.бет. смесь) |  |  |  | m2 | 42,72 |
| Intocmit |  |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 21

Rezervoare antiincendiare (2x50 m3). Lucrari de constructie generale (mаrcа С)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,870 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,910 |
| 3 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Обвалование) | 100 m3 | 23,550 |
| 4 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,900 |
| 5 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,960 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 49,100 |
| 7 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 49,100 |
| 8 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 (Перемещение грунта до 10 м, грунт I категории для обратной засыпки) | 100 m3 | 2,455 |
| 9 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км) | t | 56,000 |
|  |  | 2. Placa radierului |  |  |
| 10 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B3,5 | m3 | 5,600 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa.B15 | m3 | 22,000 |
| 12 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка днища) | m2 | 35,080 |
| 13 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d4Bp-I | kg | 8,200 |
| 14 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса А1 д=6мм уложенная в одиночные фундаменты) | kg | 53,400 |
| 15 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А1 д=10 мм -) | kg | 81,600 |
| 16 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (Арматура А3 д8 мм) | kg | 152,60 |
| 17 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Арматура класса АШ д=10,16мм, уложенная в одиночные фундаменты) | kg | 1 269,20 |
| 18 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (слой из бетона В7,5 для уклона ) | m3 | 3,240 |
|  |  | 3. Perete monolit |  |  |
| 19 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В15 | m3 | 36,000 |
| 20 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка стен) | m2 | 231,200 |
| 21 | CC02G | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) А1 д 6 мм | kg | 105,800 |
| 22 | CC02G | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pentru constructii speciale (rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса ... , диаметром до 8мм включительно, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) А3 д 8мм | kg | 674,200 |
| 23 | CC02H2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru constructii speciale(rezervoare, castele de apa, silozuri, etc), exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Стальная арматура класса РС 52 , диаметром более 8мм, для специальных констрцукций (резервуары, водонапорные башни, силосохранилища и т.д.), заготовленная в мастерской на стройплощадке, исключая конструкции в скользящей опалубке) А3 д 10, 12 мм | kg | 1 456,40 |
|  |  | 4. Placa de acoperisi PM1 |  |  |
| 24 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice B15 | m3 | 7,000 |
| 25 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (Опалубка для плиты) | m2 | 49,720 |
| 26 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R (Опоры с инвентарными раздвижными стойками - поддержки) | buc | 140,000 |
| 27 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp d5Bp-I | kg | 28,600 |
| 28 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante опалубке) | kg | 35,600 |
| 29 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 854,400 |
|  |  | 5. Constructii |  |  |
| 30 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Кольцо КЦ15-9) | buc | 2,000 |
| 31 | CP10B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc (Плита перекрытия КЦП1-15-1) | buc | 2,000 |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) | kg | 126,040 |
| 33 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente metalice pp 4,5,6) | kg | 26,120 |
| 34 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Plansa 11, p8) | kg | 37,200 |
| 35 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Capac p.11) | kg | 89,400 |
| 36 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Maner p.12) | kg | 13,160 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Flansa p.10) | kg | 26,200 |
| 38 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,318 |
| 39 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,318 |
| 40 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (Garnitura de etansare Dy=630x8, L=470 ГОСТ103-7, 1 buc.) | kg | 115,400 |
| 41 | RCsB30S | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm | buc | 8,000 |
| 42 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 8,000 |
| 43 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj ( Plasa din fibre de sticla CC-1 latimea 500 mm ) | m2 | 20,000 |
| 44 | IzF04F k=3 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Mastic asfaltic, in 3 grunduri) К=3 | m2 | 20,000 |
| 45 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) M100 | m3 | 1,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 22

Statie de epurare a apelor uzate       Utilaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | ф-ма "Bancom" | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000I/zi) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.1. K1 |  |  |
| 2 | Цена пост-ка | Statie de epurare a apelor uzate VALROM BICAMERALA V=5000I/zi | buc | 1,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI" amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 23

Statie de epurare  circulatie. Utilaj

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de montare |  |  |
| 1 | ф-ма "Bancom" | Montarea pe pozitie existenta a aparatelor de dozare pentru coagulanti, de tip uscat (Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330) | buc | 1,000 |
| 2 | AcC07B | Montarea pe pozitie existenta a pompelor centrifuge, cu un ax orizontal Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt | buc | 1,000 |
|  |  | 2.1. K3 |  |  |
| 3 | Цена пост-ка | Statie de epurare circulatie Bancom GSI2 (2160x1000x1330) | buc | 1,000 |
| 4 | Цена пост-ка | Pompa submersibila Wilo- Drain CP32/17-1-230N =0.75kwt | buc | 1,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI"amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir Nr.790--REAC | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 24

Forarea si utilarea a sondei de exploatere

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de pregatitoare pentru foraj |  |  |
| 1 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu -место стоянки техники | 100m2 | 0,15 |
| 2 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство зумпфа) | 100 m3 | 0,18 |
| 3 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II(Устройство траншеи для временного водоотвода -30м) | 100 m3 | 0,07 |
| 4 | AcA07A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm -временный водовод из труб ПВХ д=100мм | m | 30,00 |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II -глина | 100 m3 | 0,05 |
| 6 | TsI50C | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km(подвоз глины для приготовления раствора) | t | 8,40 |
| 7 | FjH01C | Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.250 kg/dm3 | m3 | 21,00 |
| 8 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA | buc | 1,00 |
| 9 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -обратная засыпка зумпфа и траншеи временного водовода | 100 m3 | 0,18 |
| 10 | AcA07A | Demontarea din pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 25-90 mm -временный водовод из труб ПВХ д=100мм-K=0.5 | m | 30,00 |
|  |  | 1.2. Forarea sondei |  |  |
| 11 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190mm | m | 20,50 |
| 12 | FjB03C | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=190mm | m | 6,00 |
| 13 | FjB03I | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=190mm | m | 11,00 |
| 14 | FjB03E | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=190mm | m | 12,50 |
| 15 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica | m | 50,00 |
| 16 | FjF01B | Carotaj electric inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie FA 50 hidraulica | operatie | 1,00 |
| 17 | FjB03E | Largirea sonde Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=320mm k=0.48 | m | 20,50 |
| 18 | FjB03C | Largirea sonde Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa II d=320mm k=0.48 | m | 6,00 |
| 19 | FjB03I | Largirea sondei Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa V d=190mm k-0.48 | m | 11,00 |
| 20 | FjB03E | Largirea sonde Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie FA 50 ,0-400 m adincime, in teren grupa III d=320mm k=0.48 | m | 5,50 |
| 21 | FjF04B | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie FA 50 hidraulica | m | 40,00 |
| 22 | FjD01A | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie FA 50- труба ПВХ д=140мм -c щелевым фильтром | m | 43,00 |
| 23 | FjE04A | Introducerea balastului in jurul coloanei definitive-amestic nesip si pietris-7.0t-interval 43-15m | m3 | 5,65 |
| 24 | FjF03B | Cimentarea coloanelor de exploatare pentru izolarea straturilor acvifere la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica -interval 15-0.00m | m3 | 3,82 |
| 25 | FjF05B | Decolmatarea straturilor acvifere prin pistonaj cu lingura la forajele executate cu instalatie FA 50 hidraulica в интервале фильтровой зоны-20.5-37.5м | m | 17,00 |
| 26 | Pret de peata | Cablu ВПП-4спецификация на листе Desen tehnic №2) | m | 130,00 |
| 27 | TsA24B | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu electropompa de apa de 8,1-14 KW, -эксплувтационным насосом | h-ut | 120,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |
| 28 | 07-04-030-05 | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR 2/20для откачки воды и определения параметров скважины-насос подрядчика | buc | 1,00 |
| 29 | 07-04-030-05 | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "4 SR2/20" после откачки воды и определения параметров скважины-насос подрядчика | buc | 1,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI"amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir Nr.790--REAC | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 25

Statia de pompare de asupra sondei arteziene

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Rezistenta |  |  |
| 1 | TsC18A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1 -снятие растительного слоя | 100 m3 | 0,03 |
| 2 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,15 |
| 3 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu | m3 | 1,00 |
| 4 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1,13 |
| 5 | RpAcA27A | Taierea in sant, cu arc electric. a tuburilor din ПВХ de presiune, avind diametrul de 200-300 mm (Срезка обсадной колонны ) | buc | 1,00 |
| 6 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa..-fundament | m3 | 2,82 |
| 7 | AcE12A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,71 |
| 8 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦ20-9 | buc | 2,00 |
| 9 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului -КЦО-1 | buc | 1,00 |
| 10 | AcE12A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului- КЦП1-20-1 | buc | 1,00 |
| 11 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc | 1,00 |
| 12 | RpAcE10A | Spargerea manuala a portiunilor din fundatie, la canale din beton simplu canal cu H de 1.2-1,8 m si acoperire 1-5 m din interiorul canalelor | m3 | 0,04 |
| 13 | RpAcH19A | Refacerea etansarilor la trecerea conductelor prin pereti, la instalatiile de alimentare cu apa potabila, cu presetupa, avind dimetrul de 50-200 mm | buc | 2,00 |
| 14 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton -Consumul de metale pentru consolidarea caminului | kg | 27,60 |
| 15 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scobe)) | kg | 8,00 |
| 16 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,01 |
| 17 | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli) | m2 | 20,00 |
| 18 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,50 |
| 19 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2,50 |
| 20 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -в пазухи и разравнивание вытесненного грунта | 100 m3 | 0,14 |
| 21 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,14 |
| 22 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire ) | m3 | 0,53 |
| 23 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 | 0,37 |
| 24 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm -возвращение растительного слоя | 100 m3 | 0,03 |
|  |  | 1.2. Montarea tevilior si armaturi |  |  |
| 25 | FjH03C | Montarea si demontarea instalatiei de foraj hidraulica FA | buc | 1,00 |
| 26 | AcA06B | Montarea in pamint a tevilor din otel negre sau zincate, asamblate prin insurubare, avind diametrul de32 mm cu mufe | m | 40,00 |
| 27 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Оголовок герметизированный ОГ-51) | buc | 1,00 |
| 28 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm-Cot din otel d=32х3,0mm | buc | 1,00 |
| 29 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm Pn 10 - montare(кран трёхходовой и манометр) | buc | 1,00 |
| 30 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=32mm - | buc | 1,00 |
| 31 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=40mm)-фланцы и сварка | buc | 3,00 |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm -болтовое соединение без стоимости фланцев | buc | 3,00 |
| 33 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm -racord din otel d=40x3.5mm L-0.4m | buc | 1,00 |
| 34 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Clapeta de retinere d=32mm | buc | 1,00 |
| 35 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm.-mufa-flansa d=40mm | buc | 1,00 |
| 36 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. | m | 1,50 |
| 37 | RpEG06B | Cutii sau rame de protectie pentru tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie -шкаф для станции управления (cпецификация на листе Desen tehnic Nr.2 | buc | 1,00 |
|  |  | 1.3. Ventilarea |  |  |
| 38 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de15cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm K=3.0 | buc | 1,00 |
| 39 | VB27A1 | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm, confectionarea in ateliere centraalizate D315.00.00 -дефлектор д=150мм | buc | 1,00 |
| 40 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 150 mm | m | 2,00 |
| 41 | AcA13C | Sudarea tevilor din polipropilen de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, in vederea realizarii ramificatiilor si reparatii accidentale, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-225 mm -Cot 90gr. d=150mmmm-1buc | buc | 1,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 42 | 07-04-030-05 | Montarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca 4SR 2/20 | buc | 1,00 |
| 43 | AcB04C | Montarea contorului de apa a robinetului de concesie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 32mm | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |
| 44 | Pret de peata | Statia de comanda "Каскад" (спецификация на листе Desen tehnic Nr2) | buc | 1,00 |
| 45 | Grundfos | Pompa 4SR2/20-эксплуатационный насос | buc | 1,00 |
| 46 | Pret de peata | Contor de apa d=32mm | buc | 1,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Verificat |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI"amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir Nr.790--REAC | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 26

Turnului de apa V=25m3, H=12 m

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasaminte |  |  |
| 1 | TsC03A1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I (Растительный слой ) | 100 m3 | 0,31 |
| 2 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (перемещение растительного грунта с площадки) | 100 m3 | 0,31 |
| 3 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1,91 |
| 4 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=2 (перемещение вынутого грунта на 10метров) | 100 m3 | 1,91 |
| 5 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в подушку | 100 m3 | 0,86 |
| 6 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm в подушку | 100 m3 | 0,86 |
| 7 | TsD32A | Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки) | 100 m3 | 0,86 |
| 8 | TsA04B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 0-1,5 m teren mijlociu (доработка) | m3 | 2,30 |
| 9 | TsC26A1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (K=2)-на 10м -в пазухи | 100 m3 | 0,81 |
| 10 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,81 |
| 11 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,81 |
| 12 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (для обвалования) | 100 m3 | 2,29 |
| 13 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t | 366,22 |
| 14 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,29 |
| 15 | TsD7H1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 100% | 100 m3 | 2,29 |
| 16 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II K=4 (возвращение растительного грунта ) | 100 m3 | 0,31 |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,31 |
|  |  | 1.2. Fundamentul pentru turn |  |  |
| 18 | TsD12A1 | Compactarea umpluturilor in straturi de pina la 1,20 m grosime dupa compactare, cu placa batatoare actionata cu excavator pe senile, cu echipament de macara de sub 10 t, prin lovituri din cadere de la 1,50-2 m, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, placa batatoare de 1500 kg pamint necoeziv-дно котлована | 100 m3 | 0,13 |
| 19 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv -подушка | 100 m3 | 0,19 |
| 20 | DB03A | Tratament bituminos, simplu, de suprafata, pe imbracaminti asfaltice, pentru inchidere sau etansare, executat cu criblura nebitumata inainte de asternere, cu bitum la cald (Обработка горячим битумом поверхности ) | 100m2 | 0,08 |
| 21 | DB08A | Macadam semipenetrat cu bitum (Щебеночное покрытие, полупропитанное битумом) | m2 | 8,04 |
| 22 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 10,05 |
| 23 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 26,80 |
| 24 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 66,90 |
| 25 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)класса...) | m3 | 8,05 |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 163,60 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,16 |
| 28 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 10,05 |
|  |  | 1.3. Constructia turnului |  |  |
| 29 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 9,62 |
| 30 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru drenaj) | m3 | 0,20 |
| 31 | AcA11C | Montarea ia tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu manson de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm (Pentru drenaj)-перфорированная | m | 0,30 |
| 32 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Откосов) | 100m2 | 1,10 |
| 33 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 1,10 |
| 34 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) | m3 | 2,91 |
| 35 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica (pereu) | m2 | 29,05 |
| 36 | DB16F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 1,0 cm, cu asternere mecanica (pereu) K=0.333-минус 1см | m2 | -29,05 |
|  |  | 1.4. Utilaj tehnologic |  |  |
|  |  | 1.4.1. Переливная труба |  |  |
| 37 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80mm | m | 14,00 |
| 38 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere din otel d=100х80 mm) | buc | 1,00 |
| 39 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 90 d=80mm) | buc | 3,00 |
|  |  | 1.4.2. Спускная труба |  |  |
| 40 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80mm | m | 6,00 |
| 41 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=80mm)-фланцы и сварка | buc | 3,00 |
| 42 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MПа-Rowater | buc | 1,00 |
| 43 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Cot din otel 45 d=80mm) | buc | 1,00 |
| 44 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Клапан захлопка d=80mm) | buc | 1,00 |
|  |  | 1.4.3. Отводящая труба |  |  |
| 45 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 80mm | m | 3,00 |
| 46 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel sudabila D=80mm)-фланцы и сварка | buc | 2,00 |
| 47 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana din fonta d=80mm PN=1.0MПа-Rowater | buc | 1,00 |
| 48 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Robinet antincendiar in coplect d=50mm PN=1.6MПа | buc | 2,00 |
| 49 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d=80x50mm) | buc | 1,00 |
| 50 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d=80x15mm) | buc | 1,00 |
| 51 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Teu din otel d=50mm) | buc | 1,00 |
| 52 | AcA04A | Montarea i conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul d= 15mm | m | 0,30 |
| 53 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting din polietilena, tevile avind diametrul de 50 - 110 mm (Adaptor flansa d=90x80 mm) | buc | 1,00 |
| 54 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm(Flansa din otel zincate sudabila D=90mm)-фланцы и сварка | buc | 1,00 |
| 55 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Cap conectar cu mufa d=50) | buc | 2,00 |
| 56 | GE10A1 | Manometru industrial cu ac de control si deametrul carcasei de 160 mm(Robinet d=15 mm, filet | buc | 1,00 |
|  |  | 1.5. Camine de apa |  |  |
| 57 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (на просадочных грунтах) | 100 m3 | 0,01 |
| 58 | TsA18A1 | Sapatura manuala de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime,, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu (ручная доработка) | m3 | 0,02 |
| 59 | AcE11A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,49 |
| 60 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦД-15 | buc | 1,00 |
| 61 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-15-9 | buc | 2,00 |
| 62 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦО-1 | buc | 1,00 |
| 63 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦ-7-9 | buc | 1,00 |
| 64 | AcE11A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului КЦП1-15-1 | buc | 1,00 |
| 65 | CA03A | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) pentru suporturi | m3 | 0,03 |
| 66 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (закладные) | kg | 20,80 |
| 67 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Scara) | kg | 17,60 |
| 68 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg | 10,00 |
| 69 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,05 |
| 70 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Mortar cu asbest) | m2 | 0,25 |
| 71 | AcE07B | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B (Тип Л ) | buc | 1,00 |
| 72 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (pentru pereu) | m3 | 0,53 |
| 73 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.. (Устройство бетонной отмостки) | m3 | 0,38 |
|  |  | 2. Montarea turnului h-12 m V-25 m3 |  |  |
| 74 | M1A02D | Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone | t | 2,83 |
|  |  | 3. Procurarea utilajului |  |  |
| 75 | Pret de peata | Turnului "Rojnovshii" h(cтвола)-12m V-25m3 ( c внутренней и наружной покраской) | buc | 1,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI"amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 27

Amenajare teritoriului (marca PG)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. тип 4 - 320м2 |  |  |
| 1 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) | m2 | 320,000 |
| 2 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) БР 500.210.60 | m | 740,000 |
|  |  | 2. Rigola de scurgere - tip1 L=84m |  |  |
| 3 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 40,320 |
| 4 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм) | m3 | 18,480 |
| 5 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.80мм стенок и дна) | m3 | 10,750 |
|  |  | 3. Rigola de scurgere - tip2 L=65m |  |  |
| 6 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 36,400 |
| 7 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм) | m3 | 11,700 |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.80мм стенок и дна) | m3 | 7,280 |
|  |  | 4. Rigola de scurgere - tip3 L=24m |  |  |
| 9 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 8,640 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм) | m3 | 4,320 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.100мм стенок и дна) | m3 | 2,880 |
|  |  | 5. Rigola de scurgere - tip2 L=124m |  |  |
| 12 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 138,800 |
| 13 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Щебень фр.20-40 толщ.100мм) | m3 | 27,280 |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 10 (Бетонирование бетоном В10 толщ.80мм стенок и дна) | m3 | 19,840 |
|  |  | 6. Водопропускная труба под съезд - 12м |  |  |
| 15 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную) | m3 | 14,500 |
| 16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3 | 2,900 |
| 17 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Основание из бетона В5) | m3 | 1,400 |
| 18 | CP16A | Montarea elementelor de tip U prefabricate din beton armat pentru canale (Лоток Л5-15) | buc | 2,000 |
| 19 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale, placi drepte (Плита П6-15) | buc | 4,000 |
| 20 | Dl129 | Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог) | m3 | 2,000 |
|  |  | 7. Бетонные ступени - 12 шт. (0,15х0,3х1,5м) |  |  |
| 21 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем) | 100 m2 | 0,054 |
| 22 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В7,5) | m3 | 0,540 |
| 23 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa 15 (Ступени из бетона В12,5) | m3 | 4,400 |
| 24 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка) | m2 | 22,000 |
| 25 | RCsP12A | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, tip serviciu (Ограждения из труб д=50, 20мм) | kg | 24,500 |
| 26 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска ограждения) | m2 | 1,000 |
|  |  | 8. Откосы |  |  |
| 27 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка откосов выемки, насыпи неровностью 10-20 см, средний грунт) | 100 m2 | 3,300 |
| 28 | TsH09C | Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp (Засеивание газонов на откосах ,1 кг семян на 100 м2) | 100 m2 | 3,300 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI"amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 28

Ingraditura (marca PG)

| № crt. | Simbol norme Și Cod resurse | Lucrгri єi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (Разборка ограждений из деталей высотой 1,5 - 2,0 м) | m | 162,000 |
| 2 | CO06B3 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixati in beton turnat pe santier (Ограждения , по металлическим столбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2,05м, с заливкой бетона, приготовленного на стройплощадке) ограждение заводское оцинкованное из европанелей, со столбами H *L -2.2 m*2,5 м, вес столбов-18,228 на 1 секцию | m | 578,000 |
| 3 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 22,900 |
| 4 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat калитка заводская из европанелей . оцинкованная 1,5x0,95 в обрамлении из уголка вес м/к-37,376 кг, 2 шт | m2 | 2,850 |
| 5 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tarе | m3 | 4,000 |
| 6 | TsD01C | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare | m3 | 4,000 |
| 7 | CA02A | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, приготовление бетона на РБУ и его укладка типичными средствами) | m3 | 0,144 |
| 8 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat ворота и калитка заводская из европанелей . оцинкованные 4,5х1,235, в обрамлении из уголка вес м/к-226,94 кг, 2шт | m2 | 11,120 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcюia, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI"amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 29

Inverzire

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Gazon obisnuit |  |  |
| 1 | TsH04A | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 10 cm (Ручное рыхление) | m2 | 1 200,0 |
| 2 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (Засеивание газонов обыкновенных) | 100m2 | 12,000 |
|  |  | 2. Copaci |  |  |
| 3 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 5,000 |
| 4 | TsH109A | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi | buc | 5,000 |
| 5 | TsH24C | Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Посадки саженцев лиственных деревьех без кома земли) | buc | 5,000 |
| 6 |  | Artar- 8 an | buc | 5,000 |
| 7 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100buc | 0,050 |
|  |  | 3. Arbori |  |  |
| 8 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м) | buc | 50,000 |
| 9 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 50,000 |
| 10 | TsH24A | Plantari arbusti fara balot | buc | 50,000 |
| 11 |  | Arbusti -Spirea Bumaldei 5ani | buc | 50,000 |
| 12 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100buc | 0,500 |
| 13 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м) | buc | 100,00 |
| 14 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 100,00 |
| 15 | TsH26E | Plantari pentru gard viu, buxus pe un rind (Живая изгородь, из буксовых в один ряд) 7 buc/m | m | 15,000 |
| 16 |  | Tifari decorativ - Buxus-5 ani | buc | 100,00 |
| 17 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100buc | 1,000 |
|  |  | 4. Flori trainic |  |  |
| 18 | TsH109C | Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantare, distanta de pina 100 m: arbusti (Разноска кустов для посадки на расстоянии до 100 м) | buc | 40,000 |
| 19 | TsH108A | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 40,000 |
| 20 | TsH24B | Plantari trandafiri si arbusti cu ghimpi ,fara balot (Посадки роз и колючих кустарников без кома земли) | buc | 40,000 |
| 21 |  | Roza Rugoza | buc | 40,000 |
| 22 | TsH94A | Udarea prin ajutaj de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani | 100buc | 0,400 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcția, semnгtura) |  |
| Verificat |  |
| (funcюia, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI"amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 30

Forme  arhitecturale mici

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsH91A | Instalarea banci (Ксил-парк №2102) | buc | 12,000 |
| 2 | TsH91B | Instalarea urne. (Ксил-парк №1311) | buc | 6,000 |
| 3 |  | Instalarea Flagstok din inox h=6m | buc | 3,000 |

| Intocmit |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (funcția, semnгtura) |  |  |  |  |  |

| Verificat |  |
| --- | --- |
| (funcția, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI"amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 31

Sistematizarea verticala (mаrcа PG)

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC19A1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории) | 100 m3 | 0,800 |
| 2 | TsC22C1 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC19А1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I (Сдвижка в насыпь еще на 20м, к=2, грунт I категории) | 100 m3 | 0,800 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка с погрузкой растит.грунта экскаватором 0,40-0,70 м3, в автомобили, грунт естественной влажности I категории - для завоза) | 100 m3 | 1,500 |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Завоз растит. грунта автосамосвалом с расстояния 3 км) | t | 180,00 |
| 5 | TsC50A | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт I категории, на 1 км, к=2) | 100 m3 | 1,500 |
| 6 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 СР, с перемещением грунта до 10 м, грунт II категории) | 100 m3 | 17,140 |
| 7 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Погрузка мин. грунта, экскаватором 0,40-0,70 м3 в а/с, II категории, к=0,85) | 100 m3 | 11,960 |
| 8 | TsI50A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км) | t | 1 973,4 |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II (Ремонт и содержание естественных дорог при перемещении грунта на каждые 0,5 км, грунт II категории, к=2) | 100 m3 | 11,960 |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (Работы по выгрузке грунта в отвал, грунт II категории) | 100 m3 | 11,960 |
| 11 | TsD21A | Compactarea umpluturilor cu compator vibrator pe pneuri, de 20 t, in teren coeziv (Уплотнение грунта по площадке) | 100 m3 | 5,180 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |

| Verificat |  |
| --- | --- |
| (funcția, semnгtura) |  |

| Reabilitarea si extinderea SPF "TOCENI"amplasat in extravilanul s.Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 32

Hazna  W=15m3

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка механизированная экскаватором в отвал) | 100 m3 | 0,310 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu. (Доработка вручную) | m3 | 0,970 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm . (Обратная засыпка мех. ) | 100 m3 | 0,230 |
| 4 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv. (Уплотнение) | 100 m3 | 0,230 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu . (Обратная засыпка вручную) | m3 | 5,680 |
| 6 | TsC26B1 | Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 81-180 CP teren catg. I sau II .(Разравнивание лишнего грунта) | 100 m3 | 0,040 |
|  |  | 2. Elemente prefabricate |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона В3,5) | m3 | 0,700 |
| 8 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm (Цемент. стяжка снаружи) | m2 | 5,500 |
| 9 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice Набетонка из бетона В15) | m3 | 0,600 |
| 10 | AcE15A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (Устройство канализационых колодцев сборных железобетонных диаметром 2,0 м, в сухих грунтах) | m3 | 5,190 |
| 11 |  | Element K1 d2.7 m P-2.1t | buc | 2,000 |
| 12 |  | Element K2 d2.7 m P-3.8t | buc | 1,000 |
| 13 | Placa | Placa de planseu P1 P-2.8t | buc | 1,000 |
| 14 | inel | Inel КЦ7-3 | buc | 1,000 |
| 15 | inel | Inel КЦO-1 | buc | 1,000 |
| 16 | capac | Capac din fonta tip L | buc | 1,000 |
| 17 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность) внутр | m2 | 36,200 |
| 18 | CN10A к 1,33 | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности бикомпонентной эпоксидной краской в 3 слоя, вручную) краска ЭД 20 внутр | m2 | 36,200 |
| 19 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Гидроизоляция бетонных поверхностей (вертикальных, горизонтальных в т.ч. потолочных) составом "Пенетрон" за 2 раза: шероховатая поверхность)наружн | m2 | 35,030 |
| 20 | CN10A к 1,33 | Vopsitorii interioare cu vopsea bicomponenta pe baza de rasini epoxidice, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton , executate manual (Внутренняя окраска бетонной поверхности бикомпонентной эпоксидной краской в 3 слоя, вручную) краска ЭД 20 наружн | m2 | 35,030 |
| 21 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (Изготовление, установка и заделка футляров из стальных черных труб для прохождения трубопроводов через стены, диаметр 6") | buc | 2,000 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Verificat |  |
| --- | --- |
| (funcția, semnгtura) |  |

WinСмета2000

| Reabilitarea si extinderea SPF Toceni amplasat in extravilanul s. Toceni, r-n Cantemir | Formular Nr.7 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 33

Volier pentru ciini. Luminat electric marca EEF-IEI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Монтажные работы |  |  |
| 1 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, КМПм 1/2 | buc | 1,00 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,00 |
| 3 | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,04 |
| 4 | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala (НПП-1302 с лампой накаливания мощн.60Вт потолоч. IP54) | 100 buc | 0,04 |
| 5 | 08-03-593-9 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente de luminare locala (НПП-1301 с лампой накаливания мощн.60Вт настенный IP54) | 100 buc | 0,04 |
| 6 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 3х1,5мм2) | 100 m | 0,25 |
| 7 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( ВВГнг-660 сеч. 4х1,5мм2) | 100 m | 0,15 |
| 8 | 08-02-410-1 | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,40 |
|  |  | 2. Оборудование |  |  |
| 9 |  | Бокс на 2 модуля КМПм 1/2 | buc | 1,00 |
| 10 |  | Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/3С | buc | 2,00 |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura) |  |