| Constructia Cantinei cu sufragerie si sala de sport, la IPLTPA '' M.Berezovschi'' mun.Chisinau, sect.Ciocana str.Igor Vieru 17/2 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Solutii Arhitecturale (SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Finisari interioare |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Tavan |  |  |  |
| 1 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 724,30 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 108,645 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1 484,815 |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 2 897,200 |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 760,515 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,864 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 2 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 908,40 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,252 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 136,260 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 45,420 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 3 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 908,40 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1 389,852 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 6 485,976 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,634 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 71,764 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 17,714 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 4 | CF53B k-2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 |  | m2 | -908,40 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -563,208 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -2 598,024 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -1,817 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -7,267 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -29,069 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 5 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 908,40 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 181,680 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 999,240 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 136,260 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,273 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 6 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 908,40 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,252 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 136,260 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 45,420 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 7 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 908,40 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 408,780 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 90,840 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 958,271 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,908 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,908 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 8 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 908,40 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 27,252 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 136,260 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 45,420 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 9 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 908,40 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 499,620 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 363,360 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 54,504 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 454,200 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 45,420 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,817 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  | m2 | 650,00 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 97,500 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 455,000 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 1,300 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 2,275 |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  | kg | 195,000 |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  | buc | 195,000 |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  | buc | 195,000 |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  | kg | 32,500 |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  | kg | 65,000 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 97,500 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.2. Pereti |  |  |  |
| 11 | CD75A |  | Zidaria peretilor exteriori si interiori din blocuri ceramice "Porotherm" pe amestec cald de zidarie "Porotherm TM 50": inaltime etaj pina la 4 m. Caramida Brixton BKS 11.5 500x115x238 mm |  | m3 | 124,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 471,200 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 109,120 |
|  | 2663112800051 |  | Blocul ceramic "Porotherm" BKS11.5 500X115X238 mm |  | m3 | 124,248 |
|  | 2664102102021 |  | Mortar "Porotherm" TM50 |  | kg | 7 812,000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,116 |
|  | 2010102904410 |  | Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV |  | m3 | 0,062 |
|  | 2922140007008 |  | Macara 8tn |  | h-ut | 54,560 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 145,824 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm K-0,32 Materiale marunte=0,336 Коэффициент к трудозатратам=0,320 Коэффициент к машинам=0,320 |  | buc | 5 720,00 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 219,648 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2 882,880 |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  | buc | 576,576 |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  | h-ut | 109,824 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 13 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari K-0,32 Коэффициент к трудозатратам=0,320 Коэффициент к материалам=0,320 Коэффициент к машинам=0,320 |  | buc | 5 720,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 604,032 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 183,040 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 604,032 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,830 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,183 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 10,982 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 18,304 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 27,456 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 14 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp Vr1-100x100x4 (Plansa 29, SA) |  | kg | 3 430,81 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 137,232 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,154 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 3 465,118 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 34,308 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 15 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  | m2 | 3 632,10 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 108,963 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 544,815 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 181,605 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 16 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 3 335,80 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 3 335,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 667,160 |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  | m3 | 70,052 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 26 352,820 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 2 001,480 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 80,059 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 21,683 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,672 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 16,679 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 17 | CF02B5 k-2 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 |  | m2 | 3 335,80 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 1 934,764 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 467,012 |
|  | 2664102103001 |  | Mortar ciment-var (pt.informatie) |  | m3 | 36,694 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 13 810,212 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 1 034,098 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 40,030 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 13,343 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,001 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 10,007 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 18 | CI22B |  | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  | m2 | 3 335,80 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 5 504,070 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 3 436,541 |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 12 465,885 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 1 583,504 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 67 383,160 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 6,738 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 40,030 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 33,358 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 19 | CF15A k-1.5 |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Coeficient la manoperei=1,500 Coeficient la pentru materiale=1,500 Coeficient la utilajului=1,500 |  | m2 | 296,30 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 622,230 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 133,335 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4 666,725 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 13,333 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 3,111 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 10,667 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,778 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,556 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 20 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 296,30 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,889 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 44,445 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 14,815 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 21 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 296,30 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 361,486 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 2 115,582 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,185 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 23,408 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 4,741 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 22 | CF51B k-2 |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 |  | m2 | -296,30 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | -142,224 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | -847,418 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,593 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -9,482 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -1,778 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 23 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 296,30 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 59,260 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 325,930 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 44,445 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,089 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 24 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 296,30 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 133,335 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 29,630 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 312,567 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,296 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,296 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 296,30 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 8,889 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 44,445 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 14,815 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 26 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 296,30 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 162,965 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 118,520 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 17,778 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 148,150 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 14,815 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,593 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Tip-P1 |  |  |  |
| 27 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 4,27 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,227 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 4,910 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,427 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 1,793 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 28 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR1 100x100x5 |  | kg | 133,44 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,336 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,667 |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate VR1 100x100x5 |  | kg | 134,774 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,667 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,334 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 40,032 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,080 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 29 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 42,70 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 34,160 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,270 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 4,377 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 024,800 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,776 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 2,562 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,409 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,270 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,256 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 30 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu -Cimentoplast, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -Cimemntoplast |  | m3 | 2,56 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,122 |
|  | 28731220054001 |  | Cimentoplast |  | m3 | 2,662 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,717 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 31 | IzF31A |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda |  | m2 | 42,70 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,350 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 16,226 |
|  | 24165373438290 |  | Amestec "Penetron" |  | kg | 34,160 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,068 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 32 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 42,70 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 25,620 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,270 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 1,409 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 555,100 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,793 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,427 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,281 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,512 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 33 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR1 100x100x5 |  | kg | 133,44 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 3,336 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,667 |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate VR1 100x100x5 |  | kg | 134,774 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,667 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 1,334 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 40,032 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,080 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 34 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=4,000 Coeficient la pentru materiale=4,000 Coeficient la utilajului=4,000 |  | m2 | 42,70 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 17,080 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,416 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,939 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 367,220 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,196 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,342 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,512 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,256 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 35 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica striata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 42,70 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 111,447 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,383 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 43,981 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 172,935 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 12,810 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 854,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 38,430 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,922 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,512 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip-P1 |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Tip-P2 |  |  |  |
| 36 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 63,35 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 62,716 |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 72,852 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 6,335 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 26,607 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 37 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR1 100x100x5 |  | kg | 1 979,69 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 49,492 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,898 |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate VR1 100x100x5 |  | kg | 1 999,487 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 9,898 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 19,797 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 593,907 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,188 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 38 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 633,50 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 506,800 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 63,350 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 64,934 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 15 204,000 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 41,178 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 38,010 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 20,905 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 63,350 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 3,801 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 39 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu -Cimentoplast, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -Cimemntoplast |  | m3 | 38,01 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 61,196 |
|  | 28731220054001 |  | Cimentoplast |  | m3 | 39,530 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 10,643 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 40 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 633,50 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 380,100 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 63,350 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 20,906 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 8 235,500 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 26,607 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 6,335 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 19,005 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 7,602 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 41 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR1 100x100x5 |  | kg | 1 979,69 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 49,492 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,898 |
|  | 28731220041001 |  | Plase sudate VR1 100x100x5 |  | kg | 1 999,487 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 9,898 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 19,797 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 593,907 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 1,188 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 42 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=4,000 Coeficient la pentru materiale=4,000 Coeficient la utilajului=4,000 |  | m2 | 633,50 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 253,400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 50,680 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 13,937 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 5 448,100 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 17,738 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 5,068 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 7,602 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 3,801 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 43 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica striata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 633,50 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 1 425,375 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 158,375 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 652,505 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 2 565,675 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 190,050 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 12 670,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 570,150 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 28,508 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 7,602 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip-P2 |  |  |
|  |  |  | 1.3.3. Tip-P3 |  |  |  |
| 44 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  | 100 m3 | 0,13 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 1,147 |
|  | 29522700040221 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 1,226 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 45 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi AIII d8 200x200 |  | kg | 259,91 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 6,498 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,300 |
|  | 28731220041002 |  | Plase sudate AIII d8 200x200 |  | kg | 262,509 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,300 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 2,599 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 77,973 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,156 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 46 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  | m2 | 65,80 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 52,640 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,580 |
|  | 2663102100001 |  | Beton clasa...(pt.informatie) |  | m3 | 6,744 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 579,200 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 4,277 |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 3,948 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,171 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,580 |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  | h-ut | 0,395 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 47 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica striata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 65,80 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 171,738 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,082 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 67,774 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 266,490 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 19,740 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 316,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 59,220 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,961 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,790 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip-P3 |  |  |
|  |  |  | 1.3.4. Tip-P3.A |  |  |  |
| 48 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie stiata inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 39,20 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 102,312 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,368 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 40,376 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 158,760 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 11,760 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 784,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 35,280 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,764 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,470 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip-P3.A |  |  |
|  |  |  | 1.3.5. Tip-P4 |  |  |  |
| 49 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu -Cimentoplast, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -Cimemntoplast |  | m3 | 78,66 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 126,643 |
|  | 28731220054001 |  | Cimentoplast |  | m3 | 81,806 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 22,025 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 50 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 |  | m2 | 524,40 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 122,710 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 8 063,437 |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 47,432 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,108 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 22,025 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,244 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 51 | CG56A1 k-5 |  | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=5,000 Coeficient la manoperei=5,000 Coeficient la utilajului=5,000 |  | m2 | -524,40 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -60,306 |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | -4 011,660 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | -2,622 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | -10,488 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -2,622 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 52 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 | 524,40 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 20,976 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 891,480 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 178,296 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,315 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 592,572 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,524 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 6,817 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 53 | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC rezistent la uzura gr.2.2-3.2mm lipit cu prenadez Material marunt (cuie, ticling,capace)=1,015 |  | m2 | 524,40 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 52,440 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 524,400 |
|  | 2523116716345 |  | Covor PVC |  | m2 | 558,879 |
|  | 2430226101234 |  | Grund prenadez tip M |  | kg | 15,968 |
|  | 2462106110431 |  | Prenadez 300 NII 2829-74 |  | kg | 319,360 |
|  | 2430226109080 |  | Diluant prenadez |  | kg | 42,581 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 266,133 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,798 |
|  | 2462106109925 |  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 |  | kg | 106,453 |
|  | 2681116001317 |  | Piatra de frecat |  | kg | 12,774 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,319 |
|  | 2521106718386 |  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala |  | m | 532,266 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 15,732 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip-P4 |  |  |
|  |  |  | 1.3.6. Tip-P5 |  |  |  |
| 54 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu -Cimentoplast, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -Cimemntoplast |  | m3 | 3,45 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 5,555 |
|  | 28731220054001 |  | Cimentoplast |  | m3 | 3,588 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,966 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 55 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 98,80 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 59,280 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,880 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,260 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 284,400 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,150 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,988 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,964 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,186 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 56 | CG01A1 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  | m2 | -98,80 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -9,880 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -1,976 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | -0,543 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -212,420 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -0,692 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,198 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,296 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,148 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 57 | IzF04A |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  | m2 | 98,80 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 3,952 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 167,960 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 33,592 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,059 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 111,644 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,099 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 1,284 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 58 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 98,80 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 59,280 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,880 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,260 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 284,400 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 4,150 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,988 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,964 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 1,186 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 59 | CG01A1 k-2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 |  | m2 | -98,80 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -19,760 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -3,952 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | -1,087 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -424,840 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -1,383 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,395 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -0,593 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,296 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 60 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 98,80 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 257,868 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 28,652 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 101,764 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 400,140 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 29,640 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 976,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 88,920 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 4,446 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,186 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip-P5 |  |  |
|  |  |  | 1.3.7. Tip-P6 |  |  |  |
| 61 | IzF11B |  | Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu -Cimentoplast, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% -Cimemntoplast |  | m3 | 3,81 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,134 |
|  | 28731220054001 |  | Cimentoplast |  | m3 | 3,962 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,067 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 62 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 69,30 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 41,580 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,930 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 2,287 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 900,900 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 2,911 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,693 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,079 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,832 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 63 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 69,30 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 180,873 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 20,097 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 71,379 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 280,665 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 20,790 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 1 386,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 62,370 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,118 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,832 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip-P6 |  |  |
|  |  |  | 1.3.8. Tip-P6.A |  |  |  |
| 64 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 14,20 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 8,520 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,420 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,469 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 184,600 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,596 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,142 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,426 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,170 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 65 | CG01A1 k=4 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=4,000 Coeficient la pentru materiale=4,000 Coeficient la utilajului=4,000 |  | m2 | 14,20 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,680 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,136 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,312 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 122,120 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,398 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,114 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,170 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,085 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 66 | IzF01A |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi |  | m2 | 14,20 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 0,568 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 2,130 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,001 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 1,420 |
|  | 2320166200670 |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  | l | 4,260 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,003 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,014 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 67 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Bipoli EPP, Material marunt=1,050 |  | m2 | 14,20 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,390 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,266 |
|  | 26821326004701 |  | Membrane bituminoase -Bipoli EPP, |  | m2 | 34,293 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 8,946 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 2,840 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,852 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 68 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Uniflex EKP Material marunt=1,050 |  | m2 | 14,20 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 4,260 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,556 |
|  | 26821326004702 |  | Membrane bituminoase--Uniflex EKP |  | m2 | 17,146 |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  | kg | 4,473 |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 1,420 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,568 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 69 | IzF19C |  | Strat de protectie a hidroizolatiei la acoperisuri executat cu pietris margaritar 5...7 mm (20 kg/m2), fixat uniform intr-un strat de mastic de bitum fierbinte pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 15 % |  | m2 | 14,20 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,562 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,284 |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  | kg | 28,400 |
|  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  | kg | 5,680 |
|  | 1421102200100 |  | Pietris margaritar 7-16 mm |  | m3 | 0,185 |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  | t | 0,010 |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  | kg | 18,886 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,128 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,199 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip-P6.A |  |  |
|  |  |  | 1.3.9. Tip-P7 |  |  |  |
| 70 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 214,70 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 128,820 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 21,470 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 7,085 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 2 791,100 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 9,017 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,147 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 6,441 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 2,576 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 71 | CG01A1 k-2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Coeficient la manoperei=2,000 Coeficient la pentru materiale=2,000 Coeficient la utilajului=2,000 |  | m2 | -214,70 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | -42,940 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | -8,588 |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | -2,362 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | -923,210 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | -3,006 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | -0,859 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | -1,288 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | -0,644 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 72 | CG17D1 |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 |  | m2 | 214,60 |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 560,106 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 62,234 |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 221,038 |
|  | 26641021020101 |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie |  | kg | 869,130 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 64,380 |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 4 292,000 |
|  | 2653102100000 |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  | kg | 193,140 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,657 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,575 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tip-P7 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardoseli |  |  |
|  |  |  | 1.4. Timplarii |  |  |  |
| 73 | CP24A |  | Tipare din placaj de fag de tip "P" pentru elemente prafabricate din beton armat preturnat sau executate in ateliere de santier, de tip usor ( buiandrugi,) Material marunt (cuie cu cap conic,sirma, vopsea)=1,020 |  | m2 | 46,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 33,120 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,680 |
|  | 2670112202101 |  | Placaj de fag pentru cofraj de 15 mm |  | m3 | 0,028 |
|  | 2010102906900 |  | Rigle de rasinoase |  | m3 | 0,038 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 5,865 |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 93,840 |
|  | 2874115825005 |  | Suruburi patrate cu piulita si saiba M 12 |  | buc | 3,284 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 74 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( buiandrugi,) |  | kg | 432,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 25,920 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,296 |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  | kg | 442,800 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 4,320 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 129,600 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,432 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 75 | CC02A |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  | kg | 122,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 5,612 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 125,050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 76 | RpCB03A |  | Beton armat turnat in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton armat clasa C-15/12 Bc15 (B200) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025 |  | m3 | 3,60 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 21,492 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,116 |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 1 110,690 |
|  | 1421102200082 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm |  | m3 | 2,502 |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 2,731 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 1,144 |
|  | 2952270003702 |  | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric |  | h-ut | 1,170 |
|  | 2952270003717 |  | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) |  | h-ut | 2,160 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,540 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 77 | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (in5 camere si termopan in 2 sticle, exterioara tip, Low-e) |  | m2 | 275,09 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 181,559 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,256 |
|  | 2030112938150 |  | Ferestre din mase plastice |  | m2 | 275,090 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 1 100,360 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 129,292 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 45,390 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 110,036 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 220,072 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 5,502 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 78 | CK11C |  | Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltimi de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (In 5 camere si termopan in 2 sticle exterioare tip Low-e) |  | m2 | 34,11 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 22,172 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,706 |
|  | 2523146720300 |  | Vitrine din profiluri din mase plastice gata confectionate |  | m2 | 34,110 |
|  | 26811260014721 |  | Ulei pentru accesorii metalice |  | kg | 0,341 |
|  | 2430226102111 |  | Chit ROMALCHIT |  | kg | 4,093 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 11,938 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,171 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 79 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 172,31 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 146,464 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,231 |
|  | 2812106306050 |  | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 172,310 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 689,240 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 86,155 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 30,154 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 103,386 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 172,310 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,446 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 80 | CK25A |  | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 33,09 |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP |  | h-om | 24,156 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,647 |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare |  | m2 | 33,090 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 132,360 |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan |  | kg | 16,545 |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic |  | kg | 5,791 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 19,854 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 33,090 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,662 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 81 | CK12A |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  | m2 | 2,50 |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  | h-om | 8,850 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,475 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,675 |
|  | 2812106306000 |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  | m2 | 2,500 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 0,700 |
|  | 2873155900800 |  | Electrozi de sudura |  | kg | 0,350 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 3,500 |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  | m3 | 0,012 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 1,250 |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  | kg | 1,750 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,002 |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  | h-ut | 0,050 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 82 | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  | m | 635,90 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 279,796 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 139,898 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 623,182 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,636 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 3,180 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 3,943 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,954 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,636 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,636 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 83 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 120,82 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,625 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 18,123 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,041 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 84 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 120,82 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 147,400 |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 862,655 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,483 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 9,545 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 1,933 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 85 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 120,82 |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 54,369 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 12,082 |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 127,453 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,121 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,121 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 86 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 120,82 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 66,451 |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 48,328 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,249 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 60,410 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,041 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,242 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 87 | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=250mm |  | m | 127,90 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 40,928 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,232 |
|  | 2743123549026 |  | Glafuri din aluminiu pentru ferestre |  | m | 127,900 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 511,600 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,279 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 88 | CK26A |  | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi b=250mm Materiale marunte (dopuri)=1,020 |  | m | 127,90 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 35,812 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,232 |
|  | 2521106718392 |  | Glafuri din mase plastice pentru ferestre |  | m | 130,458 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 521,832 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,279 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |
|  |  |  | 1.5. Balustrade (plansa 20) |  |  |  |
| 89 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare B1 |  | kg | 941,20 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 178,828 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,412 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 9,412 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 941,200 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 4,706 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 7,530 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 9,412 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 18,824 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 18,824 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 90 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare B2 |  | kg | 353,60 |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  | h-om | 67,184 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,536 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 3,536 |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  | kg | 353,600 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 1,768 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 2,829 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 3,536 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 7,072 |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  | kg | 7,072 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 91 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 1,29 |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 4,928 |
|  | 2430116103218 |  | Vopsea de ulei orice culoare |  | kg | 6,708 |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,464 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Balustrade (plansa 20) |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari interioare |  |  |
|  |  |  | 2. Finisari exterioare |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Fatada |  |  |  |
| 92 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 1 120,00 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 134,400 |
|  | 24302261010101 |  | Grund cu cuart Betonocontact |  | kg | 464,800 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 56,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 93 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala gr.10 y=135kg/m3 cornier=0.3 Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 |  | m2 | 935,59 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1 770,136 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 391,077 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 3 779,784 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 4 724,730 |
|  | 26821626113701 |  | Placi vata minerala termoiz. cladiri gr.10 y=135 kg/m3 |  | m2 | 1 011,092 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 1 039,440 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 283,484 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 7 559,567 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 23,390 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,181 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 28,068 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 19,647 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 94 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala gr.30mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 |  | m2 | 184,41 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 441,478 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 97,553 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 745,016 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 931,271 |
|  | 25213026029091 |  | Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri gr.30 d135 |  | m2 | 199,292 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 236,543 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 1 490,033 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 4,610 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,627 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 55,323 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 3,873 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 95 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 1 120,00 |
|  | 7141020013301 |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  | h-om | 134,400 |
|  | 2430226101010 |  | Grund cu cuart "Gleta" |  | kg | 464,800 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 56,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 96 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  | kg | 5,00 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,350 |
|  | 1421302200465 |  | Colorant (material hidrofug) |  | kg | 5,100 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 97 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti |  | m2 | 1 120,00 |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 1 366,400 |
|  | 26531021008311 |  | Tink |  | kg | 2 576,000 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 4,480 |
|  | 2952270007607 |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  | h-ut | 6,720 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 98 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  | m2 | 900,00 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 675,000 |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  | m3 | 0,270 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,090 |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  | m3 | 0,270 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,108 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 2,700 |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  | h-ut | 4 050,000 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 99 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 |  | m2 | 58,40 |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 64,240 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,840 |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata |  | m2 | 70,518 |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  | kg | 36,792 |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  | buc | 306,600 |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  | buc | 306,600 |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  | kg | 19,929 |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  | kg | 6,132 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,285 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Fatada |  |  |
|  |  |  | 2.2. Soclu |  |  |  |
| 100 | RpCE02A |  | Izolatii higrofuge la fundatii pe suprafete orizontale, inguste, de sub 0,80 m latime, la ziduri noi, in imobile existente sau la garduri de zid, compuse din 2 straturi de mastic Mat. marunte (lavete, petrol etc.)=1,030 |  | m2 | 116,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 23,200 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,600 |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 406,232 |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 83,636 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,239 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 95,584 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 35,844 |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 2,436 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 101 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat - 100 mm. Profil de colt pentru termoizolare, = 25,0 m |  | m2 | 116,00 |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 164,720 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 34,568 |
|  | 2462106110545 |  | Adeziv "Ideal Universal" |  | kg | 464,000 |
|  | 2462106110547 |  | Adeziv "Ideal Fasad" |  | kg | 464,000 |
|  | 25213026029071 |  | Placi termoizolante, placi polistiren extrudat - 100 mm |  | m2 | 124,120 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 127,600 |
|  | 2710703501057 |  | Cornier din aluminiu l = 3m |  | m | 25,000 |
|  | 2874136313400 |  | Diblu din material plastic |  | buc | 696,000 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 2,900 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,394 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 2,668 |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,088 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 102 | CK26D |  | Profil soclu cu picurator, lat.=120 mm |  | m | 114,00 |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 10,260 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,140 |
|  | 2743123549027-12 |  | Profil soclu cu picurator, lat.=120 mm |  | m | 114,000 |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  | buc | 684,000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,140 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 103 | CI21A apl |  | Placarea peretilor cu placi artificiale tip Klinker |  | m2 | 116,00 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 336,400 |
|  | 26701122020511 |  | Placi Klinker |  | m2 | 118,320 |
|  | 2462106110557 |  | Adeziv de acril sau latex |  | kg | 510,400 |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 49,880 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,232 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 2,935 |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 1,276 |
|  | 2952270003205 |  | Masina de taiat piatra universala |  | h-ut | 8,468 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |
|  |  |  | 2.3. Alcatuirea pereului |  |  |  |
| 104 | TsC54B |  | Strat de fundatie din pietris |  | m3 | 22,80 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 22,572 |
|  | 1411122201752-1 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  | m3 | 26,220 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 2,280 |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  | h-ut | 9,576 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 105 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Vr-1 100x100x4 |  | kg | 304,00 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 7,600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,520 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 307,040 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 1,520 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 3,040 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 91,200 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,182 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 106 | CA03B3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  | m3 | 15,20 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 110,960 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,080 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 4 443,264 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 11,818 |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  | m3 | 10,877 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 4,474 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 9,120 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 3,800 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 107 | DE10E |  | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 1000x30x15 cm pe fundatie de beton B15) |  | m | 152,00 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 25,840 |
|  | 7129020012800 |  | Pavator |  | h-om | 77,520 |
|  | 26631021000011 |  | Beton clasa B15 |  | m3 | 8,056 |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  | kg | 532,000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 1,520 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,912 |
|  | 26661228002841 |  | Bordura beton pentru trotuare 1000x30x15 cm |  | m | 152,760 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alcatuirea pereului |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari exterioare |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |
|  | Transportul materialelor |  |  |  |  |
|  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |