Anexa nr.22

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificaţii tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul achiziției: Materiale de construcții |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |
|  | Lotul 1 Dispozitiv de realitate virtuală autonom |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dispozitiv de realitate virtuală autonom (VR Standalone) sau echivalent |  |  |  | Rezoluție: minim 1920 × 1920 pixeli per ochi (3840 × 1920 pixeli cumulativ) Rată de reîmprospătare: minimum 90 Hz Tip lentile: pancake (compacte, optimizate pentru confort vizual) Memorie RAM: minimum 12 GB Stocare internă: minimum 128 GB Conectivitate: Minimum Wi-Fi 6 (802.11ax, 2x2); Bluetooth Minimum S5.3; Perioada de garanție: Minimum 36 luni, fără a păstra ambalajul, cu suport direct de la producător, cu disponibilitatea portalului pentru clienți, cu talon unic de garanție cu indicarea S/N, valabil și în format electronic. Compania prestatoare va informa personalul responsabil din partea universitatii cu privire la posibilitatea reparării sau schimbării produsului defectat în termen de trei zile lucrătoare, începand cu ziua următoare celei în care a fost sesizată neconformitatea. La primirea produsului defectat se va elibera un certificat de reparație, unde va fi indicată data primirii produsului, S/N, marca și modelul produsului. Termenul de reparație de garanție sau înlocuire - nu mai mult de 14 zile calendaristică de la data emiterii certificatului de reparație și/sau documentului de predare-preluare. Anul de producere: Nu mai târziu de primul trimestru al anului precedent inițierii procedurii de achiziție. Stare: Nou (nu restaurate/ non-refurbished ) Certificare: Corespundere cu reglementările HG nr. 212/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (EEE). |  |  |
| Lotul 2 Dronă FPV pentru lectii practice de pilotarea dronelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dronă FPV pentru lectii practice de Pilotarea dronelor (de tip sau echivalent DJI Mini 4 Pro (Standart Set - DJI RC) |  |  |  | Specificații aparat de zbor FPV cu ochelari și telecomandă Clasa C1 (UE) Viteza cel puțin 20 m/s Durată de zbor minim 34 minute Distanță de zbor minim 15 km Poziționare GNSS utilizînd GPS + Galileo + BeiDou Eroarea de zbor Vertical: maxim 0,15 m (cu poziționare vizuală) maxim 0,6 m (cu poziționare GNSS) Orizontal: maxim 0,35 m (cu poziționare vizuală) maxim 1,6 m (cu poziționare GNSS) Cameră Dimensiune imagine 4000×2256 (16∶9) sau 4000×3000 (4∶3). Rezoluție video 4K Ochelari Dimensiune ecran minim 0,49 inch Rezoluție ecran minim 1920×1080 Rată de reîmprospătare min. 90 Hz Interval de reglare dioptrii -6,0 D până la +2,0 D Interfețe transmitere date Protocol 802.11 a/b/g/n/ac Frecvență de funcționare 2,4, 5,2, 5,8 GHz Bluetooth 5.0 Telecomandă Frecvență de funcționare min. 2,4 GHz Protecție elice împotriva loviturilor Cerințe minime: Baterie × 2 Charging Hub × 1 Geantă de transport × 1 Garanție: cel puțin 1 an Anul de producere: Nu mai târziu de trei ani de la inițierea procedurii de achiziție. Stare: Nou (nu restaurate/ non-refurbished) Trebuie să furnizeze manual de utilizare și curs de instruire. |  |  |
| Lotul 3 Detector profesional pentru monitorizarea calității aerului interior (portabil) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Detector profesional pentru monitorizarea calității aerului interior, portabil, cu afișaj digital |  |  |  | Ecran: LCD color de minimum 3,2 inch, rezoluție minimum 320 × 240 Parametri monitorizați (minim obligatoriu): PM2.5 și PM10 CO₂ Umiditate relativă Temperatură de funcționare: să cuprindă limitele 0 – 50 °C Umiditate de funcționare: ≤ 90% RH Alimentare: baterie litiu minimum 1500 mAh Încărcător baterie litiu: 5 V DC – 1,5 A Interfață de încărcare: Type-C Greutate: aprox. 240 g Grad de protecție: minimum IP20 Anul de producere: Nu mai târziu de trei ani de la inițierea procedurii de achiziție. Stare: Nou (nu restaurate/ non-refurbished) Husă de transport Trebuie să furnizeze manual de utilizare și curs de instruire. |  |  |
| Lotul 4 Sistem GNSS RTK Rover pentru măsurători topografice (cu controller Android) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sistem GNSS RTK Rover pentru măsurători topografice, cu controler de teren Android și software dedicat pentru colectare date, inclusiv accesorii complete (sau echivalent) |  |  |  | Specificații Display: Dimensiune ecran: minimum 5,5" (ecran tactil) Rezoluție ecran: minimum 1440 × 720 Poziționare: GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou Sistem: Sistem de operare: Android Procesor: minimum Octa-core 2,0 GHz Memorie: minimum 3 GB SDRAM – minimum 32 GB ROM Conectivitate: Wireless: Bluetooth, Wi-Fi, NFC Rețea celulară: 4G LTE, GSM, WCDMA Specificații GNSS Network RTK Rover Poziționare: GNSS: Full GNSS IMU: minimum 200 Hz Precizie maximă: minimum 0,8 cm orizontal / minimum 1,5 cm vertical Senzori: Cameră: Duală Caracteristici fizic636e: Greutate: 0,450 kg Autonomie baterie: până la 17 ore Anul de producere: Nu mai târziu de trei ani de la inițierea procedurii de achiziție. Stare: Nou (nu restaurate/ non-refurbished) Trebuie să furnizeze manual de utilizare și curs de instruire. Licență permanentă și include suport și upgrade |  |  |
| Lotul 5 Detector portabil pentru măsurarea radiațiilor ionizante ( Alpha, Beta, Gamma și raze X) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Detector portabil pentru măsurarea radiațiilor ionizante de tip Alpha, Beta, Gamma și raze X, destinat utilizării în aplicații educaționale, de cercetare și monitorizare a mediului |  |  |  | Caracteristici principale: Detectarea radiațiilor α, β, γ și raze X Precizie ridicată a măsurătorilor Memorie internă pentru minimum 2000 de valori măsurate Afișaj LCD mare Interfață Bluetooth Evaluarea datelor cu ajutorul software-ului dedicate CD cu software Alimentare: baterii standard sau acumulator reîncărcabil Autonomie: minimum 20 ore funcționare continuă Temperatura de operare: să cuprindă limitele 0°C – 40°C Greutate: maximum 500 g Anul de producere: Nu mai târziu de trei ani de la inițierea procedurii de achiziție. Stare: Nou (nu restaurate/ non-refurbished) Husă de transport Trebuie să furnizeze manual de utilizare. |  |  |
| Lotul 6 Cameră radar rutieră AI |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Cameră radar rutieră AI |  |  |  | Componentele principale: • Radar 3D Integrat; • AI-powered LPR; • Distanța de vizibilitate să cuprindă limitele 0-180 m • Sistem de analiză trafic; • Sistem de măsurarea vitezei în timp real;• • Încărcător pentru alimentare 220 VAC si 12V; • Manual de utilizare în limba română; • Certificat de garanție min 24 luni; • Husă. Anul de producere: Nu mai târziu de trei ani de la inițierea procedurii de achiziție. Stare: Nou (nu restaurate/ non-refurbished) |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________  Adresa: ________________________________________________________

Anexa nr.23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8,9, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10,11]

| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectul de achiziției: Materiale de construcții |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură |  | Canti-tatea |  | Preţ unitar (fără TVA) |  | Preţ unitar (cu TVA) |  | Suma (fără TVA) |  | Suma (cu TVA) |  | Termenul de livrare |  | Clasificație bugetară (IBAN) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |  |
|  |  | Bunuri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 Dispozitiv de realitate virtuală autonom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 32333300-9 | Dispozitiv de realitate virtuală autonom (VR Standalone) sau echivalent | buc. |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului de către ambele părți |  | MD83AG000000022514224925 |  |  |
| Total lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 2 Dronă FPV pentru lectii practice de pilotarea dronelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 34711200-6 | Dronă FPV pentru lectii practice de pilotarea dronelor (de tip sau echivalent DJI Mini 4 Pro (Standart Set - DJI RC) | buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului de către ambele părți |  | MD83AG000000022514224925 |  |  |
| Total lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 3 Detector profesional pentru monitorizarea calității aerului interior (portabil) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 38500000-0 | Detector profesional pentru monitorizarea calității aerului interior, portabil, cu afișaj digital | buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului de către ambele părți |  | MD83AG000000022514224925 |  |  |
| Total lotul 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 4 Sistem GNSS RTK Rover pentru măsurători topografice (cu controller Android) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 38295000-9 | Sistem GNSS RTK Rover pentru măsurători topografice, cu controler de teren Android și software dedicat pentru colectare date, inclusiv accesorii complete (sau echivalent) | buc. |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului de către ambele părți |  | MD83AG000000022514224925 |  |  |
| Total lotul 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 5 Detector portabil pentru măsurarea radiațiilor ionizante ( Alpha, Beta, Gamma și raze X) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 38341000-7 | Detector portabil pentru măsurarea radiațiilor ionizante de tip Alpha, Beta, Gamma și raze X, destinat utilizării în aplicații educaționale, de cercetare și monitorizare a mediului | buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului de către ambele părți |  | MD83AG000000022514224925 |  |  |
| Total lotul 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 6 Cameră radar rutieră AI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 38300000-8 | Cameră radar rutieră AI | buc. |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | în decurs de 30 zile lucrătoare din data semnării contractului de către ambele părți |  | MD83AG000000022514224925 |  |  |
| Total lotul 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________

Ofertantul: ___________________  Adresa: ________________________________________________________