| Lucrari de reparatie in blocul alimentar la Scoala Primara nr. 83 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan si grinzi |  |  |
| 1 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 430.00 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 47.30 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 129.00 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 430.00 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 60.20 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 178.45 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 21.50 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 430.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 657.90 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3070.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.72 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 33.97 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 8.385 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) Ksal=2 Kmat si utilat =5, gr. +5mm | m2 | 430.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 266.60 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3074.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2.15 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8.60 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 34.40 |
| 5 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 240.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 21.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.40 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 240.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.40 |
| 6 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 430.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 86.00 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 473.00 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 64.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.129 |
| 7 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 430.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12.90 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 64.50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 21.50 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 430.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 193.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 43.00 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 453.607 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.43 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.43 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 430.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 12.90 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 64.50 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 21.50 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila Mattlatex) | m2 | 430.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 236.50 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila Mattlatex) | kg | 172.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 25.80 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 215.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 21.50 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.86 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 11 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 1.20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.20 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.005 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.022 |
| 12 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti | m2 | 70.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9.10 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8.40 |
| 13 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (la mesele de servire) | m3 | 0.80 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.80 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.096 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.064 |
| 14 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire si buciardare (nasecica) | m2 | 185.70 |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 20.427 |
|  | 2881116001642 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 | buc | 55.71 |
| 15 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (pe alocuri) | m2 | 20.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.20 |
| 16 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp (pentru cabluri) | m | 40.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4.00 |
| 17 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 40.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 68.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.02 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.40 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.60 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.80 |
| 18 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 205.70 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 28.798 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 85.365 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10.285 |
| 19 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (pe alocuri) | m2 | 20.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 20.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4.00 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0.42 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 158.00 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 12.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.13 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.04 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.10 |
| 20 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 20.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.40 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0.48 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.08 |
| 21 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 85.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 104.066 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 609.042 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.341 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6.739 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.365 |
| 22 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 85.30 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 102.36 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 1219.79 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.853 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 13.648 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.559 |
| 23 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 85.30 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17.06 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 93.83 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12.795 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.026 |
| 24 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 90.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 8.10 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 90.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.90 |
| 25 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (se va executa cu structura decorativa) | m2 | 85.30 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 38.385 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8.53 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 89.983 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.085 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.085 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.559 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12.795 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4.265 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 85.30 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 46.915 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 34.12 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5.118 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 42.65 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4.265 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.171 |
| 28 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 120.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 146.888 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 859.656 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.482 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 9.512 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.926 |
| 29 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Ksal=5; Kmat si utilaj =10, gr. +10mm | m2 | 120.40 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 144.48 |
|  | 2653102100839 | Amestec uscat de ciment | kg | 1721.72 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.204 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 19.264 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 3.612 |
| 30 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni aproximativ 60x60cm, tipul si culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 120.40 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 343.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24.08 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta | m2 | 126.42 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 48.16 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2408.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 39.732 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.963 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 481.60 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.408 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.445 |
| 31 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 98.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7.84 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.98 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 98.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.98 |
| 32 | RpVB43A | Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm | buc | 7.00 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 2.80 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0.14 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0.07 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.07 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (500x500mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 7.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.29 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.21 |
|  | 2811236306209 | Grila ventilatie (500x500mm) | buc | 7.00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pardoseli |  |  |
| 34 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 72.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8.64 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9.36 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1.08 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.08 |
| 35 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.95 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.95 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.25 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.25 |
| 36 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 5.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1.17 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 76.882 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 0.452 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.02 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.21 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.05 |
| 37 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni 60x60cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 5.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11.25 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.25 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 5.15 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 20.25 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 1.50 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 100.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 4.50 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.225 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.06 |
| 38 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu pentru gresie (din resurse se exclude: suruburi) | m | 12.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.12 |
|  | 2743123549241 | Baghete din aluminiu pentru gresie | m | 12.60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.30 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.012 |
|  |  | Capitolul 1.4. Timplarie |  |  |
| 39 | RpCO56A | Demontari: timplarie din PVC (usi) | m2 | 3.50 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.735 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0.735 |
| 40 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, perete decorativ) | m2 | 21.75 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.567 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4.567 |
| 41 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Profil clasa A cu min. 4 camere, adancimea de baza de min. 70 mm, grosimea peretilor exteriori de min. 3 mm, rigidizari din otel zincat. Cilindru si feroneria de productie Germania sau similar dupa rezistenta. Dimensiunile usilor se vor preciza la fata locului iar proiectul de usi va fi coordonat suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 4.20 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3.066 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.336 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 4.20 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 16.80 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2.10 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0.735 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2.52 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 4.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.084 |
| 42 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii (Pereti despartitori din profile PVC, adancimea de baza de min. 70 mm) H total=3m (1.7m Panou Sandwich 24mm cu miez din poliuretan PUR + 1.3m Sticla Securizata laminata gr. 2x4mm + folie PVB) | m2 | 18.00 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 13.68 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.72 |
|  | 2030112951151 | Glasvanduri din profiluri din mase plastice (Pereti despartitori din profile PVC, adancimea de baza de min. 70 mm) H total=3m (1.7m Panou Sandwich 24mm cu miez din poliuretan PUR + 1.3m Sticla Securizata laminata gr. 2x4mm + folie PVB) | m2 | 18.00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 72.00 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2.88 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1.008 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7.20 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 10.80 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.36 |
|  |  | Capitolul 1.5. Incalzirea |  |  |
| 43 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie (pentru efectuarea reparatiilor) | m2 | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.32 |
| 44 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 8.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 7.20 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1.20 |
| 45 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.44 |
|  | 2875274110135 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1/2") | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.056 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.144 |
| 46 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (fara costul radiatorului) | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.24 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.20 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.80 |
|  |  | Capitolul 1.6. Lucrari diverse |  |  |
| 47 | RpCE29A | Pelicula din polimeri pentru protejarea echipamentelor, pe durata refacerii (se exclude: manele de rasinoase) | m2 | 60.00 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 6.00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.00 |
|  | 00000117 | Pelicula din polimeri grosime 1 mm | m | 67.41 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1.80 |
| 48 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 10.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.50 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10.00 |
| 49 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 10.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 11.10 |
| 50 | TsI50B5 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 10.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 2.58 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 51 | RpEQ07A | Accesul (verificarea sistemului electric existent) | h-om | 4.00 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 4.00 |
| 52 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.48 |
| 53 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 45.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 13.50 |
| 54 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16.85 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.05 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.775 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 2.00 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 30.50 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.125 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.05 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.40 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.05 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.05 |
| 55 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 250.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 250.00 |
| 56 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1.20 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 9.432 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0.001 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.024 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.372 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.96 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 14.64 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.06 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.024 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.384 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.048 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.048 |
| 57 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 120.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 120.00 |
| 58 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm | 100 m | 3.50 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 83.30 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.007 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 3.36 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 46.90 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 46.90 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.70 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 3.50 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 23.45 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 63.00 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 6.30 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0.385 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 55.30 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 9.45 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 16.94 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0.385 |
| 59 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 350.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 350.00 |
| 60 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 4.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 4.00 |
| 61 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.62 |
|  | 1111000100024 | Intrerupator manual | buc | 6.06 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.30 |
| 62 | RpEE03A | Montarea prizelor constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 6.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.86 |
|  | 2746167335101 | Priza | buc | 6.12 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6.00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.03 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.03 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12.00 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12.00 |
| 63 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 16W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80) | buc | 45.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 12.60 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 46.80 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 46.80 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 46.80 |

APROBAT : Șef interimar DETS sectorul Ciocana, Vladimir CRUȘINSCHI

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Inginer DETS sectorul Ciocana