| Anexa nr. 22 la Documentația standard Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție nr. atribuit de SIA RSAP MTender |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Piese și accesorii pentru computere |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  |
| Lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Carcasă |  |  |  |  | Tip carcasă: Middle Tower Suport pentru placa de baza: Mini-ITX / Micro-ATX / ATX Locuri de unitate de 3,5 inch: minimum 2 Locuri de unitate de 2,5 inch: minimum 2 Porturi I/O frontale: USB2.0: minimum 2 USB3.0: minimum 1 Audio: minimum 1,Microfon minimum 1 Limită de înălțime a răcitorului CPU: minimum 160 mm Limita de lungime a GPU: minimum 380 mm Suport pentru fani: Față: 3×120 sau 2×140mm Sus: 2×120 sau 2×140mm Spate: 1×120mm Suport radiator: Fata: 120/140/240/280/360mm Sus: 120/140/240/280mm Spate: 120mm dimensiunile produsului: max 460 × 215 × 480 mm (L × L × H) Greutate: minimum 7kg Materiale: ABS+SPCC+Sticlă temperată |  |  |  |
| 1.2 Sursă de alimentare |  |  |  |  | Putere: minimum 750W Certificat 80 Plus: minim Aur (Gold) Versiune standard ATX 12V Conectori: 20+4 pin ATX:minimum 1 4+4 pin CPU: minimum 1 6+2-pin PCI-E:minimum 3 SATA: minimum 2 4-pin IDE: minimum 1 Tipul cablului: Cabluri negre plate Modularitate: Total Modular Întrerupător de decupare: Da Sistem de răcire: minimum 1 ventilator Ventilator primar: 120 mm maximum Control ventilator: Control inteligent și silențios al ventilatorului, cu buton pentru Hybrid Mode ON/OFF Rulment Ventilator: Fluid Dynamic ( FDB) Topologie: PFC activ + Full Bridge SRC LLC + DC la DC MTBF: minimum 100.000 de ore Protecție la scurtcircuit (SCP): Da Protecție sub tensiune (UVP): Da Protecția împotriva supratensiunii (OVP): Da Protecție la suprasarcină (OPP): Da Protecție la supratensiune (OCP): Da Protecție la supraîncălzire (OTP): Da Dimensiuni: maximum 140 x 150 x 86 mm. Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| 1.3 Placă de bază |  |  |  |  | Format: ATX Soclu procesor: LGA1700 sau similar Chipset: Z790 sau similar Memorie susținută: DDR5 Sloturi memorie: 4 minimum. Standarde susținute: DDR5 7200+(OC)/7000(OC)/6800(OC)/6600(OC)/6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600/ 5400/ 5200/ 5000/ 4800 Non-ECC, Arhitectură: Dual Channel Interfețe SATA 3: minimum 4 Interfețe M.2: minimum 3 Placă video integrată (CPU): Da Interfețe: DisplayPort: minimum 1 HDMI: minimum 1 Audio Placă de sunet integrată: Da Chipset: Realtek 7.1 sau similar Support: Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking Sloturi extensie: PCI Express 5.0 x16: minimum 1 PCI Express 4.0 x16 (suport x4 mode): minimum 3 PCI Express 3.0 x1: minimum 1 Porturi USB spate: Minimum 1 x port USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB Type-C ® ) Minimum 1 x port USB 3.2 Gen 2 (1 x Type-A) Minimum 2 x porturi USB 3.2 Gen 1 (2 x Type-A) ) Minimum 4 x porturi USB 2.0 (4 x tip A) Porturi USB Frontal: Minimum 1 x conector USB 3.2 Gen 2 (suporta USB Type-C ® ) Minimum 2 x header USB 3.2 Gen 1 suportă 4 porturi suplimentare USB 3.2 Gen 1 Minimum 2 x header USB 2.0 acceptă 4 porturi USB 2.0 suplimentare Minimum 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet Management: WOL by PME, PXE Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| 1.4 Procesor |  |  |  |  | Soclu: LGA1700 sau similar Frecvență de bază eficientă: Minimum 1,5 GHz; Frecvență de bază de performanță: Minimum 2,1 GHz; Frecvență turbo eficientă: minimum 4,2 GHz Cache: minimum 33MB Cache L2 total: minimum 24 MB Număr nuclee total: minimum 20 Număr nuclee de Performanță: minimum 8 Număr nuclee de Eficientță: minimum 12 Numar total thread-uri: minimum 28 Set instrucțiuni: 64biţi Litografie: 10nm sau mai mic Placă video integrată: Da Frecvența de bază grafică: minimum 300MHz Hyper-Threading: Da Turbo Boost: Da Virtualization Technology: Da Trusted Execution Technology: Da Enhanced SpeedStep: Da Cooler inclus: Nu Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| 1.5 Racire pentru procesor |  |  |  |  | Dimensiuni produs: maximum 125×95×155 mm(L×W×H) Dimensiuni radiator: maximum 120×93×150 mm(L×W×H) Țeavă de căldură: minim 5 cu diametrul de minim 6 mm Dimensiuni ventilator: 120×120×25 mm (L×L×H) Viteza ventilatorului: 300~1850 RPM±10% Flux de aer ventilator: 67,88 CFM Presiunea aerului ventilatorului: 2,04 mmAq Zgomot ventilator: ≤29,4 dB(A) Conector ventilator: PWM cu 4 pini Tip rulment: Rulment Hidro Tensiune nominală a ventilatorului: 12VDC Curent nominal al ventilatorului: 0,14 A Consumul de energie al ventilatorului: 1,68 W Greutate: minim 861g Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| 1.6 Memorie RAM Tip 1 |  |  |  |  | Tip memorie: DDR5 Capacitate: minimum 16GB Frecvență:minimum 5600MHz Latența: maximum 40CL Număr de lamele: 1 Radiator pentru racire: DA Format: DIMM Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| 1.7 SSD Tip 1 |  |  |  |  | Capacitate: minimum 500GB Interfață: M.2 PCIe 3.0 x4, NVMe Viteză scriere date: minimum 3500MBps Viteză citire date: minimum 3200MBps MTBF minimum: 1.500.000 ore Controller: Phoenix sau similar Format: M.2 Type 2280" Tip memorie: V-NAND 3-bit MLC Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| 1.8 Ventilator pentru carcasă |  |  |  |  | Conector alimentare: 4 pin PWM Inaltime : 120 mm Latime : 120 mm Adâncime : 25 mm timp de viață ore : minimum 60.000 Viteza : 500 - 1.850 RPM ± 10% Debit de aer : min 68,99 CFM Presiunea aerului ventilatorului: 2,19 mmAq Zgomot ventilator: ≤28 dB(A) Tip rulment: Rulment dinamic fluid Tensiune nominală a ventilatorului: 12 VDC Curent nominal al ventilatorului: 0,12 A Consumul de energie al ventilatorului: 1,44 W Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| Lot 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Memorie RAM Tip 2 |  |  |  |  | Tip memorie: DDR4 Standard: PC4-21300 Capacitate: minimum 16GB Frecvență:minimum 2666MHz Număr de lamele: 1 Format: DIMM Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| 2.2 SSD Tip 2 |  |  |  |  | Capacitate: minimum 500GB Interfață: SATA 3 Viteză scriere date: minimum 530MBps Viteză citire date: minimum 560MBps MTBF minimum: 1.500.000 ore Controller: MKX Format: 2.5" Altele: Suport TRIM Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| Lot 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Tastieră |  |  |  |  | Tastatura - Prin fir Interfata - USB Tip taste - Membrană Nr. Taste - minimum 104 durata de viata: ~ 10.000.000 de apăsări (nu include tasta de blocare a numerelor) tip taste: profil scazut dimensiuni: maximum 450 mm x 155 mm x 23,5 mm Lungimea cablului: minimum 150 cm Culoare: Negru Greutate: maximum 560g Garanție: minim 12 luni |  |  |  |
| 3.2 Mouse |  |  |  |  | Mouse - Prin fir Interfata - USB Rezolutie : minimum 1000 dpi Nr. de butoane – minimum 3 Greutate: Maximum 90g Lungimea cablului: minimum 180 cm Garanție: minim 12 luni |  |  |  |
| 3.3 Tastiera+Mouse |  |  |  |  | Tip: Wireless Combo Tastatura: Conectivitate: Bluetooth Smart si 2,4Ghz wireless Baterii: maximum 2xAAA Wireless encryption: Da dimensiuni: minimum 400 x 140 x 16 mm, maximum 430x210x25mm Palm rest: Da Mouse: Conectivitate: Bluetooth Smart si 2,4Ghz wireless Baterii: maximum 1xAA Rezolutie: minimum 1000 dpi Scroll: Hyper-fast Numar butoane: minimum 8 Posibilitatea de conectare cu minim 3 dispozitive prin USB sau Bluetooth Interfață reicever: USB Tehnologie sensor: Laser Culoare: Negru Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| Lot 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Monitor |  |  |  |  | Dimensiunea ecranului (diagonală): minimum 27 " Tip de panou de afișare: IPS Rezoluție nativă/timp: minimum 2560 x 1440 70 Hz Raportul de aspect:minimum 16:9 Pixel Per Inch: minimum 108,79 Pixel Pitch: minimum 0,2331 mm Luminozitate: 350 cd/m² Raport de contrast: 1000:1 Suport de culoare: 16,7 milioane de culori Timp de raspuns: 4 ms (gray-to-gray extreme), 5 ms (gray-to-gray fast), 8 ms (gray-to-gray normal) Rata de reîmprospătare verticală: 48 - 75 Hz Rata de reîmprospătare orizontală: 30 - 115 kHz Unghi de vizualizare orizontal: minim 178 ° Unghi de vizualizare vertical: minim 178 ° Acoperire ecran: Înveliș dur 3H anti-orbire Tehnologie de iluminare de fundal: WLED Audio Tip: Difuzoare - stereo Putere de ieșire / Canal: 3 wați Interfețe HDMI: minimum 2 DisplayPort 1.2: minimum 1 Ieșire audio: minimum 1 Ajustări ale poziției afișajului: Înălțime, pivot (rotație), rotire, înclinare Unghi de înclinare: -5 ° /+21 ° Unghi de pivotare: -30 ° /+30 ° Unghi de rotație: -90 ° /+90 ° Ajustarea înălțimii: 4,3 inch Interfață de montare VESA: VESA Tensiune de intrare: AC 120/230 V (50/60 Hz) Consum de energie (mod Pornit): 19 W Consum de energie (tipic): 19 W Consumul de energie Stand by: 0,3 W Consum de energie Sleep: 0,3 W Consum de energie (mod oprit): 0,3 W Comutator pornire/oprire: Da Detalii dimensiuni și greutate Cu suport - latime: 24,1 in - adancime: 6,9 in - inaltime: 20,1 in Fara suport - latime: 24,1 in - adancime: 2,2 in - inaltime: 14,4 in - greutate: 9,7 lbs Certificat TCO: Afișaje certificate TCO 8 Certificat ENERGY STAR: Da Versiunea ENERGY STAR: 8.0 Tehnologie Adaptive-Sync: AMD FreeSync Culoare: Negru - argintiu Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| Lot 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 UPS - Sursa de alimentare neintreruptibila |  |  |  |  | Tip UPS: linie-interactivă Puterea totală: minimum 1000VA Puterea activă: minimum 720W Număr conectori: minimum 3 Nivelul tensiunii de intrare, V: 175 - 280 ± 3% Nivelul tensiunii de ieșire, V: ~ 220 ± 10% Frecvența de intrare max: Hz: 50 Frecvența de ieșire, Hz: 50 ± 1% (modul de rezervă) Timp tipic de comutare, ms: ≤ 10 Protecţie împotriva supraîncălzirii: Da Protecţie la scurt circuit: Da Culoare: Negru Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| Lot 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 Laptop |  |  |  |  | Tip: Laptop Business Sistem de Operare: Fără SO Tip carcasă: Laptop Classic Material carcasă: Aluminiu, plastisc ABS Culoare: Negru Dispaly Diagonala ecranului: 14 inch Tip panou: IPS Rezoluția Display-ului: 1920x1080 FHD Luminozitate: 300 cd/m2 Suprafață Display: Non-Glare Aspect imagine: 16:10 Dispozitive de stocare Capacitate stocare: minim 1024 GB SSD Sloturi stocare: minim 2x SSD M.2 2242 PCIe NVMe Procesor Numar Nuclee: minimum 10 nuclee Numar thread-uri: minimum 12 Threads Frecvența procesor:minim 3.5 GHz Frecvența Turbo: max 4.7 GHz Memorie Cache (L3):minim 12 MB Grafică Integrată: DA Memorie Memoria RAM: minimum 16GB Tip Memorie: DDR4 SDRAM Frecvență memorie: 3200 MHz Capacitate RAM pe slot: minium 32GB Securitate: minimum 1 Discrete TPM 2.0, TCG certified, FIPS 140-2 certified Interfețe/Porturi RJ45-LAN: minim 1 USB 2.0 Type-A: minim 1 USB 3.x Type-A: minim 1 USB 3.2 USB Type-C: minim 1 cu support data transfer, Power Delivery 3.0 and DisplayPort™ 1.4 Conectori audio: minim 1x 3.5mm Căști/Microfon HDMI: minim 1 HDMI 2.0 Conectivitate Rețea Controler Wi-Fi 802.11ax 2x2 Wi-Fi + BT 5.x Rețea Ethernet: minim 1 Gigabit Ethernet Bluetooth: minim 5.1 Baterie de alimentare Tip de baterie: Litium-Ion Baterie: minim 57 Wh Caracteristici suplimentare Tastatură (încorporată) Backlit keyboard, En/Ru Boxe încorporate: minim 2x 2W Cameră Web 1080p FHD IR Camera Microfon încorporat: Microfoane duale Scanner de amprente digitale: Da Accesorii incluse Adaptor de alimentare: Type-C 65W AC Adapter Garanție: minim 24 luni |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |