| Cresterea capacitatii de supra subterane pentru alimentare cu apa existent in Baimaclia,r-nul Cantemir. Obiect nr.22-2023 | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Platforma B. Sonda arteziana . Forarea sondei

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrapi prigatire |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(Устройство зумпфа) |  |  | 100 m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 0,92 |  |  |
| 2 | TsA18A1 |  | Sapatura mаnuаla de pamint, in urma excavarii mecanice, pentru aducerea la cotele din proiect a gropilor cvadribloc de fundatii, de pina la 4 m adincime, pentru linii electrice aeriene de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri cu adincimea < 2,5 m, teren usor si mijlociu |  |  | m3 |  | 1,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 3,52 |  |  |
| 3 | TsC18A1 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1(обратная засыпка зумфа) |  |  | 100 m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,46 |  |  |
| 4 | FjH03B |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj mecanica URB3.0AM (percutant) (Установка и демонтаж бурильной механизированной установки URB 3.0AM) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 123,00 |  |  |
|  | 2010212913420 |  | Grinzi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,47 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,79 |  |  |
|  | 2010102903831 |  | Scind de rasinoase sau foioase |  |  | m3 |  | 0,16 |  |  |
|  | 2873145887002 |  | Cuie |  |  | kg |  | 10,50 |  |  |
| 5 | RCsB21A k=0.05 |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 20 mm, in elementele dem metal , avind grosimea de pina la 10 mm (перфорирование отверстий в трубе д=168х8мм для фильтра) К=0,05 |  |  | buc |  | 3 900,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 23,40 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 58,50 |  |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 11,70 |  |  |
| 6 | FjD03B |  | Tubarea coloanelor filtrante si piesei de fund la forajele executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica (установка фильтра) |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 88,20 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 14,70 |  |  |
|  | 040103 |  | Electrocentrale mobile 35 kW |  |  | h-ut |  | 7,61 |  |  |
| 7 | pret |  | Costul sirmei pentru filtru 96 кг |  |  | m |  | 1 700,00 |  |  |
|  | 2734113803889 |  | Sirma inox = 3..0mm |  |  | m |  | 1 700,00 |  |  |
| 8 | pret |  | Costul plase de polietilena pentru filtru |  |  | м2 |  | 23,00 |  |  |
|  | 2734113803860 |  | Plase polietilena pentru filtru |  |  | м2 |  | 23,00 |  |  |
| 9 | pret |  | Banda de otel 30x4mm |  |  | m |  | 124,00 |  |  |
|  | 27300235698430 |  | Banda de otel 30x4mm |  |  | m |  | 124,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrapi prigatire |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de foraje |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | FjB03B |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM , 401-800 m adincime, in teren grupa I (D=500mm) |  |  | m |  | 2,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2952127344500 |  | Sape foraj cu insertie widia d=500mm |  |  | buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003794 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
| 11 | FjB03D |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM, 401-800 m adincime, in teren grupa II (d=500mm) |  |  | m |  | 6,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 11,16 |  |  |
|  | 2952127344500 |  | Sape foraj cu insertie widia d=500mm |  |  | buc |  | 0,03 |  |  |
|  | 2952270003794 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 1,86 |  |  |
| 12 | FjB03F |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatieURB 3.0AM , 401-800 m adincime, in teren grupa III (d=500mm) |  |  | m |  | 12,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 64,08 |  |  |
|  | 2952127344500 |  | Sape foraj cu insertie widia d=500mm |  |  | buc |  | 0,19 |  |  |
|  | 2952270003794 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 10,68 |  |  |
| 13 | FjF04B |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 4,80 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 18,00 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 10540005603 |  | Autocisterna 5-8t |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 14 | FjB03C |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa II (d=400mm) |  |  | m |  | 14,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
|  | 2952127344400 |  | Sape foraj cu insertie widia d=400mm |  |  | buc |  | 0,07 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 2,52 |  |  |
| 15 | FjB03E |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa III (d=400mm) |  |  | m |  | 63,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 196,56 |  |  |
|  | 2952127344400 |  | Sape foraj cu insertie widia d=400mm |  |  | buc |  | 0,99 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 32,76 |  |  |
| 16 | FjB03G |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV (400mm) |  |  | m |  | 3,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 2952127344400 |  | Sape foraj cu insertie widia d=400mm |  |  | buc |  | 0,06 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 2,40 |  |  |
| 17 | FjB03I |  | Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa V (400mm) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 57,00 |  |  |
|  | 2952127344400 |  | Sape foraj cu insertie widia d=400mm |  |  | buc |  | 0,17 |  |  |
|  | 2952270003793 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie directa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 14,50 |  |  |
| 18 | FjF04A K=1.5 |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica-промывка глинистым раствором д=394 мм |  |  | m |  | 80,50 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 24,15 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 4,83 |  |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 4,83 |  |  |
| 19 | FjD01A |  | Tubarea coloanelor de protectie la forajele executate hidraulic cu instalatie URB 3.0AM (крепление скважины трубами d=426x10мм) |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 50,40 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 8,40 |  |  |
| 20 | pretul firmei |  | Procurarea tevilor pentru tubaj d=426x8mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
|  | 900037703426 |  | Tevi d=426x8mm |  |  | m |  | 20,00 |  |  |
| 21 | FjD02C |  | Tubarea coloanelor definitive, exclusiv filtru si piesa de fund, la forajele executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica д=168x8 мм |  |  | m |  | 100,50 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 54,27 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 9,04 |  |  |
| 22 | pretul firmei |  | Procurarea tevilor pentru tubaj d=168x6mm |  |  | m |  | 100,50 |  |  |
|  | 900037702168 |  | Tevi d=168x6 |  |  | m |  | 100,50 |  |  |
| 23 | FjD04B |  | Tubarea piesei de centrare - etansare la 100 m adinsime pentru forajele executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica (фонари) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 60,00 |  |  |
|  | 2811236310520 |  | Piesa de centrare-etansare intre col.tubate pt.foraj (фонари) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 20,00 |  |  |
| 24 | FjF02A |  | Cimentarea coloanelor la suprafata (цементация затрубного пространства и устья скважины) |  |  | m3 |  | 1,63 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 25,59 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 1,71 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,14 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 5,12 |  |  |
| 25 | FjB03G |  | (Forarea dopului de ciment)Foraj hidraulic cu circulatie directa executat cu instalatie URB 3.0AM ,0-400 m adincime, in teren grupa IV d=394mm ( Разбурка цем.пробки) |  |  | m |  | 5,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 24,00 |  |  |
|  | 2952127344395 |  | Sape foraj cu insertie widia d=394mm |  |  | buc |  | 0,11 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 4,00 |  |  |
| 26 | FjF04B |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica |  |  | m |  | 35,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 31,50 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
|  | 10540005603 |  | Autocisterna 5-8t |  |  | h-ut |  | 1,40 |  |  |
| 27 | FjE04A |  | Introducerea balastului in jurul coloanei definitive (гравийно песчаная обсыпка мелким гравием) |  |  | m3 |  | 12,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 45,00 |  |  |
|  | 1421102200469 |  | Nisip-prundis |  |  | m3 |  | 12,30 |  |  |
| 28 | FjF02A |  | Cimentarea coloanelor la suprafata (Тампонаж ствола ) |  |  | m3 |  | 0,83 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 13,03 |  |  |
|  | 2651122100024 |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  | kg |  | 870,67 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,58 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 2,61 |  |  |
| 29 | FjF04B |  | Curatirea si spalarea cu apa a forajelor executate cu instalatieURB 3.0AM hidraulica (Чистой водой) |  |  | m |  | 80,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 19,20 |  |  |
|  | 1212121212121 |  | Apa |  |  | m3 |  | 72,00 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  | 10540005603 |  | Autocisterna 5-8t |  |  | h-ut |  | 3,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de foraje |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Pompari |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | FjE03B |  | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica-желанирование |  |  | ora |  | 24,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 120,00 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 24,00 |  |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 24,00 |  |  |
| 31 | FjE03B |  | Executarea pomparilor pentru denisipare in vederea punerii si repunerii in exploatare a forajelor executate cu instalatie URB 3.0AM hidraulica (опытная откачка скважины глуб.насосом) |  |  | ora |  | 240,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 360,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pompari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Cercetari geofizice |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | FjF01A |  | Gama-Carotaj .cavernometria inclusiv pregatirea forajului pentru tubare executat cu instalatie URB 3.0AM hidraulica |  |  | operatie |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 100,00 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  | 2952270002989 |  | Instalatie de carotaj electric |  |  | h-ut |  | 8,00 |  |  |
|  | 2912340002510 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Cercetari geofizice |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 07-04-030-02 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-4-130" (насос подрядчика , для откачки воды и определения параметров скважины) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 74,10 |  |  |
|  | 1010322 |  | Petrol pentru scopuri tehnice, marca "КТ-1", "КТ-2" |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 1010849 |  | Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou |  |  | kg |  | 3,00 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 5,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  |  | h-ut |  | 11,45 |  |  |
| 34 | 07-04-030-02 K=0.6 |  | Demontarea pompei arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-4-130"(Демонтаж рабочего насоса) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 44,46 |  |  |
|  | 021102 |  | Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t |  |  | h-ut |  | 6,87 |  |  |
| 35 | 07-04-030-07 |  | Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "ЭЦВ6-4-130" (после откачки воды и определения параметров скважины) |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 8113020070100 |  | Sondor |  |  | h-om |  | 125,00 |  |  |
|  | 2952270002711 |  | Instalatie de foraj hidraulic cu circulatie inversa URB 3.0AM |  |  | h-ut |  | 28,34 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |

|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |