PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-8

Ventilare

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. ПВ1 |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D100 ) | buc | 4,0000 |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D125 ) | buc | 24,0000 |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150 ) | buc | 1,0000 |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением 300x200 ) | buc | 1,0000 |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением 350x200 ) | buc | 2,0000 |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением 500x200 ) | buc | 1,0000 |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc | 7,0000 |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 400х100 ) | buc | 5,0000 |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х200 ) | buc | 31,0000 |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Наружная декоративная решётка 600x300, Fсеч.=0.15 м2 ) | buc | 1,0000 |
| 11 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 | 0,2800 |
| 12 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 7,7000 |
| 13 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 28,6500 |
| 14 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm ) | m | 4,0000 |
| 15 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm ) | m | 16,0000 |
| 16 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x150 ) | m2 | 38,5000 |
| 17 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x100 ) | m2 | 2,2000 |
| 18 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x150 ) | m2 | 6,7500 |
| 19 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x200 ) | m2 | 18,3000 |
| 20 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x200 ) | m2 | 15,6000 |
| 21 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x200 ) | m2 | 27,2000 |
| 22 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x200 ) | m2 | 28,9000 |
| 23 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal 600x300 ) | m2 | 6,8500 |
| 24 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( Переход 300x400/550x250 б=0,7мм ) | m2 | 1,4000 |
| 25 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( Переход 300x600/450x710 б=0,7мм) | m2 | 1,8000 |
| 26 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 8,5000 |
| 27 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 | 75,6000 |
| 28 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm ) | m2 | 313,0000 |
| 29 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 | 19,2000 |
| 30 | Pret furnizor | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 18,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. ПВ2 |  |  |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D100 ) | buc | 2,0000 |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc | 2,0000 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 400х200 ) | buc | 11,0000 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Наружная декоративная решётка 500x250, Fсеч.=0.1 м2) | buc | 1,0000 |
| 35 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 | 0,1350 |
| 36 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 3,2500 |
| 37 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm ) | m | 2,0000 |
| 38 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x100 ) | m2 | 3,5000 |
| 39 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x100 ) | m2 | 4,8000 |
| 40 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x150 ) | m2 | 2,6200 |
| 41 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x200 ) | m2 | 3,0000 |
| 42 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 250x200 ) | m2 | 3,4000 |
| 43 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x200 ) | m2 | 18,7200 |
| 44 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x200 ) | m2 | 7,6500 |
| 45 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 | 2,4600 |
| 46 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 1,0000 |
| 47 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 | 7,8000 |
| 48 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm ) | m2 | 9,5000 |
| 49 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 | 19,2000 |
| 50 | Pret furnizor | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. ПВ3 |  |  |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D100 ) | buc | 6,0000 |
| 52 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D125 ) | buc | 17,0000 |
| 53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D160 ) | buc | 10,0000 |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D200 ) | buc | 8,0000 |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150 ) | buc | 2,0000 |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc | 6,0000 |
| 57 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х200 ) | buc | 18,0000 |
| 58 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 500х200 ) | buc | 12,0000 |
| 59 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Наружная декоративная решётка 550x400, Fсеч.=0.18 м2 ) | buc | 1,0000 |
| 60 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Вихревой диффузор DEE D200 ) | buc | 10,0000 |
| 61 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 6,1000 |
| 62 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 19,5000 |
| 63 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 150 mm ) | m2 | 23,0000 |
| 64 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 200 mm ) | m2 | 1,2000 |
| 65 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm ) | m | 3,0000 |
| 66 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm ) | m | 9,0000 |
| 67 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D160 mm ) | m | 5,0000 |
| 68 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D200 mm ) | m | 4,0000 |
| 69 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x150 ) | m2 | 2,1000 |
| 70 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x100 ) | m2 | 1,2000 |
| 71 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x200 ) | m2 | 17,2000 |
| 72 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 250x200 ) | m2 | 4,4000 |
| 73 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x200 ) | m2 | 8,2000 |
| 74 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x250 ) | m2 | 22,1000 |
| 75 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x200 ) | m2 | 5,3000 |
| 76 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x250 ) | m2 | 13,1000 |
| 77 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x300 ) | m2 | 19,5000 |
| 78 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 400x250 ) | m2 | 39,5000 |
| 79 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 450x250 ) | m2 | 55,0000 |
| 80 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 500x300 ) | m2 | 19,2000 |
| 81 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal 500x450 ) | m2 | 13,3000 |
| 82 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 | 4,0000 |
| 83 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 5,3000 |
| 84 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 | 15,3000 |
| 85 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 | 0,3300 |
| 86 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm ) | m2 | 242,0000 |
| 87 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 | 23,1000 |
| 88 | Pret furnizor | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 22,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. ПВ4 |  |  |
| 89 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D100 ) | buc | 3,0000 |
| 90 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D125 ) | buc | 22,0000 |
| 91 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc | 5,0000 |
| 92 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х200 ) | buc | 24,0000 |
| 93 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 500х200 ) | buc | 2,0000 |
| 94 | VB25A | Anemostat circular plan, tip I ( Анемостат A100 ВРФ, resurse - materiale se scada, se adauga - anemostat ) | buc | 2,0000 |
| 95 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Наружная декоративная решётка 500x300, Fсеч.=0.12 м2 ) | buc | 1,0000 |
| 96 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 | 0,2500 |
| 97 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 4,4000 |
| 98 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 13,7000 |
| 99 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 200 mm ) | m2 | 4,8000 |
| 100 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x150 ) | m2 | 3,8000 |
| 101 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x100 ) | m2 | 1,0000 |
| 102 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x150 ) | m2 | 7,3000 |
| 103 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x200 ) | m2 | 12,0000 |
| 104 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 250x150 ) | m2 | 12,0000 |
| 105 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 250x200 ) | m2 | 4,4000 |
| 106 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x150 ) | m2 | 4,9000 |
| 107 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x200 ) | m2 | 3,5000 |
| 108 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x200 ) | m2 | 3,6000 |
| 109 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 400x200 ) | m2 | 21,1000 |
| 110 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 400x300 ) | m2 | 6,3000 |
| 111 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 500x250 ) | m2 | 6,4000 |
| 112 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 500x300 ) | m2 | 0,7000 |
| 113 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal 600x200 ) | m2 | 4,5000 |
| 114 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal 600x300 ) | m2 | 3,6000 |
| 115 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 | 3,0000 |
| 116 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 2,5100 |
| 117 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 | 17,2000 |
| 118 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm ) | m2 | 165,7000 |
| 119 | Pret furnizor | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 17,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. B1 |  |  |
| 120 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Дроссель-клапан с ручным управлением D125 ) | buc | 3,0000 |
| 121 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc | 1,0000 |
| 122 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Решётка вентиляционная ORG 300х200 ) | buc | 2,0000 |
| 123 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime ( Зонт прямоугольный 300x450 ) | m2 | 0,1350 |
| 124 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 1,5000 |
| 125 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 | 2,1000 |
| 126 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 | 2,0000 |
| 127 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x200 ) | m2 | 12,5000 |
| 128 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm ) | m | 1,0000 |
| 129 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm ) | m | 1,0000 |
| 130 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,6000 |
| 131 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 | 15,0000 |
| 132 | Pret furnizor | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. В2 |  |  |
| 133 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 1,0000 |
| 134 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,5000 |
|  |  | Capitolul 1.7. В3 |  |  |
| 135 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (diam. 100 mm) | m2 | 0,5000 |
| 136 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 1.8. В4 |  |  |
| 137 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 3,8500 |
| 138 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,1700 |
|  |  | Capitolul 1.9. В5 |  |  |
| 139 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 0,5000 |
| 140 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 1.10. В6 |  |  |
| 141 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 0,5000 |
| 142 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 1.11. В7 |  |  |
| 143 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 1,0000 |
| 144 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 1.12. В7 |  |  |
| 145 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 1,0000 |
| 146 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,5000 |
|  |  | Capitolul 1.13. В8 |  |  |
| 147 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 1,0000 |
| 148 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,5000 |
|  |  | Capitolul 1.14. В9 |  |  |
| 149 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 1,0000 |
| 150 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,5000 |
|  |  | Capitolul 1.15. B10 |  |  |
| 151 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc | 1,0000 |
| 152 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x150 ) | m2 | 2,5000 |
| 153 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,5000 |
| 154 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 | 0,0900 |
| 155 | Pret furnizor | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.16. В11 |  |  |
| 156 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 0,5000 |
| 157 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 1.17. В12 |  |  |
| 158 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 | 1,0000 |
| 159 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 | 0,5000 |
|  |  | Capitolul 1.18. В2, В3, В4 |  |  |
| 160 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x200 ) | m2 | 10,6000 |
| 161 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 | 0,1200 |
| 162 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 | 12,8000 |
|  |  | Capitolul 1.19. В5-В9, В11-В12 |  |  |
| 163 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 500x200 ) | m2 | 18,5000 |
| 164 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 | 0,2300 |
| 165 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 | 22,2000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. ПВ1 |  |  |
| 166 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления Atrea Duplex 2500 Multi Eco ) | buc | 1,0000 |
| 167 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( Наружный подогреватель, Nуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300 ) | buc | 1,0000 |
| 168 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель 550x250, L=1000 mm ) | buc | 1,0000 |
| 169 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель 600x250, L=1000 mm ) | buc | 1,0000 |
| 170 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Гибкие вставки 300x400 ) | buc | 2,0000 |
| 171 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Гибкие вставки 450x710 ) | buc | 2,0000 |
| 172 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 Vents ) | buc | 1,0000 |
| 173 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 4,0000 |
| 174 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 400x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 5,0000 |
| 175 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 31,0000 |
| 176 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-250x550 ) | buc | 1,0000 |
| 177 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc | 2,0000 |
| 178 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. ПВ2 |  |  |
| 179 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления Atrea Duplex 1500 Multi Eco ) | buc | 1,0000 |
| 180 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( Наружный подогреватель, Nуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250 ) | buc | 1,0000 |
| 181 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель 300x200, L=1000 mm ) | buc | 1,0000 |
| 182 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель 350x200, L=1000 mm ) | buc | 1,0000 |
| 183 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Гибкие вставки D315 ) | buc | 4,0000 |
| 184 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 2,0000 |
| 185 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-300x200 ) | buc | 1,0000 |
| 186 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc | 2,0000 |
| 187 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. ПВ3 |  |  |
| 188 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления Atrea Duplex 4500 Multi Eco ) | buc | 1,0000 |
| 189 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( Наружный подогреватель, Nуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250 ) | buc | 1,0000 |
| 190 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель 500x400, L=1200 mm ) | buc | 2,0000 |
| 191 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Гибкие вставки 500x500 ) | buc | 2,0000 |
| 192 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Гибкие вставки 710x710 ) | buc | 2,0000 |
| 193 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Заслонка 350x300 с сервоприводом Belimo, в расценке остаются только элементы крепления ) | buc | 2,0000 |
| 194 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm ( Электропривод " Belimo " ВF230 ) | buc | 2,0000 |
| 195 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 6,0000 |
| 196 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 17,0000 |
| 197 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 12,0000 |
| 198 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-400x500 ) | buc | 1,0000 |
| 199 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc | 2,0000 |
| 200 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. ПВ4 |  |  |
| 201 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления Atrea Duplex 2500 Multi Eco ) | buc | 1,0000 |
| 202 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( Наружный подогреватель, Nуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300 ) | buc | 1,0000 |
| 203 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель 500x250, L=1200 mm ) | buc | 2,0000 |
| 204 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Гибкие вставки 300x400 ) | buc | 2,0000 |
| 205 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 Vents ) | buc | 1,0000 |
| 206 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 3,0000 |
| 207 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 5,0000 |
| 208 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 2,0000 |
| 209 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-300x400 ) | buc | 1,0000 |
| 210 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc | 2,0000 |
| 211 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. B1 |  |  |
| 212 | VC03A | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw ( Канальный вентилятор Vents VKM 200 L=275 м3/ч в комплекте с электродвигателем ) | buc | 1,0000 |
| 213 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Клапан обратный КО, D160, в расценке остаются только элементы крепления ) | buc | 1,0000 |
| 214 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Шумоглушитель круглый, L=600 mm ) | buc | 1,0000 |
| 215 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( гибкая вставка D160 mm ) | buc | 2,0000 |
| 216 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
| 217 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 2,0000 |
| 218 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x300 ) | buc | 1,0000 |
| 219 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc | 1,0000 |
| 220 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. В2 |  |  |
| 221 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.7. В3 |  |  |
| 222 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8. В4 |  |  |
| 223 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.9. В5 |  |  |
| 224 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.10. В6 |  |  |
| 225 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.11. В7 |  |  |
| 226 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.12. В7 |  |  |
| 227 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.13. В8 |  |  |
| 228 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.14. В9 |  |  |
| 229 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.15. B10 |  |  |
| 230 | VC03A | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw ( Канальный вентилятор Vents VKM 250 L=150 м3/ч в комплекте с электродвигателем ) | buc | 1,0000 |
| 231 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Клапан обратный КО, D160, в расценке остаются только элементы крепления ) | buc | 1,0000 |
| 232 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Шумоглушитель круглый, L=600 mm ) | buc | 1,0000 |
| 233 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( гибкая вставка D160 mm ) | buc | 2,0000 |
| 234 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x150 ) | buc | 1,0000 |
| 235 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc | 1,0000 |
| 236 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.16. В11 |  |  |
| 237 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.17. В12 |  |  |
| 238 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.18. В2, В3, В4 |  |  |
| 239 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-200x200 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.19. В5 - В9, В11 - В12 |  |  |
| 240 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte (Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-500x200 ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. ПВ1 |  |  |
| 241 | Pret furnizor | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 10,3 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+2555 м3/ч, -2255 м3/ч; P=350 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 2500 Multi Eco | buc | 1,0000 |
| 242 | Pret furnizor | Наружный подогреватель, Nуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300 | buc | 1,0000 |
| 243 | Pret furnizor | Шумоглушитель 550x250, L=1000 mm | buc | 1,0000 |
| 244 | Pret furnizor | Шумоглушитель 600x250, L=1000 mm | buc | 1,0000 |
| 245 | Pret furnizor | Гибкие вставки 300x400 | buc | 2,0000 |
| 246 | Pret furnizor | Гибкие вставки 450x710 | buc | 2,0000 |
| 247 | Pret furnizor | Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 Vents | buc | 1,0000 |
| 248 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 4,0000 |
| 249 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 400x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 5,0000 |
| 250 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 31,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. ПВ2 |  |  |
| 251 | Pret furnizor | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 4,58 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+1020 м3/ч, -870 м3/ч; P=250 Pa, n=2968 об/мин Atrea Duplex 1500 Multi Eco | buc | 1,0000 |
| 252 | Pret furnizor | Наружный подогреватель, Nуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250 | buc | 1,0000 |
| 253 | Pret furnizor | Шумоглушитель 300x200, L=1000 mm | buc | 1,0000 |
| 254 | Pret furnizor | Шумоглушитель 350x200, L=1000 mm | buc | 1,0000 |
| 255 | Pret furnizor | Гибкие вставки D315 | buc | 4,0000 |
| 256 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. ПВ3 |  |  |
| 257 | Pret furnizor | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 10,3 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+3705 м3/ч, -3530 м3/ч; P=400 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 4500 Multi Eco | buc | 1,0000 |
| 258 | Pret furnizor | Наружный подогреватель, Nуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250 | buc | 1,0000 |
| 259 | Pret furnizor | Шумоглушитель 500x400, L=1200 mm | buc | 2,0000 |
| 260 | Pret furnizor | Гибкие вставки 500x500 | buc | 2,0000 |
| 261 | Pret furnizor | Гибкие вставки 710x710 | buc | 2,0000 |
| 262 | Pret furnizor | Заслонка 350x300 с сервоприводом Belimo | buc | 2,0000 |
| 263 | Pret furnizor | Привод "Belimo" BF230A | buc | 2,0000 |
| 264 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 6,0000 |
| 265 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 17,0000 |
| 266 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. ПВ4 |  |  |
| 267 | Pret furnizor | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 4,58 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+1980 м3/ч, -1810 м3/ч; P=330 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 2500 Multi Eco | buc | 1,0000 |
| 268 | Pret furnizor | Наружный подогреватель, Nуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300 | buc | 1,0000 |
| 269 | Pret furnizor | Шумоглушитель 500x250, L=1200 mm | buc | 2,0000 |
| 270 | Pret furnizor | Гибкие вставки 300x400 | buc | 2,0000 |
| 271 | Pret furnizor | Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 Vents | buc | 1,0000 |
| 272 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 3,0000 |
| 273 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 5,0000 |
| 274 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.5. B1 |  |  |
| 275 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents VKM 200 L=275 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=180 Па, Nуст.=0,137 кВт, n=3160 об/мин | buc | 1,0000 |
| 276 | Pret furnizor | Клапан обратный КО, D160 | buc | 1,0000 |
| 277 | Pret furnizor | Шумоглушитель круглый, L=600 mm | buc | 1,0000 |
| 278 | Pret furnizor | Гибкая вставка, D=160 mm | buc | 2,0000 |
| 279 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
| 280 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.6. В2 |  |  |
| 281 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=30 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.7. В3 |  |  |
| 282 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.8. В4 |  |  |
| 283 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=70 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=70 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.9. В5 |  |  |
| 284 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.10. В6 |  |  |
| 285 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.11. В7 |  |  |
| 286 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.12. В7 |  |  |
| 287 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.13. В8 |  |  |
| 288 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.14. В9 |  |  |
| 289 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.15. B10 |  |  |
| 290 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents VKM D250 L=150 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=120 Па, Nуст.=0,137 кВт, n=3160 об/мин | buc | 1,0000 |
| 291 | Pret furnizor | Клапан обратный КО, D160 | buc | 1,0000 |
| 292 | Pret furnizor | Шумоглушитель круглый, L=600 mm | buc | 1,0000 |
| 293 | Pret furnizor | Гибкая вставка, D=160 mm | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.16. В11 |  |  |
| 294 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.17. В12 |  |  |
| 295 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. ПВ1 |  |  |
| 1 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D100 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200100 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением D100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D125 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200125 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением D125 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200150 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением 300x200 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200300 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением 300x200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением 350x200 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200350 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением 350x200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением 500x200 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200500 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением 500x200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200101 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 400х100 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200102 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 400х100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х200 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200103 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 300х200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Наружная декоративная решётка 600x300, Fсеч.=0.15 м2 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200104 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Наружная декоративная решётка 600x300, Fсеч.=0.15 м2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4900 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0700 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0800 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,2500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 13 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 14 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm ) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734007100 | Canal de ventilatie din ALP ( Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm ) | m | 1,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm ) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734007125 | Canal de ventilatie din ALP ( Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm ) | m | 1,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x150 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x100 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x150 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 21 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal 600x300 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 24 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( Переход 300x400/550x250 б=0,7мм ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 9,7500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | VA16I | Piesa speciala (ramificatie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( Переход 300x600/450x710 б=0,7мм ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 2,7500 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0900 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0087 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0117 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,8500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 26 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 27 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 9,7500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,8200 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0500 |
|  | 1111000100030115 | Cochilii polisteren spuma ( izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2840 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,3920 |
|  | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc | kg | 0,0260 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00046 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9080 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0460 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 0,3430 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 11110001000311 | Cochilii vata minerala ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | Pret furnizor | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc |  |
|  | 865-285600 | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.2. ПВ2 |  |  |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D100 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200100 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением D100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200101 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 400х200 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200105 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 400х200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Наружная декоративная решётка 500x250, Fсеч.=0.1 м2 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200106 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Наружная декоративная решётка 500x250, Fсеч.=0.1 м2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | VB30B | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau din aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4900 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0700 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2874125884798 | Nit cu cap semirotund 4 x 8 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2200 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0800 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,2500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm ) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734007100 | Canal de ventilatie din ALP ( Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm ) | m | 1,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 38 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x100 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 39 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x100 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 40 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x150 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 250x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 44 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 45 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 9,7500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 46 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 47 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 9,7500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 48 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,8200 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0500 |
|  | 1111000100030115 | Cochilii polisteren spuma ( izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2840 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,3920 |
|  | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc | kg | 0,0260 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00046 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9080 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0460 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 0,3430 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 49 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 11110001000311 | Cochilii vata minerala ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 50 | Pret furnizor | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc |  |
|  | 865-285600 | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.3. ПВ3 |  |  |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D100 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200100 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением D100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 52 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D125 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200125 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением D125 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 53 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D160 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200160 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением D160 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 54 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D200 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением D200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 55 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200150 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением 150x150 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 56 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200101 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 57 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х200 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200103 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 300х200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 58 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 500х200 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 28112363062001030 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 500х200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 59 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Наружная декоративная решётка 550x400, Fсеч.=0.18 м2 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 28112363062001041 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Наружная декоративная решётка 550x400, Fсеч.=0.18 м2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 60 | VB09B | Rama cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal ( Вихревой диффузор DEE D200 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,6800 |
|  | 2874115765716016 | Вихревой диффузор DEE D200 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 28,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 61 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 62 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 63 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 150 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 64 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 200 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 65 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm ) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734007100 | Canal de ventilatie din ALP ( Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm ) | m | 1,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 66 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm ) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734007125 | Canal de ventilatie din ALP ( Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm ) | m | 1,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 67 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D160 mm ) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734007160 | Canal de ventilatie din ALP ( Воздуховод гибкий в изоляции D160 mm ) | m | 1,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 68 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D200 mm ) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734007200 | Canal de ventilatie din ALP ( Воздуховод гибкий в изоляции D200 mm ) | m | 1,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 69 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x150 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 70 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x100 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 71 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 72 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 250x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 73 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 74 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x250 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 75 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 76 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x250 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 77 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x300 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 78 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 400x250 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 79 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 450x250 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 80 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 500x300 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 81 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal 500x450 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 82 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 9,7500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 83 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 84 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 9,7500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 85 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 86 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,8200 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0500 |
|  | 1111000100030115 | Cochilii polisteren spuma ( izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2840 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,3920 |
|  | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc | kg | 0,0260 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00046 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9080 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0460 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 0,3430 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 87 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 11110001000311 | Cochilii vata minerala ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 88 | Pret furnizor | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc |  |
|  | 865-285600 | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4. ПВ4 |  |  |
| 89 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D100 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200100 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением D100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 90 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D125 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200125 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением D125 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 91 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200101 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 92 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х200 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200103 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 300х200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 93 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 500х200 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 28112363062001030 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 500х200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 94 | VB25A | Anemostat circular plan, tip I ( Анемостат A100 ВРФ, resurse - materiale se scada, se adauga - anemostat ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 6,6000 |
|  | 28741158199631 | Анемостат A100 ВРФ | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 95 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Наружная декоративная решётка 500x300, Fсеч.=0.12 м2 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 28112363062001042 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Наружная декоративная решётка 500x300, Fсеч.=0.12 м2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 96 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 97 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 98 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 99 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 200 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 100 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x150 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 101 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 200x100 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 102 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x150 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 103 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 104 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 250x150 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 105 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 250x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 106 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x150 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 107 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 108 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 350x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 109 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 400x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 110 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 400x300 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 111 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 500x250 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 112 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 500x300 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 113 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal 600x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 114 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm ( canal 600x300 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0520 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0750 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0050 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703503596 | Otel cornier 32x32x3 mm | kg | 1,7000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0090 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 7,2000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 24,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 115 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 9,7500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 116 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 117 | VA11H | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( фасонные части ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,6700 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 3,5000 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1600 |
|  | 2874125885675 | Nit cu cap semiinecat 3 x 6 OL34 S 1257 | kg | 0,0048 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0182 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 27104036430007 | Tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, cal.I | kg | 9,7500 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 118 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusiv ( izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm ) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,8200 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0500 |
|  | 1111000100030115 | Cochilii polisteren spuma ( izolare K-FLEX AIR gr. 15 mm ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,2840 |
|  | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 1,3920 |
|  | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc | kg | 0,0260 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,00046 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 0,9080 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0460 |
|  | 1111000100035 | Adeband de 50 mm latime nii 4065 | m2 | 0,3430 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0250 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 119 | Pret furnizor | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc |  |
|  | 865-285600 | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.5. B1 |  |  |
| 120 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Дроссель-клапан с ручным управлением D125 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200125 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Дроссель-клапан с ручным управлением D125 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 121 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200101 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 122 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х200 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200103 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 300х200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 123 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime ( Зонт прямоугольный 300x450 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 124 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 125 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 125 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 126 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 160 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 127 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 300x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 128 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm ) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734007100 | Canal de ventilatie din ALP ( Воздуховод гибкий в изоляции D100 mm ) | m | 1,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 129 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm ( Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm ) | m |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,3000 |
|  | 2521305734007125 | Canal de ventilatie din ALP ( Воздуховод гибкий в изоляции D125 mm ) | m | 1,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 130 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 131 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 11110001000311 | Cochilii vata minerala ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 132 | Pret furnizor | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc |  |
|  | 865-285600 | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.6. В2 |  |  |
| 133 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 134 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.7. В3 |  |  |
| 135 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 136 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.8. В4 |  |  |
| 137 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 138 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.9. В5 |  |  |
| 139 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 140 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.10. В6 |  |  |
| 141 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 142 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.11. В7 |  |  |
| 143 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 144 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.12. В7 |  |  |
| 145 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 146 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.13. В8 |  |  |
| 147 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 148 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.14. В9 |  |  |
| 149 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 150 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.15. B10 |  |  |
| 151 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0300 |
|  | 2811236306200101 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite ( Решётка вентиляционная ORG 300х100 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 152 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm ( canal 150x150 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4400 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0160 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,4500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0030 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 153 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 154 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 155 | Pret furnizor | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc |  |
|  | 865-285600 | Алюминиевая клейка лента для заклейки стыков PEK и KIMAL | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.16. В11 |  |  |
| 156 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 157 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.17. В12 |  |  |
| 158 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm ( diam. 100 mm ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,7800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 0,8000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0120 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0170 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0300 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,7000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 159 | VA11G | Piesa speciala (reductie), din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 400 - 700 mm ( фасонные изделия ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,9800 |
|  | 2710703700340 | Banda de otel de 25x3 mm | kg | 4,2000 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2873155903088 | Electrozi speciali Cu-Zn-Si | kg | 0,0700 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0180 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0040 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0300 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 6,3000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,0700 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.18. В2, В3, В4 |  |  |
| 160 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 200x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 161 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 162 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 11110001000311 | Cochilii vata minerala ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.19. В5-В9, В11-В12 |  |  |
| 163 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm ( canal 500x200 ) | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0100 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,0450 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 0,0100 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0480 |
|  | 2874125885663 | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 | kg | 0,0080 |
|  | 2710703502671 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 1,3500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0300 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0060 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0400 |
|  | 2710403642007 | Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,7 mm | kg | 4,5000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 164 | VB30A | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime | m2 |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,4600 |
|  | 2732103702611 | Banda otel T 3 x 30 mm | kg | 1,9600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |
|  | 2710703549382 | Otel cornier 22x22x2 mm | kg | 0,2000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,2500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2710403600203 | Tabla neagra cal. I 0,5 mm | kg | 4,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 6,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 6,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,3200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 165 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 15 mm ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 11110001000311 | Cochilii vata minerala ( Комбинированное огнезащитное покрытие EI30 на основе базальтового рулонного материала, кашированного алюминиевой фольгой и клеевого состава ПВК-2002 ТЕХНО 80 б=15 мм ) | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. ПВ1 |  |  |
| 166 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления Atrea Duplex 2500 Multi Eco ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 167 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( Наружный подогреватель, Nуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 168 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель 550x250, L=1000 mm ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 169 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель 600x250, L=1000 mm ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 170 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Гибкие вставки 300x400 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 171 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Гибкие вставки 450x710 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 172 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 Vents ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2600 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,0220 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1800 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,4100 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0250 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0930 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0240 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,0000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0280 |
|  | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000 | kg | 17,2700 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 1,7200 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,1900 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1500 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 173 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 174 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 400x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 175 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 176 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-250x550 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |
|  | 28112363100301 | Preaplin si piesa de trecere etansa ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-250x550 ) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 177 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8200 |
|  | 28741258811981 | Лючок пирометрический | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 178 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8200 |
|  | 28741258811982 | Лючок для прочистки воздуховодов | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.2. ПВ2 |  |  |
| 179 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления Atrea Duplex 1500 Multi Eco ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 180 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( Наружный подогреватель, Nуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 181 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель 300x200, L=1000 mm ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 182 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель 350x200, L=1000 mm ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 183 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Гибкие вставки D315 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 184 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 185 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-300x200 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |
|  | 28112363100302 | Preaplin si piesa de trecere etansa ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-300x200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 186 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8200 |
|  | 28741258811981 | Лючок пирометрический | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 187 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8200 |
|  | 28741258811982 | Лючок для прочистки воздуховодов | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.3. ПВ3 |  |  |
| 188 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления Atrea Duplex 4500 Multi Eco ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 189 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( Наружный подогреватель, Nуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 190 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель 500x400, L=1200 mm ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 191 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Гибкие вставки 500x500 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 192 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Гибкие вставки 710x710 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 193 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Заслонка 350x300 с сервоприводом Belimo, в расценке остаются только элементы крепления ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4700 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,0000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 194 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm ( Электропривод " Belimo " ВF230 ) | buc |  |
|  | 72450700206001 | Electrician intretinere-reparatii | h-om | 4,3600 |
|  | 2320316202480 | Vaselina tehnica naturala | kg | 0,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 195 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 196 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 197 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 198 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-400x500 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |
|  | 28112363100303 | Preaplin si piesa de trecere etansa ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-1-400x500 ) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 199 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8200 |
|  | 28741258811981 | Лючок пирометрический | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 200 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8200 |
|  | 28741258811982 | Лючок для прочистки воздуховодов | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.4. ПВ4 |  |  |
| 201 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h ( Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления Atrea Duplex 2500 Multi Eco ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 44,8700 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,3500 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 2,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 2,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 202 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, avind greutatea totala de 50-200 kg ( Наружный подогреватель, Nуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 9,9200 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,0500 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115820522 | Surub hexagonal uzual M 10 x 60 | buc | 18,0000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 203 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm ( Шумоглушитель 500x250, L=1200 mm ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 204 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( Гибкие вставки 300x400 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 205 | VB04A1 | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm, confectionate in ateliere centralizate (Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 Vents ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,2600 |
|  | 2513206621493 | Banda poroasa din cauciuc pt.etansare | kg | 0,0220 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1800 |
|  | 2710703500130 | Otel cornier 25x25x3 mm | kg | 2,4100 |
|  | 2521306716872 | Folie plast.simpla policlorura vinil G = 0,3 mm lat >1000 S 8737 | kg | 0,0150 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0250 |
|  | 2710603420201 | Otel patrat lam.cald D = 14 mm | kg | 0,2400 |
|  | 2710603402869 | Otel rotund laminat la cald dn 25 mm | kg | 0,0930 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0240 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,0000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1800 |
|  | 2710403603798 | Tabla cons.mecanice 2,0x1000x2000 | kg | 0,0280 |
|  | 2710403603280 | Tabla cons.mecanice 1x1000x2000 | kg | 17,2700 |
|  | 2710403615911 | Tabla groasa 10 x 1000 | kg | 1,7200 |
|  | 2710403606764 | Tabla groasa de 5 mm | kg | 1,1900 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1500 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 206 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 207 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 208 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 209 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-300x400 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |
|  | 281123631003040 | Preaplin si piesa de trecere etansa ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-300x400 ) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 210 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8200 |
|  | 28741258811981 | Лючок пирометрический | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 211 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8200 |
|  | 28741258811982 | Лючок для прочистки воздуховодов | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.5. B1 |  |  |
| 212 | VC03A | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw ( Канальный вентилятор Vents VKM 200 L=275 м3/ч в комплекте с электродвигателем ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,7800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 213 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Клапан обратный КО, D160, в расценке остаются только элементы крепления ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4700 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,0000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 214 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Шумоглушитель круглый, L=600 mm ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 215 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( гибкая вставка D160 mm ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 216 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 217 | VB18A apl | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,1000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 18,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 218 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x300 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |
|  | 28112363100304 | Preaplin si piesa de trecere etansa ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x300 ) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 219 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8200 |
|  | 28741258811981 | Лючок пирометрический | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 220 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8200 |
|  | 28741258811982 | Лючок для прочистки воздуховодов | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.6. В2 |  |  |
| 221 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.7. В3 |  |  |
| 222 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.8. В4 |  |  |
| 223 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.9. В5 |  |  |
| 224 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.10. В6 |  |  |
| 225 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.11. В7 |  |  |
| 226 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.12. В7 |  |  |
| 227 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.13. В8 |  |  |
| 228 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.14. В9 |  |  |
| 229 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.15. B10 |  |  |
| 230 | VC03A | Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 14.000-80.00 mc/h cu motor electric de 1,10- 75 kw ( Канальный вентилятор Vents VKM 250 L=150 м3/ч в комплекте с электродвигателем ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 33,7800 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115840443 | Piulite hexaf.gros A M 10 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 24,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1200 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820625 | Surub hexagonal uzual M 10 x 80 | buc | 28,0000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 24,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,3000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,5500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 231 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Клапан обратный КО, D160, в расценке остаются только элементы крепления ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 3,4700 |
|  | 2874115842659 | Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 5 gr. 5 | buc | 4,0000 |
|  | 2874135840766 | Piulite uzuale hexagonale M8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 20,0000 |
|  | 2874112874115 | Prezon M 6 x 30 mm | buc | 2,0000 |
|  | 2874115800390 | Suruburi cap hexagonal 6 x 30 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 1,0000 |
|  | 2874125881198 | Saiba plata pentru metal M 6 | buc | 18,0000 |
|  | 2874115804669 | Suruburi cap hexagonal M 8 x 30 gr. 6.8 | buc | 1,0000 |
|  | 2874115810084 | Suruburi cap hexagonal fil. M 5 x 16 mm gr 5.8 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 16,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 232 | VB17A | Aparat de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm ( Шумоглушитель круглый, L=600 mm ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 0,8600 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115883938 | Saiba grower M 6 | buc | 12,0000 |
|  | 2874115819999 | Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm | buc | 12,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 233 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc ( гибкая вставка D160 mm ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,8800 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,5000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,3000 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115827776 | Surub pt fundatii M20 | buc | 8,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 234 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x150 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |
|  | 28112363100305 | Preaplin si piesa de trecere etansa ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-150x150 ) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 235 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок пирометрический, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8200 |
|  | 28741258811981 | Лючок пирометрический | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 236 | VB32A apl | Capac de vizitare, punct de masurare 80x80 mm, tip A, tabla neagra, detaliu tip, montat pe canale circulare ( лючок для прочистки воздуховодов, se scada materiale si aparat de sudura, se adauga - лючок ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 1,8200 |
|  | 28741258811982 | Лючок для прочистки воздуховодов | buc | 1,0000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.16. В11 |  |  |
| 237 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.17. В12 |  |  |
| 238 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw ( Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном 100 М Пресс ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 19,5200 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2500 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,1500 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2000 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 26,0000 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,1500 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,2000 |
|  | 2874115820170 | Suruburi cap hexagonal 8 x 30 mm, gr 4.8 | buc | 26,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,1000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.18. В2, В3, В4 |  |  |
| 239 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-200x200 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |
|  | 28112363100306 | Preaplin si piesa de trecere etansa ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-200x200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.19. В5 - В9, В11 - В12 |  |  |
| 240 | VC35C | Preaplin si piesa de trecere etansata prin perete de beton, avind flanse din otel si mansoane din teava neagra pentru conducte ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-500x200 ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 5,9400 |
|  | 3720107307067 | Calafat din cilti de cinepa gudronat | kg | 1,8000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 0,6000 |
|  | 2412126100010 | Miniu de plumb | kg | 0,1200 |
|  | 28112363100307 | Preaplin si piesa de trecere etansa ( Узел прохода вытяжных шахт через покрытия здания УП-500x200 ) | buc | 1,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,1500 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. ПВ1 |  |  |
| 241 | Pret furnizor | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 10,3 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+2555 м3/ч, -2255 м3/ч; P=350 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 2500 Multi Eco | buc |  |
|  | 850-650300 | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 10,3 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+2555 м3/ч, -2255 м3/ч; P=350 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 2500 Multi Eco | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 242 | Pret furnizor | Наружный подогреватель, Nуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300 | buc |  |
|  | 850-650301 | Наружный подогреватель, Nуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 243 | Pret furnizor | Шумоглушитель 550x250, L=1000 mm | buc |  |
|  | 850-650302 | Шумоглушитель 550x250, L=1000 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 244 | Pret furnizor | Шумоглушитель 600x250, L=1000 mm | buc |  |
|  | 850-650303 | Шумоглушитель 600x250, L=1000 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 245 | Pret furnizor | Гибкие вставки 300x400 | buc |  |
|  | 850-650304 | Гибкие вставки 300x400 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 246 | Pret furnizor | Гибкие вставки 450x710 | buc |  |
|  | 850-650305 | Гибкие вставки 450x710 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 247 | Pret furnizor | Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 Vents | buc |  |
|  | 850-650306 | Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 Vents | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 248 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 850-6503060 | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 249 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 400x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 850-6503061 | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 400x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 250 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 850-6503062 | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.2. ПВ2 |  |  |
| 251 | Pret furnizor | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 4,58 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+1020 м3/ч, -870 м3/ч; P=250 Pa, n=2968 об/мин Atrea Duplex 1500 Multi Eco | buc |  |
|  | 850-650310 | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 4,58 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+1020 м3/ч, -870 м3/ч; P=250 Pa, n=2968 об/мин Atrea Duplex 1500 Multi Eco | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 252 | Pret furnizor | Наружный подогреватель, Nуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250 | buc |  |
|  | 850-650311 | Наружный подогреватель, Nуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 253 | Pret furnizor | Шумоглушитель 300x200, L=1000 mm | buc |  |
|  | 850-650312 | Шумоглушитель 300x200, L=1000 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 254 | Pret furnizor | Шумоглушитель 350x200, L=1000 mm | buc |  |
|  | 850-650313 | Шумоглушитель 350x200, L=1000 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 255 | Pret furnizor | Гибкие вставки D315 | buc |  |
|  | 850-650314 | Гибкие вставки D315 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 256 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 850-6503060 | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.3. ПВ3 |  |  |
| 257 | Pret furnizor | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 10,3 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+3705 м3/ч, -3530 м3/ч; P=400 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 4500 Multi Eco | buc |  |
|  | 850-650320 | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 10,3 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+3705 м3/ч, -3530 м3/ч; P=400 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 4500 Multi Eco | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 258 | Pret furnizor | Наружный подогреватель, Nуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250 | buc |  |
|  | 850-650321 | Наружный подогреватель, Nуст.=6,0 kWt EPO-V 550x250 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 259 | Pret furnizor | Шумоглушитель 500x400, L=1200 mm | buc |  |
|  | 850-650322 | Шумоглушитель 500x400, L=1200 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 260 | Pret furnizor | Гибкие вставки 500x500 | buc |  |
|  | 850-650323 | Гибкие вставки 500x500 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 261 | Pret furnizor | Гибкие вставки 710x710 | buc |  |
|  | 850-650325 | Гибкие вставки 710x710 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 262 | Pret furnizor | Заслонка 350x300 с сервоприводом Belimo | buc |  |
|  | 965-1003603 | Обратный клапан BDD 315 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 263 | Pret furnizor | Привод "Belimo" BF230A | buc |  |
|  | 965-100603 | Привод "Belimo" BF230A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 264 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 850-6503060 | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 265 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 850-6503062 | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 266 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 850-6503063 | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.4. ПВ4 |  |  |
| 267 | Pret furnizor | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 4,58 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+1980 м3/ч, -1810 м3/ч; P=330 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 2500 Multi Eco | buc |  |
|  | 850-650340 | Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла в комплекте с датчиками воздуха,блоком управления, регулятором расхода, охладителем Q= 4,58 kWt, фильтры M5,G4 клапан BY-pass, воздушная заслонка;L=+1980 м3/ч, -1810 м3/ч; P=330 Pa, n=3000 об/мин Atrea Duplex 2500 Multi Eco | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 268 | Pret furnizor | Наружный подогреватель, Nуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300 | buc |  |
|  | 850-650341 | Наружный подогреватель, Nуст.=9,0 kWt EPO-V 600x300 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 269 | Pret furnizor | Шумоглушитель 500x250, L=1200 mm | buc |  |
|  | 850-650342 | Шумоглушитель 500x250, L=1200 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 270 | Pret furnizor | Гибкие вставки 300x400 | buc |  |
|  | 850-650343 | Гибкие вставки 300x400 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 271 | Pret furnizor | Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 Vents | buc |  |
|  | 850-650306 | Клапан огнезадерживающий круглый ПЛ-10-ПВП230Т-ДН100/EI60 Vents | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 272 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 850-6503060 | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 273 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 850-6503062 | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 274 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 850-6503063 | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 500x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.5. B1 |  |  |
| 275 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents VKM 200 L=275 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=180 Па, Nуст.=0,137 кВт, n=3160 об/мин | buc |  |
|  | 850-650360 | Канальный вентилятор Vents VKM 200 L=275 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=180 Па, Nуст.=0,137 кВт, n=3160 об/мин | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 276 | Pret furnizor | Клапан обратный КО, D160 | buc |  |
|  | 850-650361 | Клапан обратный КО, D160 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 277 | Pret furnizor | Шумоглушитель круглый, L=600 mm | buc |  |
|  | 850-650362 | Шумоглушитель круглый, L=600 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 278 | Pret furnizor | Гибкая вставка, D=160 mm | buc |  |
|  | 850-650363 | Гибкая вставка, D=160 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 279 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 850-6503060 | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x100, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 280 | Pret furnizor | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc |  |
|  | 850-6503062 | Коробка статического давления с боковым подключением, для решётки ORG 300x200, h=200 mm, б=0,5мм | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.6. В2 |  |  |
| 281 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=30 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc |  |
|  | 850-650370 | Канальный вентилятор Vents 100М Press, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=30 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.7. В3 |  |  |
| 282 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc |  |
|  | 850-650371 | ККанальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.8. В4 |  |  |
| 283 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=70 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=70 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc |  |
|  | 850-650372 | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=70 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=70 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.9. В5 |  |  |
| 284 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc |  |
|  | 850-650373 | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.10. В6 |  |  |
| 285 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc |  |
|  | 850-650373 | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.11. В7 |  |  |
| 286 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc |  |
|  | 850-650373 | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.12. В7 |  |  |
| 287 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc |  |
|  | 850-650373 | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.13. В8 |  |  |
| 288 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc |  |
|  | 850-650371 | ККанальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.14. В9 |  |  |
| 289 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc |  |
|  | 850-650371 | ККанальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем 100 М Пресс P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.15. B10 |  |  |
| 290 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents VKM D250 L=150 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=120 Па, Nуст.=0,137 кВт, n=3160 об/мин | buc |  |
|  | 850-650380 | Канальный вентилятор Vents VKM D250 L=150 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=120 Па, Nуст.=0,137 кВт, n=3160 об/мин | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 291 | Pret furnizor | Клапан обратный КО, D160 | buc |  |
|  | 850-650361 | Клапан обратный КО, D160 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 292 | Pret furnizor | Шумоглушитель круглый, L=600 mm | buc |  |
|  | 850-650362 | Шумоглушитель круглый, L=600 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 293 | Pret furnizor | Гибкая вставка, D=160 mm | buc |  |
|  | 850-650363 | Гибкая вставка, D=160 mm | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.16. В11 |  |  |
| 294 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc |  |
|  | 850-650373 | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.17. В12 |  |  |
| 295 | Pret furnizor | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=50 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=35 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc |  |
|  | 850-650373 | Канальный вентилятор Vents, в комплекте с обратным клапаном L=75 м3/ч в комплекте с электродвигателем P=20 Па, Nуст.=0,014 кВт | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |