Caiet de sarcini

privind achiziționarea Atomizorul cu tun și sistem de termonebulizare  în cadrul Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”

- DESCRIERE

Utilajul este de tip atomizor cu tun și sistem de termonebulizare, nou și nefolosit, an de fabricație 2022.

- CARACTERISTICI TEHNICE

- Motor benzină cu sistem de pornire automată;

- Putere motor: minim 8,5 kW;

- Rezervor combustibil: minim 3 litri;

- Greutate: minim 250 kg;

- Dimensiuni:

  - Lungime: între 1150 - 1200 mm;

  - Lățime: între 1000 - 1050 mm;

  - Înălțime: 1450 - 1500 mm;

- Carcasa turbina din oțel;

- Cadru metalic galvanizat la cald;

- Sistem antișoc pentru absorbția impactului care poate avea loc asupra tunului de pulverizare;

- Sistem automat de întindere a mecanismul de antrenare a tunului;

- Telecomanda montată în cabină – cablu cu lungime de: minim 5 metri.

SPECIFICAȚII CIRCUIT DE PULVERIZARE

- Indicator de nivel mecanic, cu afișaj mare și indicator;

- Capacitatea rezervor: minim 300 l;

- Rezervor pentru circuitul de spălare: minim 20 l;

- Sistem cu autocurățire a circuitul de pulverizare;

- Tambur cu furtun:

  - Lungime: minim 50 m;

  - Lance pentru înaltă presiune cu unghi de pulverizare reglabil.

- Raza de pulverizare orizontala: minim 18 m;

- Raza de pulverizare verticala: minim 18 m;

- Cantitatea de duze de pulverizare: minim 4+1:

  - Fiecare duză poate fi deschisă/închisă individual;

  - Duze confecționate din ceramică.

- Presiune pompă reglabilă: minim 0-40 bar;

- Debit pompă: minim 40 l/min;

- Pompă rezistentă la chimicale.

- Tun de pulverizare complet reglabil prin telecomandă montată în interiorul cabinei vehiculului

  - Ajustare:

    - Minim: 0-220 ° Orizontală;

    - Minim: 0-220 ° Verticală.

SPECIFICAȚII CIRCUIT DE TERMONEBULIZARE

- Indicator de nivel;

- Rezervor motorina pentru sistemul de termonebulizare: minim 8 litri;

- Raza de pulverizare orizontala: minim 18 m;

- Raza de pulverizare verticala: minim 18 m;

- Norul de ceață termică este dispersat de un curent de aer generat printr-o suflantă centrifugă de înaltă performanță;

- Cap de pulverizare cu termonebulizare complet reglabil prin telecomandă montată în interiorul cabinei vehiculului;

  - Ajustare:

    - Minim 0-220 ° Orizontală;

    - Minim 0-220 ° Verticală.

- Sistem de alimentare pentru circuitul de pulverizare cu termoceață cu Pompă cu presiune de minim 10 bar la maxim 3500 r. p. m:

  - Pompă rezistentă la chimicale.

- Duze de pulverizare pentru termonebulizare: minim 1.

Coordonat______________________ Victoria COVALI