| Reparatia interioara cu retele de electricitate, apa si canalizare din sectia poliativa si holul etajului 3 din blocul nr.2 a IMSP "Spitalul Raional Edinet" | Anexa nr.2 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Retele interioare de apa si canalizare (296/24-RAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sistemul A1 (apa rece) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SA05A |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" / Teava din otel zincat ф50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,420 |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 272210330600050 |  |  |  | Teava din otel zincat ф50 |  |  |  | m |  |  | 1,010 |  |  | 10,201 |  |
| 2 |  |  | SA05A |  |  | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane pentru hidranti interiori, la constructii industriale si la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" / Teava din otel zincat ф50 (fitinguri) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,420 |  |  | 1,680 |  |
|  |  |  | 272210330600050 |  |  |  | Teava din otel zincat ф50 |  |  |  | m |  |  | 1,010 |  |  | 4,080 |  |
| 3 |  |  | SA16D |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm / Teava PPR PN16 ф40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,430 |  |  | 2,150 |  |
|  |  |  | 252121671705040 |  |  |  | Teava PPR PN16 ф40 |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 5,100 |  |
|  |  |  | 252315671943040 |  |  |  | Cot PPR ф40 |  |  |  | buc |  |  | 0,080 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 252315671945040 |  |  |  | Teu PPR ф40 |  |  |  | buc |  |  | 0,710 |  |  | 3,550 |  |
|  |  |  | 252315671940040 |  |  |  | Mufa PPR ф40 |  |  |  | buc |  |  | 0,070 |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 252315671946040 |  |  |  | Reductie PPR ф40 |  |  |  | buc |  |  | 0,110 |  |  | 0,550 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,008 |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0286 |  |  | 0,143 |  |
| 4 |  |  | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 9,450 |  |
|  |  |  | 252121671705025 |  |  |  | Teava PPR PN16 ф25 |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 15,300 |  |
|  |  |  | 252315671943025 |  |  |  | Cot PPR ф25 |  |  |  | buc |  |  | 0,700 |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  | 252315671945025 |  |  |  | Teu PPR ф25 |  |  |  | buc |  |  | 0,450 |  |  | 6,750 |  |
|  |  |  | 252315671946025 |  |  |  | Reductie PPR ф25 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,628 |  |
| 5 |  |  | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 25,200 |  |
|  |  |  | 252121671705020 |  |  |  | Teava PPR PN16 ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 40,800 |  |
|  |  |  | 252315671943020 |  |  |  | Cot PPR ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,700 |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 252315671945020 |  |  |  | Teu PPR ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,450 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 252315671946020 |  |  |  | Reductie PPR ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 1,676 |  |
| 6 |  |  | RpIF09B1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolare ПЭП pentru teava ф50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 3320517352236 |  |  |  | Izolare ПЭП pentru teava ф50 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 10,815 |  |
| 7 |  |  | RpIF09B1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolare ПЭП pentru teava ф40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 2,500 |  |
|  |  |  | 3320517352237 |  |  |  | Izolare ПЭП pentru teava ф40 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 5,408 |  |
| 8 |  |  | RpIF09B1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolare ПЭП pentru teava ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 7,500 |  |
|  |  |  | 3320517352238 |  |  |  | Izolare ПЭП pentru teava ф25 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 16,222 |  |
| 9 |  |  | RpIF09B1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolare ПЭП pentru teava ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 3320517352239 |  |  |  | Izolare ПЭП pentru teava ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 43,260 |  |
| 10 |  |  | SA37E |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.40 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 287527420404040 |  |  |  | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.40 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,025 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,310 |  |  | 1,550 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,006 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Clema PPR d.25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 60036 |  |  |  | Clema PPR d.25 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 30,000 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Clema PPR d.20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 60037 |  |  |  | Clema PPR d.20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 80,000 |  |
| 13 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera si liver de actionare ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 0,920 |  |
|  |  |  | 291312450315013 |  |  |  | Robinet cu sfera si liver de actionare ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,060 |  |
| 14 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera si liver de actionare ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 5,060 |  |
|  |  |  | 291312450315014 |  |  |  | Robinet cu sfera si liver de actionare ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 22,330 |  |
| 15 |  |  | SF01A |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 1,500 |  |
| 16 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 9,600 |  |
| 17 |  |  | SF02A |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
| 18 |  |  | SF02C |  |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 0,660 |  |
| 19 |  |  | SF05A |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 0,600 |  |
| 20 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 60,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1 (apa rece) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Sistemul T3 (apa calda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 9,450 |  |
|  |  |  | 252121671705025 |  |  |  | Teava PPR PN16 ф25 |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 15,300 |  |
|  |  |  | 252315671943025 |  |  |  | Cot PPR ф25 |  |  |  | buc |  |  | 0,700 |  |  | 10,500 |  |
|  |  |  | 252315671945025 |  |  |  | Teu PPR ф25 |  |  |  | buc |  |  | 0,450 |  |  | 6,750 |  |
|  |  |  | 252315671946025 |  |  |  | Reductie PPR ф25 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,090 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 0,628 |  |
| 22 |  |  | SA15B |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Teava PPR PN16 ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,630 |  |  | 25,200 |  |
|  |  |  | 252121671705020 |  |  |  | Teava PPR PN16 ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,020 |  |  | 40,800 |  |
|  |  |  | 252315671943020 |  |  |  | Cot PPR ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,700 |  |  | 28,000 |  |
|  |  |  | 252315671945020 |  |  |  | Teu PPR ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,450 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 252315671946020 |  |  |  | Reductie PPR ф20 |  |  |  | buc |  |  | 0,100 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2523156719530 |  |  |  | Racord drept M x Fe |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  | Decapant |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0419 |  |  | 1,676 |  |
| 23 |  |  | RpIF09B1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolare ПЭП pentru teava ф25 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 7,500 |  |
|  |  |  | 3320517352238 |  |  |  | Izolare ПЭП pentru teava ф25 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 16,222 |  |
| 24 |  |  | RpIF09B1 |  |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm / Izolare ПЭП pentru teava ф20 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136040011800 |  |  |  | Instalator incalzire |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 3320517352239 |  |  |  | Izolare ПЭП pentru teava ф20 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 43,260 |  |
| 25 |  |  |  |  |  | Clema PPR d.25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 60036 |  |  |  | Clema PPR d.25 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 30,000 |  |
| 26 |  |  |  |  |  | Clema PPR d.20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 60037 |  |  |  | Clema PPR d.20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 80,000 |  |
| 27 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera si liver de actionare ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 0,460 |  |
|  |  |  | 291312450315013 |  |  |  | Robinet cu sfera si liver de actionare ф20 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,030 |  |
| 28 |  |  | SD19A |  |  | Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 1/2" - 3/4" / Robinet cu sfera si liver de actionare ф15 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 2,070 |  |
|  |  |  | 291312450315014 |  |  |  | Robinet cu sfera si liver de actionare ф15 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,135 |  |
| 29 |  |  | SF01C |  |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,160 |  |  | 8,800 |  |
| 30 |  |  | SF05C |  |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 2,750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul T3 (apa calda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Sistemul C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | SB08E |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Teava canalizare PP DN110 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 6,400 |  |
|  |  |  | 2521216720160110 |  |  |  | Teava canalizare PP DN110 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 20,600 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,300 |  |
| 32 |  |  | SA37I |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 10,400 |  |
|  |  |  | 2875274204040110 |  |  |  | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.110 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,120 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,310 |  |  | 6,200 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,024 |  |
| 33 |  |  | SB08C |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Teava canalizare PP DN50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 12,500 |  |
|  |  |  | 252121672016050 |  |  |  | Teava canalizare PP DN50 |  |  |  | m |  |  | 1,030 |  |  | 51,500 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,600 |  |
| 34 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,430 |  |  | 43,000 |  |
|  |  |  | 287527420404050 |  |  |  | Colier metalic cu garnitura din cauciuc si diblu d.50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 2121117308308 |  |  |  | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,310 |  |  | 31,000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,120 |  |
| 35 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Cot PP D50x45° |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 71,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  | 15,620 |  |
|  |  |  | 252315672103750 |  |  |  | Cot PP D50x45° |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 71,000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,710 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,852 |  |
| 36 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Cot PP D110x45° |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 3,360 |  |
|  |  |  | 252315672103751 |  |  |  | Cot PP D110x45° |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,420 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,180 |  |
| 37 |  |  | SB10C |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Ramificatie PP D50/50x45* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 252315672101553 |  |  |  | Ramificatie PP D50/50x45* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  |  | 0,384 |  |
| 38 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/110x45* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 0,320 |  |
|  |  |  | 252315672101554 |  |  |  | Ramificatie PP D110/110x45* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,030 |  |
| 39 |  |  | SB10E |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/50x45* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  |  | 0,640 |  |
|  |  |  | 252315672101556 |  |  |  | Ramificatie PP D110/50x45* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  |  | 0,140 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,060 |  |
| 40 |  |  | SB11C |  |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ramificatie PP D110/110/50x45* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 1,140 |  |
|  |  |  | 252315672103840 |  |  |  | Ramificatie PP D110/110/50x45* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,105 |  |  | 0,315 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,045 |  |  | 0,135 |  |
| 41 |  |  | SB09C |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Piesa de curatire PP D50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,220 |  |  | 1,760 |  |
|  |  |  | 252315672103763 |  |  |  | Piesa de curatire PP D50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,012 |  |  | 0,096 |  |
| 42 |  |  | SB09E |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Piesa de curatire PP D110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,280 |  |  | 0,840 |  |
|  |  |  | 252315672103764 |  |  |  | Piesa de curatire PP D110 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,035 |  |  | 0,105 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,015 |  |  | 0,045 |  |
| 43 |  |  | SA40A |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 78,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 39,000 |  |
|  |  |  | 2875277330522110 |  |  |  | Mufa antiincendiara tip РТМК d.110 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 78,000 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 234,000 |  |
|  |  |  | 2874115833877 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 2,340 |  |
|  |  |  | 2874115883746 |  |  |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,780 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,260 |  |  | 20,280 |  |
| 44 |  |  | SA40A |  |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Mufa antiincendiara DN50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 287527733052250 |  |  |  | Mufa antiincendiara tip РТМК d.50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2051142950706 |  |  |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  |  |  | buc |  |  | 3,000 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 2874115833877 |  |  |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,240 |  |
|  |  |  | 2874115883746 |  |  |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 2940520007610 |  |  |  | Perforator electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,260 |  |  | 2,080 |  |
| 45 |  |  | SB28A |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,250 |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 25231267211550 |  |  |  | Sifon de pardoseala din polipropilena d.50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,020 |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  | kg |  |  | 0,0035 |  |  | 0,007 |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,020 |  |
| 46 |  |  | SF04A |  |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,560 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | SC07A |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Vas de closet cu rezervor de evacuare laterala |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,700 |  |  | 18,800 |  |
|  |  |  | 2622102442760 |  |  |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 4,242 |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,200 |  |
| 48 |  |  | SC04C |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 32,300 |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  | Lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 17,513 |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 17,340 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 17,340 |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  | m |  |  | 0,300 |  |  | 5,202 |  |
|  |  |  | 2622102453900 |  |  |  | Piedestal din portelan sanitar |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 17,513 |  |
| 49 |  |  | SD04A |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,650 |  |  | 28,050 |  |
|  |  |  | 2913124201370 |  |  |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 34,000 |  |
| 50 |  |  | SD02A |  |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,150 |  |  | 2,300 |  |
|  |  |  | 2913124201350 |  |  |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,010 |  |
| 51 |  |  | SC02A |  |  | Cada pentru dus |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,850 |  |  | 3,700 |  |
|  |  |  | 2875114200780 |  |  |  | Cada pentru dus |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,060 |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,060 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj sanitar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | RpSA03B |  |  | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 3,800 |  |
| 53 |  |  | RpSA04A |  |  | Demontarea tevii din PPR existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 75,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 4,500 |  |
| 54 |  |  | RpSB03B |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 1,600 |  |
| 55 |  |  | RpSB03A |  |  | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 3,000 |  |
| 56 |  |  | RpSC06A |  |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,100 |  |  | 3,300 |  |
| 57 |  |  | RpSC05A |  |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,950 |  |  | 15,200 |  |
| 58 |  |  | RpSD03A |  |  | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 13,600 |  |
| 59 |  |  | RpSC02A |  |  | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 1,300 |  |  | 1,300 |  |
| 60 |  |  | RpSD02A |  |  | Demontarea unei baterii de perete cu D=1/2" pentru functionari multiple |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
| 61 |  |  | TrB05A1-5 |  |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,720 |  |  | 2,176 |  |
| 62 |  |  | TrI1AF08A5 |  |  | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m-grupa F2A- de pe teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,100 |  |  | 0,880 |  |
| 63 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  |  | 0,206 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Sistemul A1 (apa rece) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | SD17B |  |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) / Furtun ф50 / se exclude hidrant |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 2513736607551 |  |  |  | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 2811237325050 |  |  |  | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 2811237336446 |  |  |  | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 2611112500183 |  |  |  | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 252214733140050 |  |  |  | Furtun pt. hidrant de incendiu ф50 |  |  |  | m |  |  | 20,000 |  |  | 42,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1 (apa rece) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Sistemul T3 (apa calda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | SE44A |  |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 1,460 |  |  | 16,060 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 4,400 |  |
|  |  |  | 7214070021500 |  |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  | h-om |  |  | 0,930 |  |  | 10,230 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  |  | 0,880 |  |
|  |  |  | 2875274122143 |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 5,700 |  |  | 62,700 |  |
|  |  |  | 2710603400029 |  |  |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 3,300 |  |
|  |  |  | 2722103306338 |  |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  |  | m |  |  | 0,600 |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,004 |  |  | 0,044 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,055 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul T3 (apa calda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale si medicale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Sistemul A1 (apa rece) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  |  |  | Вентиль запорный пожарный ф50 (1б1р) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70011 |  |  |  | Вентиль запорный пожарный ф50 (1б1р) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 67 |  |  |  |  |  | Головка соединительная цапковая ГЦ-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70012 |  |  |  | Головка соединительная цапковая ГЦ-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 68 |  |  |  |  |  | Головка соединительная руковная ГР-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70013 |  |  |  | Головка соединительная руковная ГР-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
| 69 |  |  |  |  |  | Ствол пожарный ручной РС-50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70014 |  |  |  | Ствол пожарный ручной РС-50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 70 |  |  |  |  |  | Stingator cu praf ОП-6 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 70015 |  |  |  | Stingator cu praf ОП-6 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul A1 (apa rece) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Sistemul T3 (apa calda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  |  | Boiler electric 15 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 70071 |  |  |  | Boiler electric 15 l |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,000 |  |
| 72 |  |  |  |  |  | Boiler electric 80 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 70072 |  |  |  | Boiler electric 80 l |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistemul T3 (apa calda) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Conducătorul grupului de lucru:

Director IMSP SR Edineţ                       			                                            Viorel CIOCLEA

L.Ş.