CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparații pentru Gimnaziu „Steliana Grama”  (Repetat).                        (denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: DETS sectorul Ciocana,

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, str.M.Dragan 16/2”. Urmează să fie realizate lucrări: Conform F.1

Precizare: lucrările sus-menționate urmează să fie executate, fără a fi periclitată activitatea zilnică a instituției.

2. Informaţii şi proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentaţia de proiect şi deviz pentru efectuarea lucrărilor   de reconstrucţie și demolare avind ca bază următoarele compartimente:

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cartea tehnică a construcţiei. Cap. B “documentaţia privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Conform Devizului proiect Forma 1

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Lucrul de construcții –montaj si de ridecare la alte nivele se vor face cu ajutorul macaraleiautoși cu ajutorul utilajelor și echipamentelor speciale.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Înaintea demarării lucrărilor de construcție a obiectivului este necesar de îndeplinit:

Conform Devizului proiect Forma 1

16. Definiţii:

Până la 15.11.2022

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "27" septembrie  2022

    - Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul:  Lucrari de reparatie in cadrul Gimnaziului "Stelian Grama" din str. M. Dragan 16/2,

Autoritatea contractantă: DETS sectorul Ciocana, str. Alecu Russo, 57

(denumirea, adresa)

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-24

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demontari |  |  |  |
| 1 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, inclusiv plinta |  | m2 | 283,000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 31,13 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 31,13 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 8,49 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 8,49 |
| 2 | RpCJ35A |  | Desfaceri de finisari interioare la tavane |  | m2 | 442,300 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 53,08 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 66,34 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 22,12 |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 4,42 |
| 3 | TrB01A2-2 |  | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m |  | t | 6,800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 7,00 |
| 4 | TrI1AA02B3 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3 |  | t | 6,800 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 4,08 |
| 5 | TsI51A5 |  | Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  | t | 6,800 |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  | h-ut | 0,26 |
|  |  |  |  | Total Demontari |  |  |
|  |  |  | 1.2. Finisari |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Tavan |  |  |  |
| 6 | RpCH31A |  | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare pina la 7 m inaltime, inclusiv materialele necesare executarii platformelor de lucru, streasinile din PFL sau plasa de protectie |  | m2 | 283,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 169,80 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 42,45 |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  | m3 | 0,08 |
|  | 2010102906959 |  | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 |  | m3 | 0,08 |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  | m3 | 0,03 |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  | kg | 0,85 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 1,70 |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 442,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,27 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 66,34 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 22,12 |
| 8 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu amestec uscat, inclusiv stratul de amorsaj, rosturile dintre panourile de planseu |  | m2 | 48,000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 9,60 |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 52,80 |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 7,20 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,01 |
| 9 | RpCJ18B |  | Finisaje cu glet pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime, executat cu glet pe baza de ipsos |  | m2 | 442,300 |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  | h-om | 141,54 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,27 |
|  | 2653102108305 |  | Glet pe baza de ipsos |  | kg | 1 548,05 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 2,65 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,27 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,44 |
| 10 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 442,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 13,27 |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 66,34 |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 22,12 |
| 11 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 442,300 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 243,26 |
|  | 2430116138002 |  | Vopsea tip "Mattlatex" |  | kg | 176,92 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 26,54 |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 221,15 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 22,12 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,88 |
|  |  |  |  | Total Tavan |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pardosea (executarea pardoselilor se executa dupa finalizarea lucrarilor la tavan si pereti) |  |  |  |
| 12 | RpCH15A |  | Grinzi pentru pardoseli, din lemn de rasinoase ecarisat |  | m3 | 0,150 |
|  | 7124010107001 |  | Dulgher |  | h-om | 1,04 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,31 |
|  | 2010102908737 |  | Grinzi de rasinoase de 4-6 m lungime cl. B |  | m3 | 0,15 |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  | kg | 0,08 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 0,02 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,00 |
| 13 | RpCK01H1 |  | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, de 40 mm (consum cherestea 0,041) m3/m2 grosime batute pe grinzi existente, pentru lucrari noi (refaceri totale) |  | m2 | 283,000 |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 45,28 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 76,41 |
|  | 2010102903995 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=40mm |  | m3 | 11,60 |
|  | 2873145886772 |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 |  | kg | 25,47 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 8,49 |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  | h-ut | 2,83 |
| 14 | RpCK10C |  | Raschetarea pardoselilor din lemn pentru omogenizare, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  | m2 | 283,000 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 28,30 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 42,45 |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 84,90 |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  | h-ut | 28,30 |
| 15 | CG06A |  | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti |  | m | 68,660 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,87 |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 41,20 |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 17,17 |
|  | 2874115836894 |  | Suruburi din alama 4 x 16 mm |  | buc | 137,32 |
|  | 2030112947735 |  | Plinte de stejar sau fag |  | m | 70,03 |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  | buc | 137,32 |
| 16 | CN32B |  | Vopsitorii lemnariei cu solutii speciale (tratamente de suprafata) executate manual cu lignoleum, la lemnarie geluita, in 2 straturi |  | m2 | 292,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 29,26 |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  | kg | 40,96 |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  | l | 14,63 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 14,63 |
| 17 | CN16D |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele |  | m2 | 292,600 |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 160,93 |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 23,41 |
|  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele |  | kg | 55,59 |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 14,63 |
|  | 26811260014721 |  | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 146,30 |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 58,52 |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  | kg | 29,26 |
|  |  |  |  | Total Pardosea (executarea pardoselilor se executa dupa finalizarea lucrarilor la tavan si pereti) |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisari |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de electromontare |  |  |  |
| 18 | RpEF23B |  | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi |  | buc | 30,000 |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 9,00 |
| 19 | 08-03-594-7 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente IP20 L=1200, 6000K, 2x36W LED, inclusiv costul corpului si a lampilor |  | 100 buc | 0,300 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 44,40 |
|  | 271 |  | Corp de iluminat cu lampi luminescente IP20 L=1200, 6000K, 2x36W LED, inclusive lampile |  | buc | 30,00 |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,00 |
|  | 5009109 |  | Cirlig |  | buc | 61,20 |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,61 |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,93 |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto, 10 t |  | h-ut | 0,82 |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 17,49 |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,82 |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de electromontare |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)