| Amenajarea parcarii in cadrul cimitirului din orasul Singera | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-3-1

Amenajare parcare

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe cantitatea totala |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Amenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DA04A |  |  | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 1,362 |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  | h-ut |  |  | 2,110 |  |  | 2,874 |  |
| 2 |  |  | TsA02C |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 2,110 |  |  | 22,366 |  |
| 3 |  |  | RCsB30O |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 160 mm / k=6.3 pentru diametrul 400 mm si adincimea 450 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,605 |  |  | 3,812 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,259 |  |  | 1,632 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0119 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0851 |  |  | 0,536 |  |
|  |  |  | 2952260003904 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 2,646 |  |
| 4 |  |  | IzF20A |  |  | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,512 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 0,653 |  |
|  |  |  | 2320322600048 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 0,754 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,000 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,502 |  |
|  |  |  | 2320166200670 |  |  |  | White spirit rafinat tip A S 44 |  |  |  | l |  |  | 0,120 |  |  | 0,301 |  |
|  |  |  | 1714227322100 |  |  |  | Cilti de cinepa sort 3 |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 1,507 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,005 |  |
| 5 |  |  | TsC54C |  |  | Strat de fundatie din pietris gr.150 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 102,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 101,475 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,150 |  |  | 117,875 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 10,250 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,210 |  |  | 21,525 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,420 |  |  | 43,050 |  |
| 6 |  |  | DE10C |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola POLYMAX BASIC DN300 H356 cu gratar fonta C250 (1000x385x356) sau analog pe beton C12/15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 28,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 4,275 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 14,820 |  |
|  |  |  | 266310210000115 |  |  |  | Beton clasa C12/15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  |  | 1,282 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 3,170 |  |  | 90,345 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,009 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,171 |  |
|  |  |  | 26661228002863 |  |  |  | Rigola POLYMAX BASIC DN300 H356 cu gratar fonta C250 (1000x385x356) |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 28,642 |  |
| 7 |  |  | AcE04A |  |  | Montarea gurilor de scurgere, cu sifon si depozit carosabil tip A1 / Camin pluvial patrat (545x545x522), clasa de sarcini C250 cu Gratar pluvial pentru camin 545x545 clasa C250, Teava PVC d.315 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 2,270 |  |  | 4,540 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 2,100 |  |  | 4,200 |  |
|  |  |  | 28752742038821 |  |  |  | Camin pluvial patrat (545x545x522), clasa de sarcini C250 |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 2,121 |  |
|  |  |  | 26611228045001 |  |  |  | Teava PVC d.315 |  |  |  | m |  |  | 1,010 |  |  | 2,121 |  |
|  |  |  | 28752742030001 |  |  |  | Gratar pluvial pentru camin 545x545 clasa C250 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 2664102101206 |  |  |  | Mortar pentru tencuiala M 100-T |  |  |  | m3 |  |  | 0,024 |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,400 |  |
| 8 |  |  | AcD18D |  |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 315 mm / se exclud fitingurile |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,700 |  |
|  |  |  | 2521216700000315 |  |  |  | Teava din PVC neplastifiata d.315 |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |  | 6,363 |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,033 |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,303 |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,700 |  |  | 4,242 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,049 |  |  | 0,297 |  |
| 9 |  |  | DE17A |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Pavaj tip Caramida gri gr.60 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 681,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,5802 |  |  | 395,116 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0158 |  |  | 10,760 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 1 089,600 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 13,200 |  |  | 8 989,200 |  |
|  |  |  | 266111280065535 |  |  |  | Pavaj tip Caramida gri gr.60 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 691,215 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 3,405 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,038 |  |  | 25,878 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 13,620 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Amenajare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |