Serviciul Hidrometeorologic de Stat

1006601003980

APROB

Director adjunct interimar

___________Mihail GRIGORAȘ

Specificații tehnice/

Caiet de sarcini  pentru achiziționarea moriștii hidrometrice

Caracteristici tehnice  a moriștii  hidrometrice

Corp morișcă hidrometrică:

- Materialul de constrictie: inox

Domeniu de măsurare: vitezele de măsurare să se incadreze între 0,025-10m/s

Palete morișcă 2 buc în set:

- material de construcție paleta: plastic;

- dimensiuni  paletă:

1bucată ø -125mm , pasul elicii 0,25m

1 bucată ø- 80mm, pasul elicii 0,25m

- distanțier de protecție a paletei mari (1 bucată);

- distanțier de protecție a paletei mici (1 bucată).

Cablu  de semnal (transmisie date/impulsuri) de la morișcă la cronocontor:

- dimensiunea cablu: 4 m.

Cronocontor electronic cu display:

- cu urmatoarele moduri de măsurare: măsurare numar de impulsuri(rotații) produse într-o perioadă de timp presetat; determinarea timpului în care se produc un numar de rotații (impulsuri) presetat;  afișarea vitezei/rotații pe afisaj;

- timpul de măsurare : 5-120 s  și timp nelimitat;

- acuratetea măsurătorilor: la timp: +/- 0.01s la impulsuri (rotatii); +/- 0.5 s impulsuri (rotații);

- frecvența limită a impulsurilor primite de la morișcă: 50Hz (680Ohmi)/100Hz;

- cu posibilitatea de introducere a cel putin 2 formule de calibrare/tarare a moriștii  pentru cele două  elice ale moriștii, și cu posibilitatea de modificarea în timp a acestor formule;

- cu posibilitatea de conectare la PC prin USB+ Soft pentru  conectare cu PC-ul  (cablu de transfer și soft inclus);

- temperatura de functionare: -20 C...+60 C;

- memorie internă: nevolatila, minim 4MB;

- status  baterie și avertizare de baterie descarcață pe afisaj;

- descărcarea  bateriei să fie afișată la display;

- grad de protecție: IP65

Certificat de  calibrare individual:

- certificat de calibrare inițială individual  cu formula de tarare a moriștii;

- tabel de calcul al vitezei  pentru fiecare morișcă.

Accesorii (scule): surubelnițe, imbusuri,ulei pentru unghere - același tip pentru care este facut calibrarea  moriștilor, minim 1 litru pentru fiecare morișcă, etc. necesare pentru utilizarea, intretinerea, și pregatirea moriștii pentru măsurători.

Cutie specială de transport  în condiții  optime a moriștii.

Pentru punerea în funcțiune  se solicită un  set de tije pentru fiecare set de morișcă, necesar pentru coborârea  moriștii în apă, cu următoarele caracteriștici:

- Material de construcție: inox;

- ø tijei - 20mm;

- L tijei = 3m (compuse  din 3 bucăți de maxim 1 metru fiecare,detașabile);

- Tijele să fie gradate din cm în cm;

- Tija  de bază  prevazută cu placă pentru evitarea afundării  în substratul albiei.

Executor :

Prepeliță Dinu, șef al Direcție monitoring hidrologic

Coordonat:

Coronovschi Alexandru, șef al Centrului hidrologic

Data: