Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Inventar și consumabile de uz gospodăresc

| Nr. crt. | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1. Inventar și consumabile de uz gospodăresc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colier 25*38 |  |  |  | Colier 25*38 | ATENȚIE: La acest compartiment operatorul economic (ofertantul) va descrie specificațiile tehnice a bunului propus, pe deplin, fără a se limita la parametrii tehnici de referință (indicați în coloana 5) a bunului solicitat de S.A. „CET-Nord”. Notă: textul dat se va șterge (este doar spre informarea Dvs). |  |
|  | Colier pentru cablu 3,5-4*200mm 100buc. |  |  |  | Colier (curelușă) din PVC pentru cablu 3,5-4*200mm 100buc. |  |  |
|  | Roabă pentru construcții, cuvă din polipropilena, 100L, cu o roată pneumatică |  |  |  | Roabă pentru construcții, cuvă din polipropilena, 100L, cu o roată pneumatică. Capacitatea de încărcare: 200kg. |  |  |
|  | Colier 12-20 9mm |  |  |  | Colier 12-20 9mm |  |  |
|  | Colier din inox cu șurub de strângere 32-50mm |  |  |  | Colier din inox cu șurub de strângere 32-50mm |  |  |
|  | Colier-bandă pentru cablu L=290-300mm, din plastic/nylon, fixare prin tragere |  |  |  | Colier-bandă pentru cablu L=290-300mm, din plastic/nylon, fixare prin tragere |  |  |
|  | Scară telescopică dublă din aluminiu 8x2, secții articulate, Hmax=5m |  |  |  | Scară telescopică dublă din aluminiu 8x2, secții articulate, Hmax=5m |  |  |
|  | Plasă-gard pentru șantier 1,5x50m HDPE, 140-160g/m2, portocaliu, perforații dreptunghiulare, umbrire max. 15% |  |  |  | Plasă-gard pentru șantier 1,5x50m HDPE, 140-160g/m2, portocaliu, perforații dreptunghiulare, umbrire max. 15% |  |  |
|  | Lopată pentru zăpadă din plastic dur L*l=38-40*37-40cm, coadă din lemn cu mâner, margină metalică |  |  |  | Lopată pentru zăpadă din plastic dur L*l=38-40*37-40cm, coadă din lemn cu mâner, margină metalică |  |  |
|  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 21-26mm |  |  |  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 21-26mm |  |  |
|  | Cablu de oțel dublu împletit (spiralat) 6x19 Dn6,9mm |  |  |  | Cablu de oțel dublu împletit (spiralat) 6x19 Dn6,9mm. ГОСТ 2688-80. |  |  |
|  | Cablu de oțel dublu împletit (spiralat) 6x19 Dn4,1mm |  |  |  | Cablu de oțel dublu împletit (spiralat) 6x19 Dn4,1mm. ГОСТ 2688-80. |  |  |
|  | Pirometru infraroșu fără contact -50...+600*C, LCD color, ajustare Kradiație 0,10-1,00, precizie +/-2*C, rezoluție măsurare 0,1*C/*F, Vm=0,5s, 2xAAA |  |  |  | Pirometru infraroșu fără contact -50...+600*C, LCD color, ajustare Kradiație 0,10-1,00, precizie +/-2*C, rezoluție măsurare 0,1*C/*F, Vm=0,5s, 2xAAA. Oprirea automată după 7s de inactivitate. Corp din ABS-plastic. Greutate 140-170g. Funcții identice ca în cazul YT-73200. |  |  |
|  | Scară cu suport 1x5, pliabilă, oțel-Al, Hplatformă=1,0-1,2m, L*l scară=1,70-1,90*0,45-0,55m, adâncime 0,9-1,0m, lățime trepte 80-100mm, max 150kg |  |  |  | Scară cu suport 1x5, pliabilă, oțel-Al, Hplatformă=1,0-1,2m, L*l scară=1,70-1,90*0,45-0,55m, adâncime 0,9-1,0m, lățime trepte 80-100mm, max 150kg. Fabricat dintr-un profil presat de min. 1,0mm și are o conexiune sigură între trepte și stâlpi pentru o durată lungă de viață. Barele orizontale poziționate perpendicular stâlpilor de suport sunt montate prin presare. Scara este prevăzută cu 2 arcuri de siguranță. Piciorușe anti-alunecare. |  |  |
|  | Prelată 6x8m, 150-175g/m2, rezistentă la apă și raze UV |  |  |  | Prelată 6x8m, 150-175g/m2, rezistentă la apă și raze UV. |  |  |
|  | Greblă de grădină reglabilă 15-18 dinți, din oțel, coadă 1,2-1,4m, lățime max de lucru=50-60cm, cu mecanism de fixare |  |  |  | Greblă de grădină reglabilă 15-18 dinți, din oțel, coadă 1,2-1,4m, lățime max de lucru=50-60cm, cu mecanism de fixare. |  |  |
|  | Scară de aluminiu 3 tronsoane 3x10 Lmin/max=min 280/670cm, Gs=min 150kg, g=1,2-1,4mm, traversă sprijin cu vârf anti-alunecare |  |  |  | Scară de aluminiu 3 tronsoane 3x10 Lmin/max=min 280/670cm, Gs=min 150kg, g=1,2-1,4mm, traversă sprijin cu vârf anti-alunecare |  |  |
|  | Colier-bandă din nylon 4x150mm negru |  |  |  | Colier-bandă din nylon 4x150mm negru |  |  |
|  | Colier metal 10-16mm |  |  |  | Colier metal 10-16mm |  |  |
|  | Colier metal 8-12mm |  |  |  | Colier metal 8-12mm |  |  |
|  | Colier metal 20-32mm |  |  |  | Colier metal 20-32mm |  |  |
|  | Colier metal 7-13mm |  |  |  | Colier metal 7-13mm |  |  |
|  | Colier metal 70-90mm |  |  |  | Colier metal 70-90mm |  |  |
|  | Gaz propan 400 ml |  |  |  | Gaz propan 400 ml |  |  |
|  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 12-22mm |  |  |  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 12-22mm |  |  |
|  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 20-33mm |  |  |  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 20-33mm |  |  |
|  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 25-40mm |  |  |  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 25-40mm |  |  |
|  | Găleată zincată 12L |  |  |  | Găleată zincată 12L |  |  |
|  | Lopată universală din metal, cu coadă din lemn1,1-1,5m, lățime 26cm |  |  |  | Lopată universală din metal, cu coadă din lemn1,1-1,5m, lățime 26cm |  |  |
|  | Hârleț universal din metal, de tip LKO (vârf ascuțit), cu coadă din lemn 1,1-1,3m |  |  |  | Hârleț universal din metal, de tip LKO (vârf ascuțit), cu coadă din lemn 1,1-1,3m |  |  |
|  | Roabă pentru construcții, cuvă din oțel, 100L, cu o roată rigidă |  |  |  | Roabă pentru construcții, cuvă din oțel, 100L, cu o roată rigidă |  |  |
|  | Funie (frânghie) de poliamidă 16mm |  |  |  | Funie (frânghie) de poliamidă 16mm |  |  |
|  | Colier 3.5*80mm 100buc |  |  |  | Colier (curelușă) din PVC pentru cablu3.5*80mm 100buc |  |  |
|  | Colier 3.5*140mm 100buc |  |  |  | Colier (curelușă) din PVC pentru cablu 3.5*140mm 100buc |  |  |
|  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 16-25mm |  |  |  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 16-25mm |  |  |
|  | Menghină rotativă 360` cu nicovală Lfălci=150mm, LxHlucru=200x65-80mm, corp din oțel turnat rezistent la impact, fălci întărite, orificii fixare bază |  |  |  | Menghină rotativă 360` cu nicovală Lfălci=150mm, LxHlucru=200x65-80mm, corp din oțel turnat rezistent la impact, fălci întărite, orificii fixare bază. Lungimea fălcilor=150mm. Distanța de lucru (рабочий ход)=200mm. Adâncimea de lucru=65-80mm. Trei/patru orificii de fixare a bazei menghinei pe masă, cu ajutorul buloanelor ți piulițelor. |  |  |
| LOT 2. Echipamente de ridicare și manipulare |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Chingă textilă 3t, 1.5m |  |  |  | Chingă textilă 3t, 1.5m |  |  |
|  | Chingă textilă de ridicare cu gașe (СТП) 5t, 4m, PES 100% |  |  |  | Chingă textilă de ridicare cu gașe (СТП) 5t, 4m, PES 100% |  |  |
|  | Dispozitiv de agățare din lanț cu 4 ramificații (păianjen) 4,25t 1,5m G80, fără cârlige de scurtare |  |  |  | Dispozitiv de agățare din lanț cu 4 ramificații (păianjen) 4,25t 1,5m G80, fără cârlige de scurtare. EN 818-4:2017. |  |  |
|  | Verigă de conectare în formă de omega SL-002 G80, factor/marjă de siguranță 4:1, pentru dispozitiv de agățare din lanț (păianjen) |  |  |  | Verigă de conectare în formă de omega SL-002 G80, factor/marjă de siguranță 4:1, pentru dispozitiv de agățare din lanț (păianjen). EN 1677-4:2014. |  |  |
|  | Cheie de tachelaj G2130 sau G2150, cu bulon și piuliță Cr=2,0t, factor/marjă de siguranță 6:1 |  |  |  | Cheie de tachelaj G2130 sau G2150, cu bulon și piuliță Cr=2,0t, factor/marjă de siguranță 6:1. EN 13889:2014. |  |  |
|  | Chingă textilă СТП 1х1 |  |  |  | Chingă textilă СТП 1х1. РД 24-СЗК-01-01. |  |  |
|  | Chingă textilă СТП 2х2 |  |  |  | Chingă textilă СТП 2х2. РД 24-СЗК-01-01. |  |  |
| LOT 3. Motocoase, piese de schimb și consumabile |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Fir pentru motocoasă (trimmer) 4mm, din nylon sau PPR, secțiune rotundă/pătrată |  |  |  | Fir pentru motocoasă (trimmer) 4mm, din nylon sau PPR, secțiune rotundă/pătrată. |  |  |
|  | Fir pentru motocoasă (trimmer) 3mm, din nylon sau PPR, secțiune rotundă |  |  |  | Fir pentru motocoasă (trimmer) 3mm, din nylon sau PPR, secțiune rotundă. |  |  |
|  | Motocoasă (trimmer iarbă) cu motor benzină 2T, 52-56cm3, 2,3-2,5cp, 1,0-1,4L, TMGmax=min9000rpm, 7-8kg, aprindere electronică cu sistem de stabilizare |  |  |  | Motocoasă (trimmer iarbă) cu motor benzină 2T, 52-56cm3, 2,3-2,5cp, 1,0-1,4L, TMGmax=min9000rpm, 7-8kg, aprindere electronică cu sistem de stabilizare. Sistem anti-vibrații existent. Pornire ușoară. Complectație minimă: 1) curea de ghiozdan; 2) capac de protecție; 3) cuțit metalic cu 3 lame; 4) cuțit metalic cu 38-42 dinți; 5) set piese pentru instalarea cuțitelor și altor accesorii; 6) recipient pentru prepararea amesecului de combustibil. |  |  |
|  | Cap pentru motocoasă (trimmer), semiautomat, bisecționat, încărcare rapidă, M12 filet stânga, plastic dur - aluminiu sau oțel, diametru fir 3mm |  |  |  | Cap pentru motocoasă (trimmer), semiautomat, bisecționat, încărcare rapidă, M12 filet stânga, plastic dur - aluminiu sau oțel, diametru fir 3mm. |  |  |
|  | Motocoasă (trimmer iarbă) 1600-2000W 220-240V 50Hz, cuțit de tăiat cu 3 lame+bobină de tăiat, braț formă U+curea de umăr/ham, capac protector |  |  |  | Motocoasă (trimmer iarbă) 1600-2000W 220-240V 50Hz, cuțit de tăiat cu 3 lame+bobină de tăiat, braț formă U+curea de umăr/ham, capac protector. |  |  |
| LOT 4. Furtunuri pentru diferite necesități și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă nearmat Б-2-38-5, 10m, GOST 5398-76, sau echivalentul |  |  |  | Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă nearmat Б-2-38-5, 10m, GOST 5398-76, sau echivalentul. |  |  |
|  | Furtun de presiune din cauciuc cu carcasă textilă Dint/ext=16/28-29mm Plucru=min 1,0MPa, pentru aer, CO2, N2 și alte gaze inerte |  |  |  | Furtun de presiune din cauciuc cu carcasă textilă Dint/ext=16/28-29mm Plucru=min 1,0MPa, pentru aer, CO2, N2 și alte gaze inerte. |  |  |
|  | Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă nearmat В-2-75-10, 4m, la capete manșete moi, GOST 5398-76, sau echivalentul |  |  |  | Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă nearmat В-2-75-10, 4m, la capete manșete moi, GOST 5398-76, sau echivalentul. |  |  |
|  | Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă armat spirală metal В-2-75-10, 10m, manșete moi 100mm, GOST 5398-76, sau echivalentul |  |  |  | Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă armat spirală metal В-2-75-10, 10m, manșete moi 100mm, GOST 5398-76, sau echivalentul. |  |  |
|  | Furtun de aspirare din PVC plastifiat Dint=76mm Prup=12bar, rază curbură 320mm, vacuum 7m/H2O, întărit cu spirală PVC rigid, flexibil+dur+neted |  |  |  | Pentru livrarea ușoară de apă, produse chimice ușoare în agricultură, aplicații industriale și construcții. |  |  |
|  | Furtun de alimentare/evacuare apă din PVC Dint=52mm Pl=4bar Prup=12bar, armat, ușor, împletit cu fir poliester, pliabil plat, pentru motopompe |  |  |  | Furtun de alimentare/evacuare apă din PVC Dint=52mm Pl=4bar Prup=12bar, armat, ușor, împletit cu fir poliester, pliabil plat, pentru motopompe. Material textil sintetic cu rezistență mare la tracțiune. Înveliș exterior din pvc rezistent la substanțe chimice ușoare și la intemperii. Pentru evacuarea ușoară a apei în agricultură și industrie. Regim de temperatură -5*C...+60*C. De tip Tyana SL. |  |  |
|  | Set sorb din oțel 76mm cu găuri rotunde și formă cilindrică+mufe de cuplare și accesorii de fixare/etanșare, pentru motopompe |  |  |  | Set sorb din oțel 76mm cu găuri rotunde și formă cilindrică+mufe de cuplare și accesorii de fixare/etanșare, pentru motopompe. |  |  |
|  | Set sorb din oțel 52mm cu găuri rotunde și formă cilindrică+mufe de cuplare și accesorii de fixare/etanșare, pentru motopompe |  |  |  | Set sorb din oțel 52mm cu găuri rotunde și formă cilindrică+mufe de cuplare și accesorii de fixare/etanșare, pentru motopompe. |  |  |
|  | Cap de furtun din aluminiu Dext=75mm, cu inel din cauciuc pentru etanșare, cuplare/eliberare rapidă |  |  |  | Cap de furtun din aluminiu Dext=75mm, cu inel din cauciuc pentru etanșare, cuplare/eliberare rapidă. |  |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa:

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție din (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze)

Obiectul achiziției: Inventar și consumabile de uz gospodăresc

| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Canti- tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificație bugetară (IBAN) | Discount % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| LOT 1. Inventar și consumabile de uz gospodăresc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44510000-8 | Colier 25*38 | buc. | 20,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic, în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Colier pentru cablu 3,5-4*200mm 100buc. | set | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roabă pentru construcții, cuvă din polipropilena, 100L, cu o roată pneumatică | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier 12-20 9mm | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier din inox cu șurub de strângere 32-50mm | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier-bandă pentru cablu L=290-300mm, din plastic/nylon, fixare prin tragere | buc. | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Scară telescopică dublă din aluminiu 8x2, secții articulate, Hmax=5m | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Plasă-gard pentru șantier 1,5x50m HDPE, 140-160g/m2, portocaliu, perforații dreptunghiulare, umbrire max. 15% | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lopată pentru zăpadă din plastic dur L*l=38-40*37-40cm, coadă din lemn cu mâner, margină metalică | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 21-26mm | buc. | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu de oțel dublu împletit (spiralat) 6x19 Dn6,9mm | m | 70,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cablu de oțel dublu împletit (spiralat) 6x19 Dn4,1mm | m | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pirometru infraroșu fără contact -50...+600*C, LCD color, ajustare Kradiație 0,10-1,00, precizie +/-2*C, rezoluție măsurare 0,1*C/*F, Vm=0,5s, 2xAAA | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Scară cu suport 1x5, pliabilă, oțel-Al, Hplatformă=1,0-1,2m, L*l scară=1,70-1,90*0,45-0,55m, adâncime 0,9-1,0m, lățime trepte 80-100mm, max 150kg | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Prelată 6x8m, 150-175g/m2, rezistentă la apă și raze UV | buc. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Greblă de grădină reglabilă 15-18 dinți, din oțel, coadă 1,2-1,4m, lățime max de lucru=50-60cm, cu mecanism de fixare | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Scară de aluminiu 3 tronsoane 3x10 Lmin/max=min 280/670cm, Gs=min 150kg, g=1,2-1,4mm, traversă sprijin cu vârf anti-alunecare | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier-bandă din nylon 4x150mm negru | buc. | 1000,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier metal 10-16mm | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier metal 8-12mm | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier metal 20-32mm | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier metal 7-13mm | buc. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier metal 70-90mm | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gaz propan 400 ml | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 12-22mm | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 20-33mm | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 25-40mm | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Găleată zincată 12L | buc. | 14,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lopată universală din metal, cu coadă din lemn1,1-1,5m, lățime 26cm | buc. | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Hârleț universal din metal, de tip LKO (vârf ascuțit), cu coadă din lemn 1,1-1,3m | buc. | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Roabă pentru construcții, cuvă din oțel, 100L, cu o roată rigidă | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Funie (frânghie) de poliamidă 16mm | m | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier 3.5*80mm 100buc | set | 50,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier 3.5*140mm 100buc | set | 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Colier-bandă cu antrenor-melc pentru furtun 16-25mm | buc. | 40,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Menghină rotativă 360` cu nicovală Lfălci=150mm, LxHlucru=200x65-80mm, corp din oțel turnat rezistent la impact, fălci întărite, orificii fixare bază | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 1 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 2. Echipamente de ridicare și manipulare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44510000-8 | Chingă textilă 3t, 1.5m | buc. | 1,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic, în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Chingă textilă de ridicare cu gașe (СТП) 5t, 4m, PES 100% | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dispozitiv de agățare din lanț cu 4 ramificații (păianjen) 4,25t 1,5m G80, fără cârlige de scurtare | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Verigă de conectare în formă de omega SL-002 G80, factor/marjă de siguranță 4:1, pentru dispozitiv de agățare din lanț (păianjen) | buc. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheie de tachelaj G2130 sau G2150, cu bulon și piuliță Cr=2,0t, factor/marjă de siguranță 6:1 | buc. | 10,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chingă textilă СТП 1х1 | buc. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Chingă textilă СТП 2х2 | buc. | 6,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 2 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| LOT 3. Chei, șurubelnițe, dălți și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44510000-8 | Fir pentru motocoasă (trimmer) 4mm, din nylon sau PPR, secțiune rotundă/pătrată | m | 200,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic, în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Fir pentru motocoasă (trimmer) 3mm, din nylon sau PPR, secțiune rotundă | m | 400,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Motocoasă (trimmer iarbă) cu motor benzină 2T, 52-56cm3, 2,3-2,5cp, 1,0-1,4L, TMGmax=min9000rpm, 7-8kg, aprindere electronică cu sistem de stabilizare | buc. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cap pentru motocoasă (trimmer), semiautomat, bisecționat, încărcare rapidă, M12 filet stânga, plastic dur - aluminiu sau oțel, diametru fir 3mm | buc. | 5,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Motocoasă (trimmer iarbă) 1600-2000W 220-240V 50Hz, cuțit de tăiat cu 3 lame+bobină de tăiat, braț formă U+curea de umăr/ham, capac protector | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 3 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
| Lot 4. Furtunuri pentru diferite necesități și accesorii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 44510000-8 | Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă nearmat Б-2-38-5, 10m, GOST 5398-76, sau echivalentul | buc. | 4,00 |  |  |  |  | Livrarea bunurilor se va efectua din contul și cu transportul operatorului economic, în termen de 45 (patruzeci și cinci) de zile calendaristice din momentul semnării contractului. | MD21ML022510000000004015 |  |
|  |  | Furtun de presiune din cauciuc cu carcasă textilă Dint/ext=16/28-29mm Plucru=min 1,0MPa, pentru aer, CO2, N2 și alte gaze inerte | m | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă nearmat В-2-75-10, 4m, la capete manșete moi, GOST 5398-76, sau echivalentul | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Furtun de aspirare sub presiune din cauciuc cu carcasă textilă armat spirală metal В-2-75-10, 10m, manșete moi 100mm, GOST 5398-76, sau echivalentul | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Furtun de aspirare din PVC plastifiat Dint=76mm Prup=12bar, rază curbură 320mm, vacuum 7m/H2O, întărit cu spirală PVC rigid, flexibil+dur+neted | m | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Furtun de alimentare/evacuare apă din PVC Dint=52mm Pl=4bar Prup=12bar, armat, ușor, împletit cu fir poliester, pliabil plat, pentru motopompe | m | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Set sorb din oțel 76mm cu găuri rotunde și formă cilindrică+mufe de cuplare și accesorii de fixare/etanșare, pentru motopompe | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Set sorb din oțel 52mm cu găuri rotunde și formă cilindrică+mufe de cuplare și accesorii de fixare/etanșare, pentru motopompe | buc. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Cap de furtun din aluminiu Dext=75mm, cu inel din cauciuc pentru etanșare, cuplare/eliberare rapidă | buc. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Total lot 4 | - | - |  |  |  |  | - | - |  |
|  |  | TOTAL | - | - |  |  |  |  | - | - |  |

Semnat:                Numele, Prenumele:                               În calitate de:

Ofertantul:                          Adresa: