Specificație tehnică

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 34115000-6 | Autofurgon (cu prelată), (capacitatea de încărcare până la 8t), cu lift | unit. | 2 | Autofurgon cu prelată, capacitatea de încărcare până la 8t, cu lift. - Cabina - de tip clasic, volan pe stânga, climatizator, servodirecție. - Scaun șofer ergonomic, reglabil, suspensie pneumatică; - Puterea motorului - nu mai mică de 150 kW. - Combustibil - diesel. - Standardizare de emisie - Euro 6. - Cutie de viteză – mecanică/automat. - Numărul de axe - minim 2. - Roți - simple față, duble spate. - Capacitatea de încărcare - cel puțin 7500 kg / 30 m3. - Caroseria - platformă, carcasă și prelată impermeabilă decopertabilă complet (role pe ambele părți) - Lift hidraulic - cu capacitatea de ridicare de cel puțin 1500 kg. - Consolă incorporată pentru roată de rezervă cu roată inclusă; - Ladă/cutie scule cu chei, cric corespunzător. - Cuplă tractare/remorcare cu cap automat. - Set trusă medicală, vestă și triunghi reflectorizant. - Certificat de garanție, termen cel puțin 36 luni. - Manual de exploatare a vehiculului în limba română. - Cu omologare de tip europeană (WVTA), conform Regulamentului (UE) 2018/858, însoțit de Certificat de conformitate. - Certificat de conformitate CE - Declarația de conformitate - Starea tehnică nou și neutilizat, anul fabricării 2026. Operatorul economic participant la procedura de achiziție: - să fie reprezentant oficial al mărcii ofertante în Republica Moldova; - să dispună, pe teritoriul Republicii Moldova, de un Centru de deservire tehnică pentru tipul și marca bunului ofertat; - să prezinte documente confirmative privind livrările realizate în ultimii 3 ani în Republica Moldova, pentru tipul și marca bunului ofertat, în vederea demonstrării experienței similare și a capacității de executare a contractului; - să dispună de personal calificat, atestat de producător; - să dispună de certificat ISO 9001. Livrarea se va efectua de către operatorul economic câștigător din contul acestuia, la punctul de păstrare indicat de către autoritatea contractantă, în decurs de 75 de zile de la semnarea contractului. |

Suma estimativă fără TVA: 3 433 333,33 lei

Șef Direcția administrare rezerve de mobilizare

Viorel POGREBAN

Executant:

Oleg Pulbere