TEMĂ DE PROIECTARE

pentru elaborarea proiectului de execuție: Reparația încăperilor administrative, din bunul imobil cu nr. cadastral  2112116001.01,  s. Baimaclia, r-nul Cantemir cu scopul amplasării Punctului AMU  Baimaclia.

- Beneficiar : IMSP CNAMUP;

- Tema proiectării: Reparația încăperilor bunului imobil cu nr. cadastral  2112116001.01  din s. Baimaclia, r-nul Cantemir cu scopul amplasării Punctului AMU Baimaclia.

- Faza de proiectare: Proiect de execuție;

- Amplasarea obiectului: s. Baimaclia,  r-nul Cantemir;

- Sursa de finanțare: Planul de investiții pe anul 2023;

- Parametrii tehnici de bază: Lucrările vor fi executate cu intervenții pentru resistematizarea încăperilor (conform tehnologiei beneficiarului), schimbarea tîmplăriei, finisaj exterior cu încălzire fațadă, construcția retelilor exterioare și interioare livrare energie electrică, apeduct și canalizare, semnalizare, sistem încălzire cu cazan pe gaze naturale,  ventilare naturală.

- Date inițiale la tema de proiect, avize, acorduri:

- Obiectivul reprezintă încăperi izolate, cu o suprafața de 217,26 m.p, la parterul clădirii  pentru cinci locuri de muncă. Fundaţia continua din beton ciclopian. Pereţi portanţi şi auto-portanţi: blocuri de calcar, cărămidă, beton armat. Planșeele din plăci prefabricate de beton armat cu goluri.

- Beneficiarul va prezenta certificat de urbanism, condiții tehnice,  avize  de la furnizori energie electrică, apa-canalizare obtinute de la instituțiile abilitate.

- Proiectantul va obține: Avizul autorităților administrației publice locale, avizul de verificare a organelor de stat de control si expertizare, avizul instituțiilor abilitate;

- Conținutul proiectului de execuție:

- Memoriu explicativ;

- OLC, POS, Plan general, Amenajarea teritoriului;

- Arhitectură;

- Rezistență;

- Reţele exterioare și interioare de electricitate.

- Reţele exterioare de apă și canalizare.

- Rețele interioare de apă și canalizare.

- Rețele interioare de încălzire și ventilare. Încălzire, cazan pe gaze naturale.

- Reţele de semnalizare şi depistare a incendiului.

Devize F7, F3, F5, F1 (inclusiv în format electronic).

Verificarea proiectului și devizului, prin coordonare cu beneficiarul.

- Coordonarea cu furnizorii utilităților, instituțiile abilitate – in conformitate cu legislația actuală.

- Termenul de proiectare și predare spre verificare: Conform graficului contractual, 60 de zile;

- Numărul de exemplare de documentație: În volum de 4 exemplare de documentație de

Anexa1

# DEVIZ

pentru serviciile de proiectare

# Elaborarea proiectului de executie

“ Reparația încăperilor administrative, din bunul imobil cu nr. cadastral  2112116001.01,  s. Baimaclia, r-nul Cantemir cu scopul amplasării Punctului AMU  Baimaclia.

Formular 2-P

| № | Denumirea lucrarilor | № tabelelor, punctelor din oferta preturilor pentru lucrarile de proiectarein constructie | Calculul pretului: (а+bx5)xk1xk2xk3 | Pretul fara TVA, mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reparatia incaperilor administrative | tab.25 p.1 а=209.01; b=0.893 5 locuri de munca k1=0,85- Coeficientul la prețul de bază al proiectui de execuție; k2=0,86 - Coeficientul pentru componența proiectului; k3=0,7- Coeficientul complexitatea lucrărilor | (209,01+(0,893x5) x 0,85 x 0,86 X 0,7 |  |
|  |  | Total fara TVA |  |  |
|  |  | TVA 20% |  |  |
|  |  | Total deviz cu TVA |  |  |