|  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: conform SIARSAP M-tender |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea licitaţiei: Achiziționarea echipament de laborator pentru analiza calității vinurilor |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |
| Lotul 1. Oximetru |  |  |  |  |  |  |  |
| 38000000-5 |  | Aparat pentru determinarea concentrației de oxigen în vin. + Multimetru portabil cu un singur canal pentru pH, ORP, conductivitate, TDS, | Oximetru utilizat pentru identificarea nivelului oxigenului în vin (domeniul vinificație), atât în condiții de laborator, cât și în recipiente de producere. Cerințe tehnice minime solicitate: • Acuratețea conductivității:± 0.5 în intervalul (între 1 µS/cm şi 200 mS/cm) • Acuratețe temperatura:± 0.3 °C • Instrument: Portabil • Măsurarea conductivitatii: de la 0.01 µS/cm pînă la 200 mS/cm • Măsurare oxigen dizolvat: 0.1 - 20.0 mg/L • pH Electrod calibrare: minim 1-3 puncte calibrare • Măsurare a intervalului pH minim : 0 - 14 pH. • Rezolutia conductivitatii: minim 5 cifre. • Rezolutie mV: 0.1 mV • Rezolutie oxigen dizolvat: 0.01 mg/L sau 0.1 % Saturaţie oxigen dizolvat • Tip electrod: Standard Nota! Operatorul economic în oferta sa va include toate accesoriile integrate și cele opționale prevăzute de producător. Totodată va fi prezentat certificatul de garanție cu termen minim 1 an. |  |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș