Aprob:

Primarul  mun. Soroca

______________ L. Pilipețchi

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:   Primăria mun. Soroca

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primăria mun. Soroca

3. Obiectul achiziţiilor: Renovarea IP Gimnaziul Dumitru Matcovschi

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Copertinele 3,4,5 |  |  |
| 1 | CL17B | Montarea elementelor portante a copertinelor din cornier metal 50x50x5 | kg | 937,3510 |
| 2 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice | t | 0,9400 |
| 3 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,9400 |
| 4 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,9400 |
| 5 | CK35A | Dibluri din metal D14 L=250 | buc | 64,0000 |
| 6 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida D14,L=500 | buc | 33,0000 |
| 7 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat ,D14,L=700 | buc | 9,0000 |
| 8 | CE30A | Astereala la invelitori din tabla , din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 1,1 m3) | m2 | 57,2700 |
| 9 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,9560 |
| 10 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 | 0,9560 |
| 11 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Foi metal profilat cu stut de protectie ,gr.metalului 0,5mm.,profil H50 | m2 | 28,2300 |
| 12 | CD07B | Garnisirera copertinei foi metal profilat su stut de protectie,gr.metalului 0,5mm,profil H10 | m2 | 29,0400 |
| 13 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 26,5000 |
| 14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 16,0000 |
| 15 | CK26B | Element liniar de finisare a scindurii frontale,foi metal cu stut de protectie,gr.metalului 0,5mm,desfasurata 380mm. | m | 19,5000 |
| 16 | CK26B | Element liniar de finisare,metal foi cu stut de protectie,gr.metalului 0,5mm,desfasurata 140mm. | m | 34,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Copertinele 6, 7 si 8 |  |  |
| 17 | CL17C | Montarea elementelor portante din metal a copertinelor (cornier 50x50x5) | kg | 686,1600 |
| 18 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi | t | 0,6900 |
| 19 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,6900 |
| 20 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,6900 |
| 21 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat,D14,L= 500 | buc | 40,0000 |
| 22 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 28,8240 |
| 23 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip PAL de 22 mm grosime | m2 | 4,4500 |
| 24 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,6140 |
| 25 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 | 0,6140 |
| 26 | CE06C1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Tabla profilata zincata ,gr.metalului 0,5m H 50) | m2 | 10,6500 |
| 27 | CD07B | Captusirea copertinei cu foi din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla cutata ,gr.0,5mm,inaltimea profilului 10) | m2 | 7,1240 |
| 28 | CL54B | Finisarea copertinelor cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor (Finisarea copertinei cu placi dibond) | m2 | 28,2100 |
| 29 | CE19F3 | Jgheaburi dreptunghiulare cu sectiunea de 14 x 27cm , din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mici sau egale de 20 m (tabla zincata 0,6mm.desfasurata 850mm.), K=2,0 la tabla zincata. | m | 13,0000 |
| 30 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 10,0000 |
| 31 | CK26B | Element liniar de etansare,foi metal cu stut de protectie,gr.metalului 0,5mm,desfasurata 360mm. | m | 8,5000 |
| 32 | CK26B | Sort de protectie a copertinei ,foi metal cu stut de protectie,gr.met.0,5mm,desfasurata 700mm. | m | 17,8000 |
|  |  | Capitolul 3. Copertinele curtilor de lumina pentru subsol |  |  |
| 33 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 33,2000 |
| 34 | RpCI42B | Demontarea invelitorilor deteriorate din tabla | m2 | 58,4000 |
| 35 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi | t | 0,4560 |
| 36 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,4560 |
| 37 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,4560 |
| 38 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (30 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Scindura 0,818m3) | m2 | 58,4000 |
| 39 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,6800 |
| 40 | CN51K | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. | 100m2 | 0,6800 |
| 41 | RpCI12B | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla aluminiu cu stut de protectie. | m2 | 58,4000 |
| 42 | CK26B | Element liniar de finisare a scindurii frontale-foi metal cu stut de protectie , gr.metalului 0,5mm,desfasurata 380mm. | m | 33,2000 |
| 43 | CK26B | Elemente liniare-foi metal cu stut de protectie , gr. metalului 0,5mm, desfasurata 300mm. | m | 29,2000 |
| 44 | RpCR23A1 | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea, pentru executarea mecanizata a vopsitorilor | m2 | 32,0800 |

|  | Intocmit | (M.Sanalatii) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (funcţia, semnătura) |  |  |