- Anexa nr. 1 la anunțul de participare

privind achiziționarea materialelor, instrumentarului și consumabilelor stomatologice

necesare Centrului Stomatologic Universitar

Lotul I. MATERIALE STOMATOLOGICE

| Nr. d/o | Denumirea materialului | Forma farmaceutică, doza | UM | Cantit | Suma estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gel revelator de placă unic | Gel revelator de placă unic, cu 3 nuanțe pentru identificarea biofilmului nou, matur și acidogen cu proprietăți de a pune în evidență exact regiunile cu cele mai active bacterii prin dezvăluirea Ph-ului acid. Tub, minim 40 g. | tub | 1 | 625,00 |
| 2. | Test pentru evaluarea abilității salivei | Test pengtru evaluarea abilității salivei ce verifică rata fluxului, vâscozitatea și consistența salivei de repaus, verifică pH salivar în repaus, permite identificarea afecțiunilor glandelor salivare. Pachet cu 20 teste | pachet | 1 | 250,00 |
| 3. | Test pentru identificarea rapidă a nivelului crescut de Streptococcus mutans | Test ce identifică rapid doar Streptococcus mutans în aproximativ 15 minute. Pachete a cîte 10 teste | pachet | 2 | 500,00 |
| 4. | Adeziv universal monocomponent fotopolimerizabil | Agent adeziv universal monoflacon compatibil cu toate tipurile de gravare cu proprietăți pentru adeziune directe, dar și în tratamente de reparație și desensibilizare datorită unei combinații unice a trei monomeri funcționali (4 –MET, MDP, MDTP). Set cu flacon de min5 ml și 50 aplicatoare | set | 10 | 15000,00 |
| 5. | Compozit posterior utilizat ca înlocuitor pentru dentină | Compozit îmbunătățit cu fibre pentru substituirea dentine, ranforsat cu fibre de sticlă scurte ce îi oferă o substructure perfecta pentru consolidarea oricărei restaurări. Totodată fibrele previn și blochează propagarea fisurilor din obturații. Pachet cu 15 unitipuri | pachet | 5 | 5000,00 |
| 6. | Adeziv monocomponent autodemineralizant | Adeziv monocomponent autodemineralizant, care oferă adeziune puternică și asigură atît la smalț, cît și la dentină cu nivel ridicat de monomer ester fosfat ce oferă optimizarea, demineralizarea și îmbunătățirea stratului hibrid ; zona de nanointeracțiune superioară și formula fără HEMA Set cu flacon de minim 5 ml și 50 aplicatoare | set | 9 | 11250,00 |
| 7. | Compozit de restaurare universal fotopolimerizabil radioopac | Compozit de restaurare universal foto, radioopac cu un concept innovator al nuanțelor pentru toate restaurările și pentru toate vîrstele (tineri, adulți și pacienți în vîrstă) cu următoarele culori în set: Light Dentin și Light Enamel pentru junior Medium Dentin pentru tineri Dark Enamel pentru adulți Dark Dentin + Dark Enamel pentru vîrstnici Liner de mascare injectabil și foarte opac Datorită compoziției diferită a nuanțelor de dentină și smalț oferă un comportament optic natural pentru rezultate estetice.Nuanțele de dentină foarte opace, iar smalțul foarte compact și lucios, astfel că doar cu două straturi simple să obținem un rezultat mult mai natural. Setul să conțină 7 seringi de 2 ml. Kit / cutie a câte 7 seringi de 2 ml fiecare | kit | 17 | 82166,67 |
| 8. | Compozit de restaurare radioopac foto | Compozit foto radioopac cu o compoziție unică cu efect cameleonic excelent și integrare cu o singură nuanță. Vâscozitate fină, nelipicios, fiind posibilă și manevrarea materialului cu ajutorul pensulilor. Estetic și radioopac, tehnologie de umplutură unică brevetat cu radioopacitate cu densitate crescută (HDR), fiind disponibil în 22 de nuanțe cu 3 opacități diferite. Înlocuirea smalțului prezintă un sistem de nuanțe adaptat vîrstei: Junior Enamel (JE) pentru tineri Adult Enamel (AE) pentru adulți Senior Enamel (SE) pentru vîrstnici Setul conține 7 seringi: A1, A2, A3, B2, JE, AE, IE de minim 2,7 ml (4,7 g) fiecare. Cheie de culori. Set cu 7 seringi de minim 2,7 ml (4,7 g) fiecare și cheia de culori | set | 2 | 11666,67 |
| 9. | Dentină flow în capsule | Capsule de dentină flow cu particule de minim 4,2 microni cu radioopacitate de minim 2,2 mm. | capsulă | 150 | 8750,00 |
| 10. | Periuțe pentru modelarea compozitului fluid din peri naturali | Setul să conțină 10 pensule de diferite forme, mărimea nr.1 | set | 3 | 1250,00 |
| 11. | Ciment ionomer de sticlă fotopolimerizabil pentru restaurări | Ionomer de sticlă fotopolimerizabil (hidrofil și autoadeziv) pentru restaurarea care să prevină infiltrația marginală, elimină sensibilitatea dentară datorită eliberării superioare de fluoruri indicat în cavități de clasa II și V și la dentiția temporară,indicat și ca liner, obturație de bază și refacerea bonturilor. Particulele mici, care permit realizarea unei estetici excelente și a unei finisări remarcabile, iar densitatea granulară ridicată pentru rezistența sporită la abraziune. Set: flaconcu 15 g pulbere și 6,8 ml de lichid. Nuanța A2 | cutie | 5 | 5416,67 |
| 12. | Ciment glasionomer indicat pentru cimentare | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentarea tuturor tipurilor de restaurări și pivoți cu suport metalic și zirconiu opac. Să fie tolerant la umezeală cu consistență cauciucată în cursul prizei pentru îndepărtare ușoară a excesului. Să elibereze fluor, să fie radioopac.Set introductiv: 1*maxim 35 g pulbere, 1*maxim 20 ml lichid, 1*picurător, 1*pad de amestecare, 1*lingură de dozare, instrucțiuni de folosire. | set | 1 | 1250,00 |
| 13. | Pastă pentru obturarea canalelor | Seringă unică bicomponentă. Pasta de bază conține: Bisfenol A și Bisfenol F, oxid de zirconiu,hidroxid de calciu, oxid de Fe Pasta catalizator să conțină hidroxid de calciu, oxid de zirconiu și hexametilentetramin. Seringă unică bicomponentă de min 16g. | seringă | 16 | 8000,00 |
| 14. | Pastă pentru obturarea canalelor permanentă | Setul să conțină 2 seringi. Seringa A cu catalizator să conțină rășină epoxide Bisfenol A, rășină epoxide Bisfenol F, Ca, oxid de zirconiu, cremniu, oxid de metal. Seringa B să conțină Dibenzildiamin, Triclodecondiamin, Trioxid de Ca, oxid de zirconiu. Setul să conțină Pasta A și Pasta B a câte 4 ml. Hârtie pentru malaxare. | set | 1 | 1250,00 |
| 15. | Conuri de gutapercă conicitate 06 asortate | Conuri gutapercă pentru obturația mixtă a canalelor radiculare. Setul max: 120 buc. Asortate cu conicitate 06 | cutie | 10 | 833,33 |
| 16. | Conuri de gutapercă conicitate de 04 asortate | Conuri gutapercă mixte pentru obturarea canalelor radiculare Setul max: 120 buc asortate cu conicitate 04 | cutie | 10 | 833,33 |
| 17. | Ciment ionomeric rentghen-contrast. | Pentru fixarea protezelor fixe, prafmin. 35gr, lichid minim 25gr(20ml), cupa pentru pudră, hârtie de amestec. | set | 10 | 3750,00 |
| 18. | Ciment ionomer de sticlă pentru cimentări definitive | Eliberează fluor, cu o solubilitate scăzută şi grosimea filmului de cement 17 microni. Setul conţine pulbere max 30gr, lichid max 12 ml, picurător, pad de amestecare, lingură de dozare, instrucţiuni de folosire | set | 50 | 58333,33 |
| 19. | Material amprentar silicon de condensare | Din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble Set prezentat de stratul chitos (putty) în formă de pastă (minim 900gr), stratul vâscos (light body) minim 140 ml şi catalizator minim 60ml | set | 105 | 52500,00 |
| 20. | Material amprentar silicon de aditie din grupul vinylpolisiloxane pentru amprente duble | Set prezentat de stratul chitos (putty) în formă pastă-pastă (minim 250ml x 2), stratul vâscos (light body) în cartridje sau tuburi (minim 50ml x 2), tipse pentru automalaxare | set | 10 | 6666,67 |
| 21. | Material amprentar alginat chromatic trifazic | Material pentruamprentarepebaza de acid alginic 1%, calciusulfat 12% natriufosfat 2% , umpluturaanorganica (talc, oxid de zinc ) 70 %, colorantisiaromatizanti 1%. Praf. Are prizărapida. Este un material trifazic chromatic: faza fioleta este in timpul malaxarii, faza oranj - in timpul prelucrarii, faza galbena in timpul aplicarii in cavitatea bucala. Are proprietati tixotrope. Ambalaj cutie, minim 453 gr. | cutie | 200 | 20000,00 |
| 22. | Gips medical | Gips de clasa III-A Timp de priza: 8-10 min Mixare 100 g/30 ml apa distilata Expansiune: max 0.2% | kg. | 100 | 666,67 |
| 23. | Gips dur clasa IV | Pentru toate tipurile de lucrari protetice, precizie ridicata, duritate marginala si stabilitate ridicata la presiune | kg. | 15 | 1500,00 |
| 24. | Mase siliconice | Silicon pentru duplicarea modelului. Proportia de amestec A(alb): B(verde sau rosu) 1:1. Mixare în vid: 40 secunde. | cutie | 3 | 1920,00 |
| 25. | Masă de ambalat pentru confectionarea modelelor duplicate | Pentru turnături de înaltă precizie • Tratament termic rapid dar şi convenţional • Consistenţă foarte fină şi densă.Cutie de 2,5kg | cutie | 3 | 1250,00 |
| 26. | Masă de ambalat Lichid | Lichid pentru masa de ambalat | flacon | 5 | 1800,00 |
| 27. | Poliset | Praf de lustruire a acrilatului | kg. | 10 | 280,83 |
| 28. | Compozit fotopolimerizabil microhibrid | Compozit rășinic hibrid cu microumplutură. Nanoumplutură prepolimerizată cu dispersie înaltă cu fluoro-lantanoid. Radioopacitate combinată cu estetică excelentă. Rezistență crescută la abraziune, nu abraziază dinții antagooniști. Setul conține: 7 seringi (min.2,7 ml = 5g) 6 seringi pentru grupul frontal de dinți (А2, A3, A3.5, АОЗ, CV, CT) 1 seringă pentru grupul lateral de dinți (Р-А2) Cheie de culori. | set | 5 | 26512,50 |
| 29. | Sistem adeziv pentru materialele compozite fotopolimerizabile. | Praimer universal monocomponent ce asigură adeziunea materialelor compozite la smalt si dentina. Protecţie împotriva microscurgerea materialului. Conține molecula PENTA și acetona, ca solvent, cu penetrare excelenta in tubii dentinari. Nu conţine heme. Forța de adeziune la dentina constituie (26,8 МPа) și la smalț (31,2 МPа). Degajă ioni de fluor1 fl – min.4,5 ml Conține: — Rășini di- și trimetilacrilate Bioxid de siliciu amorf funcționalizat — PENTA — Fotoinițiatori — Stabilizatori — Hidrofluorid de cetilamină — Acetonă | flacon | 6 | 2500,00 |
| 30. | Pastă curativă- monocomponentă pe bază de Hidroxid de Calciu si Iodoform. | Pentru coafaj direct și obturarea canalelor radiculare. Seringă min 2,2 gr 20 aplicatoare intracanalare sterile Inel rotativ pentru schimbarea unghiului aplicatoarelor Este roentgen-opac. Ph – 12,5 (nu scade mai jos de 12 chiar și după 9 zile după oburația primară a canalelor radiculare) Distruge microflora patogenă 99% în 48 ore Are în set aplicatoare de unică folosință ce previne infecția secundară | cutie | 2 | 426,67 |
| 31. | Pasta curativa pe baza de Mineral Trioxide Agregate. | Pentru coafaj direc, perforatii. Set:min. 5 doze a cate min.1gr. Este compus din particole mici hidrofile a cărei priză are loc în contact cu apa. La umectare, praful se transformă în gel, după priză se formează o barieră nepenetrabilă. | set | 3 | 2020,00 |
| 32. | Material pentru obturarea canalelor pe bază de oxid de zinc, eugenol şi corticosteroizi. | Conține cortizon, paraformaldehidă și eugenol. Priza în canal are loc în timp de 8 ore. Set: Pulbere – min.30 gr. Lichid min.20 ml. | set | 5 | 3541,67 |
| 33. | Material pentru obturarea definitivă a canalelor radiculare | Pe bază de răşini amino-epoxide ce poate fi folosită în obturarea cu conuri de gutapercă. Radioopacitate – 13.6 mm/mm Contracție foarte mică. Proprietățile adezive la dentină constituie 6,5 MPa Set: Pasta A – min.4 ml, Pasta B – min.4 ml. Conține: Rășini epoxide, în bază conținut de calciu, oxid de zirconiu, oxid de fier, siliciu. | set | 4 | 2566,67 |
| 34. | Gel pentru lărgirea chimică a canalelor radiculare. | Pe baza de EDTA 15% și peroxide de carbamidă, solubilă în apă Set:max. 3seringi a câte min.3 ml | set | 3 | 500,00 |
| 35. | Material pentru obturarea provizorie a cavităților carioase | Container minim 30 g Conține: Calcium sulphate hemiidrate – 450 mg, Zinc oxide – 270 mg., Zinc sulphate – 150 mg., Adjuvant până la 1 gr. | container | 10 | 1250,00 |
| 36. | Compomer fotopolimerizabil | Compomer fotopolimerizabil color cu effect de strălucitor. Pentru restaurarea dinților temporari, radio-opac, combina difuzarea fluorului glasionorilor cu rezistență fizică a compozitului, culori disponibile: auriu, argintiu, albastru, roz, verde, portocaliu, lemon. Setul conține: 40 x 0,25g, cheie de culori. | set | 1 | 2083,33 |
| 37. | Compozit universal fotopolimerizabil. | Compozit universal radio-opac pentru restaurări estetice, fotopolimerizabil. Sistem unic de culori pentru toate cazurile clinice. Intuitiv. Manevrare și proprietăți optime pentru orice situație. Dentine moi pentru sculptare usoara, cu o adaptare excelenta a culorii. Smalt mai compact cu luciu excellent. Nuanța universala ușor de aplicat în zona posterioara. Masking Liner pentru cavitațile porfunde decolorate - injectabil si opac. Usurată procedura de lustruire. Set conține 7 seringi min. 2 ml (culori: 1 x LD + 1 x MD + 1 x DD + 1 x LE + 1 x DE x 1 x U + 1 x ML) + 20 varfuri de mixare + accesorii. | set | 1 | 5166,67 |
| 38. | Compozit fotopolimerizabil | Set de compozit fotopolimerizabil, cu umplutura microhibrida, pebaza de bariu si siliciu, radioopac, rezistent la presiune, multifunctional, pentru restaurari atât anterioare cât si posterioare, indeplineste pe deplin cerintele de baza, aplicati efiabila si optima, cerinte estetice optime. Setulcontine: Tuburi de 4,5g: A2-1, A3-1,A3,5-1,OA2-1, OA3,5-1,B2-1, acid ortofosforic 37%3ml, Prime Bond 4,5ml, Micro aplicatoare 50 buc. | set | 1 | 2083,33 |
| 39. | Fibră Constructiva | Fibră Constructiva 90 cm – 2mm. Rulon | buc | 1 | 1375,00 |
| 40. | Siler pentru canalele radiculare | Sealer pentru canale rădiculare este o formulă pe bază de rășină epoxidică.Setul contine 2 seringi 16g. | set | 2 | 1100,00 |
| 41. | Siler pentru canalele radiculare | Siler penru canale radiculare pe baza de calciu hydroxidsi iodoform. Seringa de 2g. | set | 3 | 1330,00 |
| 42. | Hidroxid de calciu radioopac | Hidroxid de calciu, bicomponent, rigid, de autopolimerizabil pentru acoperirea pulpei directa și indirecta și ca o căptușeală protectoare sub adezivi, lacuri, cimenturi și alte materiale de bază, restaurărilor acrilice și compozite. Setul contine 2 serigi 13gr.+11gr. | set | 1 | 458,33 |
| 43. | Ciment ionomer de sticlă autopolimerizabil | Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil, condensabil pentru restaurare, in variant standard sau cu prize rapida. Ușor de folosit, cu rezistența ridicată la abraziune. Adeziune intrinseca la smalt si dentina fără demineralizare si agenti de adeziune. Aplicare intr-o singura etapa. Radio opacitate buna ce faciliteaza controlul post-operator. Indicat pentru obturații definitive, reconstuctii de bonturi sau ca baza. Instructiuni de folosire: Restaurare coronara, cavității de clasa V , I si II. Obturații de bază. Reconstit iri de bonturi.Setceconține 1-1 pkg, praf min.15gr, lichid min.8g(6,4ml) Culoarea A2 | set | 7 | 8750,00 |
| 44. | Ciment ionomer de sticlă autopolimerizabil pentru restaurari posterioare | Ciment ionomer de sticla autopolimerizabil pentru restaurari posterioare. Indicatii: - Restaurari definitive de clasa I pe zone neocluzale. - Restaurari posterioare semipermanente. - Restaurari pe dintii temporari. - Refaceri de bont inaintea aplicarii coroanelor. - Baza pentru restaurarile din compozite. - Restaurari de clasa a V-a. - Sigilant pentru fisuri. Caracteristice: - Rezistenta mare la compresiune. - Rezistenta buna la uzura. - Elibereaza fluor condensabil. Set: 1 x 12,5 g pulbere, 1 x 8,5 ml lichid, lingurita dozatoare. | set | 2 | 1333,33 |
| 45. | Compozit fotopolimerizabil ortodontic | 4x 3.5gm în seringi 1x 7ml boding 1x 4gm seringă gel verde pentru gravaj 5 x 22 Gauge Syringe Tips 2 x 10 Cavity Mixing Wells 1x 50 Sheet Mixing Pad (1 5/8″ x 2 1/8″) 1x mâiner pentru periuțe cu 40x 3/4″ periuțe 10 x 2″ periuțe | set | 1 | 916,67 |
| 46. | Catena elastică ortodontica transparenta | Catena elastică, cu pas scurt,din poliuretan pentru inchiderea spatiilor in tratamentul ortodontic. Hipoalergic. Forta constanta in timp datorita elasticitatii superioare, ambalate in role de15 inch (aprox.5m) | rola | 2 | 730,00 |
| 47. | Pivoti din fibra de sticla | Pivoti din fibra de sticla cilindro-conice -1,4mm Set min 6 buc | set | 5 | 208,33 |
| 48. | Dentin pasta | Material pentru obturație provizorie pe baza de ciment zinc-sulfat 50gr | buc | 5 | 145,83 |
| 49. | Acid ortofosforic | Gel demineralizant ce contine acid ortofosforic de 37%, pentru gravarea tesuruturilor dentare, pentru retentia bondingului, in seringi de 2.5 ml | seringi | 20 | 833,33 |
| 50. | Pasta de profilaxie | Pasta de profilaxie abraziva, pentru lustruirea si inlaturarea depozitelor dentare, pentru lustruirea plombelor din amalgam, compozit. Produce o suprafata neteda lucioasa, nu contine ulei, fara fluoruri. 1tub-45g | tub | 10 | 2500,00 |
| 51. | Dentin Master A2 | Ceramica pentru confectionarea protezelor metalo-ceramice. Compatibil la cuptorul Vita-Vacumat T 40praf maxim 50gr. In flacon. | flacon | 3 | 3000,00 |
| 52. | Dentin Master A3 | Ceramica pentru confectionarea protezelor metalo-ceramice. Compatibil la cuptorul Vita-Vacumat T 40praf maxim 50gr. In flacon. | flacon | 3 | 3000,00 |
| 53. | Dentin Master A3,5 | Ceramica pentru confectionarea protezelor metalo-ceramice. Compatibil la cuptorul Vita-Vacumat T 40 praf maxim 50gr. In flacon. | flacon | 3 | 3000,00 |
| 54. | Opac Dentin A2 | Ceramica pentru confectionarea protezelor metalo-ceramice. Compatibil la cuptorul Vita-Vacumat T 40 praf maxim 12gr. In flacon. | flacon | 3 | 825,00 |
| 55. | Opac Dentin A3 | Ceramica pentru confectionarea protezelor metalo-ceramice, praf. Compatibil la cuptorul Vita-Vacumat T 40maxim 12gr. In flacon. | flacon | 3 | 825,00 |
| 56. | Opac Dentin A3,5 | Ceramica pentru confectionarea protezelor metalo-ceramice Compatibil la cuptorul Vita-Vacumat praf maxim 12gr. In flacon. | flacon | 3 | 825,00 |
| 57. | Enamel EN-1 | Ceramica pentru confectionarea protezelor metalo-ceramice Compatibil la cuptorul Vita-Vacumat T 40 praf maxim 50 gr in flac. | flacon | 3 | 3000,00 |
| 58. | Enamel EN-2 | Ceramica pentru confectionarea protezelor metalo-ceramice. Compatibil la cuptorul Vita-Vacumat T40 praf max. 50gr. In flac. | flacon | 3 | 3000,00 |
| 59. | Translucent T4 | Ceramica pentru confectionarea protezelor metalo-ceramice. Compatibil la cuptorul Vita-Vacumat T 40 praf max. 50gr. In flac. | flacon | 3 | 2750,00 |
| 60. | Glazură p/u ceramică | praf | flacon | 8 | 2466,67 |
| 61. | Glazură p/u ceramică | lichid | flacon | 8 | 1533,33 |

Lotul II. INSTRUMENTAR  STOMATOLOGIC

| Nr. d/o | Denumirea materialului | Forma farmaceutică, doza | UM | Cant. | Suma estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ProTaper mecanice | Filuri din NiTi cu descifrarea S1, S2, F1, F2, F3, SX cu lungimea de min 25 min | cutie | 28 | 18666,67 |
| 2. | Ace H-file | Ace H-file în cutii a câte 6 ace cu lungimea de min 25 mm | cutie | 35 | 2333,33 |
| 3. | Ace H-file | Ace H-file în cutii a câte 6 ace cu lungimea de min 25 mm | cutie | 20 | 1041,67 |
| 4. | Ace K-file | Ace K-file în cutii a câte 6 ace asortate cu lungimea de min 25 mm. | cutie | 50 | 3333,33 |
| 5. | Ace K-reamer | Ace K-reamer în cutii a câte 6 ace asortate cu lungimea de min 25 mm | cutie | 40 | 1666,67 |
| 6. | Benzi abrazive metalice | Benzi abrazive cu suport metalic (ștripse metalice) cu minim 12 benzi metalice în plic. | plic | 55 | 4583,33 |
| 7. | Oglindă foto intraorală |  | cutie | 1 | 916,67 |
| 8. | Perii profilaxie | Perii pentru profilaxie pentru curățarea și lustruirea dinților din păr natural sau neylon d – 80 mm | buc. | 200 | 1666,67 |
| 9. | Gume polire | Gume sistema Enhance pentru poleirrea compozitelor forma disc | buc. | 50 | 1083,33 |
| 10. | Gume polire | Gume sistema Enhance pentru poleirea compozitelor forma con. | buc. | 225 | 4875,00 |
| 11. | Gume polire | Gume sistema Enhance pentru poleirea compozitelor forma cupă. | buc. | 125 | 2708,33 |
| 12. | Instrumente pentru modelarea compozitului în dinții posteriori | Setul posterior împreună cu boxa pentru sterilizare să conțină min 5 instrumente din diferite forme (spatule, con, fuluare) ce permite controlul complet pentru stratificarea și conturarea restaurărilor directe din compozit. Capetele instrumentului să nu adere la compozit. | set | 1 | 2083,33 |
| 13. | Benzi abrazive celuloid (stripse). Pentru finisarea şi lustruirea suprafeţelor proximale a dinţilor. | Rulou de banda abraziva din celuloid (albastra maxim 40 microni) | cutie | 5 | 625,00 |
| 14. | Coferdam | Setul conține: Ecran-5552 (160mm); Perforator:5560-2 (160mm); Clește pentru clipse: 5551 (170mm); Set universal de clame pentru toate grupele de dinți; Folii de latex, elasticitate – medie, 52 buc/cut | cut | 2 | 2666,67 |
| 15. | Ace K-Files | Inox. Minim 6 Buc/cutie, L- 25 mm nr.06 | cutie | 20 | 1333,33 |
| 16. | Ace K-Files | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr.08 | cutie | 20 | 1333,33 |
| 17. | Ace K-Files | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr.10 | cutie | 20 | 1333,33 |
| 18. | Ace K-Files | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr.15 | cutie | 20 | 1333,33 |
| 19. | Ace K-Files | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr.20 | cutie | 10 | 666,67 |
| 20. | Ace K-Files | Inox. Minim 6 Buc/cut, L- 25 mm nr.25 | cutie | 10 | 666,67 |
| 21. | Turbina dentara | Push Button cu autogenerare lumina – nu necesita modul fibra optica Caracteristici: – rulmenticeramici -Sursa de iluminat LED Profesionala, luminozitate superioara, longevitate 10.000 ore -Generator electric unic, o mica cantitate de aerpoate genera suficienta putere -Iluminare proprie fara conexiune la un circuit -Perfect stabila si performanta de incredere -135°C Autoclavabila – Spray tripluapa -Presiunea aerului:2.5 bar -Rotatia :310000 rotatii/minut -Material de inalta calitate cu un design ergonomic | buc | 5 | 8333,33 |
| 22. | Retractor de buze | Retractor de buze si limba din plastic, autoclavabile, disponibile in diferite culori | buc | 4 | 166,67 |
| 23. | Mosquito | Foarfeca dreapta din otel inoxidabil, cu virful zimtat. Halstead Mosquito 125mm | buc | 5 | 1041,67 |
| 24. | Pensa inversa pentru fixarea bracketurilor | Pensa revers pentru fixarea bracketurilor din otel inoxidabil, autoclavabil cu virfuri late, zimtate. | buc | 4 | 366,67 |
| 25. | Oglindă stomatologică | Oglindă plană fără mâiner | buc | 20 | 333,33 |
| 26. | Pensa stomatologica | Pensă stomatologică, cu vârfurile îndoite pentru a prinde obiectele mici, rulourile de vată. | buc | 27 | 2587,50 |
| 27. | Excavator | Excavator 32 L ( 1,5 mm) 665/32 cu doua parti lucratoare din otel inoxidabil | buc | 2 | 250,00 |
| 28. | Ace pentru extirparea pulpei radiculare | Inox. Min. 100 bucAsortate. Scurte L-21mm | cut | 5 | 2291,67 |
| 29. | Finger – Spreader. | Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă.Inox. (6 buc), L - 25 mm (Nr. 25) | cutie | 1 | 108,33 |
| 30. | Finger – Spreader. | Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă.Inox. (6 buc), L - 25 mm (Nr. 30) | cutie | 1 | 108,33 |
| 31. | Finger – Spreader. | Instrument de mânăp/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă.Inox. (6 buc), L - 25 mm (Nr. 35) | cutie | 1 | 108,33 |
| 32. | Finger – Spreader. | Instrument de mână p/u tehnica de condensarea laterală cu conuri de gutapercă. Inox. (6 buc), L - 25 mm (Nr. 40) | cutie | 1 | 108,33 |
| 33. | Cleste pentru taierea distala a arcurilor ortodontice | Cleste cu mâiner din otel inoxidabil si cu capat ondulat, ergonomic pentru taierea distala a arcurilor, partea taietoare in interiorul falcilor-taierea tuturor tipurilor de sirma de la .021 -.025 | buc | 2 | 1000,00 |
| 34. | Clește tăietor de sârmă | Clește tăietor de sârmă, material – tungsten carbide, Mâner – Box-joint, material – oțel inoxidabil. 130 mm, diametru max. 0,3 | buc | 2 | 4166,67 |
| 35. | Clește pentru înlăturarea sistemelor adezive | Clește pentru înlăturarea sistemelor adezive, material – oțel inoxidabil, Mâner – Box-joint, short, material – oțel inoxidabil. 125 mm. | buc | 2 | 4166,67 |
| 36. | Clește tăietor | Clește tăietor material – tungsten carbide, Mâiner – Box-joint, material – oțel inoxidabil.125 mm. | buc | 2 | 4166,67 |
| 37. | Cleste drept | Cleste drept cu capetele conice ce sunt proiectate să taie pini de sârmă moale și cabluri de ligatură până la 012 " (.30 mm), subțire, scurtă curbată sfaturi permit accesul în zone dificile cu vârfuri de 15 Ultima generație lungime 0,39 "(9,87 mm). | buc | 2 | 4166,67 |
| 38. | Cleste sub unghi | Cleste sub unghi cu capat distal, mânere lungi concepute pentru confor suplimentar pentru utilizatori. Taie toate tipurile de fire până la .021 "x .025" (53 mmx. 64 mm) și ține în siguranță țeava porțiune care urmează să fie aruncată. | buc | 1 | 2083,33 |
| 39. | Linguri amprentare | Linguri amprentare din masă plastică, mărimea 2 pentru arcada superioara | buc | 10 | 125,00 |
| 40. | Linguri amprentare | Linguri amprentare din masă plastică, mărimea 2 pentru arcada inferioară | buc | 10 | 125,00 |
| 41. | Linguri amprentare | Linguri amprentare din masă plastică, mărimea 3 pentru arcada superioara | buc | 10 | 125,00 |
| 42. | Linguri amprentare | Linguri amprentare din masă plastică, mărimea 3 pentru arcada inferioară | buc | 10 | 125,00 |
| 43. | Piesă turbina | 4 ieșiri, mildvest, cu push buton, asamblat cu LED autoiluminată | buc | 20 | 75000,00 |
| 44. | Ulei de lubrifiere și curățire p/u piesa turbină | 500 ml în fl. | flacon | 30 | 10000,00 |
| 45. | Pivot metalic mediu (1.7mm) | Pentru realizarea modelelor cu bont mobilizabil | buc | 3000 | 2250,00 |
| 46. | Discuri de tăiat metal | Diametrul 150mm | buc | 25 | 1145,83 |
| 47. | Tiglu | pentru turnătorie adaptat la turnătoria tip ”Heracast IQ” | buc | 20 | 9500,00 |
| 48. | Seringă metalică | Pentru anestezie cu carpule, maxim 1,7 ml, cu trei inele, 2 vârfuri: șurub metric și inch, cu aspirație manual. | buc | 10 | 3333,33 |
| 49. | Chiuretă alveolară | De tip Lucas, nr. 85, curbă, dublu activă, formă de lingură de 2,5mm, lungimea maxim 20cm. | buc | 5 | 833,33 |
| 50. | Lame bisturiu | Nr. 15, din oțel-carbon, cu partea activă curbată, sterile, ambalate individual în cutie a câte 100 bucăți | cutie | 5 | 1250,00 |
| 51. | Mâner bisturiu | Din oțel inoxidabil, mărimea 3, compatibil cu lame de mărimea 10-15. | buc | 20 | 750,00 |
| 52. | Portac | De tip Mathieu, cu partea activă dreaptă, lungimea de maxim 170 mm, din oțel inoxidabil | buc | 5 | 2083,33 |
| 53. | Piesă de mâină chirugicală dreaptă | Disponibil pentru diverse motoare conform standartelor ISO sau fiziodispensere, raport transmisie 1:1, cu sistem optic celular, turații max. 40.000 rpm, pentru freze CA (diametru 2.35 mm), irigare externă. | buc | 3 | 15000,00 |
| 54. | Piesă contraunghi (piesă cot implantologie) | Disponibil pentru diverse motoare conform standartelor ISO sau fiziodispensere, corpul piesei din titan, mâner ergonomic Smooth Grip, sistem optic, cu reducție 20:1, irigare internă/externă, diametrul frezei 2.35, viteza maximă 40.000 rpm | buc | 2 | 25000,00 |
| 55. | Cleşti în "S" | Pentru extracţia premolarului superior | buc | 2 | 333,33 |
| 56. | Clești pentru molarul 3 superior | Pentru extracția molarului 3 superior | buc | 4 | 666,67 |
| 57. | Clești baionetă | Pentru extracția rădăcinilor și resturilor radiculare superioare, cu dublă curbură în baionetă. | buc | 2 | 333,33 |
| 58. | Clești pentru molarul 3 inferior | Pentru extracția molarului 3 inferior, îndoite pe lat, cu sau fără pinteni | buc | 2 | 333,33 |
| 59. | Decolatoar muco-periostale | De tip HP3 (3,0/3,0mm), mâner de diametrul 8mm, cu 2 părți lățite, două părți lucrătoare, din oțel inoxidabil | buc | 5 | 833,33 |
| 60. | Ace | p/u carpule: dimensiuni 25*0,30mm, 30G, 100 buc în cutie | cutie | 20 | 3333,33 |
| 61. | Oglindă stomatologică | Fără mărire, diametru=23mm | buc | 10 | 125,00 |
| 62. | Foarfecă | Foarfecă chirurgicală, dreaptă, lungimea maximă 16 cm, din oțel inoxidabil, cu vârfuri ascuțite. | buc | 10 | 583,33 |
| 63. | Excavator | Din oțel inoxidabil, forma părții active alungită sau ascuțită cu diametrul- 2mm. | buc | 10 | 250,00 |

Lotul III. MATERIALE CONSUMABILE

| Nr. d/o | Denumirea materialului | Forma farmaceutică, Doza | UM | Cant | Suma estimativă fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Set chirurgical steril pentru pacient | Setul de o singură folosință să conțină cearșaf – 2, bavetă – 2, bonetă – 1. | set | 20 | 1666,67 |
| 2. | Mănuși de protecție | Mănuși din nitril, nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Mărimea XS. Ambalaj cutie minim 100 buc. | buc | 1000 | 833,33 |
| 3. | Mănuși de protecție | Mănuși din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Mărimea S. Ambalaj cutie minim 100 buc. | buc | 16000 | 13333,33 |
| 4. | Mănuși de protecție | Mănuși de protecție din nitril, nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Mărimea M. Ambalaj cutie minim 100 buc. | buc | 32200 | 26833,33 |
| 5. | Mănuși de protecție | Mănuși de protecție din nitril nepudrate, texturale, hipoalergice, ambidextre. Mărimea L. Ambalaj cutie minim 100 buc. | buc | 17500 | 14583,33 |
| 6. | Măști de protecție | Mască în 3 straturi cu bază metalică și fixator elastic. Ambalaj cutie, min 50 buc. | buc | 8250 | 13750,00 |
| 7. | Hârtie de articulație | Hârtie de articulație de 200 mk, ambalaj cutie, minim 300 de bucăți | cutie | 30 | 4500,00 |
| 8. | Hârtie de articulaţie | Hârtie de articulație de 300 mk, cutia să conțină minim 300 de bucăți | cutie | 10 | 1500,00 |
| 9. | Sol.Anestetica | Solutie anestetica ce contine articaine hydrochloride 4% cu adrenalina 1:200000 Carpule de 1,7ml *50 buc | cutie | 19 | 4987,50 |
| 10. | Aspiratoare | Aspiratoare saliva de unica folosinta, detasabile, nontoxice, hipoalergice, Ambalaj 100 bucati in pachet | pachet | 95 | 4908,33 |
| 11. | Spatule de examinare | Spatule de examinare din lemn, nesterile, grosime 2mm, Ambalaj 100buc/cutie | cutie | 2 | 45,00 |
| 12. | Bavete | Servețele p-u pacienti din hirtie plastificată, în 3 straturi, Ambalaj cutie, minim 500 buc | cutie | 82 | 34166,67 |
| 13. | Bahile | Bahile medicale din polietilena, Ambalaj 100 bucati in cutie | cutie | 2 | 80,00 |
| 14. | Rulouri de bumbac #1 | Rulouri de bumbac #1 (8mmx38 mm) , ambalaj cutie, minim 750 buc. | cutie | 13 | 1083,33 |
| 15. | Rulouri de bumbac #2 | Rulouri de bumbac #1 (10mmx38 mm), ambalaj cutie, minim 1000 buc. | cutie | 15 | 1625,00 |
| 16. | AplicatoareMicrobrush | Micro aplicatoare de unica folosință cu cap flexibil. Se curbeaza ușor, plasare precisă a soluției înzonele greu accesibile, vârfurile cu fibră non-absorbabilă, fără scame. Cut. x 100 aplicatoare. | cutie | 15 | 837,50 |
| 17. | Servetele dezinfectante | Servetele dezinfectante fără aldehidă pentru suprafețele dispozitivelor medicale (echipamente, instalații și instrumente). Servetele impregnate, ambalaj pachet, minim 120 buc. | pachet | 5 | 416,67 |
| 18. | Servetele dezinfectante | Servetel dezinfectante fără aldehidă pentru suprafețele dispozitivelor medicale (echipamente, instalații și instrumente). Servetele impregnate, ambalaj pachet, minim 120 buc. | pachet | 5 | 520,83 |
| 19. | Ulei de lubrifiere și curățire p/u piesa turbină | Ambalaj 500 ml în fl. | flacon | 30 | 10000,00 |
| 20. | Soluție pentru lustruirea electro-chimică | Ambalaj în flacon | flacon | 2 | 41,67 |
| 21. | Lichid p/u modelarea dentinei a lucrărilor pentru metalo-ceramica | maxim 250 ml in flac. | flacon | 6 | 3500,00 |
| 22. | Silicon pentru dublarea lucrarilor protetice | Set. min.1200ml+1200ml | set | 3 | 3125,00 |
| 23. | Ceară lipicioasă pentru tehnicieni | maxim 50 g. în cutie | cutie | 1 | 1041,67 |
| 24. | Fir de sutură atraumatică | Neresorbabil din matasa neagra, ac cu vârf trocar și corp rotunjit, 3/8 cerc. Nr.3. Minim 12 buc. în cutie | cutie | 15 | 5000,00 |
| 25. | Fir de sutură atraumatică | Neresorbabil din polivinilidenflorid, monofilament, ac reverse cut, 3/8 cerc. Nr.5, minim12 buc. în cutie | cutie | 15 | 5000,00 |
| 26. | Fir de sutură atraumatică | Resorbabil, PGA, acul ½ cerc, vârf trocar, corp rotunjit, N4, minim12 buc. în cutie | cutie | 10 | 3333,33 |
| 27. | Set chirurgical steril | De o singură folosinţă (câmp stomatologic steril-1,acoperire masa, husă). | set | 100 | 3750,00 |
| 28. | Set protecție pentru pacient | Câmp protecție, bonetă, bavetă | set | 50 | 1875,00 |
| 29. | Gel anestezic | Gel anestezic de contact, pentru anestezie topică, conține 20% benzocaină. Flacon plastic. | flacon | 2 | 200,00 |
| 30. | Mănuşi chirurgicale | Sterile din latex-pudrate. Ambalaj cutie, minim 100 buc. Mărimea M-7 | cutie | 10 | 1000,00 |
| 31. | Mănuşi chirurgicale | Sterile din latex-pudrate (cutie) Ambalaj cutie, minim 100 buc. Mărimea S-6,5 | cutie | 10 | 1166,67 |
| 32. | Bonete | De unică folosință, bufante, cu elastic. | buc | 500 | 416,67 |

Președintele grupului de lucru Emil Ceban _____________________