PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare și reabilitare a imobilului cu nr. cadastral 0100521.431.13, clădirea fostei conduceri a Zemstvei Guberniale a Basarabiei.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu 82.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100521.298.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu nr. 200 (cu adresa Chişinău, str. A. Sciusev nr. 103) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-7

Ventilare

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrări | Unitate de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema de ventilare |  |  |
|  |  | 1.1.1. AR-1 |  |  |
| 1 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф150 б=0,5 mm) | m2 | 2,120 |
| 2 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф180 б=0,5 mm) | m2 | 0,570 |
| 3 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф225 б=0,5 mm) | m2 | 0,360 |
| 4 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, (Izolare ADU-32-MM/EA-L, grosimea 13mm (Armacell) | m2 | 4,000 |
| 5 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф150 б=0,5 mm) | m2 | 4,000 |
| 6 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф180 б=0,5 mm) | m2 | 2,280 |
| 7 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф200 б=0,5 mm) | m2 | 0,950 |
| 8 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф225 б=0,5 mm) | m2 | 1,780 |
| 9 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф250 б=0,6 mm) | m2 | 0,790 |
| 10 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф280 б=0,6 mm) | m2 | 3,520 |
| 11 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф315 б=0,6 mm) | m2 | 2,480 |
| 12 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1400 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 400x300. б=0,7 mm) | m2 | 6,300 |
| 13 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 500x500. б=0,7 mm) | m2 | 2,000 |
| 14 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 600x300. б=0,7 mm) | m2 | 16,200 |
| 15 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2100 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 750x300. б=0,7 mm) | m2 | 39,900 |
| 16 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 800x300. б=0,7 mm) | m2 | 34,100 |
| 17 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, (Izolare ADU-32-MM/EA-L, grosimea 32mm (Armacell) | m2 | 142,000 |
| 18 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 500х500 б=0.7 mm.) | m2 | 19,000 |
| 19 | VA22F | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 4800 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 1500х900 б=0.7 mm.) | m2 | 2,400 |
| 20 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф150 б=0,5 mm) | m2 | 0,240 |
| 21 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф180 б=0,5 mm) | m2 | 0,570 |
| 22 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф200 б=0,5 mm) | m2 | 10,710 |
| 23 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф225 б=0,5 mm) | m2 | 5,680 |
| 24 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 2800 mm. (Cutii din tabla zincata 3100x200x800h.4 buc, izolat cu un strat de izolare ГOCT 14918-80 termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL) | m2 | 21,120 |
| 25 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 2800 mm. (Cutii din tabla zincata 3100x200x800h.4 buc, izolat cu un strat de izolare ГOCT 14918-80 termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL) | m2 | 12,760 |
| 26 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, (Izolare ADU-32-MM/EA-L, grosimea 32mm (Armacell) | m2 | 56,000 |
| 27 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 300x300 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 28 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 375x375 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 29 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 450x450 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 30 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor liniar de tip fanta de tavan DLN 20 3-3000 "Brofer" | buc | 4,000 |
| 31 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor liniar de tip fanta de tavan DLN 20 3-5000 "Brofer" | buc | 3,000 |
| 32 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 150 "Vents") | buc | 1,000 |
| 33 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 150 "Vents" | buc | 12,000 |
| 34 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 180 "Vents") | buc | 2,000 |
| 35 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 180 "Vents" | buc | 2,000 |
| 36 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 "Vents") | buc | 12,000 |
| 37 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 "Vents" | buc | 12,000 |
| 38 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 "Vents") | buc | 10,000 |
| 39 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 "Vents" | buc | 10,000 |
| 40 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 300,000 |
| 41 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 15,600 |
|  |  | 1.1.2. AR-2 |  |  |
| 42 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф150 б=0,5 mm) | m2 | 1,410 |
| 43 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф225 б=0,5 mm) | m2 | 1,420 |
| 44 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф250 б=0,6 mm) | m2 | 10,270 |
| 45 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 900 mm. (Canale de aer din tabla zincata 250X200 б=0,5mm) | m2 | 11,250 |
| 46 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1000 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 300x200. б=0,7 mm) | m2 | 12,500 |
| 47 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 300x250. б=0,7 mm) | m2 | 12,650 |
| 48 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 500x250. б=0,7 mm) | m2 | 27,000 |
| 49 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 600x300. б=0,7 mm) | m2 | 28,800 |
| 50 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 700х300 б=0.7 mm.) | m2 | 15,000 |
| 51 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 800х300 б=0.7 mm.) | m2 | 26,400 |
| 52 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2400 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 900х300 б=0.7 mm.) | m2 | 3,000 |
| 53 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 3000 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 1100х400 б=0.7 mm.) | m2 | 12,000 |
| 54 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф150 б=0,5 mm) | m2 | 2,350 |
| 55 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф180 б=0,5 mm) | m2 | 1,140 |
| 56 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф225 б=0,5 mm) | m2 | 7,100 |
| 57 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф250 б=0,6 mm) | m2 | 17,380 |
| 58 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф280 б=0,6 mm) | m2 | 6,600 |
| 59 | VA21B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: din 900 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 250x200. б=0,6 mm) | m2 | 47,100 |
| 60 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1000 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 250x250. б=0,7 mm) | m2 | 1,000 |
| 61 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 300x250. б=0,7 mm) | m2 | 11,000 |
| 62 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 350x250. б=0,7 mm) | m2 | 5,400 |
| 63 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 400x250. б=0,7 mm) | m2 | 11,700 |
| 64 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 500x250. б=0,7 mm) | m2 | 16,500 |
| 65 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1700 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 600x250. б=0,7 mm) | m2 | 14,450 |
| 66 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 600x300. б=0,7 mm) | m2 | 17,100 |
| 67 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2000 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 700x300. б=0,7 mm) | m2 | 18,000 |
| 68 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2100 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 750x300. б=0,7 mm) | m2 | 15,750 |
| 69 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 800x300. б=0,7 mm) | m2 | 12,100 |
| 70 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2400 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 900x300. б=0,7 mm) | m2 | 10,800 |
| 71 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 2800 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 1100x300. б=0,7 mm) | m2 | 14,000 |
| 72 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 3200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 1200x400. б=0,7 mm) | m2 | 28,800 |
| 73 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, (Izolare ADU-13-MM/EA-L, grosimea 13mm (Armacell) | m2 | 320,000 |
| 74 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 3200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 900х700 б=0.7 mm.) | m2 | 3,200 |
| 75 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 3200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 1200х400 б=0.7 mm.) | m2 | 6,400 |
| 76 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф150 "Brofer") | m | 0,500 |
| 77 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф180 "Brofer") | m | 10,000 |
| 78 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф225 "Brofer") | m | 4,000 |
| 79 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile izolat ITV - ф150 "Brofer") | m | 0,500 |
| 80 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile izolat ITV - ф150 "Brofer") | m | 14,000 |
| 81 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile izolat ITV - ф180 "Brofer") | m | 3,000 |
| 82 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile izolat ITV - ф250 "Brofer") | m | 3,000 |
| 83 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor circular CFC-RC 200 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 84 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor circular CFC-RC 250 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 85 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 600x600 "Brofer" | buc | 5,000 |
| 86 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor liniar de tip fanta de tavan DLN 20 3-2000 "Brofer" | buc | 17,000 |
| 87 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor liniar de tip fanta de tavan DLN 20 3-3000 "Brofer" | buc | 3,000 |
| 88 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor liniar de tip fanta de tavan DLN 20 4-2000 "Brofer" | buc | 4,000 |
| 89 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor liniar de tip fanta de tavan DLN 20 4-3000 "Brofer" | buc | 3,000 |
| 90 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x1000 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 91 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 150 "Vents") | buc | 2,000 |
| 92 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 150 "Vents" | buc | 2,000 |
| 93 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 180 "Vents") | buc | 58,000 |
| 94 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 180 "Vents" | buc | 58,000 |
| 95 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 "Vents") | buc | 8,000 |
| 96 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 "Vents" | buc | 8,000 |
| 97 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 "Vents") | buc | 5,000 |
| 98 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 "Vents" | buc | 5,000 |
| 99 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 955,000 |
|  |  | 1.1.3. AR-3 |  |  |
| 100 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 49,400 |
| 101 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф100 б=0,5 mm) | m2 | 3,720 |
| 102 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф140 б=0,5 mm) | m2 | 0,660 |
| 103 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф160 б=0,5 mm) | m2 | 1,250 |
| 104 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф200 б=0,5 mm) | m2 | 11,030 |
| 105 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф225 б=0,5 mm) | m2 | 14,200 |
| 106 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф250 б=0,6 mm) | m2 | 18,570 |
| 107 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф280 б=0,6 mm) | m2 | 16,720 |
| 108 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 300x250. б=0,7 mm) | m2 | 4,950 |
| 109 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 350x250. б=0,7 mm) | m2 | 1,200 |
| 110 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1600 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 400x400. б=0,7 mm) | m2 | 1,600 |
| 111 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1600 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 550x250. б=0,7 mm) | m2 | 2,400 |
| 112 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 600x300. б=0,7 mm) | m2 | 3,600 |
| 113 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2400 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 800х400 б=0.7 mm.) | m2 | 4,800 |
| 114 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф100 б=0,5 mm) | m2 | 3,720 |
| 115 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф140 б=0,5 mm) | m2 | 0,630 |
| 116 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф160 б=0,5 mm) | m2 | 1,250 |
| 117 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф200 б=0,5 mm) | m2 | 11,030 |
| 118 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф225 б=0,5 mm) | m2 | 14,200 |
| 119 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф250 б=0,6 mm) | m2 | 18,570 |
| 120 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф280 б=0,6 mm) | m2 | 16,720 |
| 121 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 300x250. б=0,7 mm) | m2 | 4,950 |
| 122 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 350x250. б=0,7 mm) | m2 | 1,200 |
| 123 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1600 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 400x400. б=0,7 mm) | m2 | 1,600 |
| 124 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1600 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 550x250. б=0,7 mm) | m2 | 2,400 |
| 125 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1900 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 650x300. б=0,7 mm) | m2 | 3,800 |
| 126 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2400 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 800x400. б=0,7 mm) | m2 | 4,800 |
| 127 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, (Izolare ADU-13-MM/EA-L, grosimea 13mm (Armacell) | m2 | 105,000 |
| 128 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1600 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 400х400 б=0.7 mm.) | m2 | 27,200 |
| 129 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 350х250 б=0.7 mm.) | m2 | 31,800 |
| 130 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1700 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 600х250 б=0.7 mm.) | m2 | 39,100 |
| 131 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф100 "Brofer") | m | 1,500 |
| 132 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф140 "Brofer") | m | 0,500 |
| 133 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф 200 "Brofer") | m | 0,500 |
| 134 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф 250 "Brofer") | m | 1,500 |
| 135 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф 280 "Brofer") | m | 0,500 |
| 136 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф100 izolat "Brofer") | m | 1,500 |
| 137 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф140 izolat "Brofer") | m | 0,500 |
| 138 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф 160 izolat "Brofer") | m | 0,500 |
| 139 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф 200 izolat "Brofer") | m | 1,500 |
| 140 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф 250 izolat"Brofer") | m | 0,500 |
| 141 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor circular CFC-RC 150 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 142 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor circular EAV-CR 150 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 143 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 225x225 "Brofer" | buc | 4,000 |
| 144 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 300x300 "Brofer" | buc | 3,000 |
| 145 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 375x375 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 146 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 450x450 "Brofer" | buc | 6,000 |
| 147 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 600x600 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 148 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Crila de ventilare GRF 600X300 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 149 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Crila de ventilare GRF 800X400 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 150 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 100 "Vents") | buc | 4,000 |
| 151 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 100 "Vents" | buc | 4,000 |
| 152 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 "Vents") | buc | 3,000 |
| 153 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 "Vents" | buc | 3,000 |
| 154 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 160 "Vents") | buc | 1,000 |
| 155 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 160 "Vents" | buc | 1,000 |
| 156 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 "Vents") | buc | 6,000 |
| 157 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 "Vents" | buc | 6,000 |
| 158 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 "Vents") | buc | 4,000 |
| 159 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 "Vents" | buc | 4,000 |
| 160 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 280 "Vents") | buc | 1,000 |
| 161 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 280 "Vents" | buc | 1,000 |
| 162 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 600x300 "Vents") | buc | 2,000 |
| 163 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 600x300 "Vents" | buc | 2,000 |
| 164 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 850,000 |
| 165 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 44,200 |
|  |  | 1.1.5. Sistema de ventilare la refulare: L=4740 m3/h, P=600Pa de complectat: |  |  |
| 166 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф200 б=0,5 mm) | m2 | 14,810 |
| 167 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф225 б=0,5 mm) | m2 | 12,430 |
| 168 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф250 б=0,6 mm) | m2 | 3,160 |
| 169 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф280 б=0,6 mm) | m2 | 3,960 |
| 170 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 350x200. б=0,7 mm) | m2 | 11,550 |
| 171 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 350x250. б=0,7 mm) | m2 | 10,800 |
| 172 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 400x250. б=0,7 mm) | m2 | 11,500 |
| 173 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 500x250. б=0,7 mm) | m2 | 4,500 |
| 174 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1400 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 550x150. б=0,7 mm) | m2 | 2,800 |
| 175 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1700 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 600x250. б=0,7 mm) | m2 | 17,000 |
| 176 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 600x300. б=0,7 mm) | m2 | 6,300 |
| 177 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1900 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 650x300. б=0,7 mm) | m2 | 4,750 |
| 178 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2400 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 900x300. б=0,7 mm) | m2 | 9,600 |
| 179 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, (Izolare ADU-13-MM/EA-L, grosimea 13mm (Armacell) | m2 | 142,000 |
| 180 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 2600 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 1000х300 б=0.7 mm.) | m2 | 5,200 |
| 181 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 3000 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 1000х500 б=0.7 mm.) | m2 | 3,000 |
| 182 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile izolat ITV - ф140 "Brofer") | m | 1,000 |
| 183 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile izolat ITV - ф200 "Brofer") | m | 3,500 |
| 184 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile izolat ITV - ф225 "Brofer") | m | 1,000 |
| 185 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile izolat ITV - ф250 "Brofer") | m | 2,000 |
| 186 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 300x300 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 187 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 450x450 "Brofer" | buc | 8,000 |
| 188 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 600x600 "Brofer" | buc | 5,000 |
| 189 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Grila metalica ventilare BMA-VO 800X400 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 190 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x1000 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 191 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 "Vents") | buc | 2,000 |
| 192 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 "Vents" | buc | 2,000 |
| 193 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 "Vents") | buc | 8,000 |
| 194 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 "Vents" | buc | 8,000 |
| 195 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 "Vents") | buc | 1,000 |
| 196 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 "Vents" | buc | 1,000 |
| 197 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 "Vents") | buc | 2,000 |
| 198 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 "Vents" | buc | 2,000 |
| 199 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 320,000 |
| 200 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 16,640 |
|  |  | 1.1.6 R-5 |  |  |
|  |  | 1.1.7. Sistema de ventilare la refulare: L=4650 m3/h, P=600Pa de completat: |  |  |
| 201 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior ф250 б=0,6 mm) | m2 | 1,980 |
| 202 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 300x250. б=0,7 mm) | m2 | 2,750 |
| 203 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 400x150. б=0,7 mm) | m2 | 2,750 |
| 204 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 400x200. б=0,7 mm) | m2 | 1,800 |
| 205 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 400x250. б=0,7 mm) | m2 | 3,250 |
| 206 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1400 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 400x300. б=0,7 mm) | m2 | 7,000 |
| 207 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 450x150. б=0,7 mm) | m2 | 3,750 |
| 208 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1400 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 500x200. б=0,7 mm) | m2 | 3,500 |
| 209 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 500x250. б=0,7 mm) | m2 | 3,000 |
| 210 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1600 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 500x300. б=0,7 mm) | m2 | 2,400 |
| 211 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1700 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 550x300. б=0,7 mm) | m2 | 0,850 |
| 212 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1900 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 650x300. б=0,7 mm) | m2 | 14,250 |
| 213 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, (Izolare ADU-13-MM/EA-L, grosimea 13mm (Armacell) | m2 | 60,000 |
| 214 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 2600 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 1000х300 б=0.7 mm.) | m2 | 6,500 |
| 215 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 3000 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 1000х500 б=0.7 mm.) | m2 | 3,000 |
| 216 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile izolat ITV - ф200 "Brofer") | m | 1,000 |
| 217 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile izolat ITV - ф250 "Brofer") | m | 2,000 |
| 218 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 450x450 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 219 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 600x600 "Brofer" | buc | 4,000 |
| 220 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Grila metalica ventilare BMA-VO 800X300 "Brofer" | buc | 5,000 |
| 221 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 1000x600 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 222 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 "Vents") | buc | 2,000 |
| 223 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 200 "Vents" | buc | 2,000 |
| 224 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 "Vents") | buc | 3,000 |
| 225 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 "Vents" | buc | 3,000 |
| 226 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 110,000 |
| 227 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 5,720 |
|  |  | 1.1.8. A-4. A-8 |  |  |
|  |  | 1.1.9. Sistema de ventilare la aspiratie: L=630 m3/h, P=300Pa de completat: |  |  |
| 228 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф100 б=0,5 mm) | m2 | 2,020 |
| 229 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф125 б=0,5 mm) | m2 | 0,980 |
| 230 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф140 б=0,5 mm) | m2 | 3,960 |
| 231 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф180 б=0,5 mm) | m2 | 1,140 |
| 232 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф200 б=0,5 mm) | m2 | 5,360 |
| 233 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф225 б=0,5 mm) | m2 | 4,260 |
| 234 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф250 б=0,6 mm) | m2 | 3,950 |
| 235 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф250 б=0,6 mm) | m2 | 9,090 |
| 236 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф225"Brofer") | m | 1,000 |
| 237 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal-Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 375x375 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 238 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor circular EAV-CR 100 "Brofer" | buc | 8,000 |
| 239 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor circular EAV-CR 150 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 240 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 "Vents") | buc | 2,000 |
| 241 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 "Vents" | buc | 2,000 |
| 242 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 100 "Vents") | buc | 2,000 |
| 243 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 100 "Vents" | buc | 2,000 |
| 244 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 180 "Vents") | buc | 1,000 |
| 245 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 180 "Vents" | buc | 1,000 |
| 246 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 "Vents") | buc | 2,000 |
| 247 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 "Vents" | buc | 2,000 |
| 248 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 155,000 |
| 249 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 8,060 |
|  |  | 1.1.10 A-5 |  |  |
|  |  | 1.1.11. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1270 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 250 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф250 б=0,6 mm) | m2 | 5,140 |
| 251 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1000 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 250x250. б=0,7 mm) | m2 | 5,500 |
| 252 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1100 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 300x250. б=0,7 mm) | m2 | 3,300 |
| 253 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 400x250. б=0,7 mm) | m2 | 3,250 |
| 254 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф400 б=0,6 mm) | m2 | 3,150 |
| 255 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 400х250 б=0.7 mm.) | m2 | 6,500 |
| 256 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф140 "Brofer") | m | 1,000 |
| 257 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф250 "Brofer") | m | 1,000 |
| 258 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 450x450 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 259 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor circular CFC-RC 200 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 260 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 "Vents") | buc | 2,000 |
| 261 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 140 "Vents" | buc | 2,000 |
| 262 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 "Vents") | buc | 2,000 |
| 263 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 "Vents" | buc | 2,000 |
| 264 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 75,000 |
| 265 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3,900 |
|  |  | 1.1.12 A-6 |  |  |
|  |  | 1.1.13. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1060 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 266 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф180 б=0,5 mm) | m2 | 0,570 |
| 267 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф280 б=0,6 mm) | m2 | 13,200 |
| 268 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф280 б=0,6 mm) | m2 | 5,720 |
| 269 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime. (Hota de aspiratie 950x700x450h) | m2 | 1,190 |
| 270 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime. (Hota de aspiratie 500x500x400h) | m2 | 0,620 |
| 271 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 70,000 |
| 272 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,080 |
|  |  | 1.1.14. A-7 |  |  |
|  |  | 1.1.15. Sistema de ventilare la aspiratie: L=660 m3/h, P=300Pa de completat: |  |  |
| 273 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф225 б=0,5 mm) | m2 | 1,070 |
| 274 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф250 б=0,6 mm) | m2 | 5,140 |
| 275 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф250 б=0,6 mm) | m2 | 3,560 |
| 276 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф225 "Brofer") | m | 1,000 |
| 277 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 375x375 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 278 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 "Vents") | buc | 2,000 |
| 279 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 "Vents" | buc | 2,000 |
| 280 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 40,000 |
| 281 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,080 |
|  |  | 1.1.16 A-9. A-12 |  |  |
|  |  | 1.1.17. Sistema de ventilare la aspiratie: L=600 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 282 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф225 б=0,5 mm) | m2 | 10,300 |
| 283 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime. (Hota de aspiratie 950x700x450h). buc2 | m2 | 2,380 |
| 284 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 45,000 |
| 285 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,340 |
|  |  | 1.1.18. A-10 |  |  |
| 286 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф125 б=0,5 mm) | m2 | 1,170 |
| 287 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 10,000 |
| 288 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,520 |
|  |  | 1.1.20. Sistema de ventilare la aspiratie: L=250 m3/h, P=250Pa de completat: |  |  |
| 289 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф100 б=0,5 mm) | m2 | 0,620 |
| 290 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф140 б=0,5 mm) | m2 | 0,660 |
| 291 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф160 б=0,5 mm) | m2 | 0,500 |
| 292 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф150 б=0,5 mm) | m2 | 0,710 |
| 293 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф160 б=0,5 mm) | m2 | 1,750 |
| 294 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor circular EAV-CR 100 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 295 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Difuzor circular EAV-CR 125 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 296 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,000 |
| 297 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,560 |
|  |  | 1.1.21. A-13 |  |  |
|  |  | 1.1.22. Sistema de ventilare la aspiratie: L=770 m3/h, P=300Pa de completat: |  |  |
| 298 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф225 б=0,5 mm) | m2 | 2,490 |
| 299 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф250 б=0,6 mm) | m2 | 0,400 |
| 300 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф280 б=0,6 mm) | m2 | 0,880 |
| 301 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф280 б=0,6 mm) | m2 | 3,960 |
| 302 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф315. б=0,6 mm) | m2 | 3,960 |
| 303 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф225 "Brofer") | m | 0,500 |
| 304 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф250 "Brofer") | m | 0,500 |
| 305 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 375x375 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 306 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal-Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 450x450 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 307 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 "Vents") | buc | 1,000 |
| 308 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 225 "Vents" | buc | 1,000 |
| 309 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 "Vents") | buc | 1,000 |
| 310 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 250 "Vents" | buc | 1,000 |
| 311 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 45,000 |
| 312 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,340 |
|  |  | 1.1.23. A-14 |  |  |
|  |  | 1.1.24. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1200 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 313 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф280 б=0,6 mm) | m2 | 1,320 |
| 314 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 400x250. б=0,7 mm) | m2 | 0,650 |
| 315 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime . (Hota de aspiratie 900x900x450h) | m2 | 1,350 |
| 316 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 50,000 |
| 317 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,600 |
|  |  | 1.1.25. A-15 |  |  |
|  |  | 1.1.26. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1180 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 318 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф280 б=0,6 mm) | m2 | 1,320 |
| 319 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 400x250. б=0,7 mm) | m2 | 0,650 |
| 320 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф355=0,6 mm) | m2 | 10,590 |
| 321 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф400=0,6 mm) | m2 | 0,630 |
| 322 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 400x250, б=0,6mm) | m2 | 1,950 |
| 323 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal-Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 450x450 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 324 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 280 "Vents") | buc | 2,000 |
| 325 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 280 "Vents" | buc | 2,000 |
| 326 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 45,000 |
| 327 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,340 |
|  |  | 1.1.27. A-16 |  |  |
|  |  | 1.1.28. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1400 m3/h, P=500Pa de completat: |  |  |
| 328 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф225 б=0,5 mm) | m2 | 0,710 |
| 329 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф280 б=0,6 mm) | m2 | 0,880 |
| 330 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф315. б=0,6 mm) | m2 | 6,930 |
| 331 | VB30D | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla zincata sau aluminiu de 1.0 mm grosime. (Hota de aspiratie 1900x800x450h),2шт | m2 | 2,480 |
| 332 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 50,000 |
| 333 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,600 |
|  |  | 1.1.29. A-17 |  |  |
|  |  | 1.1.30. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1390 m3/h, P=300Pa de completat: |  |  |
| 334 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, ф315 б=0,6 mm) | m2 | 0,990 |
| 335 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,5 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Canale de aer din tabla zincata, 450x250. б=0,5 mm) | m2 | 1,440 |
| 336 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф400. б=0,6 mm) | m2 | 8,160 |
| 337 | VA22B | Montarea canalelor de ventilatiela la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1300 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala , б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. 450x250. б=0,7 mm) | m2 | 1,950 |
| 338 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, (Canale de aer flexibile - ф315 "Brofer") | m | 1,000 |
| 339 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal -Difuzor rectangular de tavan multidirectional in completaftie cu cutie de distributie a aerului cu conectare laterala PDZ-2 AGN 600x600 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 340 | IA05A | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane (Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 315 "Vents") | buc | 2,000 |
| 341 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 315 "Vents" | buc | 2,000 |
| 342 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 35,000 |
| 343 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,820 |
|  |  | 1.1.31. A-18 |  |  |
|  |  | 1.1.32. Sistema de ventilare la aspiratie: L=160 m3/h, P=240Pa de completat: |  |  |
| 344 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф125 б=0,5 mm) | m2 | 2,730 |
| 345 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф140. б=0,5 mm) | m2 | 1,540 |
| 346 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 35,000 |
| 347 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,820 |
|  |  | 1.1.33. A-19 |  |  |
|  |  | 1.1.34. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1400 m3/h, P=500Pa de completat: |  |  |
| 348 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф225. б=0,6 mm) | m2 | 9,590 |
| 349 | IA52A | Cutie metalica - Dulap de evacuare universal pentru laborator | buc | 1,000 |
| 350 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 45,000 |
| 351 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 2,340 |
|  |  | 1.1.35. VN1-VN3 |  |  |
| 352 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,6 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de vata minerala, б=50 mm. Acoperit la exterior cu un strat de isolair. ф150. б=0,5 mm) | m2 | 4,700 |
| 353 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Crila de ventilare metalica MVMA 200bVnA1 VENTS | buc | 3,000 |
| 354 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Crila de transfer GTA 400X100 "Brofer" | buc | 13,000 |
| 355 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 30,000 |
| 356 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 1,560 |
| 357 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Grila de ventilare din aluminiu LAF-TT10 1000x150 m | buc | 10,000 |
| 358 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Grila de ventilare din aluminiu LAF-TT10 1200x200 m | buc | 22,000 |
|  |  | 1.1.36. Sistema de ventilare la desfumare |  |  |
|  |  | 1.1.37. DF-1 |  |  |
|  |  | 1.1.38. Sistema de ventilare la desfumare: L=33000 m3/h, P=930P De completat: |  |  |
| 359 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1.0 mm grosime avind perimetrul: din 3210 mm. Canale de aer din tabla de otel (clasa P), izolate cu un strat dinvata minerala, grosimea 50mm, cu rezistenta la foc EI 150;tip tip ALU1 WIRED MAT 105; firma "ROCKWOOL" 800x800 | m2 | 3,200 |
| 360 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 1.0 mm grosime avind perimetrul: din 2500 mm. Canale de aer din tabla de otel (clasa P), izolate cu un strat dinvata minerala, grosimea 50mm, cu rezistenta la foc EI 150;tip tip ALU1 WIRED MAT 105; firma "ROCKWOOL" 900x350 | m2 | 30,000 |
| 361 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 2180 mm. Canale de aer din tabla de otel (clasa P), izolate cu un strat dinvata minerala, grosimea 50mm, cu rezistenta la foc EI 150;tip tip ALU1 WIRED MAT 105; firma "ROCKWOOL" 900x500 | m2 | 4,200 |
| 362 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Grila de ventilare metalica BMIA-V 900x500 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 363 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 80,000 |
| 364 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 4,160 |
|  |  | 1.1.39. RDF-1 |  |  |
|  |  | 1.1.40. Sistema de refulare la desfumare: L=17500 m*/h, P=400Pa De completat: |  |  |
| 365 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0.7 mm grosime avind perimetrul: din 3210 mm. Canale de aer din tabla de otel (clasa P), izolate cu un strat dinvata minerala, grosimea 40mm, cu rezistenta la foc EI 60;tip tip ALU1 WIRED MAT 80; firma "ROCKWOOL" ф800mm | m2 | 8,790 |
| 366 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0.7 mm grosime avind perimetrul: din 3600 mm. Canale de aer din tabla de otel (clasa P), izolate cu un strat dinvata minerala, grosimea 40mm, cu rezistenta la foc EI 60;tip tip ALU1 WIRED MAT 80; firma "ROCKWOOL" 1000x800 mm | m2 | 9,000 |
| 367 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0.9 mm grosime avind perimetrul: din 3800 mm. Canale de aer din tabla de otel (clasa P), izolate cu un strat dinvata minerala, grosimea 40mm, cu rezistenta la foc EI 60;tip tip ALU1 WIRED MAT 80; firma "ROCKWOOL" 1400x500 mm | m2 | 8,550 |
| 368 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Crila de ventilare metalica MVIA-V 1400X600 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 369 | VB11B | Rama cu jaluzele fixe, circulara cu perimetrul 600 - 1200 mm, montata pe canal - Grila metalica exterioara cu jaluzele la aspiratie SS-A 810x1400 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 370 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 60,000 |
| 371 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 3,120 |
|  |  | 1.2. Sistema de conditionare 1.2.1. C-1 |  |  |
| 372 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1600 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 500x300. б=0,7 mm) | m2 | 6,400 |
| 373 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1500 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 600x150. б=0,7 mm) | m2 | 30,000 |
| 374 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1600 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 600x200. б=0,7 mm) | m2 | 12,800 |
| 375 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 700x200. б=0,7 mm) | m2 | 5,400 |
| 376 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 750x150. б=0,7 mm) | m2 | 17,100 |
| 377 | VA22D | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: pina la 2200 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 900x200. б=0,7 mm) | m2 | 6,600 |
| 378 | VA22E | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate sau aluminiu de 0,7 mm grosime avind perimetrul: din 2800 mm. (Canale de aer din tabla zincata, izolat cu un strat de izolare termica si fonica din cauciuc spumat Armaflex Duct AL autoadeziva acoperita cu un strat de protectie la exterior 1200x200. б=0,7 mm) | m2 | 4,200 |
| 379 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, (Izolare ADU-13-99/EA-L, grosimea 13mm (Armacell) | m2 | 103,000 |
| 380 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Crila de ventilare metalica BM-VO 1000X300 "Brofer" | buc | 2,000 |
| 381 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Crila de ventilare DCA-L-2 800X500 "Brofer" | buc | 8,000 |
| 382 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Crila de ventilare DCA-L-2 1000X500 "Brofer" | buc | 3,000 |
| 383 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Crila de ventilare GRF 800X500 "Brofer" | buc | 6,000 |
| 384 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie -Crila de ventilare GRF 1000X600 "Brofer" | buc | 1,000 |
| 385 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 150,000 |
| 386 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 7,800 |
| 387 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф9.5 "Mitsubishi Electric") | m | 57,000 |
| 388 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф15.9 "Mitsubishi Electric") | m | 49,000 |
| 389 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Conducte freon ф19.1 "Mitsubishi Electric") | m | 21,000 |
| 390 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Conducte freon ф19.1 "Mitsubishi Electric") | m | 9,000 |
| 391 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Conducte freon ф28.6 "Mitsubishi Electric") | m | 22,000 |
|  |  | 1.2.2. C-2 |  |  |
| 392 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф9.5 "Mitsubishi Electric") | m | 28,000 |
| 393 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф12.7 "Mitsubishi Electric") | m | 77,000 |
| 394 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф15.9 "Mitsubishi Electric") | m | 16,000 |
| 395 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Conducte freon ф19.1 "Mitsubishi Electric") | m | 5,000 |
| 396 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Conducte freon ф22.2 "Mitsubishi Electric") | m | 8,000 |
| 397 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm(Conducte freon ф28.6 "Mitsubishi Electric") | m | 77,000 |
|  |  | 1.2.3. C-3 |  |  |
| 398 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф6.4 "Mitsubishi Electric") | m | 14,000 |
| 399 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusive (Conducte freon ф9.5 "Mitsubishi Electric") | m | 87,000 |
| 400 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф12.7 "Mitsubishi Electric") | m | 22,000 |
| 401 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф15.9 "Mitsubishi Electric") | m | 62,000 |
| 402 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Conducte freon ф19.1 "Mitsubishi Electric") | m | 10,000 |
| 403 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Conducte freon ф22.2 "Mitsubishi Electric") | m | 29,000 |
| 404 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Conducte freon ф28.6 "Mitsubishi Electric") | m | 21,000 |
|  |  | 1.2.4. C-4 |  |  |
| 405 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф6.4 "Mitsubishi Electric") | m | 17,000 |
| 406 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusive (Conducte freon ф9.5 "Mitsubishi Electric") | m | 51,000 |
| 407 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusive (Conducte freon ф12.7 "Mitsubishi Electric") | m | 95,000 |
| 408 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф15.9 "Mitsubishi Electric") | m | 35,000 |
| 409 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Conducte freon ф19.1 "Mitsubishi Electric") | m | 18,000 |
| 410 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Conducte freon ф22.2 "Mitsubishi Electric") | m | 14,000 |
| 411 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Conducte freon ф28.6 "Mitsubishi Electric") | m | 51,000 |
|  |  | 1.2.5. C-5 |  |  |
| 412 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф15.9 "Mitsubishi Electric") | m | 10,000 |
| 413 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Conducte freon ф28.6 "Mitsubishi Electric") | m | 10,000 |
|  |  | 1.2.6. C-6 |  |  |
| 414 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф9.5 "Mitsubishi Electric") | m | 74,000 |
| 415 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф15.9 "Mitsubishi Electric") | m | 25,000 |
| 416 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Conducte freon ф19.1 "Mitsubishi Electric") | m | 74,000 |
| 417 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Conducte freon ф28.6 "Mitsubishi Electric") | m | 25,000 |
|  |  | 1.2.7. C-7 |  |  |
| 418 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusive (Conducte freon ф9.5 "Mitsubishi Electric") | m | 16,000 |
| 419 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (Conducte freon ф15.9 "Mitsubishi Electric") | m | 70,000 |
| 420 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (Conducte freon ф19.1 "Mitsubishi Electric") | m | 16,000 |
| 421 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (Conducte freon ф28.6 "Mitsubishi Electric") | m | 70,000 |
|  |  | 1.2.8. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare ARI-AR3; R4-R5 |  |  |
| 422 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 x 2.0 mm GOST 10704-91* | m | 90,000 |
| 423 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45 x 2.5 mm GOST 10704-91* | m | 30,000 |
| 424 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3.5 mm GOST 10704-91* | m | 40,000 |
| 425 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,5 mm. GOST 10704-91* | m | 140,000 |
| 426 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,5 mm. GOST 10704-91* | m | 10,000 |
| 427 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 160,000 |
| 428 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 150,000 |
| 429 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 64,800 |
| 430 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" -Robinet de echilibrare manual, cu robinet cu bila integrat; PNI6 DNI5 LF MVT " Danfoss" | buc | 2,000 |
| 431 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" -Robinet de echilibrare manual, cu robinet cu bila integrat; PNI6 DN25 LF MVT "Danfoss" | buc | 1,000 |
| 432 | ID01C | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4"-Robinet de echilibrare manual, cu robinet cu bila integrat; PNI6 DNI5 LF MVT "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 433 | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Supapa de by-pass AVDO 20 "Danfoss") | buc | 5,000 |
| 434 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de sens, PNI6, 3/4" (DN20) "Valtec") | buc | 2,000 |
| 435 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Supapa de sens, PNI6, 3/4" (DN20) "Valtec") | buc | 2,000 |
| 436 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Supapa de sens, PNI6, 1 1/2" (DN40) "Valtec) | buc | 1,000 |
| 437 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 20 mm. Robinet pentru golire 3/4" | buc | 6,000 |
| 438 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 230,000 |
| 439 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 11,960 |
|  |  | 2. Lucrari de montare 2.1. Sistema de ventilare |  |  |
| 440 | VC16A | AR - 1 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura Duplex 5000 Multi-N) | buc | 1,000 |
| 441 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Atenuator de zgomot LDR 800x300 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 442 | VC16A | AR - 2 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3000-7.500 m3/h (Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura Duplex 11000 Multi-N) | buc | 1,000 |
| 443 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Atenuator de zgomot LDR 1100x400 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 444 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Atenuator de zgomot LDR 1200x400 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 445 | VC16A | AR - 3 Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h (Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura Duplex 3500 Multi-N) | buc | 1,000 |
| 446 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Atenuator de zgomot LDR 650x300 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 447 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Ventilator axial VKM 450 N=0.665kW; n-1265 rot/min "VENTS" | buc | 1,000 |
|  |  | 2.2. R-4 |  |  |
|  |  | 2.3. Sistema de ventilare la refulare: L=4740 m3/h, P=600Pa de complectat: |  |  |
| 448 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Ventilator rectangular KT 100-50-6 | buc | 1,000 |
| 449 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic DS 100-50 | buc | 2,000 |
| 450 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Caseta filtru FFK 100x50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 451 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Buzunar filtru clasa F7 BFK 100-50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 452 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=60,35 kw/h VBR 100-50-2 | buc | 1,000 |
| 453 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Baterie cu freon R-410A pentru racire aerului. DXRE 100-50-3-2.5 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 454 | Preț de piață | Baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=2790 kw/h DXRE 100-50-3-2.5 de la +35 pina la +22"C "Systemair" | buc | 1,000 |
| 455 | VB18A | Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm Atenuator de zgomot LDR 100x50 | buc | 1,000 |
| 456 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor EFD 100x50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 457 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Clapeta de aer pentru inchiderea automata a fluxului de aer in canalele de ventilatie circulare cu servomotor BELIMO TF230 KPV 250 "Vents" | buc | 2,000 |
| 458 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Clapeta de aer pentru inchiderea automata a fluxului de aer in RRV "Venfs"canalele de ventilatie rectangulare cu servomotor BELIMO TF230 RRV 550x150 | buc | 1,000 |
| 459 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO TF230 | buc | 3,000 |
|  |  | 2.4. R-5 |  |  |
|  |  | 2.5. Sistema de ventilare la refulare: L=4650 m3/h, P=600Pa de completat: |  |  |
| 460 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Ventilator rectangular KT 100-50-6 | buc | 1,000 |
| 461 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic DS 100-50 | buc | 2,000 |
| 462 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Caseta filtru FFK 100x50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 463 | VC11A | Montarea filtrului de aer, cu celule filtrante, - Buzunar filtru clasa F7 BFK 100-50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 464 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=60,35 kw/h VBR 100-50-2 | buc | 1,000 |
| 465 | VC29A | Montarea bateriei de incalzire a aerului, cu saci filtranti, - Baterie cu freon R-410A pentru racire aerului. DXRE 100-50-3-2.5 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 466 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Atenuator de zgomot LDR 100x50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 467 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor EFD 100x50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 468 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Clapeta de aer pentru inchiderea automata a fluxului de aer in canalele de ventilatie circulare cu servomotor BELIMO TF230 KPV 250 "Vents" | buc | 2,000 |
| 469 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Clapeta de aer pentru inchiderea automata a fluxului de aer in RRV "Venfs"canalele de ventilatie rectangulare cu servomotor BELIMO TF230 RRV 550x150 | buc | 1,000 |
| 470 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Электропривод BELIMO TF230 | buc | 3,000 |
|  |  | 2.6. A-4. A-8. |  |  |
|  |  | 2.7. Sistema de ventilare la aspiratie: L=630 m3/h, P=300Pa de completat: |  |  |
| 471 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Ventilator circular axial VKM 250 "Vents". | buc | 2,000 |
| 472 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Supapa de sens KOM 250 "Vents" | buc | 2,000 |
| 473 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic VVGF 250 "Vents" | buc | 4,000 |
| 474 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Atenuator de zgomot SR 250/900 "Vents" | buc | 2,000 |
|  |  | 2.8. A-5 |  |  |
|  |  | 2.9. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1270 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 475 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Ventilator circular axial VKM 400 "Vents". | buc | 1,000 |
| 476 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Supapa de sens KOM 400 "Vents" | buc | 1,000 |
| 477 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic VVGF 400 "VENTS" | buc | 2,000 |
| 478 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Atenuator de zgomot SR 400x900 "VENTS" | buc | 1,000 |
|  |  | 2.10. A-6 |  |  |
|  |  | 2.11. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1060 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 479 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Ventilator centrifugal din plastic. CMPT/4-225/90-0,55 S&P | buc | 1,000 |
| 480 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic MFP-250 S&P | buc | 1,000 |
| 481 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Atenuator de zgomot SIL P-250 S&P | buc | 1,000 |
|  |  | 2.12. A-7 |  |  |
|  |  | 2.13. Sistema de ventilare la aspiratie: L=660 m3/h, P=300Pa de completat: |  |  |
| 482 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Ventilator axial VKM 250 "VENTS" | buc | 1,000 |
| 483 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Supapa de sens KOM 250 "VENTS" | buc | 1,000 |
| 484 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic VVGF 250 "VENTS" | buc | 2,000 |
| 485 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Atenuator de zgomot SR 250/900 "Vents" | buc | 1,000 |
|  |  | 2.14. A-9. A-12 |  |  |
|  |  | 2.15. Sistema de ventilare la aspiratie: L=600 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 486 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Ventilator centrifugal din plastic. CIB-160/62 S&P | buc | 2,000 |
| 487 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic MFP-250 S&P | buc | 2,000 |
| 488 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Atenuator de zgomot SIL P-250 S&P | buc | 2,000 |
|  |  | 2.16. A-10 |  |  |
| 489 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Ventilator circular de baie silentios SILENT-200 S&P | buc | 1,000 |
|  |  | 2.17. A-11 |  |  |
|  |  | 2.18. Sistema de ventilare la aspiratie: L=250 m3/h, P=250Pa de completat: |  |  |
| 490 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Ventilator axial VKM 150 "VENTS" | buc | 1,000 |
| 491 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Supapa de sens KOM 150 "VENTS" | buc | 1,000 |
| 492 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic VVGF 150 "VENTS" | buc | 2,000 |
| 493 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Atenuator de zgomot SR 150/900 "Vents" | buc | 1,000 |
|  |  | 2.19. A-13 |  |  |
|  |  | 2.20. Sistema de ventilare la aspiratie: L=770 m3/h, P=300Pa de completat: |  |  |
| 494 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Ventilator axial VKM 315 "VENTS" | buc | 1,000 |
| 495 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Supapa de sens KOM 315 "VENTS" | buc | 1,000 |
| 496 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic VVGF 315 "VENTS" | buc | 2,000 |
| 497 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Atenuator de zgomot SR 315/900 "Vents" | buc | 1,000 |
|  |  | 2.21. A-14 |  |  |
|  |  | 2.22. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1200 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 498 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Ventilator centrifugal din plastic. CMPT/4-225/90-0,55 S&P | buc | 1,000 |
| 499 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic MFP-250 S&P | buc | 1,000 |
| 500 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Atenuator de zgomot SIL P-250 S&P | buc | 1,000 |
|  |  | 2.23. A-15 |  |  |
|  |  | 2.24. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1180 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 501 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Ventilator circular axial VKM 400 "Vents". | buc | 1,000 |
| 502 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Supapa de sens KOM 400 "Vents" | buc | 1,000 |
| 503 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic VVGF 400 "VENTS" | buc | 2,000 |
| 504 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Atenuator de zgomot SR 400x900 "VENTS" | buc | 1,000 |
|  |  | 2.25. A-16 |  |  |
|  |  | 2.26. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1400 m3/h, P=500Pa de completat: |  |  |
| 505 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Ventilator centrifugal din plastic. CMPT/4-250 S&P | buc | 1,000 |
| 506 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic MFP-250 S&P | buc | 1,000 |
| 507 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Atenuator de zgomot SIL P-250 S&P | buc | 1,000 |
|  |  | 2.27. A-17 |  |  |
|  |  | 2.28. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1390 m3/h, P=300Pa de completat: |  |  |
| 508 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw Ventilator circular axial VKM 400 "Vents". | buc | 1,000 |
| 509 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Supapa de sens KOM 400 "Vents" | buc | 1,000 |
| 510 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic VVGF 400 "VENTS" | buc | 2,000 |
| 511 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm, - Atenuator de zgomot SR 400x900 "VENTS" | buc | 1,000 |
|  |  | 2.29. A-18 |  |  |
|  |  | 2.30. Sistema de ventilare la aspiratie: L=160 m3/h, P=240Pa de completat: |  |  |
| 512 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Ventilator axial VKM 125 "VENTS" | buc | 1,000 |
| 513 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - Supapa de sens KOM 125 "VENTS" | buc | 1,000 |
| 514 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic VVGF 125 "VENTS" | buc | 2,000 |
| 515 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm -Atenuator de zgomot SR 125/900 "Vents" | buc | 1,000 |
|  |  | 2.31. A-19 |  |  |
|  |  | 2.32. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1400 m3/h, P=500Pa de completat: |  |  |
| 516 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw - Ventilator centrifugal din plastic. CMPT/4-200 S&P | buc | 1,000 |
| 517 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Suport elastic MFP-200 S&P | buc | 1,000 |
| 518 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm - Atenuator de zgomot SIL P-200 S&P | buc | 1,000 |
|  |  | 2.33. Sistema de ventilare la desfumare |  |  |
|  |  | 2.34. DF-1 |  |  |
|  |  | 2.35. Sistema de ventilare la desfumare: L=33000 m3/h, P=930P De completat: |  |  |
| 519 | VC06E | Montarea ventilatoarelor de acoperis axiale antrenate direct, avind debitul de 5.000-37.000 mc/h cu motor electric de 0,55 - 11 kw (Ventilator de acoperis la desfumare УKPOC6 1-080-Дy400-H-01500/04 ) | buc | 1,000 |
| 520 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm - Motor electric AUP 150S4 | buc | 1,000 |
| 521 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - Baza suport cu clapta de directie CTAM402-080-H-ДУ400/600 "BE3A" | buc | 1,000 |
|  |  | 2.36. RDF-1 |  |  |
|  |  | 2.37. Sistema de refulare la desfumare: L=17500 m*/h, P=400Pa de completat: |  |  |
| 522 | VC03B | Montarea ventilatoarelor radiale, silentioase, monoaspirante tipizat, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 900-11.200 mc/h cu motor electric de 0,37 - 7,5 kw Ventilator axial , motor electric: A100L4; OCA 501-080-H-00400,/4-У2 "BE3A" | buc | 1,000 |
| 523 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc - suport elastic COM- OCA-080 "BE3A" | buc | 1,000 |
| 524 | VB04A | Clapeta cu contragreutate, cu perimetrul 800 - 1600 mm - clapeta de directie KLARA 080 "BE3A" | buc | 1,000 |
|  |  | 2.38. Sistema de condiționare |  |  |
|  |  | 2.39. C-1 |  |  |
| 525 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P500 YNW-A1 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 526 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P71 VMA-E3 "Miisubishi Electric" | buc | 4,000 |
| 527 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P80VMA-E3 "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 528 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P100VMA-E3 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 529 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw -Kit de distributie conducte freon CMY-Y102LS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 530 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw -Kit de distributie conducte freon CMY-Y102SS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 531 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw-Kit de distributie conducte freon CMY-Y202S-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 532 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 - Controler de la distanta "Miisubishi Electric" | buc | 7,000 |
| 533 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 11,300 |
|  |  | 2.40. C-2 |  |  |
| 534 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P400 YNW-A1 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 535 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P63VCM-E "Miisubishi Electric" | buc | 5,000 |
| 536 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw -Kit de distributie conducte freon CMY-Y102LS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 537 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw -Kit de distributie conducte freon CMY-Y102SS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 538 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 - Controler de la distanta "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 539 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 12,100 |
|  |  | 2.41. C-3 |  |  |
| 540 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM-5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P500 YNW-A1 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 541 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P32 VEM-E "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 542 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P40 VEM-E "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 543 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P50 VEM-E "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 544 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P63 VEM-E "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 545 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P20 VLM-E "Miisubishi Electric" | buc | 3,000 |
| 546 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P50 VCM-E "Miisubishi Electric" | buc | 3,000 |
| 547 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw -Kit de distributie conducte freon CMY-Y102LS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 7,000 |
| 548 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw -Kit de distributie conducte freon CMY-Y102SS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 3,000 |
| 549 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw -Kit de distributie conducte freon CMY-Y202S-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 550 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 - Controler de la distanta "Miisubishi Electric" | buc | 10,000 |
| 551 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 13,000 |
|  |  | 2.42. C-4 |  |  |
| 552 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P400 YNW-A1 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 553 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P32 VEM-E "Miisubishi Electric" | buc | 6,000 |
| 554 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P50 VEM-E "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 555 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P63 VEM-E "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 556 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P20 VLM-E "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 557 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw-Kit de distributie conducte freon CMY-Y102LS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 3,000 |
| 558 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw-Kit de distributie conducte freon CMY-Y102SS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 7,000 |
| 559 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 - Controler de la distanta "Miisubishi Electric" | buc | 8,000 |
| 560 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 14,400 |
|  |  | 2.43. C-5 |  |  |
| 561 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P500 YNW-A1 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 562 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 - Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH500M-J (P500) cu telecomanda PAR-33MAAG "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 563 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 6,800 |
|  |  | 2.44. C-6 |  |  |
| 564 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P400 YNW-A1 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 565 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 - Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH250M-J (P250) cu telecomanda PAR-33MAAG "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 566 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw-Kit de distributie conducte freon CMY-Y102LS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 567 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 10,600 |
|  |  | 2.45. C-7 |  |  |
| 568 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h - Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P500 YNW-A1 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 569 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 - Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH250M-J (P250) cu telecomanda PAR-33MAAG "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 570 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, radial, de medie presiune monoaspirant antrenat cu curele de transmisie, avind debitul de 650-20.000 mc/h cu motor electric de 0,37 - 16 kw -Kit de distributie conducte freon CMY-Y202S-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 571 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 17,200 |
|  |  | 2.46. Instalația de alimentare cu căldură a caloriferului la ventilare ARI-AR3; R4-R5 |  |  |
|  |  | 2.47. Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM25-5. 7-6.3: 2компл Danfoss в комплекте |  |  |
| 572 | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" Циркуляционный насос | buc | 2,000 |
| 572 | ID03В | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 80mm Трехходовой регулирующий вентиль с сервопр. | buc | 2,000 |
| 573 | AcB09A | Montarea dispozitivelor de actionare electrica | buc | 2,000 |
| 574 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Fltru tip Y, PNI6, 1 (DN25) | buc | 2,000 |
| 575 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Fltru tip Y, PNI6, 1 1/2" (DN40) | buc | 1,000 |
|  |  | 3. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | 3.1. Sistema de ventilare |  |  |
| 576 | Preț de piață | Cuprinde: - transportul si manipularea pina la locul de montare pe orizontala si verticala (max. 30 m); - verificarea agregatului si accesoriilor; - masurarea si trasarea pozititei de montaj; - scoaterea diblurilor din postament si cimentarea suruburilor de fundatie, prepararea mortarului; - verificarea pozitiei de montaj,etansarea elementelor de filtrare; - racordarea la bateriile pt apa calda ; - probe functionale de pornire - oprire Nu cuprinde: - postamentul sau stelajul metalic | компл. | 1,000 |
| 577 | Pret de piata | Atenuator de zgomot LDR 800x300 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 578 | Pret de piata | AR - 2 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura Duplex 11000 Multi-N "Atrea" cu debit la refulare: L=8870 m3/h, P=500Pa :ventilator N=5.40kW; n=2130 rot/min, I=8.60A; U=400 V. la aspiratie: L=8020 m3/h, P=500Pa: ventilator N=5.40kW; n=2130 rot/min; I=8.60A4; U=400 V in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in conracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=65.96 kw/h de la -16 pina la +6.2*C - filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare- ru, cu clasa de filfraftie G4 la aspiratie- baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema T 11000 3R/tip 2 antiоnghef si nod de amestec inclus Q=43.96 kw/h de la +6.2 pina la +21*C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=52.10 kw/h CHF 5000 4R/tip 1 de la +35 pina la +22"C - sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul | компл. | 1,000 |
| 579 | Preț de piață | Atenuator de zgomot LDR 1100x400 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 580 | Preț de piață | Atenuator de zgomot LDR 1200x400 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 581 | Preț de piață | AR - 3 Sistema de ventilare la refulare-aspiratie cu recuperare de caldura Duplex 3500 Multi-N "Atrea" cu debit la refulare: L=2750m3/h, P=500Pa :ventilator N=2.5kW; n=2970 rot/min, I=3.80A; U=400 V. la aspiratie: L=2670 m3/h, P=500Pa: ventilator N=2.5kW; n=2970 rot/min; I=3.8A; U=400 V in completatie:- recuperator de caldura cu placi din plastic in conracurent cu eficienta energetica minima de 60% Q=19.90 kw/h de la -16 pina la +5.6*C - filtru, cu clasa de filtratie M5 la refulare- ru, cu clasa de filfraftie G4 la aspiratie- baterie cu apa pentru incalzirea aerului cu sistema T 3500 3R/tip 2 antiоnghef si nod de amestec inclus Q=13.26 kw/h de la +5.6 pina la +20*C - baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=8.7 kw/h CHF 5000 4R/tip 1 de la +35 pina la +22"C - sistema de automatizare de inclus in completatie cu utilajul | компл. | 1,000 |
| 582 | Preț de piață | Atenuator de zgomot LDR 650x300 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 583 | Preț de piață | Ventilator axial VKM 450 N=0.665kW; n-1265 rot/min "VENTS" | buc | 1,000 |
|  |  | 3.2 R-4 |  |  |
|  |  | 3.3. Sistema de ventilare la refulare: L=4740 m3/h, P=600Pa de complectat: |  |  |
| 584 | Preț de piață | Ventilator rectangular KT 100-50-6 N=4,45kW; n=794 rot/min, 1=7,824, U=400 V. "Systemair" | buc | 1,000 |
| 585 | Preț de piață | Suport elastic DS 100-50 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 586 | Preț de piață | Caseta filtru FFK 100x50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 587 | Preț de piață | Buzunar filtru clasa F7 BFK 100-50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 588 | Preț de piață | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=60,35 kw/h VBR 100-50-2 de la -16 pina la +22 *C cu sistema antiоnghet "Systemair" | buc | 1,000 |
| 589 | Preț de piață | Baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=2790 kw/h DXRE 100-50-3-2.5 de la +35 pina la +22"C "Systemair" | buc | 1,000 |
| 590 | Preț de piață | Atenuator de zgomot LDR 100x50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 591 | Preț de piață | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor EFD 100x50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 592 | Preț de piață | Clapeta de aer pentru inchiderea automata a fluxului de aer in canalele de ventilatie circulare cu servomotor BELIMO TF230 KPV 250 "Vents" | buc | 2,000 |
| 593 | Preț de piață | Clapeta de aer pentru inchiderea automata a fluxului de aer in RRV "Venfs"canalele de ventilatie rectangulare cu servomotor BELIMO TF230 RRV 550x150 | buc | 1,000 |
|  |  | 3.4. R-5 |  |  |
|  |  | 3.5. Sistema de ventilare la refulare: L=4650 m3/h, P=600Pa de completat: |  |  |
| 594 | Preț de piață | Ventilator rectangular KT 100-50-6 N=4,45kW; n=794 rot/min, 1=7,824, U=400 V. "Systemair" | buc | 1,000 |
| 595 | Preț de piață | Suport elastic DS 100-50 "Systemair" | buc | 2,000 |
| 596 | Preț de piață | Caseta filtru FFK 100x50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 597 | Preț de piață | Buzunar filtru clasa F7 BFK 100-50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 598 | Preț de piață | Baterie cu apa pentru incalzirea aerului Q=60,35 kw/h VBR 100-50-2 de la -16 pina la +22 *C cu sistema antiоnghet "Systemair" | buc | 1,000 |
| 599 | Preț de piață | Baterie cu freon R-410A pentru racire aerului Q=2790 kw/h DXRE 100-50-3-2.5 de la +35 pina la +22"C "Systemair" | buc | 1,000 |
| 600 | Preț de piață | Atenuator de zgomot LDR 100x50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 601 | Preț de piață | Dispozitiv de inchidere a fluxului de aer cu servomotor EFD 100x50 "Systemair" | buc | 1,000 |
| 602 | Preț de piață | Clapeta de aer pentru inchiderea automata a fluxului de aer in canalele de ventilatie circulare cu servomotor BELIMO TF230 KPV 250 "Vents" | buc | 2,000 |
| 603 | Preț de piață | Clapeta de aer pentru inchiderea automata a fluxului de aer in RRV "Venfs"canalele de ventilatie rectangulare cu servomotor BELIMO TF230 RRV 550x150 | buc | 1,000 |
|  |  | 3.6. A-4. A-8 |  |  |
|  |  | 3.7. Sistema de ventilare la aspiratie: L=630 m3/h, P=300Pa de completat: |  |  |
| 604 | Preț de piață | Ventilator axial VKM 250. N=0,194kW; n=2790 rot/min, I=0,85 A; U=230 V "Vents" | buc | 2,000 |
| 605 | Preț de piață | Supapa de sens KOM 250 "Vents" | buc | 2,000 |
| 606 | Preț de piață | Suport elastic VVGF 250 "Vents" | buc | 4,000 |
| 607 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SR 250/900 "Vents" | buc | 2,000 |
|  |  | 3.8. A-5 |  |  |
|  |  | 3.9. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1270 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 608 | Preț de piață | Ventilator axial VKM 400. N=0,46kW; n=1370 rot/min, I=2.23 A; U=230 V "Vents" | buc | 1,000 |
| 609 | Preț de piață | Supapa de sens KOM 400 "Vents" | buc | 1,000 |
| 610 | Preț de piață | Suport elastic VVGF 400 "Vents" | buc | 2,000 |
| 611 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SR 400/900 "Vents" | buc | 1,000 |
|  |  | 3.10. A-6 |  |  |
|  |  | 3.11. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1060 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 612 | Preț de piață | Ventilator centrifugal din plastic. motor electric: N=0,55kW; n=1390 rot/min; I=1.65A; U=400 V CMPT/4-225/90-0,55 S&P | buc | 1,000 |
| 613 | Preț de piață | Suport elastic MFP-250 S&P | buc | 1,000 |
| 614 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SIL P-250 S&P | buc | 1,000 |
|  |  | 3.12. A-7 |  |  |
|  |  | 3.13. Sistema de ventilare la aspiratie: L=660 m3/h, P=300Pa de completat: |  |  |
| 615 | Preț de piață | Ventilator axial VKM 250. N=0,194kW; n=2790 rot/min, I=0,85 A; U=230 V "Vents" | buc | 2,000 |
| 616 | Preț de piață | Supapa de sens KOM 250 "Vents" | buc | 1,000 |
| 617 | Preț de piață | Suport elastic VVGF 250 "Vents" | buc | 2,000 |
| 618 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SR 250/900 "Vents" | buc | 2,000 |
|  |  | 3.14. A-9. A-12 |  |  |
|  |  | 3.15. Sistema de ventilare la aspiratie: L=600 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 619 | Preț de piață | Ventilator centrifugal din plastic. motor electric: N=0,18kW; n=2800 rot/min; I=1.50A; U=400 V CIB-160/62 S&P | buc | 2,000 |
| 620 | Preț de piață | Suport elastic MFP-250 S&P | buc | 2,000 |
| 621 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SIL P-250 S&P | buc | 2,000 |
|  |  | 3.16. A-10 |  |  |
| 622 | Preț de piață | Ventilator circular de baie silentios SILENT-200 L=50m3/h . motor electric N=0016kW; n=2350 rot/min; U=230 V "Soler&Palau" | buc | 1,000 |
|  |  | 3.17. A-11 |  |  |
|  |  | 3.18. Sistema de ventilare la aspiratie: L=250 m3/h, P=250Pa de completat: |  |  |
| 623 | Preț de piață | Ventilator axial VKM 150. N=0,0984kW; n=2705 rot/min, I=0,43 A; U=230 V "Vents" | buc | 1,000 |
| 624 | Preț de piață | Supapa de sens KOM 150 "Vents" | buc | 1,000 |
| 625 | Preț de piață | Suport elastic VVGF 150 "Vents" | buc | 2,000 |
| 626 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SR 150/900 "Vents" | buc | 1,000 |
|  |  | 3.19. A-13 |  |  |
|  |  | 3.20. Sistema de ventilare la aspiratie: L=770 m3/h, P=300Pa de completat: |  |  |
| 627 | Preț de piață | Ventilator axial VKM 315. N=0,1714kW; n=2600 rot/min, I=0,77 A; U=230 V "Vents" | buc | 1,000 |
| 628 | Preț de piață | Supapa de sens KOM 315 "Vents" | buc | 1,000 |
| 629 | Preț de piață | Suport elastic VVGF 315 "Vents" | buc | 2,000 |
| 630 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SR 315/900 "Vents" | buc | 1,000 |
|  |  | 3.21. A-14 |  |  |
|  |  | 3.22. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1200 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 631 | Preț de piață | Ventilator centrifugal din plastic. motor electric: N=0,55kW; n=1390 rot/min; I=1.65A; U=400 V CMPT/4-225/90-0,55 S&P | buc | 1,000 |
| 632 | Preț de piață | Suport elastic MFP-250 S&P | buc | 1,000 |
| 633 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SIL P-250 S&P | buc | 1,000 |
|  |  | 3.23. A-15 |  |  |
|  |  | 3.24. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1180 m3/h, P=350Pa de completat: |  |  |
| 634 | Preț de piață | Ventilator axial VKM 400. N=0,46kW; n=1370 rot/min, I=2.23 A; U=230 V "Vents" | buc | 1,000 |
| 635 | Preț de piață | Supapa de sens KOM 400 "Vents" | buc | 1,000 |
| 636 | Preț de piață | Suport elastic VVGF 400 "Vents" | buc | 2,000 |
| 637 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SR 400/900 "Vents" | buc | 1,000 |
| 638 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 280 "Vents" | buc | 2,000 |
|  |  | 3.25 A-16 |  |  |
|  |  | 3.26. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1400 m3/h, P=500Pa de completat: |  |  |
| 639 | Preț de piață | Ventilator centrifugal din plastic . motor electric: N=1.5kW; n=1420 rot/min; I=3.50A; U=400 V CMPT/4-250 S&P | buc | 1,000 |
| 640 | Preț de piață | Suport elastic MFP-250 S&P | buc | 1,000 |
| 641 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SIL P-250 S&P | buc | 1,000 |
|  |  | 3.27 A-17 |  |  |
|  |  | 3.28. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1390 m3/h, P=300Pa de completat: |  |  |
| 642 | Preț de piață | Ventilator axial VKM 400. N=0,46kW; n=1370 rot/min, I=2.23 A; U=230 V "Vents" | buc | 1,000 |
| 643 | Preț de piață | Supapa de sens KOM 400 "Vents" | buc | 1,000 |
| 644 | Preț de piață | Suport elastic VVGF 400 "Vents" | buc | 2,000 |
| 645 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SR 400/900 "Vents" | buc | 1,000 |
| 646 | Preț de piață | Regulator de debit manual pentru reglarea hidraulica a sistemei KP 315 "Vents" | buc | 2,000 |
|  |  | 3.29 A-18 |  |  |
|  |  | 3.30. Sistema de ventilare la aspiratie: L=160 m3/h, P=240Pa de completat: |  |  |
| 647 | Preț de piață | Ventilator axial VKM 125 . N=0,075kW; n=2800 rot/min, I=0.33 A; U=230 V "Vents" | buc | 1,000 |
| 648 | Preț de piață | Supapa de sens KOM 125 "Vents" | buc | 1,000 |
| 649 | Preț de piață | Suport elastic VVGF 125 "Vents" | buc | 2,000 |
| 650 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SR 125/900 "Vents" | buc | 1,000 |
|  |  | 3.31. A-19 |  |  |
|  |  | 3.32. Sistema de ventilare la aspiratie: L=1400 m3/h, P=500Pa de completat: |  |  |
| 651 | Preț de piață | Ventilator centrifugal din plastic. motor electric: N=0.370kW; n=1370 rot/min; I=1.05A; U=400 V CMPT/4-200 S&P | buc | 1,000 |
| 652 | Preț de piață | Suport elastic MFP-250 S&P | buc | 1,000 |
| 653 | Preț de piață | Atenuator de zgomot SIL P-250 S&P | buc | 1,000 |
|  |  | 3.33. Sistema de ventilare la desfumare |  |  |
|  |  | 3.34. DF-1 |  |  |
|  |  | 3.35. Sistema de ventilare la desfumare: L=33000 m3/h, P=930P De completat: |  |  |
| 654 | Preț de piață | Ventilator de acoperis la desfumare motor electric: AИP160S4; N=15kW; n=1460 rot/min; U=380 V . УKPOC6 1-080-Дy400-H-01500/04 "BE3A" | buc | 1,000 |
| 655 | Preț de piață | Baza suport cu clapta de directie CTAM402-080-H-ДУ400/600 "BE3A" | buc | 1,000 |
|  |  | 3.36. RDF-1 |  |  |
|  |  | 3.37. Sistema de refulare la desfumare: L=17500 m*/h, P=400Pa de completat: |  |  |
| 656 | Preț de piață | Ventilator axial, motor electric: A100L4; N=4,0kW; n=1425 rot/min; U=380 V, OCA 501-080-H-00400,/4-У2 "BE3A" | buc | 1,000 |
| 657 | Preț de piață | suport elastic COM- OCA-080 "BE3A" | buc | 1,000 |
| 658 | Preț de piață | clapeta de directie KLARA 080 "BE3A" | buc | 1,000 |
|  |  | 3.38. Sistema de condiționare |  |  |
|  |  | 3.39. C-1 |  |  |
| 659 | Preț de piață | Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P500 YNW-A1 cu capacitatea de racire 56,0 kw, N=17,55kw, 1=29,6,; U=380 V "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 660 | Preț de piață | Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P71 VMA-E3 cu capacitatea de racire 9.0kw, capacitatea de incalzire 8.0kw, N=0,08kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 4,000 |
| 661 | Preț de piață | Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P80VMA-E3 cu capacitatea de racire 9.0kw, capacitatea de incalzire 10.0kw, N=0,08kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 662 | Preț de piață | Unifate inferioara, necarcasata de plafon fals, PEFY-P100 VMA-E3 cu capacitatea de racire 12.5kw, capacitatea de incalzire 11.2kw, N=0,142kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 663 | Preț de piață | Kit de distributie conducte freon CMY-Y102LS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 664 | Preț de piață | Kit de distributie conducte freon CMY-Y102SS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 665 | Preț de piață | Kit de distributie conducte freon CMY-Y202S-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 666 | Preț de piață | Controler de la distanta "Miisubishi Electric" | buc | 7,000 |
| 667 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 11,300 |
|  |  | 3.40. C-2 |  |  |
| 668 | Preț de piață | Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P400 YNW-A1 cu capacitatea de racire 45,0 kw, N=14.19kw, I=23.9; U=380 V "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 669 | Preț de piață | Unitate interioara, necarcasata cu montare verticala, PFFY-P63 VCM-E cu capacitatea de racire 7.1kw, capacitatea de incalzire 8.0kw, N=0,058kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 5,000 |
| 670 | Preț de piață | Kit de distributie conducte freon CMY-Y102LS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 671 | Preț de piață | Kit de distributie conducte freon CMY-Y102SS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 672 | Preț de piață | Controler de la distanta "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 673 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 12,100 |
|  |  | 3.41. C-3 |  |  |
| 674 | Preț de piață | Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P500 YNW-A1 cu capacitatea de racire 56,0 kw, N=17,55kw, 1=29,6,; U=380 V "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 675 | Preț de piață | Bloc interior, de perefe, cu capacitatea de racire 3,6 kw, PLFY-P32 VEM-E, capacitatea de incalzire 4.0kw, N=0,03kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 676 | Preț de piață | Bloc interior, tip caseta, cu capacitatea de racire 4,5 kw,, PLFY-P40 VEM-E, capacitatea de incalzire 5.0kw, N=0,03kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 677 | Preț de piață | Bloc interior, tip caseta, cu capacitatea de racire 5,6 kw, PLFY-P50 VEM-E, capacitatea de incalzire 6.3kw, N=0,03kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 678 | Preț de piață | Bloc interior, tip caseta, cu capacitatea de racire 7.1 kw,, PLFY-P63 VEM-E, capacitatea de incalzire 8.0kw, N=0,03kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 679 | Preț de piață | Bloc interior, de perete, cu capacitatea de racire 2,2 kw, PKFY-P20 VLM-E, capacitatea de incalzire 2.5kw, N=0,02kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 3,000 |
| 680 | Preț de piață | Unifate inferioara, necarcasata cu montare verticala , PFFY-P50 VCM-E cu capacitatea de racire 5,6kw, capacitatea de incalzire 6,3kw, N=0,052kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 3,000 |
| 681 | Preț de piață | Kit de distributie conducte freon CMY-Y102LS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 7,000 |
| 682 | Preț de piață | Kit de distributie conducte freon CMY-Y102SS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 3,000 |
| 683 | Preț de piață | Kit de distributie conducte freon CMY-Y202S-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 684 | Preț de piață | Controler de la distanta "Miisubishi Electric" | buc | 10,000 |
| 685 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 13,000 |
|  |  | 3.42. C-4 |  |  |
| 686 | Preț de piață | Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P400 YNW-A1 cu capacitatea de racire 45,0 kw, N=14.19kw, I=23.9; U=380 V "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 687 | Preț de piață | Bloc interior, de perefe, cu capacitatea de racire 3,6 kw, PLFY-P32 VEM-E, capacitatea de incalzire 4.0kw, N=0,03kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 6,000 |
| 688 | Preț de piață | Bloc interior, tip caseta, cu capacitatea de racire 5,6 kw, PLFY-P50 VEM-E, capacitatea de incalzire 6.3kw, N=0,03kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 689 | Preț de piață | Bloc interior, tip caseta, cu capacitatea de racire 7.1 kw,, PLFY-P63 VEM-E , capacitatea de incalzire 8.0kw, N=0,03kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 690 | Preț de piață | Bloc interior, de perete, cu capacitatea de racire 2,2 kw, PKFY-P20 VLM-E , capacitatea de incalzire 2.5kw, N=0,02kw, U=220 V "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 691 | Preț de piață | Kit de distributie conducte freon CMY-Y102LS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 3,000 |
| 692 | Preț de piață | Kit de distributie conducte freon CMY-Y102SS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 7,000 |
| 693 | Preț de piață | Controler de la distanta "Miisubishi Electric" | buc | 8,000 |
| 694 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 14,400 |
|  |  | 3.43. C-5 |  |  |
| 695 | Preț de piață | Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P500 YNW-A1 cu capacitatea de racire 56,0 kw, N=17,55kw, 1=29,6,; U=380 V "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 696 | Preț de piață | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH500M-J (P500) cu telecomanda PAR-33MAAG "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 697 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 6,800 |
|  |  | 3.44. C-6 |  |  |
| 698 | Preț de piață | Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P400 YNW-A1 cu capacitatea de racire 45,0 kw, N=14.19kw, I=23.9; U=380 V "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 699 | Preț de piață | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH250M-J (P250) cu telecomanda PAR-33MAAG "Miisubishi Electric" | buc | 2,000 |
| 700 | Preț de piață | Kit de distributie conducte freon CMY-Y102LS-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 701 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 10,600 |
|  |  | 3.45. C-7 |  |  |
| 702 | Preț de piață | Bloc exterior, unitate Multizonala VRF PUHY-P500 YNW-A1 cu capacitatea de racire 56,0 kw, N=17,55kw, 1=29,6,; U=380 V "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 703 | Preț de piață | Kit de distributie conducte freon CMY-Y202S-G2 "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 704 | Preț de piață | Controler pentru conectarea bateriei de racire la unitatea de condensare PAC-AH250M-J (P250) cu telecomanda PAR-33MAAG "Miisubishi Electric" | buc | 1,000 |
| 705 | Preț de piață | Freon R410A | kg | 17,200 |
|  |  | 3.46. Instalatia de alimentare cu caldura a caloriferului la ventilare ARI-AR3; R4-R5 |  |  |
| 706 | Preț de piață | Nod de amestec la sistema de refulare DSM-H/TM25-5. 7-6.3: 2компл Danfoss в комплекте c циркуляционным насосом, трехходовым регулирующим вентилем, сервоприводом, нержавеющими соединительными гибкими трубками "DANFOSS" | компл. | 2,000 |
| 708 | Preț de piață | Fltru tip Y, PNI6, 1 (DN25) | buc | 2,000 |
| 709 | Preț de piață | Fltru tip Y, PNI6, 1 1/2" (DN40) | buc | 1,000 |