CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Retele de canalizare, mun. Chisinau, sat. Ghidighici, str.Rediul Cazacului, M.Viteazul, Radiacului, Valicica Omului, Alexandru cel Bun, Veronica Micle, Bogdan Petricescu Hasdeu, Ion Neculce, str-la Pa

34-23-CE.S 2-1-1 Retele exterioare de canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 86,721 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 7,488 |
| 3 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 1 273,00 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 43,40 |
| 5 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 8 207,40 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 333,60 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 87,515 |
| 8 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 1 377,80 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 73,337 |
|  |  | 2. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | 2.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 370 m2 |  |  |
| 10 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 1 235,73 |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 37,00 |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 103,60 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 169,46 |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 37,00 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 51,80 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (excludere piatra) | m3 | 51,80 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,222 |
| 18 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 370,00 |
| 19 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 370,00 |
|  |  | 2.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 2945 m2 |  |  |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 441,80 |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 375,49 |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 294,50 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 220,90 |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (excludere piatra) | m3 | 220,90 |
|  |  | 2.3. Demolarea si restabilirea drumului din beton 49 m2 |  |  |
| 25 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 165,73 |
| 26 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 7,35 |
| 27 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 13,72 |
| 28 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 27,83 |
| 29 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,90 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 6,86 |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (excludere piatra) | m3 | 6,86 |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa d4 ВР-1:150х150 (мм) 1.25 (кг) | kg | 61,30 |
| 33 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile | m3 | 7,35 |
|  |  | 2.4. Demolarea si restabilirea drumului din dale de beton 64 m2 |  |  |
| 34 | RpDB35C | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele nebitumate | m2 | 64,00 |
| 35 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 12,80 |
| 36 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 14,56 |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,80 |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (excludere piatra) | m3 | 4,80 |
| 39 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (demontate anterior) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 64,00 |
|  |  | 3. Retele exterioare de canalizare |  |  |
| 40 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 302,00 |
| 41 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (377x7mm L=0.2m-302buc x 12.78 kg=3859.56) | kg | 3 859,56 |
| 42 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m | 2 780,00 |
| 43 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D250mm | m | 266,00 |
| 44 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 278,00 |
|  |  | 4. Camine de canalizare |  |  |
|  |  | 4.1. Camine de canalizare d1.0m |  |  |
| 45 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =55.5m3 | m3 | 108,36 |
| 46 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 150,00 |
| 47 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 202,00 |
| 48 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 95,00 |
| 49 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 150,00 |
| 50 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 187,00 |
| 51 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 150,00 |
| 52 | Pret de piata | Consolidari metalice | kg | 3 111,24 |
| 53 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | 2 248,50 |
| 54 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 5,36 |
| 55 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 5,36 |
| 56 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 150,00 |
| 57 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 1 135,40 |
| 58 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 | 79,50 |
| 59 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu) | m3 | 55,50 |

| Obiect Retele de canalizare, mun. Chisinau, sat. Ghidighici, str.Rediul Cazacului, M.Viteazul, Radiacului, Valicica Omului, Alexandru cel Bun, Veronica Micle, Bogdan Petricescu Hasdeu, Ion Neculce, str-la Pacii, Tiglau, Victoriei | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Retele exterioare de canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 3 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 5 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0019 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0208 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |  |  |
|  | 1421102205525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 8 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 370 m2 |  |  |  |  |
| 10 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,775 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (excludere piatra) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 18 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,141 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 19 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,094 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 2945 m2 |  |  |  |  |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (excludere piatra) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.3. Demolarea si restabilirea drumului din beton 49 m2 |  |  |  |  |
| 25 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 26 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,350 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,350 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,200 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 27 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 28 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 29 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (excludere piatra) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 32 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi Plasa d4 ВР-1:150х150 (мм) 1.25 (кг) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,025 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,005 |  |  |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,010 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,300 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 33 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,090 |  |  |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,008 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,096 |  |  |
|  | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,581 |  |  |
|  | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,00067 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,315 |  |  |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,135 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,031 |  |  |
|  | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 4,690 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.4. Demolarea si restabilirea drumului din dale de beton 64 m2 |  |  |  |  |
| 34 | RpDB35C | Desfaceri de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani de riu alicarie din piatra bruta sau bolovani, calupuri, pavele normale sau pavele abnorme orice format: calupuri sau pavele nebitumate | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,220 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 35 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 36 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 37 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 38 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (excludere piatra) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 39 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (demontate anterior) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 |  |  |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,0124 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0316 |  |  |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,600 |  |  |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 26,400 |  |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,076 |  |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,020 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 3. Retele exterioare de canalizare |  |  |  |  |
| 40 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,370 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 41 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (377x7mm L=0.2m-302buc x 12.78 kg=3859.56) | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,040 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,008 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 42 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 252121670016 | Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m | 1,040 |  |  |
|  | 2513736601716 | Garnituri inelare din cauciuc d160mm | buc | 0,115 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 43 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D250mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,197 |  |  |
|  | 2521216701250 | Tub de protectie PE100 SDR26 PN6 D250mm | m | 1,015 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,030 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 44 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 4. Camine de canalizare |  |  |  |  |
|  |  | 4.1. Camine de canalizare d1.0m |  |  |  |  |
| 45 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =55.5m3 | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,710 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,160 |  |  |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 |  |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,130 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,077 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,160 |  |  |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,800 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,890 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 46 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 47 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264341011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 48 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 49 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264331024 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 50 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 51 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |  |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 52 | Pret de piata | Consolidari metalice | kg |  |  |  |
|  | 27020404001 | Consolidari metalice | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 53 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg |  |  |  |
|  | 27020404002 | Scara cu vanguri din otel | kg | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 54 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 2,580 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 5,200 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,360 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 55 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,220 |  |  |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 8,000 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,560 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 56 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc |  |  |  |
|  | 28752742001 | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 1,000 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 57 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |  |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,060 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,700 |  |  |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,340 |  |  |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |  |  |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,130 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,001 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,013 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 58 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 59 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 288,000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,766 |  |  |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,685 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,250 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,400 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Retele de canalizare, mun. Chisinau, sat. Ghidighici, str.Rediul Cazacului, M.Viteazul, Radiacului, Valicica Omului, Alexandru cel Bun, Veronica Micle, Bogdan Petricescu Hasdeu, Ion Neculce, str-la Pa

34-23-CE.S 2-2-1 Retele exterioare de canalizare. Conectari individuale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 22,784 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 1,304 |
| 3 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 221,70 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 2,50 |
| 5 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 707,40 |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 130,44 |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 24,808 |
| 8 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 524,20 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 19,566 |
|  |  | 2. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | 2.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 210 m2 |  |  |
| 10 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 702,40 |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 21,00 |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 58,80 |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 96,18 |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 21,00 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 29,40 |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (excludere piatra) | m3 | 29,40 |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,126 |
| 18 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 210,00 |
| 19 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 210,00 |
|  |  | 2.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 880 m2 |  |  |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 132,00 |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 112,20 |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 88,00 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 66,00 |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (excludere piatra) | m3 | 66,00 |
|  |  | 3. Retele exterioare de canalizare |  |  |
| 25 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc | 310,00 |
| 26 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (273x6mm L=0.2m-310buc x 7.92 kg=2455.2) | kg | 2 455,20 |
| 27 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m | 1 065,00 |
| 28 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d110mm | m | 22,00 |
| 29 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 108,70 |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Retele de canalizare, mun. Chisinau, sat. Ghidighici, str.Rediul Cazacului, M.Viteazul, Radiacului, Valicica Omului, Alexandru cel Bun, Veronica Micle, Bogdan Petricescu Hasdeu, Ion Neculce, str-la Pacii, Tiglau, Victoriei | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

Retele exterioare de canalizare. Conectari individuale

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,050 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,250 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 3 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0458 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,320 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 5 | TsF01D | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 2,01...4 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,360 |  |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0019 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0208 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 6 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,610 |  |  |
|  | 1421102204525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,025 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 7 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,090 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 8 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,740 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,100 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,820 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,390 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |  |
|  |  | 2.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 210 m2 |  |  |  |  |
| 10 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,290 |  |  |
|  | 2681116002000 | Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm | buc | 0,0035 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2952270004204 | Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive | h-ut | 0,294 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 11 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,775 |  |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 12 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 16 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (excludere piatra) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 17 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t |  |  |  |
|  | 23203226000401 | Bitum | t | 1,030 |  |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,300 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 18 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,160 |  |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,141 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420375 | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0166 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 19 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 |  |  |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,094 |  |  |
|  | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,003 |  |  |
|  | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,011 |  |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0114 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 2.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 880 m2 |  |  |  |  |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,143 |  |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 |  |  |
|  | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 21 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,900 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,100 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,150 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (excludere piatra) | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,990 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,100 |  |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,210 |  |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,420 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | 3. Retele exterioare de canalizare |  |  |  |  |
| 25 | RpCU05B | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din beton simplu pina la 15 cm grosime | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,030 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,370 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 26 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg (273x6mm L=0.2m-310buc x 7.92 kg=2455.2) | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2513730000000 | Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,040 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,001 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,010 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,008 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 27 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 252121670016 | Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m | 1,040 |  |  |
|  | 2513736601716 | Garnituri inelare din cauciuc d160mm | buc | 0,115 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 28 | AcA07B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d110mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,370 |  |  |
|  | 2521216700110 | Teava PVC SN/SDR 4/41 d110mm | m | 1,050 |  |  |
|  | 2524906710000 | Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) | buc | 0,171 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,001 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
| 29 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |