|  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ ______ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: __________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: ”Achiziționarea cablurilor de joasă tensiune, conductoarelor și firelor electrice, terminalelor.” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr. d/o | Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
|  | Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lotul 1 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea rigidă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*1,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.2 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*2,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.3 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.4 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*4 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.5 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*16 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 1.6 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*4 |  |  |  | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2. | Lotul 2 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea flexibilă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 2*1,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 2 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.2 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*1,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.3 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*2,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.4 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 4*2,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.5 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*4 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.6 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*2,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*4 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 2.8 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*6 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 3. | Lotul 3 Cablu de control pentru pozarea rigidă |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 4*1,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 3.2 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 3.3 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 14*1,5 |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 14 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 4. | Lotul 4 Cablu flexibil cu manta din cauciuc pentru ali-mentarea echipamentelor mobile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Cablu pentru sudură |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 25 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 4.2 | Cablu de alimentare pentru echipamentelor mobile |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 7 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 4.3 | Cablu de alimentare pentru echipamentelor mobile |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5. | Lotul 5 Conductoare și fire electrice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Conductor pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.2 | Conductor pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri – 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.3 | Conductor pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.4 | Conductor pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 5.5 | Conductor pozarea flexibilă |  |  |  | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 70 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 |  |  |  |  |
| 6. | Lotul 6 Terminale cabluri |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 16 mm2 Tipul surubului – M8 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.2 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 25 mm2 Tipul surubului – M10 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.3 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 35 mm2 Tipul surubului – M10 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.4 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 120 mm2 Tipul surubului – M14 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.5 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – aluminiu Secțiune transversală – 35 mm2 Tipul surubului – M10 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.6 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – aluminiu Secțiune transversală – 70 mm2 Tipul surubului – M10 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.7 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – aluminiu Secțiune transversală – 70 mm2 Tipul surubului – M12 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.8 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – aluminiu Secțiune transversală – 95 mm2 Tipul surubului – M12 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.9 | Papuci pentru cablu |  |  |  | Material – aluminiu Secțiune transversală – 95 mm2 Tipul surubului – M14 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.10 | Ghilză cupru cositor |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 6 mm2 Lungime 25 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.11 | Ghilză cupru cositor |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 10 mm2 Lungime 30 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.12 | Ghilză cupru cositor |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 16 mm2 Lungime 35 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.13 | Ghilză cupru cositor |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 25 mm2 Lungime 40 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.14 | Ghilză cupru cositor |  |  |  | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 35 mm2 Lungime 45 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.15 | Papuc (tub) de capăt izolat |  |  |  | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 0,75 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.16 | Papuc (tub) de capăt izolat |  |  |  | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 1,5 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.17 | Papuc (tub) de capăt izolat |  |  |  | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 2,5 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.18 | Papuc (tub) de capăt izolat |  |  |  | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 4,0 mm2 Lungimea mâneca – 10 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.19 | Papuc (tub) de capăt izolat |  |  |  | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 6 mm2 Lungimea mâneca – 12 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.20 | Papuc (tub) de capăt izolat |  |  |  | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 10 mm2 Lungimea mâneca – 12 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.21 | Papuci inelare izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul găurii – 4,3 mm Tipul surubului – M4 Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.22 | Papuci inelare izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 1,5-2,5 mm2 Diametrul găurii – 6,5 mm Tipul surubului – M6 Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.23 | Papuci inelare izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 4-6 mm2 Diametrul găurii – 8,4 mm Tipul surubului – M8 Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.24 | Papuci tip furcă izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul – 4,3 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.25 | Papuci tip furcă izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 1,5-2,5 mm2 Diametrul – 6,5 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.26 | Papuci tip furcă izolate |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 4-6 mm2 Diametrul – 8,4 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 6.27 | Conector fişă |  |  |  | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Curent nominal - 10 A Diametru pini - 4 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 |  |  |  |  |
| 7. | Lotul 7 Tuburi termocontractabile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.2 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.3 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.4 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.5 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.6 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.7 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.8 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.9 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.10 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.11 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.12 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.13 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.14 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.15 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.16 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.17 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.18 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.19 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.20 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.21 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.22 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.23 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după t contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.24 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.25 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 12,7 mm Diametrul interior după contractare – 6,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.26 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 12,7 mm Diametrul interior după contractare – 6,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.27 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 12,7 mm Diametrul interior după contractare – 6,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.28 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 15,9 mm Diametrul interior după contractare – 7,45 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.29 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare t – 15,9 mm Diametrul interior după contractare – 7,45 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.30 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare t – 15,9 mm Diametrul interior după contractare – 7,45 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.31 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare t – 19 mm Diametrul interior după contractare – 9,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.32 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 9,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.33 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 9,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.34 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 25,4 mm Diametrul interior după contractare – 12,7 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |
| 7.35 | Tub termocontractabil |  |  |  | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 35 mm Diametrul interior după contractare – 17,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________