Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: Lucrari de constructie a bazinului pentru ursi de Hymalaya pe teritoriul ÎM „Gradina Zoologică”

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: ÎM „Gradina Zoologică”

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Lucrari de constructie a bazinului pentru ursi de Hymalaya în ÎM „Gradina Zoologică”

Locul desfășurării lucrărilor: mun. Chișinău, bd. Dacia 50/7 . Urmează să fie realizate lucrări:

1. Lucrari de amenajare a bazinului pentru ursi de Hymalaya Forma

1.1. Creare acces

1.2. Executia bazinului nou (4x4 m), cu canal (4 m) si cascada (h 1.2 m) Format din cinci laturi

1.3. Crearea goluri in pereti

2. Montare pompe

3. Utilaj

2. Lucrari electrice

Precizare: lucrările sus-menționate urmează să fie executate  până la 25.09.2024 fără a fi periclitată activitatea zilnică a instituției.

2. Informaţii şi proiectare

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă. Autoritatea contractată dispune de proiect F.1 şi deviz estimativ  pentru efectuarea lucrărilor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la construcţia în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare, de a prezenta investitorului schemele şi documentele de execuţie, de a completa cartea tehnică a construcţiei. Cap. B “documentaţia privind executarea lucrărilor”, cheltuielile pentru perfectarea documentaţiei necesare sunt puse în sarcina Antreprenorului.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate doumentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "23" august  2024

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat  ÎM „Grădina Zoologică”

2. Organizatorul procedurii de achiziţie ÎM „Grădina Zoologică”

3. Obiectul achiziţiilor   Lucrări de construcție a bazinului pentru ursi de Himalaya pe teritoriul ÎM „Gradina Zoologică”

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Lucrari de amenajare a bazinului pentru ursi de Hymalaya |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Creare acces |  |  |  |
| 1 | CP19B |  | Taierea cu flacara oxiacetilenica la locul de montaj, a barelor din otel rotund, avind diametrul de la 18-28 mm |  | 100 buc | 0,2000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,8400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,1000 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,0600 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,0900 |
| 2 | RpCS20F |  | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime (cu recuperarea materialelor si montarea lor dupa finisarea lucrarilor, pebtru crearea aceesului la locul de munca) |  | m | 5,0000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 2,8500 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,8500 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,4000 |
| 3 | RpCS20F aplic |  | Montarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime |  | m | 5,0000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 2,8500 |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 2,8500 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 0,4000 |
| 4 | CP18B |  | Sudarea pe contur a panourilor de gard prefabricate exsitente |  | m | 5,0000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 6,7500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,7500 |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  | kg | 6,7500 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 12,0000 |
|  |  |  |  | Total Creare acces |  |  |
|  | 1.2. Executia bazinului nou (4x4 m), cu canal (4 m) si cascada (h 1.2 m) |  |  |  |  |  |
| 5 | CP02A aplicativ |  | Demontarea bazinului prefabricat existent, doar manopera si utilaj, k=0.8 K=0,8000 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7123030012500 |  | Montator P.B |  | h-om | 12,9600 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,4400 |
|  | 3410520006730 |  | Macara pe pneuri 15-19,9 TF, cu brat cu zabrele |  | h-ut | 3,2000 |
| 6 | TrB22H3A2 |  | Transportul materialelor cu macaraua-turn cu brat inclinabil, de pina la 40 tf, cu deplasare pe cale de rulare, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 6-12 m (transportarea pe teritoriul Gradinii Zoologice) |  | t | 1,0000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 0,5800 |
|  | 2922140006704 |  | Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf |  | h-ut | 0,2900 |
| 7 | TsC58B |  | Săpătura mecanica a pământului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 (saparea bazinului nou si canalului, cu adâncitura pentru pompe) |  | 100 m3 | 0,4000 |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 0,9520 |
|  | 2952260003523 |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  | h-ut | 4,4800 |
| 8 | TsC26A1 |  | Dislocarea mecanica a pământului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu buldozer pe tractor de 65-80 CP teren catg. I sau II (impingerea pământului sapat din groapa rămasa de la bazinul vechi) |  | 100 m3 | 0,4000 |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pîna la 65-80 CP |  | h-ut | 0,5280 |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile executindu-se din pământ necoeziv |  | 100 m3 | 0,4000 |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,5280 |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  | h-ut | 4,1560 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 10 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineți, fundații pahar si fundații de utilaje inclusiv sprijinirile |  | m2 | 39,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,9000 |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  | h-om | 37,0500 |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  | kg | 1,9500 |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 3,1200 |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  | m2 | 3,5100 |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  | m3 | 0,1365 |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  | m3 | 0,0195 |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  | kg | 4,6800 |
| 11 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 96,0000 |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  | h-om | 2,4000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4800 |
|  | 2873122004100 |  | Plase sudate |  | kg | 96,9600 |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  | kg | 0,4800 |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  | kg | 0,9600 |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  | buc | 28,8000 |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  | h-ut | 0,0576 |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| 12 | CA03G |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... B200 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 |  | m3 | 5,4000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 21,6000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,1600 |
|  | 26631021000002 |  | Beton B200 |  | m3 | 5,6180 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5481 |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  | h-ut | 3,2400 |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  | h-ut | 1,3500 |
| 13 | CF16B |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm Material marunt (garnituri, furtune etc.)=1,0200 |  | m2 | 44,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 8,8000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 39,6000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1 615,6800 |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  | m3 | 1,7952 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,8078 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,5386 |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 116,6880 |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  | h-ut | 7,9200 |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  | h-ut | 1,3200 |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  | h-ut | 7,9200 |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  | h-ut | 7,9200 |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  | h-ut | 7,9200 |
| 14 | CD02D1 |  | Zidarie din piatra bruta de cariera, pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, in ziduri drepte sau curbe cu o grosime peste 50 cm, inclusiv rostuirea cu mortar M 100-T (la canal) |  | m3 | 0,5000 |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  | h-om | 3,7500 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,4000 |
|  | 1411122201000 |  | Piatra bruta de cariera sau bolovani de riu |  | m3 | 0,6000 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 30,7200 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 9,8400 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,0150 |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,2015 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0535 |
|  | 2415107300095 |  | Acid azotic tehnic |  | kg | 0,0500 |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  | h-ut | 0,0550 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,1100 |
| 15 | CI11C |  | Placaje din piatra cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv (la cascada si la golurile nou create) Material marunt (cirpe, dreptare etc.)=1,0100 |  | m2 | 20,0000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 16,0000 |
|  | 7122030012940 |  | Pietrar |  | h-om | 118,0000 |
|  | 2664102102002 |  | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,7070 |
|  | 26611128008000 |  | Placi sau straifuri din marmura, travertin, piatra |  | m2 | 20,6040 |
|  | 2875275891519 |  | Crampoane de otel pentru placaje |  | kg | 7,8780 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,8080 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,4040 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 242,4000 |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,0404 |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  | kg | 8,0800 |
|  | 2551447335247 |  | Praf de frecat |  | kg | 7,6760 |
|  | 1411112205747 |  | Praf de travertin |  | kg | 6,4640 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,5000 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,0000 |
|  | Total Executia bazinului nou (4x4 m), cu canal (4 m) si cascada (h 1.2 m) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Crearea goluri in pereti |  |  |  |
| 16 | RCsB22A |  | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm Materiale marunte=1,0500 |  | m | 6,0000 |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 7,2000 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 1,8000 |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  | buc | 0,7560 |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,0400 |
|  | 2735725900970 |  | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm |  | kg | 0,9450 |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  | h-ut | 7,2000 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 1,8000 |
| 17 | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie (largirea a doua goluri) |  | m3 | 1,2000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,5400 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,0680 |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,1440 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,0960 |
| 18 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice (80*80*3), montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor |  | kg | 21,2100 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,6363 |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,6363 |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  | kg | 22,2705 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,6968 |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,2121 |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,1697 |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,2121 |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,2121 |
| 19 | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  | m2 | 3,0000 |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 4,2000 |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,6000 |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,0180 |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,0690 |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 17,1000 |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  | kg | 9,3000 |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,1080 |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,0270 |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,0180 |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,0075 |
|  | Total Lucrari de amenajare a bazinului pentru ursi de Hymala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montare pompe |  |  |  |
| 20 | AcC05A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" Mat. marunte (petrol, cirpe de sters, garnituri, fitinguri )=1,0100 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 4,7500 |
|  | 2874115802037 |  | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm |  | buc | 2,0200 |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 2,0200 |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  | kg | 0,1010 |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 0,6600 |
| 21 | AcC06A |  | Montarea pe postament existent a pompelor de vid, cu piston, avind un debit de pina la 150 mc/h Mat. marunte (petrol, cirpe, fitinguri etc.)=1,0300 |  | buc | 1,0000 |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  | h-om | 2,8000 |
|  | 2513736621810 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila de 3 mm grosime |  | kg | 0,7931 |
|  | 2874115801186 |  | Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60 |  | buc | 2,0600 |
|  | 2874115840479 |  | Piulita hexag. M12 |  | buc | 2,0600 |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  | h-ut | 0,2000 |
| 22 | 10-01-001-14 |  | Utilaj centrala "АТСКУ": Panou de control monofazat 2 pompe |  | buc | 1,0000 |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 3,3800 |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  | t | 0,0005 |
|  | 1010424 |  | Vopsele de ulei si alchidice, gata pentru folosire, alb de zinc: МА-15 |  | t | 0,0001 |
|  | 1011482 |  | Suruburi, cap semirotund 5x70 mm |  | t | 0,0001 |
|  | 030101 |  | Autoincarcatoare, 5 t |  | h-ut | 0,1300 |
|  |  |  |  | Total Montare pompe |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |
| 23 |  |  | Pompa electrica de drenaj cu mecanism de taiere Pedrollo 1,1 kW (sau analog) capacitate 20-140 l/min, presiune maxima 23 m, presiune minima 2m, viteza de rotatie 2900 rpm, |  |  | 1,0000 |
|  | 999 |  | Pompa submersibila pentru fecale cu tocator MPN (Dnestr sau analog) V1300DF. 1500 W. 12 m. 300 l/min. |  | buc | 1,0000 |
| 24 |  |  | Pompa de drenaj Pedrollo 1,1 kW (sau analog) adincime maxima 5 m, capacitate 50-600 l/min, presiune maxima 12m, presiune minima 2 m, viteza de rotatie 2900 rpm, |  |  | 1,0000 |
|  | 9991 |  | Pompг de drenaj Pedrollo 1,1 kW |  | buc | 1,0000 |
| 25 |  |  | Panoul de control monofazat 2 pompe Pedrollo (sau analog) |  |  | 1,0000 |
|  | 9992 |  | Panoul de control monofazat 2 pompe Pedrollo |  | buc | 1,0000 |

Data  „23” august  2024

___________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)