CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat: Примария ком. Конгазчикул де Сус

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Примария ком. Конгазчикул де Сус

3. Obiectul achiziţiilor: «Ремонт участков дорог ком. Конгазчикул де Сус в 2025 году»

4. Locul sau tipul lucrărilor de construcție: «Ремонт участка дороги по ул. Гагарина от дома №59 до №68 с. Конгазчик »

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Ремонт участка дороги по ул. Гагарина от дома №59 до №68 |  |  |  |
| 1 | DH02B | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование) | 100m2 | 10,500 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,3860 |
| 2 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыто | 100 m3 | 2,100 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 7,5810 |
| 3 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) *Погрузка | 100 m3 | 2,100 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 4,0950 |
| 4 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 315,000 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 7,3080 |
| 5 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm. | m3 | 52,500 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 19,4250 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 12,1800 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 68,8275 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,0325 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,2075 |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,5200 |
| 6 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) *Buldozer pe senile 79 kW=0 Согласно: SM-SR-EN 12620+A1:2010 | 100m2 | 10,500 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 51,8700 |
| 1. | 1411122201661 | Piatra sparta 31,5-63 mm | m3 | 198,4500 |
| 2. | 14111222017521 | Piatra sparta 16-31,5 мм | m3 | 15,7500 |
| 3. | 1411122201645 | Piatra sparta 4-8 mm | m3 | 10,5000 |
| 4. | 11202062010361 | Savura agregat fin 0-4 mm | m3 | 10,5000 |
| 5. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 31,5000 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,4410 |
| 2. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 11,7600 |
| 3. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 28,4550 |
| 4. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 4,3470 |
| 5. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 1,1130 |
| 7 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия) | t | 0,630 |
| 1. | 23203226000401 | Bitum | t | 0,6489 |
| 1. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,1890 |
| 8 | DB16H К=1,5 | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически) *BA-16 h-6 cm Nisip bitumat = 0 Otel patrat lam.cald lt = 30 mm = 0 | m2 | 1 050,000 (Kr=1,500) |
| 1. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 78,7500 |
| 1. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16 | t | 148,0500 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 8,3475 |
| 2. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 8,3475 |
| 3. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 8,3475 |
| 9 | DI115 | Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см) * 0,5 м по краям | m2 | 230,000 |
| 1. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 7,2910 |
| 1. | 14111222016601 | Piatra sparta 20-40 mm | m3 | 28,9800 |
| 2. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,6100 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,8073 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,2231 |
| 3. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,5300 |
| 4. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,1035 |
| 10 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) h-10 под основание бордюров | m3 | 0,600 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5940 |
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 0,6900 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0600 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,1260 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,2520 |
| 11 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) Бетонный зуб Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,02 | m3 | 0,720 |
| 1. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8160 |
| 2. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2880 |
| 1. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 246,5208 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,5272 |
| 3. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,4909 |
| 4. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2109 |
| 1. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,4320 |
| 2. | 29522700037002 | Betoniera de 250 l cu cadere libera | h-ut | 0,2340 |
| 3. | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1800 |
| 12 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20х25 см, по бетонному основанию 30х15 см) *1000х300х150 мм. | m | 20,000 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0000 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 8,8000 |
| 1. | 2663102100001 | Beton clasa С16/20 | m3 | 0,9000 |
| 2. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 58,4000 |
| 3. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1600 |
| 4. | 2666122800285 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 | m | 20,1000 |
| 5. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1200 |
| 13 | TsC17B | Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (Разработка канав автогрейдером до 175 СР, (треугольного сечения), глубиной до 0,40 м, грунт II категории) | 100 m | 2,300 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,9560 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,1850 |
|  | 2. Ремонт участка дороги по переулку между ул. М. Митул № 94 до ул. Новая |  |  |  |
|  | 2.1. Бордюры |  |  |  |
| 14 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *Средняя толщина слоя 10 см. | m3 | 6,900 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8310 |
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 7,9350 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,6900 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,4490 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,8980 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) *Бордюры 1000х250х80 мм. Ciment=0, Nisip=0 | m | 345,000 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 41,4000 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 62,1000 |
| 1. | 2663102100001 | Beton clasa С16/20 | m3 | 16,5600 |
| 2. | 2666122800325,01 | Bordura beton Бордюры 1000х250х80 мм. | m | 346,7250 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0350 |
| 16 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка откосов, средний грунт) *Подбивка грунтом за бордюрами | 100m2 | 3,500 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 35,3150 |
|  | 2.2. Основание с покрытием |  |  |  |
| 17 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) *Под корыта дороги грейдером | 100 m3 | 1,660 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 5,9926 |
| 18 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажножности, II категории) | 100 m3 | 1,660 |
| 1. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 3,7350 |
| 19 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 224,100 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 5,1991 |
| 20 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) *h-5cm. | m3 | 26,500 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 9,8050 |
| 1. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 6,1480 |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 34,7415 |
| 1. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,0545 |
| 2. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,6095 |
| 3. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,2720 |
| 21 | RpDD02B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механизированной укладкой, выполненны заклиниванием мелким камнем без заиливания) *h-15 cм. | m3 | 79,500 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 19,0800 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 40,5450 |
| 1. | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 16,5-32 mm | m3 | 96,8310 |
| 2. | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri 0-16,5 mm | m3 | 16,1385 |
| 3. | 1212121212121 | Apa | m3 | 11,9250 |
| 1. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,3390 |
| 2. | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 20,5110 |
| 3. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,1925 |
| 22 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-6 см. | m2 | 530,000 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 307,5060 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8,3740 |
| 1. | 2661112800655,6 | Placi din beton, pentru trotuare h-6 см. | m2 | 537,9500 |
| 2. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 848,0000 |
| 3. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 4 171,1000 |
| 4. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 2,6500 |
| 5. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 22,6840 |
| 6. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 10,6000 |
|  | 3. Площадки под остановку 5х4 м. 2 шт. по ул. М. Митул |  |  |  |
| 23 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) | 100 m3 | 0,090 |
| 1. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,4293 |
| 24 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 11,180 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,2594 |
| 25 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-10 cм. | m3 | 4,300 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,2570 |
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 4,9450 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4300 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,9030 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 1,8060 |
| 26 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) *Бордюры 1000х250х80 мм. | m | 36,000 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,3200 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,4800 |
| 1. | 2663102100001 | Beton clasa С16/20 | m3 | 1,7280 |
| 2. | 2666122800325,01 | Bordura beton Бордюры 1000х250х80 мм. | m | 36,1800 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1080 |
| 27 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-4 см. | m2 | 40,000 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 23,2080 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6320 |
| 1. | 2661112800655,4 | Placi din beton, pentru trotuare h-4 см. | m2 | 40,6000 |
| 2. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 64,0000 |
| 3. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 314,8000 |
| 4. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,2000 |
| 5. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 1,7120 |
| 6. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,8000 |
|  | 4. Тротуар к остановке по ул. М. Митул |  |  |  |
| 28 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) | 100 m3 | 0,140 |
| 1. | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 0,6678 |
| 29 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 1 км) | t | 17,730 |
| 1. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,4113 |
| 30 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) *h-10 cм. | m3 | 6,820 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,7518 |
| 1. | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 7,8430 |
| 2. | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,6820 |
| 1. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 1,4322 |
| 2. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2,8644 |
| 31 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 10х15 см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10х20 см) *Бордюры 1000х250х80 мм. | m | 102,400 |
| 1. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 12,2880 |
| 2. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 18,4320 |
| 1. | 2663102100001 | Beton clasa С16/20 | m3 | 4,9152 |
| 2. | 2666122800325,01 | Bordura beton Бордюры 1000х250х80 мм. | m | 102,9120 |
| 3. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3072 |
| 32 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) *Плитка вибропрессованная h-4 см. | m2 | 60,000 |
| 1. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 34,8120 |
| 2. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,9480 |
| 1. | 2661112800655,4 | Placi din beton, pentru trotuare h-4 см. | m2 | 60,9000 |
| 2. | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 96,0000 |
| 3. | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 472,2000 |
| 4. | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,3000 |
| 5. | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 2,5680 |
| 6. | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 1,2000 |