| Elaborarea proiectului de executie privind desfiintarea si consolidarea constructiilor neconforme identificate conform raportului de expertiza nr. 9944 - 10 - 24/T nr. 04 - 90/T din 22.11.2024, la obiectivul nefinalizat (Institutia prescolara de 160 locuri) din str. Gradinarilor, s. Bic, com. Bubuieci, mun. Chisinau, amplasament teren cu nr. cadastral 0142410.469, inclusiv pentru reactualizarea proiectului existent conform documentelor normative in vigoare, drept scop reluarea si finisarea lucrarilor de constructie | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Valoarea utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Alimentara cu apa |  |  |
| 1 | Pret dе piata | Dulap dublu pentru hidrant de incendiu | buc | 2,000 |
| 2 | Pret furnizor | Termoamestecator | buc | 3,000 |
| 3 | Pret furnizor | Stingatoare cu pulbere OП-5 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Alimentara cu apa |  |  |
| 4 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Dulap dublu pentru hidrant de incendiu) | buc | 2,000 |
| 5 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control ( Termoamestecator ) | buc | 3,000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Alimentara cu apa |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Conducte |  |  |
| 6 | SA16A (fara fiting) | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm ( Tevi din polipropilena diam. 20x2.1 mm) | m | 105,000 |
| 7 | SA16B(fara fiting) | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (Tevi din polipropilena diam. 25x2.5 mm ) | m | 15,000 |
| 8 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 120,000 |
| 9 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,200 |
| 10 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Trecere otel- polipropilena d-15x20 PPRC-3 (PN10) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 41,000 |
| 11 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Trecere otel- polipropilena d-20x25 PPRC-3 (PN10) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 8,000 |
| 12 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena PP-R diam. 25х20 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 4,000 |
| 13 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Teu din polipropilena PP-R diam. 20 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 26,000 |
| 14 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Cot din polipropilena PP-R d=25mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 6,000 |
| 15 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Cot din polipropilena PP-R diam. 20 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 16,000 |
| 16 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Cot din polipropilena PP-R diam. 20x1/2 mm cu filet) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 20,000 |
| 17 | SB13A | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata prin sudura cap la cap, (Mufa de trecere din polipropilena diam. d-25x20 mm) Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,050 | buc | 2,000 |
| 18 | SA04B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 3/4" (Teava din otel zincat d-20mm ГОСТ 3262-75 ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025 | m | 35,000 |
| 19 | SA04C | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 1"(Teava din otel zincat d-25mm ГОСТ 3262-75 ) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020 | m | 35,000 |
| 20 | SA04F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in conducte de distributie la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat d-50mm ГОСТ 3262-75) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,015 | m | 20,000 |
| 21 | SA35A1 | Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Trecere din otel d=50x25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 1,000 |
| 22 | SA35A1 | Teu din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Trecere din otel d=20x25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 4,000 |
| 23 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" (Teu din fonta maliabila d=25x20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 4,000 |
| 24 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Teu din fonta maliabila d=50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 2,000 |
| 25 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 1" (Cot din fonta maliabila d=25mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 10,000 |
| 26 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 3/4" (Cot din fonta maliabila d=20mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 8,000 |
| 27 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Cot din fonta maliabila d=50mm) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 4,000 |
| 28 | SA35A | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2" (Racord flexibil pentru apa 1/2 L=600) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,010 | buc | 28,000 |
| 29 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 9,000 |
| 30 | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 90,000 |
| 31 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-20mm Materiale marunte=1,050 | m | 20,000 |
| 32 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la Armaflex AF d-25mm Materiale marunte=1,050 | m | 25,000 |
| 33 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 20; 30; 40; 50; 60; 70 si 80mm (Saltele de vata minerala laminate cu,casurata cu folga aluminata HERALAN_LAN) | m2 | 16,000 |
| 34 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi . d=20 | buc | 30,000 |
| 35 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi dublu. d=20 | buc | 10,000 |
| 36 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" Clema din polietilena pentru tevi. d=25 | buc | 10,000 |
| 37 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 | kg | 16,000 |
| 38 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 0,400 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Armatura |  |  |
| 39 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) (Robinet de incendiu cu ventil 1B1P d-50mm,mufa si fus,trunci de incendiu cu furtun de incendiu d-50,L=20.0m cu pringhe de mine in dulap dublu) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb, ipsos etc)=1,020 | buc | 2,000 |
| 40 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet de udare cu furtun d=15mm) Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 3,000 |
| 41 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" Robinet cu ventil de inchidere d=15mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 15,000 |
| 42 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4". Robinet cu ventil de inchidere d=20mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 8,000 |
| 43 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet cu ventil de inchidere d=25mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020 | buc | 1,000 |
| 44 | SD07F | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 2". Robinet cu ventil de inchidere d=50mm Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,015 | buc | 1,000 |
| 45 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet sferic d-1/2мм Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 8,000 |
| 46 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2". Robinet de apa d-15мм Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,005 | buc | 14,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Canalizarea C1 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Conducte |  |  |
| 47 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (Teava de canalizare din PP d-50mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 40,000 |
| 48 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PP d-100mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 50,000 |
| 49 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm , (Teava de canalizare din PVC d-100mm) Коэффициент к трудозатратам=1,000 Коэффициент к материалам=1,000 Коэффициент к машинам=1,000 | m | 6,000 |
| 50 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 9,600 |
| 51 | SB30A | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050 | kg | 11,000 |
| 52 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul ) | m2 | 0,330 |
| 53 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100 x50mm) | buc | 10,000 |
| 54 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare de oblic din polietilena d=100mm) | buc | 8,000 |
| 55 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu de canalizare de oblic din polietilena d=50mm) | buc | 22,000 |
| 56 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm .(Teu de canalizare drept din polietilena d=100 mm) | buc | 11,000 |
| 57 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=110mm) | buc | 5,000 |
| 58 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Ramificatie 45* din tevi de polipropilena d=50mm) | buc | 9,000 |
| 59 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (Cruce pentru canalizare din polipropilena d=100mm) | buc | 2,000 |
| 60 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cruce pentru canalizare din polipropilena m d=50mm) | buc | 2,000 |
| 61 | SB07E | Dop din polipropilena, avind diametrul de 100 mm | buc | 10,000 |
| 62 | SB07C | Dop din polipropilena, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Utilaj santier |  |  |
| 63 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S.(Vas de closet din ceramica cu rezervuar) Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc | 1,000 |
| 64 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P. (Vas de closet ceramica pentru copii,cu rezervuar) | buc | 10,000 |
| 65 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a..(Lavoar pentru copii din ceramica si sifon plastic) Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 16,000 |
| 66 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida. (Spalator de inox cu amesticator si sifon plastic) Material marunt ( diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,010 | buc | 2,000 |
| 67 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm. Material marunt (nisip, apa etc)=1,050 | buc | 3,000 |
| 68 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm.(Revizia din polipropilena d-100mm) Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 2,000 |
| 69 | SB28A | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. Revizia din polipropilena d-50mm Material marunt ( ciment, nisip, apa etc)=1,010 | buc | 2,000 |
| 70 | SC02A | Cada pentru dus din ceramica, tabla emailata, ( Cuva de dus emaliat cu furtun flexibil si sita de dus) Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc=1,030 | buc | 2,000 |
| 71 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 72 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 110 mm) | buc | 2,000 |
| 73 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (Manson antiincendiar PP-R d= 50 mm) | buc | 2,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.