|  | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ |
| --- | --- |

Caiet de sarcini

pentru achiziția lucrărilor

Obiectul:   Lucrării de construcție a rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni anul 2024-2025

Autoritatea contractantă: Primăria Ialoveni adresa or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun nr. 45.

- Descriere generală.

Lucrările vor fi petrecute în orașul Ialoveni

Perioada de execuție: decembrie 2024 – decembrie 2025;

Garanții: perioada de garanție, începând de la data recepției calitative, va fi de minimum 3 ani.

2. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Antreprenorul garantează calitatea lucrărilor de reparație a drumurilor. În cazul apariției unei deficiențe, Antreprenorul are obligația de a înlătura în termen de cel mult 5 zile calendaristice pe baza unui act încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar, sau în alt termen specificat de Beneficiar.

3. Cerințe privind calculul costului.

Modalitatea de calculare a costului lucrărilor, se va efectua prin prezentarea formularelor nr. 3, 5, 7, WinSmeta, calculate în conformitate cu documentația normativă.

5. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

- Dovada Experienței în domeniu;

- Documente confirmative că compania este dotată cu toate mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

- Documente confirmative, deținerea personalului calificat în domeniul dat;

- Deviz-lucrări (forme 3,5,7) WinSmeta.

6. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Documente obligatorii la depunerea ofertei vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

7. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Documente obligatorii la evaluare ofertelor vor fi indicate în anunțul de participare prezentat pe SIA RSAP.

### Lista cu cantitățile de lucrări

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primaria Ialoveni

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primaria Ialoveni

3. Obiectul achiziţiilor

Lucrării de construcție a rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni

# Formularul nr. 1

|  | Obiectul: Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni, str.V. Cupcea, M. Viteazul, Iu. Gagarin, I. Creanga, PE № 11/8-22-CE.S-2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Siatema C1 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 20,7800 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,2000 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 69,0000 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 | 130,0000 |
| 5 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 2 995,0000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 508,0000 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 508,0000 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 17,6900 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 17,6900 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 32,0000 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,2000 |
|  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 12 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 110 buc * 12.774 = 1405 kg | kg | 1 405,0000 |
| 13 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm | buc | 20,0000 |
| 14 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m | 990,0000 |
| 15 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 99,0000 |
| 16 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 D250 | m | 194,0000 |
| 17 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (incastrarea in caminele existente) | buc | 1,0000 |
|  | Total Tevi si armatura |  |  |  |
|  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 330 m2 (b=1200 mm) |  |  |
| 18 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 550,0000 |
| 19 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 49,5000 |
| 20 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 49,5000 |
| 21 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 141,0000 |
| 22 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 33,0000 |
| 23 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 24,7500 |
| 24 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 | 24,7500 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,1980 |
| 26 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 330,0000 |
| 27 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 330,0000 |
|  | Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 330 m2 (b=1200 mm) |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 870 m2 |  |  |
| 28 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 130,5000 |
| 29 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 87,0000 |
| 30 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 65,2500 |
| 31 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 | 65,2500 |
|  | Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 870 m2 |  |  |  |
|  | Total Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |
|  |  | 1.4. Constructia caminelor de canalizare |  |  |
| 32 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 6,7200 |
| 33 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,9100 |
| 34 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 26,6000 |
| 35 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 202,0000 |
| 36 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,0200 |
| 37 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,7400 |
| 38 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,7400 |
| 39 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 145,6000 |
| 40 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,9100 |
| 41 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 35,4500 |
| 42 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 55,0000 |
| 43 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 2,0000 |
| 44 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 76,0000 |
| 45 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 15,0000 |
| 46 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc | 55,0000 |
| 47 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 68,0000 |
| 48 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 55,0000 |
| 49 | AcE13A1 | Capac cu rama T | buc | 55,0000 |
| 50 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (neajunsul de beton pentru rigole) | m3 | 5,1600 |
| 51 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 110,0000 |
| 52 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg | 636,3000 |
| 53 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,6360 |
| 54 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,6360 |
| 55 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 1 131,0000 |
| 56 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,1310 |
| 57 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) | m2 | 370,0000 |
| 58 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 29,1500 |
| 59 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 20,3500 |
|  | Total Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |

Obiectul:  Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni,

str. Iu.Gagarin, I.Creanga, 8 Martie, Tineretului, Dragos Voda, str-la 1 P. Sanduta, PE. № 11/13-22-CE.S-2-13

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Siatema C1 |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 50,0200 |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,5000 |
| 3 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 164,0000 |
| 4 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) | m3 | 259,8000 |
| 5 | TsF05B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 5 352,0000 |
| 6 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 1 220,0000 |
| 7 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 1 220,0000 |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 42,0900 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 42,0900 |
| 10 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 80,0000 |
| 11 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,5000 |
|  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |
|  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 12 | AcF01A | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 222 buc * 12.774 = 2835.83 kg | kg | 2 835,8300 |
| 13 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm | buc | 44,0000 |
| 14 | SB09G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Mufa canal D 200mm | buc | 3,0000 |
| 15 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 | m | 2 190,0000 |
| 16 | AcA08B | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D200 mm | m | 165,0000 |
| 17 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 235,5000 |
| 18 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 D250 | m | 727,0000 |
| 19 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 D315 | m | 23,0000 |
| 20 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (incastrarea in caminele existente) | buc | 2,0000 |
|  | Total Tevi si armatura |  |  |  |
|  |  | 1.3. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | 1.3.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 1603.2 m2 (b=1200 mm) |  |  |
| 21 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 2 672,0000 |
| 22 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) | m3 | 240,4500 |
| 23 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 240,4500 |
| 24 | TsI51A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 1 370,5600 |
| 25 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 160,3200 |
| 26 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 120,2300 |
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 | 120,2300 |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,9620 |
| 29 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1 603,2000 |
| 30 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 1 603,2000 |
|  | Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 1603.2 m2 (b=1200 mm) |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 1865 m2 |  |  |
| 31 | Dl118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 280,0000 |
| 32 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 186,5000 |
| 33 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 140,0000 |
| 34 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele | m3 | 140,0000 |
|  | Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 1865 m2 |  |  |  |
|  | Total Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |
|  |  | 1.4. Traversare prin metada inchisa 3 buc |  |  |
|  |  | 1.4.1. Устройство котлована под установку для прокола |  |  |
| 35 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,2000 |
| 36 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,0000 |
| 37 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 60,0000 |
| 38 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 60,0000 |
| 39 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,6000 |
| 40 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,6000 |
|  | Total Устройство котлована под установку для прокола |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Монтаж футляров |  |  |
| 41 | GD60E | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm | buc | 3,0000 |
| 42 | GD59E | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 316-420 mm Tub de protectie din otel 377*7.0 mm cu termoizolare | m | 41,9000 |
| 43 |  | Inel distantier PA 3-70 | buc | 26,0000 |
| 44 |  | Garnitura terminala KT 150/200-0 | buc | 6,0000 |
|  | Total Монтаж футляров |  |  |  |
|  | Total Traversare prin metada inchisa 3 buc |  |  |  |
|  |  | 1.5. Constructia caminelor de canalizare |  |  |
| 45 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 24,2400 |
| 46 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 1,9000 |
| 47 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 53,2400 |
| 48 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 743,0000 |
| 49 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 7,4300 |
| 50 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 17,3400 |
| 51 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 17,3400 |
| 52 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 304,0000 |
| 53 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,9000 |
| 54 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 73,5700 |
| 55 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 | buc | 110,0000 |
| 56 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 3,0000 |
| 57 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 168,0000 |
| 58 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 31,0000 |
| 59 | AcE13A1 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc | 110,0000 |
| 60 | AcE13A1 | Inel de reazem КЦО-1 | buc | 134,0000 |
| 61 | AcE13A1 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 | buc | 110,0000 |
| 62 | AcE13A1 | Capac cu rama T | buc | 110,0000 |
| 63 | CA03A3 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (neajunsul de beton pentru rigole) | m3 | 10,0400 |
| 64 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 222,0000 |
| 65 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | kg | 1 388,0000 |
| 66 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,3880 |
| 67 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 1,3880 |
| 68 |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 2 287,0000 |
| 69 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 2,2870 |
| 70 | IzF04A k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) | m2 | 765,0000 |
| 71 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 58,3000 |
| 72 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 40,7000 |
|  | Total Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |

Obiectul:  Construcția rețelelor exterioare de canalizare în or. Ialoveni,

str.Capriana, Decebal, Zarzare, PE № 11/16-22-CE.S-2-16.

| № crt. |  | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
|  |  |  | 1. Siatema C1 |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 1 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 20,0700 |
| 2 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,2000 |
| 3 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 66,2000 |
| 4 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu (intersectii cablu, conducte) |  | m3 | 115,0000 |
| 5 | TsF05B |  | Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m |  | m2 | 2 732,0000 |
| 6 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 492,0000 |
| 7 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  | m3 | 492,0000 |
| 8 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 16,9600 |
| 9 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 16,9600 |
| 10 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 32,0000 |
| 11 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,2000 |
|  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Tevi si armatura |  |  |  |
| 12 | AcF01A |  | Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg Tub de protectie 377x7.0 L=200 mm 80 buc * 12.774 = 1022 kg |  | kg | 1 022,0000 |
| 13 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Mufa canal D 160mm |  | buc | 17,0000 |
| 14 | SB09G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 200 mm Mufa canal D 200mm |  | buc | 2,0000 |
| 15 | AcA08A |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D160 |  | m | 864,0000 |
| 16 | AcA08B |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm Tiava din polietilena din PVC SN4, D200 mm |  | m | 85,0000 |
| 17 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  | 10 m | 94,9000 |
| 18 | AcA10C |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm Tub de protectie PE100 SDR26 D250 |  | m | 78,0000 |
| 19 | AcA04D |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Tub de protectie din otel 276*6.0 mm |  | m | 46,0000 |
| 20 | AcA04D |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm Tub de protectie din otel 377*7.0 mm |  | m | 21,0000 |
| 21 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (incastrarea in caminele existente) |  | buc | 4,0000 |
|  | Total Tevi si armatura |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Traversare prin metada inchisa 1 buc |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.1. Устройство котлована под установку для прокола |  |  |  |
| 22 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,4000 |
| 23 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 | 1,0000 |
| 24 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  | m3 | 20,0000 |
| 25 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  | m3 | 20,0000 |
| 26 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 0,2000 |
| 27 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 0,2000 |
|  | Total Устройство котлована под установку для прокола |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3.2. Монтаж футляров |  |  |  |
| 28 | GD60E |  | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm |  | buc | 1,0000 |
| 29 | GD59E |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 316-420 mm Tub de protectie din otel 377*7.0 mm cu termoizolare |  | m | 17,0000 |
|  | Total Монтаж футляров |  |  |  |  |  |
|  | Total Traversare prin metada inchisa 1 buc |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 190 m2 (b=1200 mm) |  |  |  |
| 30 | DC04B |  | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri |  | m | 316,0000 |
| 31 | Dl109 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) |  | m3 | 28,5000 |
| 32 | DI118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 28,5000 |
| 33 | TsI51A10 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  | t | 81,2000 |
| 34 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 19,0000 |
| 35 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 14,2500 |
| 36 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele |  | m3 | 14,2500 |
| 37 | DI107 |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  | t | 0,1140 |
| 38 | DB19C |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 190,0000 |
| 39 | DB16D |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  | m2 | 190,0000 |
|  | Total Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 190 m2 (b=1200 mm) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 962 m2 |  |  |  |
| 40 | Dl118 |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta |  | m3 | 144,3000 |
| 41 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  | m3 | 96,2000 |
| 42 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 72,1500 |
| 43 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta Din decapari 50% numai salariul si mecanismele |  | m3 | 72,1500 |
|  | Total Demolarea si restabilirea drumului din piatra sparta 962 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Total Demolarea si restabilirea drumului |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |
| 44 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  | 100 m3 | 4,6000 |
| 45 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 | 0,6300 |
| 46 | TsA20C |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare |  | m3 | 19,4000 |
| 47 | TsD01A |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor |  | m3 | 138,0000 |
| 48 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 1,3800 |
| 49 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  | 100 m3 | 3,2200 |
| 50 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 | 3,2200 |
| 51 | TsI51A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km |  | t | 100,8000 |
| 52 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  | 100 m3 | 0,6300 |
| 53 | AcE13A |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  | m3 | 26,0600 |
| 54 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 |  | buc | 40,0000 |
| 55 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  | buc | 2,0000 |
| 56 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 |  | buc | 54,0000 |
| 57 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 |  | buc | 13,0000 |
| 58 | AcE13A1 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 |  | buc | 40,0000 |
| 59 | AcE13A1 |  | Inel de reazem КЦО-1 |  | buc | 51,0000 |
| 60 | AcE13A1 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 |  | buc | 38,0000 |
| 61 | AcE13A1 |  | Capac cu rama T |  | buc | 40,0000 |
| 62 | CA03A3 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) (neajunsul de beton pentru rigole) |  | m3 | 3,6400 |
| 63 | RpCU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 80,0000 |
| 64 | Pret de piata |  | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton |  | kg | 468,1000 |
| 65 | IzD03A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,4680 |
| 66 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,4680 |
| 67 |  |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  | kg | 822,4000 |
| 68 | IzD04A |  | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina |  | t | 0,8230 |
| 69 | IzF04A k=2 |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Hidroizolare interioara si exterioara a caminelor) |  | m2 | 269,9000 |
| 70 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  | m3 | 21,2000 |
| 71 | CA02B3 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  | m3 | 14,8000 |
|  | Total Constructia caminelor de canalizare |  |  |  |  |  |