- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul    achiziționarea “Vehicol  si echipament de dezapezire, intretinere a spatiilor verzi din satul Horesti, r.Ialoveni  “

Autoritatea contractantă : Primaria satului  Horesti raionul Ialoveni

Descriere generală. Informaţii

În cadrul procedurii de achiziție vor fi achiziționate următoarele bunuri: Tractor, Încărcător frontal cu Cupă 
maxilară, Remorcă, Lama de zapada pe  navesca fata, Matura, Tocator  lateral.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cant itatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 16700 000-2 | Tractor | buc | 1 | Tractor nou, anul fabricației 2023. Putere motor: minim 115 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3900-4100 cc. Cu turbină Unghi de bracaj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 15/16F+14/15R Greutate standart: de min 3200 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2700 -3000 mm Lățime: 1900 - 2500mm Sistem de frane si directie: Sistem de franare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roti, discuri de frina imersate in uei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina si aer conditionat: Cabina cu aer conditionat,stergator de parbriz spate si fata,izolata foni originala HI-CAB,2 usi largi,incalzire si ventilare,parbriz batabil,lumini de lucru: 2 fata 2spate,iluminare interioara,usi cu deschidere spate,iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara ,spatiu de depozitare. Coloana de directie inclinabila si reglabila. Afisaj digital:ore lucrate,viteza,turatii priza de putere,distanta parcursa. Capacitate ridicare spate: minim 4800 kg. Dotat cu arbore priză spate 540/540E 1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Sistem de frânare hidrostatic pe toate 4 roți. Girofar. Mecanizm de susupendare fata cu APP-1000rpm Mecanizmul de suspendare in trei puncte cu inchidere automata Manual de utilizare Rusa Scaun pneumatic Buton de activare a mecanizmului de suspendare spate montate pe aripa din spate Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoore |  |
| 2 | 167000 00-2 | Încărcător frontal cu Cupă maxilară | buc | 1 | Încărcător frontal compatibil cu tractor propus. Nou. Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3500-3600 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 560-600 kg; Unghi de descărcare: 32°; Unghi de aruncare: 62°; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Putere tractor: 115 CP Obțiuni: - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator; Cupă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Capacitatea de incărcare: 0,7 m3 – 0,8 m3; Lungime: minim 1000-1040 mm. Lățime: minim 2000-2100 mm. Înălțime: minim 800-850 mm. Greutate: 380-390 kg Garanție: 12 luni. |  |
| 5 | 167000 00-2 | Remorcă | buc | 1 | Remorcă compatibilă cu tractorul propus Stare Nou Greutatea incarcaturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutatea totala: maxim 7000 kg. Dulap pentru cheii Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulic Garanție: 12 luni. |  |
| 6 |  | Lama de zapada pe navesca fata | buc | 1 | Poziții de lucru: 4; Lățimea de lucru: 2320 - 2360 mm; Cuplarea: Pe sistemul de agatare hidraulic frontal față Cat II; Puterea hidraulică: 16-20; Conexiunea la tractor: hidraulică prin futune cu conexiuni rapide; Puterea electrică: 12V cu priză de conectare în cabină; Absorbția șocurilor lamelor: Prin arcuri cu posibilitate de reglare; Puterea necesară a tractorului: 80-150 CP Sistem de iluminare: virare stînga/dreapta, gabarit; Garanție: 12 luni; |  |
|  |  | Matura | buc | 1 | Cu posibilitatea de agățare pe sistemul de suspendare față si spate compatibil cu tractorul propus cuplare-Cat II sauIII -principala perie(duritate medie)-motor hidraulic -eliberarea container gunoi-hidraulic -latimea de lucru-2000-2400mmn -capacit.container gunoi-250 litri -greutate -320-450kg -viteza lucru-6 km/h Optiuni -sprinkle system cu container apa-da -1 perie laterala-da -peria principala-dura -lumini-da -triunghi indicator-da -cat II pins-da -roata suport-da Garanție minim: 12 luni |  |
|  |  | Tocator lateral | buc | 1 | Stare nou, compatibil cu tractorul propus. Dimensiuni generale tocător: - lățime: 2150 mm - lungime: 2330 mm - înălțime: 1020 mm Lățime de lucru: 160-180 cm; Diametru de tocare a lăstarului: 50 mm; Lățimea cuțitului: 105 mm; Număr de cuțite: 24; Tip cuțit: T ciocan (tip labă de gâscă) Număr de curele transmisie: 4; Viteză de lucru: 5 Km / oră; Viteză de deplasare: 25 - 35 Km / oră; Necesar de putere tractor: 30 - 70 CP; Greutate proprie tocător: 760 Kg; Translație stânga / dreapta a brațului hidraulic; Înclinație a brațului de 90 °; Garantie: 12 luni. |  |

Conducătorul grupului de lucru:  ______________________________