CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor: Reutilarea cazangeriei pe gaz, amplasată în mun. Chișinău str. Petricani, 19

Soluții arhitecturale constructive (SAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre, 7buc). | m2 | 15,5300 |
|  | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi interioare, 5buc). | m2 | 8,1200 |
|  | RpCP45A | Demontarea usilor metalice (1buc) | kg | 217,2500 |
|  | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor.(Rezervor Ø1400 si reazem, 2 rezervoare Ø 800) | kg | 2 500,0000 |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 43,0000 |
|  | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti (Fatada) | m2 | 90,0000 |
|  | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din gresie, placi ceramice, etc. | m2 | 2,7000 |
|  | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment. | m2 | 76,9000 |
|  | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice (pereu) | m3 | 1,5000 |
|  | TsH92B | Incarcarea in auto: deseuri de constructie | t | 25,0600 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 25,0600 |
|  |  | Capitolul 2.1. Pardosea |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Pardosea. Tip 1 (Sursa autonoma, Tambur, Coridor) |  |  |
|  | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C16/20, gr.100mm) | m3 | 5,9200 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analogic | m2 | 59,2000 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 59,2000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analogic | m2 | 59,2000 |
|  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 59,2000 |
|  | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv. | m | 49,8000 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Pardosea. Tip 2 (Camara) |  |  |
|  | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C16/20, gr.100mm) | m3 | 1,5000 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analogic | m2 | 15,0000 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 15,0000 |
|  | CG08A1 | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Linoleum gr.2,5mm, Clasa de trafic 33) | m2 | 15,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1.3. Pardosea. Tip 3 (WC, Dus) |  |  |
|  | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton C16/20, gr.80mm) | m3 | 0,2200 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analogic | m2 | 2,7000 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 2,7000 |
|  | IzF04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu membrane bituminoase (Linocron marca ТПП), lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (2 straturi) | m2 | 2,7000 |
|  | CN54A | Aplicarea manuala a grundului "Betohgpuht" sau analogic | m2 | 2,7000 |
|  | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. | m2 | 2,7000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu "Supraton" sau analogic | m2 | 2,7000 |
|  | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv | m2 | 2,7000 |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti. |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Pereti. Tip 1 (Sursa autonoma, Tambur, Coridor) |  |  |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analogic | m2 | 93,0000 |
|  | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (15% din suprafața tot) | m2 | 27,0000 |
|  | RpCJ27B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 (se adauga 2 cm) | m2 | 27,0000 |
|  | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. | m | 39,9000 |
|  |  | Coltar din aluminiu pentru finisari | m | 39,9000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analogic | m2 | 93,0000 |
|  | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli). | m2 | 93,0000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analogic | m2 | 69,0000 |
|  | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli | m2 | 69,0000 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Pereti. Tip 2 (Camara) |  |  |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analogic | m2 | 86,2000 |
|  | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (10% din suprafața tot) | m2 | 10,0000 |
|  | RpCJ27B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 (se adauga 2 cm) | m2 | 10,0000 |
|  | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime. | m | 4,2600 |
|  |  | Coltar din aluminiu pentru finisari | m | 4,2600 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analogic | m2 | 86,2000 |
|  | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli). | m2 | 86,2000 |
|  |  | Capitolul 3.1.3. Pereti. Tip 3 (WC, Dus) |  |  |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analogic | m2 | 6,0000 |
|  | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (20% din suprafața tot) | m2 | 6,0000 |
|  | RpCJ27B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 (se adauga 2 cm) | m2 | 6,0000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analogic | m2 | 25,0000 |
|  | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli). | m2 | 25,0000 |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu "Supraton" sau analogic | m2 | 14,5000 |
|  | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv | m2 | 14,5000 |
|  |  | Capitolul 4. Tavan |  |  |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analogic | m2 | 94,3000 |
|  | CN01A | Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli). | m2 | 94,3000 |
|  | CB14C | Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimi pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore). | m2 | 94,3000 |
|  |  | Capitolul 5. Timplarie |  |  |
|  | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (Fereastra din metaloplast cu două rînduri de sticlă b=3mm, F4) | m2 | 0,2800 |
|  | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra din metaloplast cu două rînduri de sticlă b=3mm, F2, F3) | m2 | 5,6800 |
|  | CK23C | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (Fereastra din metaloplast cu două rînduri de sticlă b=3mm, F1) | m2 | 9,5700 |
|  | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de usa interioară din metaloplast U2, U3, U4) | m2 | 8,1200 |
|  | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Bloc de poarta exterioară din metal, U1) | m2 | 3,9500 |
|  | CK26C | Pervazuri montate la ferestre din mase plastice (l=250 mm) | m | 9,5000 |
|  | CK26D | Pervazuri montate la ferestre din aluminiu (l=150 mm) | m | 9,5000 |
|  |  | Capitolul 6. Fatada |  |  |
|  | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare "Betohgpuht" sau analogic | m2 | 90,0000 |
|  | RpCJ12A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (20% din suprafața tot) | m2 | 90,0000 |
|  | RpCJ27B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +/-- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M150 (se adauga 2 cm) | m2 | 90,0000 |
|  | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade. | m2 | 90,0000 |
|  | CN05A2 | Vopsitorii obisnuite exterioare executate mecanizat cu vopsea pentru fatada, aplicate pe tencuieli driscuite . | m2 | 90,0000 |
|  | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore). | m2 | 90,0000 |
|  |  | Capitolul 7. Pereu (S=15 m2) |  |  |
|  | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu. | m3 | 1,5000 |
|  | TsA01C1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit | m3 | 3,0000 |
|  | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. | t | 7,9500 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 7,9500 |
|  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (H=120 mm) | m3 | 1,8000 |
|  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 1,5000 |
|  | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton cl.25/30 XF2) | m3 | 0,7500 |
|  |  | Capitolul 8. Fundatia Fom1, Fm1 |  |  |
|  | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare. | m3 | 0,6100 |
|  | TsH92B | Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre. | t | 1,0100 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 1,0100 |
|  | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (H=100 mm) | m3 | 0,1500 |
|  | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile. | m2 | 2,4500 |
|  | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Beton cl.16/20) | m3 | 0,6100 |
|  |  | Capitolul 9. Elemente metalice pentru cosul de fum |  |  |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri (Plansa b=4 mm) | kg | 13,3500 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t | 0,0130 |
|  | RpIF03B | Taierea tablei din otel cu flacara oxiacetilenica, avind grosimea de pina la 5 mm. | m | 3,7700 |
|  | RpIC36H | Sudarea executata la pozitie normala de lucru, cu diametrul 250 mm. | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 10. Suporturi suspendate si reazeme pentru tevi |  |  |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 37,8800 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t | 0,0380 |
|  |  | Capitolul 11. Piese metalice MH1, MH2 |  |  |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri | kg | 40,6800 |
|  | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115 | t | 0,0410 |
|  |  | Capitolul 12. Gauri |  |  |
|  | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (1buc) | m3 | 0,0600 |
|  | RCsB50A aplicat | Spargerea golurilor in pereti din zidarie (2buc) | m3 | 0,0500 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor: Reutilarea cazangeriei pe gaz, amplasată în mun. Chișinău str. Petricani, 19

Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
|  | RpSD16A | Demontarea unui hidrant de incendiu interior pentru cladiri, avind diametru de 2" cu cutie si rama | buc | 2,0000 |
|  | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile. | buc | 1,0000 |
|  | RpSA03A | Demontarea tevii din otel existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 15-25 mm. | m | 15,0000 |
|  | RpSA03C | Demontarea tevii din otel existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 50, 65 mm. | m | 15,0000 |
|  | TrI1AF08A5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m- de pe teren, in auto | t | 0,2000 |
|  | TsI50B5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 0,2000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Conducte si accesorii |  |  |
|  | SA02A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 1/2" (Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, D15) | m | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Колено из ковкого чугуна D15 | buc | 1,0000 |
|  | SA02B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata la conducte de legatutra, la obiecte sanitare pentru cladiri de locuit si social - culturale si in conducte de legatura la hidranti, avind diametrul de 3/4" (Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, D20) | m | 12,0000 |
|  | Pret de piata | Муфта переходная из ковкого чугуна D20x15 | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Колено из ковкого чугуна D20 | buc | 3,0000 |
|  | SA03F | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, D50) | m | 8,0000 |
|  | Pret de piata | Тройник из ковкого чугуна D50x20 | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Колено из ковкого чугуна D50 | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Заглушка D50 | buc | 2,0000 |
|  | SA03G | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2 1/2" (Трубопровод из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, D65) | m | 6,0000 |
|  | Pret de piata | Тройник из ковкого чугуна D65х50 | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Колено из ковкого чугуна D65 | buc | 3,0000 |
|  | IzA08D | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv. | m | 14,0000 |
|  | IzA08E | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic, inclusiv grundul, avind diametrul exterior peste 34 mm. | m2 | 3,5000 |
|  | IzH04A | IIzolarea conductelor cu saltele din vata minerala , gata confectionate, avind grosimea de 20; 30; 40 sau 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (Ваты минераловатные Heralan-LAM 040 ламинированные алюм. фольгой) | m2 | 4,5000 |
|  | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2". | m | 22,0000 |
|  | SF01B | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4". | m | 6,0000 |
|  | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2". | 10 m | 2,2000 |
|  | SF02B | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4". | 10 m | 0,6000 |
|  | SF05A | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2". | m | 22,0000 |
|  | SF05B | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4". | m | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Armaturi si accesorii |  |  |
|  | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Вентиль запорный муфтовый D15) | buc | 1,0000 |
|  | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Вентиль запорный муфтовый D20) | buc | 2,0000 |
|  | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Кран пожарный с вентилем 1Б1Р, спрыском D16, шлангом D50, L=20m, рычагом для открывания крана в шкафчике) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Nod apometric |  |  |
|  | SD13C | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm (Обратный клапан поворотный D50) | buc | 1,0000 |
|  | SD11C | Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, avind diametrul nominal de 50-65 mm (Вентиль муфтовый D50) | buc | 2,0000 |
|  | SA35B | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare la tevi din otel pentru instalatii zincate,la coloane pentru hidranti interiori, teava avind diametrul de 2 1/2" (Муфта переходная из ковкого чугуна D50x65) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Obiecte sanitare |  |  |
|  | SC06A | Chiuveta din tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida. | buc | 1,0000 |
|  | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2". | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Nod apometric |  |  |
|  | SE58C | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de 50..65 mm (Водомер двойного действия SW-K 50x15) | buc | 1,0000 |
|  | SE56A1 | Filtru pentru apa potabila, cu flanse pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр D50) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Nod apometric |  |  |
|  | Pret de piata | Водомер двойного действия SW-K 50x15, sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Фильтр D50 | buc | 2,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor: Reutilarea cazangeriei pe gaz, amplasată în mun. Chișinău str. Petricani, 19

Sistemul de încălzire si ventilare (IV)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
|  | RpIC19E | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 4" (Трубопроводы диаметром до Ø100) | m | 20,0000 |
|  | RpIB11B | Demontari elemente de radiator (3rad.x10sec.=30sec.) | buc | 30,0000 |
|  | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" (Отключающая артматура (Ø20)) | buc | 3,0000 |
|  | TrI1AF08A5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m- de pe teren, in auto | t | 0,3000 |
|  | TsI50B5 | Transportarea deseurilor de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 0,3000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Incalzire |  |  |
|  | RpCU06A | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2. | m | 20,0000 |
|  | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari. | m | 20,0000 |
|  | IB05A | Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Чугунный радитатор МС-140, H=500 mm, 8 sectii) | buc | 3,0000 |
|  | IB05A | Radiatoare din fonta, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (Чугунный радитатор МС-140, H=500 mm, 5 sectii) | buc | 1,0000 |
|  | ID06A | Robinet de aerisire pentru instalatii de incalzire centrala (кран для выпуска воздуха) | buc | 4,0000 |
|  | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" (Термоголовка Ø15) | buc | 4,0000 |
|  | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton. | buc | 11,0000 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный муфтовый Ø15, 15кч18п2) | buc | 1,0000 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Вентиль запорный муфтовый Ø20, 15кч18п2) | buc | 2,0000 |
|  | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1/2" (Трубопровод из ст.электросварных труб Ø18х1,8) | m | 20,0000 |
|  | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Трубопровод из ст.электросварных труб Ø20х2,0) | m | 20,0000 |
|  | IzA08D | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu email alchidic, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv. | m | 40,0000 |
|  | RpIE04A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1". | m | 40,0000 |
|  | RpIE05A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1". | m | 40,0000 |
|  | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa. | m | 40,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Ventilare |  |  |
|  | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate, montate in zidarie (Жалюзийная решетка 500х500 Fж. сеч.=0,13 м², ВЕНТС (РН) sau analogic) | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2" (Клапан балансировочный статический Ø15 (R206 В)) | buc | 1,0000 |
|  | IA41A adaptat | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala (Автоматический регулятор перепада давлений Ø15 (R206 С), sau analogic, doar manopera) | buc | 1,0000 |
|  | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala (Термометр с пределами измерения 0-120С) | buc | 1,0000 |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala (Манометр с пределами измерения 0...0,4МПа) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  | Pret de piata | Клапан балансировочный статический Ø15 (R206 В) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Автоматический регулятор перепада давлений Ø15 (R206 С) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Термометр с пределами измерения 0-120С | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Манометр с пределами измерения 0...0,4МПа | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor: Reutilarea cazangeriei pe gaz, amplasată în mun. Chișinău str. Petricani, 19

Alimentarea cu gaze. Instalatii interioare (AGI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  | ID10B | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/4" (Кран газовый шаровый Ду-20) | buc | 3,0000 |
|  | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" (Кран газовый шаровый Ду-25 Ру-1,2Мпа) | buc | 2,0000 |
|  | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран газовый шаровый Ду-40 Ру-0,6Мпа) | buc | 2,0000 |
|  | ID10A aplicat | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" (Кран трехходовой муфтовый Ду-15 Ру-0,3Мпа) | buc | 1,0000 |
|  | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Патрубок из трубы ст.эл.сварной д32х2,0, L=100) | buc | 4,0000 |
|  | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Патрубок из трубы ст.эл.сварной д45х2,5, L=100) | buc | 4,0000 |
|  | IC26D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (Труба ст.электросварная Ø 45x2.5) | m | 2,0000 |
|  | IC26C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба ст.электросварная Ø 32x2.0) | m | 2,0000 |
|  | IC26A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Труба водогазопроводная Ø 20x2.5) | m | 6,0000 |
|  | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza de ulei, inclusiv grund GF-021 | m | 10,0000 |
|  | RpGA12G | Montarea dispozitivelor de sustinere (bratari, console, piese de sustinere) la conducte cu diametrul de 2" (Узел крепления газопровода к стене УКГ 2.00 Сб) | buc | 4,0000 |
|  | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1". | m | 6,0000 |
|  | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1". | m | 4,0000 |
|  | IE07A | Verificarea definitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  | GE02B | Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel,pentru debitul nominal de: - 100 mc/h (Регулятор давления FRG/2MB Dn25 «Стандарт») | buc | 2,0000 |
|  | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтр газовый сетчатый Ру-10бар Ду-40 с датчиком перепада давления) | buc | 1,0000 |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala (Манометр показывающий, шкала 0-4 кгс/см2 МТП-1 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  | Pret de piata | Регулятор давления FRG/2MB Dn25 «Стандарт», sau analogic | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Фильтр газовый сетчатый Ру-10бар Ду-40 с датчиком перепада давления | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Манометр показывающий, шкала 0-4 кгс/см2 МТП-, sau analogic | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor: Reutilarea cazangeriei pe gaz, amplasată în mun. Chișinău str. Petricani, 19

Solutii termomecanice (SM)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
|  | RpIA53A | Demontarea cazanelor de incalzire centrala (Котел водогрейный тепловой мощностью Q=291,0кВт) | buc | 2,0000 |
|  | RpIA46C | Demontarea arzatorului reglabil, automatizat sau monobloc (Горелка BG-450L Q-120-550 кВт) | buc | 2,0000 |
|  | RpIA47A | Demontarea vasului de expansiune cu capacitatea de pina la 1000 l (Расширительный бак V=700,0л) | buc | 2,0000 |
|  | RpIA59C | Demontarea pompei de circulatie a apei calde (Насосы DAB BPH120/340-65) | buc | 2,0000 |
|  | RpIA59C | Demontarea pompei de circulatie a apei calde (Насосы DAB A 50/18 XM) | buc | 2,0000 |
|  | RpIA59C | Demontarea pompei de circulatie a apei calde (Насос " NOCCHI EP-2T"подпитывающий) | buc | 1,0000 |
|  | RpID19B1 | Demontarea robinetilor cu flanse sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" (Фильтр-грязевик Ду65) | buc | 2,0000 |
|  | RpIA54E | Demontarea rezervoarelor (Цистерна металлическая 4м3) | buc | 1,0000 |
|  | RpID20B | Demontarea robinetilor cu trei cai si presgarnitura, cu flanse, sorb cu ventil de retinere cu diametrul 65 mm (Клапан эл. магнитный 3-х ходовой Ø 65) | buc | 1,0000 |
|  | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Задвижка Ø 65) | buc | 6,0000 |
|  | RpID23A | Demontarea robinetilor cu sertar pana, din fonta, cu flanse sau din otel, cu diametrul 40-65 mm (Вентиль-батерфляй Ø 65) | buc | 2,0000 |
|  | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" (Вентиль Ø 32) | buc | 6,0000 |
|  | RpID29B | Demontarea robinetului cu ventil din fonta, cu flanse sau din otel, sau a reductorului de presiune cu diametrul 40-65 mm (Предохранительный сброной клапан Ø 40) | buc | 2,0000 |
|  | RpIA54D | Demontarea rezervoarelor (Бак запаса воды 1,5м3 металлический) | buc | 1,0000 |
|  | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (Трубопровод из стальных эл. сварных труб Ø89x3.0) | m | 30,0000 |
|  | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (Трубопровод из стальных эл. сварных труб Ø76x3.0) | m | 10,0000 |
|  | RpIC19D | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3" (Трубопровод из стальных эл. сварных труб Ø57x3.0) | m | 10,0000 |
|  | TrI1AF08A5 | Incarcarea materialelor -deseuri metalice, -cu deplasare de pina la 10 m- de pe teren, in auto | t | 4,5000 |
|  | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 4,5000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводная арматура |  |  |
|  | ID05D | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm (Кран шаровой стальной фланцевый Ду-125, T-115 °C, Ру-1,6 МПа) | buc | 2,0000 |
|  | ID05D | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm (Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-125 , T-115 °C, Ру-1,6 МПа) | buc | 5,0000 |
|  | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-65 , T-115 °C, Ру-1,6 МПа) | buc | 4,0000 |
|  | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровый чугунный фланцевый Ду-40 , T-115 °C, Ру-1,6 МПа) | buc | 4,0000 |
|  | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровый чугунный фланцевый с предохранением от закрытия Ду-40 , T-115 °C, Ру-1,6 МПа) | buc | 2,0000 |
|  | ID05A aplicat | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный проходной фланцевый Ду-25 , Ру-1,6 МПа (15ч9п2)) | buc | 2,0000 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду-20 , Ру-1,6 МПа (15ч8п2)) | buc | 9,0000 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду-15 , Ру-1,6 МПа (15ч8п2)) | buc | 3,0000 |
|  | ID05D aplicat | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 125 mm (Клапан обратный подъемный фланцевый Ду-125 Ру-1,6 МПа Т-225 С (19ч21бр)) | buc | 2,0000 |
|  | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Клапан обратный подъемный муфтовый Ду-40 , Ру-1,6 МПа (16кч11п)) | buc | 2,0000 |
|  | ID13B | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte, avind diametrul nominal de 3/4" -1" (Клапан обратный пружинный Ду-20 , Ру-1,6 МПа) | buc | 1,0000 |
|  | ID06A | Robinet de aerisire pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Автоматический воздухоотводчик, латунный с резьбовым присоединением Ду10) | buc | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. ТРУБОПРОВОДЫ |  |  |
|  | IC17G | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 133 x 3,0 mm. | m | 40,0000 |
|  | IC17D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm. | m | 2,0000 |
|  | IC17C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 76 x 3,0 mm. | m | 16,0000 |
|  | IC17A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal, pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie din punctul termic in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm. | m | 6,0000 |
|  | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45 x 2,5 mm. | m | 14,0000 |
|  | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38 x 2,0 mm. | m | 6,0000 |
|  | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 x 2,0 mm. | m | 15,0000 |
|  | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 x 2,0 mm. | m | 5,0000 |
|  | Pret de piata | Переход диаметров 125/100 | buc | 2,0000 |
|  | CN23A | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv . | m | 20,0000 |
|  | CN23B | Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv . | m2 | 25,5000 |
|  | SA03B | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3/4" (Труба Ц-Р-20х2,8) | m | 5,0000 |
|  | SA03A | Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" (Труба Ц-Р-15х2,5) | m | 8,0000 |
|  | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1". | m | 5,0000 |
|  | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1". | m | 99,0000 |
|  | IE07A | Verificarea definitiva la presiune a conductelor montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv . | m | 5,0000 |
|  | IE07B | Verificarea definitiva la presiune a conductelor montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1". | m | 99,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Изделия и материалы для крепления трубопроводов |  |  |
|  | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры 6шт, подвески 5шт) | kg | 15,7200 |
|  | Pret de piata | Опора подвижная безкорпусная для трубопровода Дн 125 (ОПБ-1/125) | buc | 6,0000 |
|  | Pret de piata | Подвеска для трубопроводов Ду-125 (А14Б 580.000-04) | buc | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Подвеска для трубопроводов Ду-65 (А14Б 580.000-01) | buc | 2,0000 |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45х45х5) | kg | 20,0000 |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32х32х4) | kg | 10,0000 |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая горячекатанная круглая Ø10мм) | kg | 3,0000 |
|  | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая горячекатанная круглая Ø12мм) | kg | 3,0000 |
|  | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) | t | 0,0520 |
|  |  | Capitolul 1.5. Теплоизоляционные материалы |  |  |
|  | IzH04B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla , avind grosimea de 40mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Конструкции теплоизоляционные, полносборные из полотна холстопрошивного из отходовстекловолокна марки ХПС-Т-5, δ=40мм) | m2 | 18,7400 |
|  | IzH04B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla , avind grosimea de 40mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Конструкции теплоизоляционные полносборные из плит минераловатных на синтетическом связующем марки 125, δ=40мм) | m2 | 28,2800 |
|  | IzH08A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv (Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки тип М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125, δ=40мм) | m2 | 14,2700 |
|  | IzH08A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala cusute cu sirma din otel zincata pe impletitura din sirma zincata, imbracate pe ambele fete, confectionate pe santier, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 80 cm, inclusiv (Маты минватные прошивные в обкладке из металлической сетки тип М2 (сетка N12-1,2 с двух сторон) марки 125, δ=60мм) | m2 | 12,8000 |
|  | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare (сталь тонколистовой оцинкованной, толщиной -0,5мм) | m2 | 74,0900 |
|  | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare (сталь тонколистовой оцинкованной, толщиной -0,5мм) | m2 | 74,0900 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  | IA14E | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 291 - 380 kw (Котлоагрегат водогрейный, Q = 357,0 кВт (RTQ-357) sau analogic) | buc | 2,0000 |
|  | IA34A | Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de pina la 480 kw (Газовая горелка мощностью Nmax=200-550 кВт , Nmin=100 кВт (RS 44/M MZ TL) sau analogic | buc | 2,0000 |
|  | IA38B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de peste 2" (Насос сетевой воды (VivarA S 65-20 340)) sau analogic | buc | 2,0000 |
|  | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Насос на котлоагрегатах (M 14)) sau analogic | buc | 2,0000 |
|  | IA37B | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul peste 1" (Насос подпиточной воды (JET 61 м)) sau analogic | buc | 2,0000 |
|  | IA32B | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea de 501 - 1000 l (Расширительный бак вертикального типа, (MAXIVAREM LR 700)) sau analogic | buc | 2,0000 |
|  | IA27B aplicat | Rezervor de apa, montat pe postament avind capacitatea de 1000 l (Бак запаса воды ,V=1000л с комплектом подключения) | buc | 1,0000 |
|  | IA20A | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 1/2"...1" (Деаэратор тип «Ventojet» (VGA - 20)) sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h (Дозировочная станция, (DECALUX BASE mod.15) sau analogic | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Трубопроводная арматура |  |  |
|  | 11-02-042-04 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 40 (Клапан предохранительный полноподъемный Ду-40) | buc | 3,0000 |
|  | 11-02-042-05 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 80 (Трехходовой регулирующий клапан с электроприводом Ду80 (VF-3)) | buc | 1,0000 |
|  | 11-02-042-02 | Supape si clapete cu dispozitiv de actionare de levier: robinet de reglare, diametrul trecerii conventionale, mm: 15 (Клапан электро магнитный нормально закрытый с сервоприводом Ду15 (EV220)) | buc | 1,0000 |
|  | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтр сетчатый Ду-125) | buc | 1,0000 |
|  | IA23A | Filtru de combustibil lichid (Фильтр тонкой очистки Ду-15, ("DEPURA 500")) sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе Ду80,65 ЗКЧ-3-87 | buc | 4,0000 |
|  | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для измерения давления (на прямых уч.) ЗКЧ-287.00.90 | buc | 9,0000 |
|  | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для измерения давления (на угловых уч.) ЗКЧ-287.00.90 | buc | 6,0000 |
|  | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: Закладная конструкция для измерения уровня | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  | Pret de piata | Котлоагрегат водогрейный, КПД 93%, стальной, номинальной теплопроизводительностью Q = 357,0 кВт (307.0 тысю ккал/ч) (RTQ-357), (RIELLO sau analogic) | complect | 2,0000 |
|  | Pret de piata | 2-х ступенчатая модулируемвя газовая горелка мощностью Nmax=200-550 кВт , Nmin=100 кВт с автоматикой горения и безопасности эл. мощностью N=0,45кW (RS 44/M MZ TL), (RIELLO sau analogic) | complect | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Насос сетевой воды. G=30,1 м3/час H = 15,0 м.в.ст., N = 2,38 кW, (3-х фазный) (VivarA S 65-20 340) (BIRALL sau analogic) | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Насос безфундаментный,3-х скоростной (подмешивающий), G=4,5м3/ч, Н =3,5 м., с однофазным эл.двигате- лем N=0,185 кВт (на котлоагрегатах) (M 14), (BIRALL sau analogic) | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Насос подпиточной воды Gр=1,2 м3/ч, Нр=26.0 м.в.ст. с эл. двиг. N=0,44КВт однофазный (JET 61 м), (DAB sau analogic) | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Расширительный бак вертикального типа, объёмом 700 литров на Ру -4 бар. для закрытой системы отопления (MAXIVAREM LR 700), (VAREM sau analogic) | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Бак запаса воды ,V=1000л с комплектом подключения | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Устройство для обескислораживания исходной воды Ду20 (деаэратор тип «Ventojet») (VGA - 20), (PNEUMATEX sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Дозировочная станция Q-0.9м3/ч Р=9 бар, (DECALUX BASE mod.15 sau analogic) | complect | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Трубопроводная арматура |  |  |
|  | Pret de piata | Клапан предохранительный полноподъемный Ду-40 , Ру-1,0 МПа | buc | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Трехходовой регулирующий клапан с электроприводом Ду80 VF-3 ("DANFOSS" sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Клапан электро магнитный нормально закрытый с сервопри- водом Ду15 Ру-1,6МПа EV220 ("DANFOSS" sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Фильтр сетчатый Ду-125 , Ру-1,6 МПа | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Фильтр тонкой очистки Ду-15 , Ру-1,0 МПа Т 5-50 С ("DEPURA 500" sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Закладная конструкция для измерения температуры на трубопроводе Ду80,65 |  |  |
|  | ЗКЧ-3-87 | buc | 4,0000 |  |
|  | Pret de piata | Закладная конструкция для измерения давления (на прямых уч.) ЗКЧ-287.00.90 | buc | 9,0000 |
|  | Pret de piata | Закладная конструкция для измерения давления (на угловых уч.) ЗКЧ-287.00.90 | buc | 6,0000 |
|  | Pret de piata | Закладная конструкция для измерения уровня | buc | 2,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor: Reutilarea cazangeriei pe gaz, amplasată în mun. Chișinău str. Petricani, 19

Automatizarea instalatiilor termomecanice (AIT/AAGI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
|  | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Щит автоматизации 650х500х250мм) | buc | 1,0000 |
|  | RpED21A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu (Кабели медные, сеч.4х1,0 мм2) | m | 35,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводная арматура |  |  |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран пробковый проходной, Ду15) | buc | 5,0000 |
|  | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран трехходовой муфтовый, Ду15) | buc | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |
|  | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala (Термопреобразователь ДТС 125Л-50.В3.60) | buc | 1,0000 |
|  | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala (Термопреобразователь ДТС 224-50.В3.43/5) | buc | 1,0000 |
|  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Контроллер с пропорционально-интегральным законом регулирования, (ТРМ32А-Щ4-01) ) | buc | 1,0000 |
|  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Датчик-реле температуры, накладной, пределы измерения 0...90°С) | buc | 4,0000 |
|  | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala (Термо-манометр, диапазон изме-рения 0...120˚C/ 0...0,4 МПа) | buc | 2,0000 |
|  | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala (Термо-манометр, диапазон измерения 0...120˚C/ 0...0,6 МПа ) | buc | 1,0000 |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala (Манометр, диапазон измерения 0...0,4 МПа (0...4,0бар)) | buc | 12,0000 |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala (Манометр, диапазон измерения 0...0,6 МПа (0...6,0бар)) | buc | 3,0000 |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala (Манометр сигнализирующий, (ДМ2010Сг)) | buc | 2,0000 |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala (Напоромер мембранный показывающий, (НМП-100)) | buc | 1,0000 |
|  | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala (Тягонапоромер показывающий, (ТНМП-52М1)) | buc | 1,0000 |
|  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Малогабаритный датчик-реле напора,(ДЕ-57-6)) | buc | 2,0000 |
|  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Датчик-реле напора и тяги, (ДЕМ-107)) | buc | 1,0000 |
|  | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Сигнализатор уровня, (РОС-301)) | buc | 1,0000 |
|  | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Сигнализатор загазованности по метану, (Страж S10 A3K)) | buc | 2,0000 |
|  | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Сигнализатор загазованности по угарному газу, (Страж S30 A3K)) | buc | 1,0000 |
|  | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Сейсмический сенсор, (SEISMIC M16)) | buc | 1,0000 |
|  | 10-02-016-04 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale) (GSM-модуль с антенной, (Ke-GSM25)) | buc | 1,0000 |
|  | 10-02-016-04 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale) (GSM-реле с антенной, (ELANG Power Con-trol Pro V2.2) | buc | 1,0000 |
|  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Реле максимального давления газа (RIELLO PGM Арт.3010418)) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Электрические принадлежности к насосам |  |  |
|  | 10-02-016-04 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale) (Модуль интерфейсный (опции к насосам мех.1М, 2М) (Biral BIM B3, sau analogic)) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Электроаппаратура |  |  |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Выключатель автоматический однополюсный, ВА47-29М/1/С2) | buc | 1,0000 |
|  | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric (Ручная кнопка аварийная, ~220В) | buc | 1,0000 |
|  | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Оповещатель светозвуковой, наружный, ~220В, IP54) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Кабели и провода |  |  |
|  | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg. | 100m | 3,1000 |
|  | Pret de piata | Кабель контрольный, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, с медными жилами, круглый, изолированные жилы кабелей скручены, сечение жил: КВВГнг-LS 2х1,0мм2 | m | 28,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель контрольный, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, с медными жилами, круглый, изолированные жилы кабелей скручены, сечение жил: КВВГнг-LS 4х1,0мм2 | m | 163,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель контрольный, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, с медными жилами, круглый, изолированные жилы кабелей скручены, сечение жил: КВВГнг-LS 5х1,0мм2 | m | 72,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель контрольный, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, с медными жилами, круглый, изолированные жилы кабелей скручены, сечение жил: КВВГнг-LS 7х1,0мм2 | m | 10,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель экранированный, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, с медными жилами, круглый, изолированные жилы кабелей скручены, сечение жил: КВВГЭнг-LS 4х0,75мм2 | m | 21,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель огнестойкий, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, с медными жилами, круглый, изолированные жилы кабелей скручены, сечение жил: КВВГнг-FRLS 2х1,0мм2 | m | 7,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель низкой токсичностью продуктов горения, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, с медными жилами, круглый, изолированные жилы кабелей скручены, сечение жил: КВВГнг-HF 4х1,0мм2 | m | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Прочие материалы |  |  |
|  | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (Мини-канал из самозатухающего ПВХ, серый (ТМК 1720 5400 034 PG)) | 100 m | 0,2700 |
|  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,3200 |
|  | Pret de piata | Труба гофрированная ПВХ, не рас-пространяющая горение, диаметром 16мм | m | 32,0000 |
|  | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,1800 |
|  | Pret de piata | Труба стальная электросварная, диаметром 10х1,2 мм | m | 8,0000 |
|  | Pret de piata | Труба стальная электросварная, диаметром 18х1,2 мм | m | 10,0000 |
|  | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m. | 100 m | 0,3000 |
|  | Pret de piata | Лоток проволочный 60х60х3000мм | m | 6,0000 |
|  | Pret de piata | Лоток проволочный 85х200х3000мм | m | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Лоток проволочный 85х500х3000мм | m | 21,0000 |
|  | Pret de piata | Разделительная перегородка, исп.1, h 80, длина 2000мм | m | 21,0000 |
|  | Pret de piata | Метизы | kg | 5,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Щиты управления и сигнализации ЩУС |  |  |
|  | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 100 (Щит управления и сигнализации ЩУС) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитами. Электроаппаратура раздела АIT/ААGI |  |  |
|  | 11-03-001-01 | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (УП5312-С86, ALCLR-22, SB-7, АЕА-22, ПЭ37-44У3, AD-22DS, Д226Б) | buc | 98,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитами. Электроаппаратура раздела EEF/IEI |  |  |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВА47-29М/1/С2) | buc | 3,0000 |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВА47-29М/1/С3) | buc | 2,0000 |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (ВА47-29М/1/С5) | buc | 8,0000 |
|  | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-29М/3/С32) | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД12/2/16/30) | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД12/2/10/100) | buc | 3,0000 |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (АД14/4/16/100) | buc | 3,0000 |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (РН47) | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (COMO-C-3-40) | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (КМИ-10910) | buc | 3,0000 |
|  | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ПКИ-40) | buc | 3,0000 |
|  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Реле электротепловое, Iн=32А, диапазон регулировки 1,0-1,6А (РТИ-1306)) | buc | 2,0000 |
|  | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare (Реле электротепловое, Iн=32А, диапазон регулировки 2,5-4,0А (РТИ-1308)) | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,0100 |
|  | Pret de piata | Розетка штепсельная для открытой уста-новки, с заземляющим контактом ~220В, 10А, IP31 | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Шина нулевая 8/2 | buc | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Блок зажимов (БЗ24-4П16- В/ВУ3-10) | buc | 10,0000 |
|  | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg. | 100m | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Провод для электроустановок с ПВХ-изоляцией, с медной жилой, сеч.1х1,5мм2 (ПВ1) | m | 50,0000 |
|  | Pret de piata | Провод для электроустановок с ПВХ-изоляцией, с медной жилой, сеч.1х1,5мм2 (ПВ3) | m | 50,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Приборы и средства автоматизации |  |  |
|  | Pret de piata | Термопреобразователь сопротив-ления для измерения наружной температуры, диапазон измерения -50...+125°C, НСХ - 50М, длина 60мм, с кабельным выводом 0,2м (ОВЕН ДТС 125Л-50.В3.60 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Термопреобразователь, накладной, диапазон измерения -50...+125°C, НСХ - 50М, длина 43мм, с кабельным выводом 0,2м (ОВЕН ДТС 224-50.В3.43/5 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Контроллер с пропорционально-интегральным законом регулирования, диапазон регулирования -50...+200°C, 50М, щитовой (установить в щите ЩУС), (ОВЕН ТРМ32А-Щ4-01 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Датчик-реле температуры, накладной, пределы измерения 0...90°С | buc | 4,0000 |
|  | Pret de piata | Термо-манометр, диапазон изме-рения 0...120˚C/ 0...0,4 МПа | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Термо-манометр, диапазон измерения 0...120˚C/ 0...0,6 МПа | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Манометр, диапазон измерения 0...0,4 МПа (0...4,0бар) | buc | 12,0000 |
|  | Pret de piata | Манометр, диапазон измерения 0...0,6 МПа (0...6,0бар) | buc | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Манометр сигнализирующий, верхний предел измерения 0,4МПа (ДМ2010Сг) | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Напоромер мембранный показывающий, верхний предел измерения 6,0 кПа (НМП-100 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Тягонапоромер показывающий, пределы измерения -80Па...0...+80Па (ТНМП-52М1 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Малогабаритный датчик-реле напора, пределы уставок 0,6...6,0кПа (ДЕ-57-6 sau analogic) | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Датчик-реле напора и тяги, пределы уставок -0,15...0...0,15кПа (ДЕМ-107 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Сигнализатор уровня, исполнение 1, с тремя датчиками уровня (РОС-301 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Сигнализатор загазованности по метану, с аккумулятором, ~220В (Страж S10 A3K sau analogic) | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Сигнализатор загазованности по угарному газу, с аккумулятором, ~220В (Страж S30 A3K sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Сейсмический сенсор, ~220В, IP65 (SEISMIC M16 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | GSM-модуль с антенной, с блоком питания, 2DI, 2DO, 1AI, -6-12В (установить на стенке ЩУС) (Ke-GSM25 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | GSM-реле с антенной, ~220В, с батарейками, релейный выход 16А (ELANG Power Con-trol Pro V2.2 sau analogic ) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Реле максимального давления газа (RIELLO PGM Арт.3010418, sau analogic) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Электрические принадлежности к насосам |  |  |
|  | Pret de piata | Модуль интерфейсный (опции к насосам мех.1М, 2М) (Biral BIM B3) sau analogic | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Электроаппаратура |  |  |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический однополюсный, ~220В, Iн=63 A Iнр=2,0 A (установить в сущ. щите РЩ по-ста охраны) ВА47-29М/1/С2 sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Ручная кнопка аварийная, ~220В | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Оповещатель светозвуковой, наружный, ~220В, IP54 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Щиты управления и сигнализации ЩУС |  |  |
|  | Pret de piata | Щит управления и сигнализации ЩУС - щит типа ЩМП-5-0 У2 IP54, размером 1000х650х2285мм, степень защиты IP54 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитами. Электроаппаратура раздела АIT/ААGI |  |  |
|  | Pret de piata | Переключатель универсальный (УП5312-С86 sau analogic) | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Переключатель, на три фиксированных положения (ALCLR-22 sau analogic) | buc | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Кнопка управления "Пуск", толкатель зеленый (SB-7 sau analogic) | buc | 31,0000 |
|  | Pret de piata | Кнопка управления "Стоп", толкатель красный (SB-7 sau analogic sau analogic) | buc | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Кнопка управления «Грибок», «Пуск», толкатель зеленый (АЕА-22 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Кнопка управления «Грибок», «Стоп», толкатель красный (АЕА-22 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Реле промежуточное, ~220В, 4зк+4рк (ПЭ37-44У3 sau analogic) | buc | 19,0000 |
|  | Pret de piata | Светосигнальный индикатор, ~220В, белый (AD-22DS sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Светосигнальный индикатор, ~220В, красный (AD-22DS sau analogic) | buc | 4,0000 |
|  | Pret de piata | Светосигнальный индикатор, ~220В, желтый (AD-22DS sau analogic) | buc | 8,0000 |
|  | Pret de piata | Светосигнальный индикатор, ~220В, зеленый (AD-22DS sau analogic) | buc | 5,0000 |
|  | Pret de piata | Диод (Д226Б) | buc | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Аппаратура, поставляемая комплектно со щитами. Электроаппаратура раздела EEF/IEI |  |  |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический однополюсный,~220B, Iн=63 A, Iнр=2,0 A (ВА47-29М/1/С2) | buc | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический однополюсный,~220B, Iн=63 A, Iнр=3,0 A (ВА47-29М/1/С3) | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический однополюсный,~220B, Iн=63 A, Iнр=5,0 A (ВА47-29М/1/С5) | buc | 8,0000 |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический трехполюсный, ~380B, Iнр=32 A (ВА47-29М/3/С32) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО) , двухполюсный,~220В, In=16А, I∆n=30мА (АД12/2/16/30) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО) , двухполюсный,~220В, In=10А, I∆n=100мА (АД12/2/10/100) | buc | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический дифференциальный (УЗО) , четырехполюсный,~380В, In=16А, I∆n=100мА (АД14/4/16/100) | buc | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Расцепитель независимый (установить с QF) (РН47 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Переключатель нагрузки с ручным управлением, трехполюсный, Iн.=40А, на 2 положения: I-0-II (COMO-C-3-40 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Контактор малогабаритный, нереверсивный , ~220B, Iн=9 A (КМИ-10910 sau analogic) | buc | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Приставка контактная, 4з.к. (ПКИ-40 sau analogic) | buc | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Реле электротепловое, Iн=32А, диапазон регулировки 1,0-1,6А (РТИ-1306 sau analogic) | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Реле электротепловое, Iн=32А, диапазон регулировки 2,5-4,0А (РТИ-1308 sau analogic) | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor: Reutilarea cazangeriei pe gaz, amplasată în mun. Chișinău str. Petricani, 19

Echipament electric de forta / Iluminat electric interior (EEF/IEI)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
|  | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Силового щита 1200х600х300мм) | buc | 1,0000 |
|  | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru (Силового щита 600х500х250мм) | buc | 1,0000 |
|  | RpEE24C | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : Пускатели | buc | 5,0000 |
|  | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile (Люминесцентных светильников) | buc | 10,0000 |
|  | RpED21A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu (Кабели алюминиевые сеч. 4х4, 4х2,5мм2) | m | 40,0000 |
|  | RpED21A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu (Кабели медные сеч.3х1,5, 4х1,5мм2) | m | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Щиток питания и отключения (ЩПО) |  |  |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat (ЩМП-1-395х310х220) | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-29М/3/С40) | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare (ПВ 1-16 М1) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Электроаппаратура |  |  |
|  | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare si control (Источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором, 1025ВА/615Вт , ~220/~220В, UPS). | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-29М/3/С40) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Светотехническое оборудование |  |  |
|  | 08-03-593-6 | Corp de iluminat de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa. | 100 buc | 0,1200 |
|  | Pret de piata | Светильник пылевлагозащищенный светодиодный с LED модулем, с опаловым рассеивателем, мощность 1х19Вт, ~220В, IP65 (ДСП44-19-005 Flagman F EM1 840 sau analogic) | buc | 5,0000 |
|  | Pret de piata | Светильник пылевлагозащищенный светодиодный с LED модулем, с блоком аварийного питания ДСП44-19-045 Flagman F EM1 840 sau analogic) | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Светильник светодиодный, мощность LED 12Вт, ~220В, IP54 (ДБО88-12-001 CDR MW 840 sau analogic) | buc | 4,0000 |
|  | Pret de piata | Светильник светодиодный, с микроволновым датчиком, мощность LED 12Вт,~220В, IP54 (ДБО88-12-031 CDR MW 840 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Фонарь с аккумулятором, IP44 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Кабельная продукция |  |  |
|  | 08-02-147-1 | Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg. | 100m | 4,8000 |
|  | Pret de piata | Кабель силовой с медными жилами, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, сечение жил: ВВГнг-LS-0,66 2х1,5 мм2 | m | 34,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель силовой с медными жилами, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, сечение жил: ВВГнг-LS-0,66 3х1,5 мм2 | m | 173,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель силовой с медными жилами, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, сечение жил: ВВГнг-LS-0,66 4х1,5 мм2 | m | 42,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель силовой с медными жилами, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, сечение жил: ВВГнг-LS-0,66 4х4 мм2 | m | 166,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель силовой с медными жилами, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, сечение жил: ВВГнг-LS-0,66 4х1,0 мм2 | m | 58,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель силовой с медными жилами, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пониженным газодымовыделением, огнестойкий, сечение жил: ВВГнг-FRLS-0,66 3х1,5 мм2 | m | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Прочие материалы. Заземление и система уравнивания потенциалов |  |  |
|  | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, din otel rotund, diametru 20 mm. | 100 m | 0,4500 |
|  | Pret de piata | Сталь круглая диаметром 20мм | m | 45,0000 |
|  | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2. | 100 m | 0,5500 |
|  | Pret de piata | Полоса 25х4 мм | m | 55,0000 |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat (Главная заземляющая шина ШЗ-3-30УХЛ3/ГЗШ-8/ шкаф 250х350х170мм, 8 зажимов, на 275А), ГЗШ, Э1011 sau analogic | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. Прочие материалы. Изделия заводов ГЭМ |  |  |
|  | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori (Ящик ЯТП-0,25-21У3 с понижающим трансформатором ~220/~12В ТУ36-631-76 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (Мини-канал из самозатухающего ПВХ, серый (ТМК 1720 5400 034 PG sau analogic)) | 100 m | 0,9400 |
|  | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,1600 |
|  | Pret de piata | Труба гофрированная ПВХ, не рас-пространяющая горение, диаметром 16мм | m | 16,0000 |
|  | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm. | 100 m | 0,0600 |
|  | Pret de piata | Труба стальная водогазопроводная, диаметром 25х3,2мм | m | 6,0000 |
|  | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m. | 100 m | 0,7300 |
|  | Pret de piata | Лоток проволочный 60х60х3000мм | m | 3,0000 |
|  | Pret de piata | Короб прямой, 50х100x3 мм | m | 70,0000 |
|  | 08-01-015-1 | Paratrasnet, tensiune 35 kV. | set | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Трубостойка (К987У3) | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Анкер для концевого крепления (К809У3) | buc | 6,0000 |
|  | Pret de piata | Муфта натяжная (К804У3) | buc | 6,0000 |
|  | Pret de piata | Трос оцинкованный, ø 8,0мм | m | 86,0000 |
|  | Pret de piata | Подвес кабельный | buc | 40,0000 |
|  | Pret de piata | Метизы | kg | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 2.7. Прочие материалы. Электроустановочные изделия |  |  |
|  | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,0300 |
|  | Pret de piata | Выключатель одноклавишный от-крытой установки, ~220В, 16А, IP44 | buc | 3,0000 |
|  | 08-03-591-4 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,0400 |
|  | Pret de piata | Выключатель двухклавишный от-крытой установки, ~220В, 16А, IP44 | buc | 4,0000 |
|  | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa. | 100 buc | 0,0200 |
|  | Pret de piata | Розетка штепсельная для открытой установки, с заземляющим контак-том, с защитными шторками, ~220В, 10А, IP44 | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Розетка штепсельная для открытой уста-новки, красная, без заземляющего кон-такта, с защитными шторками ~12В, 10А, IP44 | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-591-11 | Priza de fisa tripolara | 100 buc | 0,0400 |
|  | Pret de piata | Розеточный блок (три) для открытой установки, с заземляющим контактом с защитными шторками ~220В, 16А | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2.1. Щиток питания и отключения (ЩПО) |  |  |
|  | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat (ЩМП-1-395х310х220) | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-29М/3/С40) | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-575-1 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare (ПВ 1-16 М1) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.8. Электроаппаратура |  |  |
|  | 10-08-003-03 | Bloc de alimentare si control (Источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором, 1025ВА/615Вт , ~220/~220В, UPS). | buc | 1,0000 |
|  | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 (ВА47-29М/3/С40) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Щиток питания и отключения (ЩПО) |  |  |
|  | Pret de piata | Щит с монтажной панелью, 395х310х220мм, степень защиты IP54 (ЩМП-1) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический трех-полюсный, ~380B, Iн=63 A, Iнр=40A (ВА47-29М/3/С40) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Пакетный выключатель, ~220В, 16 А, IP56 (ПВ 1-16 М1) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Электроаппаратура |  |  |
|  | Pret de piata | Источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором, 1025ВА/615Вт , ~220/~220В (IMP-1025AP-1025ВА/615Вт sau analogic), UPS | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический трехполюсный, ~380B, Iн=63 A, Iнр=40 A (установить в сущ. щите ЩНН РТ 276), (ВА47-29М/3/С40) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Прочие материалы. Заземление и система уравнивания потенциалов |  |  |
|  | Pret de piata | Главная заземляющая шина ШЗ-3-30УХЛ3/ГЗШ-8/ шкаф 250х350х170мм, 8 зажимов, на 275А), ГЗШ, Э1011 sau analogic | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Прочие материалы. Изделия заводов ГЭМ |  |  |
|  | Pret de piata | Ящик ЯТП-0,25-21У3 с понижающим трансформатором ~220/~12В ТУ36-631-76 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Щиток питания и отключения (ЩПО) |  |  |
|  | Pret de piata | Щит с монтажной панелью, 395х310х220мм, степень защиты IP54 (ЩМП-1) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический трех-полюсный, ~380B, Iн=63 A, Iнр=40A (ВА47-29М/3/С40) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Пакетный выключатель, ~220В, 16 А, IP56 (ПВ 1-16 М1) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.6. Электроаппаратура |  |  |
|  | Pret de piata | Источник бесперебойного питания со встроенным аккумулятором, 1025ВА/615Вт , ~220/~220В (IMP-1025AP-1025ВА/615Вт sau analogic), UPS | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический трехполюсный, ~380B, Iн=63 A, Iнр=40 A (установить в сущ. щите ЩНН РТ 276), (ВА47-29М/3/С40) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.7. Прочие материалы. Заземление и система уравнивания потенциалов |  |  |
|  | Pret de piata | Главная заземляющая шина ШЗ-3-30УХЛ3/ГЗШ-8/ шкаф 250х350х170мм, 8 зажимов, на 275А), ГЗШ, Э1011 sau analogic | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.8. Прочие материалы. Изделия заводов ГЭМ |  |  |
|  | Pret de piata | Ящик ЯТП-0,25-21У3 с понижающим трансформатором ~220/~12В ТУ36-631-76 | buc | 1,0000 |

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat:  Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

3. Obiectul achiziţiilor: Reutilarea cazangeriei pe gaz, amplasată în mun. Chișinău str. Petricani, 19

Semnalizare de incendiu si paza (SIP)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demontari |  |  |
|  | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi (Прибор приемно-контрольный) | buc | 1,0000 |
|  | RpEE23B | Demontarea aparatelor pentru curent slabi (Извещатели пожарные) | buc | 10,0000 |
|  | RpED21A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu (Кабель парной скрутки, огнестойкий) | m | 60,0000 |
|  | RpED21A | Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu (Кабель силовой медный 2х1,5мм2) | m | 10,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. АИТ+склад инвентаря |  |  |
|  | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze (Прибор приемно-контрольный Пожарный, (Варта 1/2GSM)) | buc | 1,0000 |
|  | 10-08-002-01 | Avertizoare "ПС" automatice: termic de electrocontact, de contact magnetic in executare normala (Извещатель пожарный тепловой максимальный, IP-40 (ИПК-9)) | buc | 6,0000 |
|  | 10-08-002-02 | Avertizoare "ПС" automatice: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala (Извещатель пожарный дымовой, IP-40 (ИПК-8)) | buc | 10,0000 |
|  | 10-08-002-05 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric (Извещатель пожарный ручной, IP54 (ИПР-1)) | buc | 2,0000 |
|  | 10-08-003-09 | Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil (Источник бесперебойного пита-ния (ИБП-12-3)). | buc | 1,0000 |
|  | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Сирена сигнальная с проблесковым маячком, -12В (SА-913F)) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Пост охраны |  |  |
|  | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A (Выключатель автоматический, ВА47-29М/1/С2) | buc | 1,0000 |
|  | 10-02-016-04 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale) (GSM-реле с антенной, (ELANG Power Con-trol Pro V2.2 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie (Сирена светозвуковая, ~220В, IP54 (СТРАЖ СЗУ-Н sau analogic)) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Кабельная продукция |  |  |
|  | 10-01-053-01 | Pozare cabluri si conductori de alimentare pe sustineri de conductori: Cablu sau conductor de alimentare, sectiune, mm2: 6. | 100 m | 1,2500 |
|  | Pret de piata | Кабели симметричные, парной скрут-ки, огнестойкие, повышенной пожа-ростойкости, с пониженным дымо- и газовыделением: пары с однопрово-лочными медными жилами с изоляци-ей из огнестойкой кремнийорганиче-ской резины, с дополнительным огне-стойким барьером в виде слюдосодер-жащей ленты, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контакт-ным проводником из медной луженой проволоки, в оболочке из ПВХ пла-стиката сечением 2х2х0,2 мм2 (КПСЭСнг(А)-FRLS 2х2х0,2) | m | 90,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, изоляция из поливинилхлоридной композиции пониженной горючести с пони-женным газодымовыделением, сечение жил 2х1,5мм2 (ВВГнг-FRLS-0,66) | m | 20,0000 |
|  | Pret de piata | Кабель силовой с медными жилами, огнестойкий, не выделяющий коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, круглый, жилы расположены в одной плос-кости параллельно друг другу, се-чение жил 3х1,5мм2 (ВВГнг-FRHF-0,66) | m | 15,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Прочие материалы |  |  |
|  | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm (Мини-канал из самозатухающего ПВХ, серый (ТМК 1720 5400 034 PG)) | 100 m | 1,1000 |
|  | Pret de piata | Метизы | kg | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. АИТ+склад инвентаря |  |  |
|  | Pret de piata | Прибор приемно-контрольный Пожарный, шлейф сигнализации – 4шт, со встроенным GSM коммуника-тором, SIM –карты – 2шт, USB-порт, со встроенным резервным аккумуля-тором, ~220В (Варта 1/2GSM) sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Извещатель пожарный тепловой максимальный, IP-40 (ИПК-9) sau analogic | buc | 6,0000 |
|  | Pret de piata | Извещатель пожарный дымовой, IP-40 (ИПК-8) sau analogic | buc | 10,0000 |
|  | Pret de piata | Извещатель пожарный ручной, IP54 (ИПР-1) sau analogic | buc | 2,0000 |
|  | Pret de piata | Источник бесперебойного пита-ния (ИБП-12-3) sau analogic | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Сирена сигнальная с проблесковым маячком, -12В (SА-913F) sau analogic | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Пост охраны |  |  |
|  | Pret de piata | Выключатель автоматический, ~220В, Iнр=2,0А (установить в сущ. щите РЩ) ВА47-29М/1/С2 | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | GSM-реле с антенной, ~220В, с батарейками, релейный выход 16А (ELANG Power Con-trol Pro V2.2 sau analogic) | buc | 1,0000 |
|  | Pret de piata | Сирена светозвуковая, ~220В, IP54 (СТРАЖ СЗУ-Н) sau analogic | buc | 1,0000 |