| Lucrrai de reparatii interioare la Centrul de interventie timpurie in copilarie din incinta IMSP Centrul de Sanatate Edinet str. Independentei nr.81 | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 01-01-2025

Lucrari de reparatii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolari |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi,) |  | m2 | 6,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 1,344 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 1,344 |  |  |
| 2 | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  | m3 | 1,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 5,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,192 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,128 |  |  |
| 3 | RpCU05A |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime |  | buc | 14,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,920 |  |  |
| 4 | RpCM33E |  | Demontarea placajelor din PVC,( Vagonca) |  | m2 | 17,600 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 6,864 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,864 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,035 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,176 |  |  |
| 5 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pe pozitie |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 1,920 |  |  |
| 6 | RpIC19B |  | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" |  | m | 18,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 6,840 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 5,400 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 1,260 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 2,862 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,522 |  |  |
| 7 | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm |  | m2 | 14,000 |  |  |
|  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  | h-om | 8,960 |  |  |
|  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  | l | 0,112 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,420 |  |  |
| 8 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 9 | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  | m2 | 111,400 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 25,622 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 25,622 |  |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  | l | 3,342 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 3,342 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 3,342 |  |  |
| 10 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  | buc | 18,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 3,960 |  |  |
|  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de reparatii |  |  |  |  |  |
| 11 | CD72B |  | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m |  | m2 | 52,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 139,526 |  |  |
|  | 2662102701000 |  | Placi ghips-carton |  | m2 | 109,746 |  |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  | m | 59,838 |  |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  | m | 114,972 |  |  |
|  | 2521302602906 |  | Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante) |  | m2 | 53,828 |  |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  | m | 63,757 |  |  |
|  | 2513206621601 |  | Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton |  | m | 79,174 |  |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  | kg | 28,325 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 9,145 |  |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  | buc | 78,390 |  |  |
|  | 2874115833873 |  | Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm |  | buc | 1 538,012 |  |  |
|  | 2681126001473 |  | Hirtie pentru slefuit |  | m2 | 0,836 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,489 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,370 |  |  |
| 12 | RpCU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor) Gol de usa) |  | kg | 24,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  | h-om | 0,720 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  | kg | 25,200 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 1,920 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,240 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,192 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  | h-ut | 0,240 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,240 |  |  |
| 13 | RpCU06A |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2 |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 48,000 |  |  |
| 14 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 8,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 6,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 102,000 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,600 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,900 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 1,200 |  |  |
| 15 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, din G.C. |  | m2 | 104,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 46,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 10,400 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 109,710 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,104 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,104 |  |  |
| 16 | CK03A |  | Usi din MDF interioare intr-un canat, ( 10bucati )( Atentie.Pragul de jos trebuie sa fie la nivelul podelei) |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 24,696 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 1,344 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 4,200 |  |  |
|  | 2030112930000-01 |  | Usi interioare si exterioare din MDF |  | m2 | 16,800 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 1,428 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 7,560 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 3,696 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,336 |  |  |
| 17 | CK03C |  | Usi din MDF interioare in doua canaturi, 1 bucata (Atentie Pragul de jos trebuie sa fie la nivelul podelei -pentru carucior - persoane cu diyabilitati ) |  | m2 | 3,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 3,392 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  | h-om | 0,128 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,800 |  |  |
|  | 2030112930000 |  | Usi interioare si exterioare din lemn |  | m2 | 3,200 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  | m2 | 0,960 |  |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,064 |  |  |
| 18 | RpCJ06C |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime (interioare) |  | m | 52,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 26,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 17,160 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 67,080 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,073 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,364 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,447 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,114 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,078 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,078 |  |  |
| 19 | RpCJ04A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  | m2 | 6,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 8,308 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 1,860 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,099 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,031 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 20,398 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,026 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,161 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,031 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,012 |  |  |
| 20 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, ( Gol de usa ) |  | m2 | 3,750 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 8,625 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,188 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  | buc | 1,312 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 3,375 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 1,500 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 180,000 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 105,000 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 10,125 |  |  |
| 21 | CF54A |  | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, ( teava de canaliyare D'100 mm0 ) |  | m2 | 2,400 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 5,520 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  | h-om | 0,120 |  |  |
|  | 2662102700201 |  | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm |  | buc | 0,840 |  |  |
|  | 2840136312702 |  | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m |  | buc | 2,160 |  |  |
|  | 2840136312703 |  | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m |  | buc | 0,960 |  |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  | buc | 115,200 |  |  |
|  | 2874115833874 |  | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm |  | buc | 67,200 |  |  |
|  | 2822115708000 |  | Element de sustinere |  | buc | 6,480 |  |  |
| 22 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  | m2 | 306,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 9,180 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 45,900 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 15,300 |  |  |
| 23 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 306,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 168,300 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 122,400 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 18,360 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 153,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 15,300 |  |  |
| 24 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  | m2 | 118,000 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 27,612 |  |  |
|  | 2653102100828 |  | Amestec "Nivelir-Rapid" |  | kg | 1 814,427 |  |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  | kg | 10,673 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,474 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 4,956 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,180 |  |  |
| 25 | CG36A |  | Pardoseli din placi laminat Grosime 12 mm montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp |  | m2 | 128,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 147,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,200 |  |  |
|  | 2670112204051 |  | Placi din laminat 12 mm grosime |  | m2 | 135,744 |  |  |
|  | 1111000100048 |  | Strat sintetic |  | m2 | 135,744 |  |  |
|  | 2030122946766 |  | Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm |  | m | 116,352 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 3,840 |  |  |
| 26 | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  | m2 | 128,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 19,200 |  |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  | h-om | 262,400 |  |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal |  | buc | 512,000 |  |  |
|  | 2732103646151 |  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate |  | m2 | 134,400 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,920 |  |  |
| 27 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 21,547 |  |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  | kg | 4,350 |  |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  | kg | 211,845 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,162 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 1,145 |  |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  | h-ut | 0,429 |  |  |
| 28 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,435 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 2,175 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,725 |  |  |
| 29 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri |  | m2 | 14,500 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 7,975 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 5,800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,870 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 7,250 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,725 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Termoficare |  |  |  |  |  |
| 30 | RpIF01A |  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor |  | m2 | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,400 |  |  |
| 31 | IB05B |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 20,000 |  |  |
|  | 2822115700000-12 |  | Radiator 12 sectii |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,320 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,640 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,000 |  |  |
| 32 | IB05B |  | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 8 elemente |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,000 |  |  |
|  | 2822115700000-8 |  | Radiator 8 sectii |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,160 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,500 |  |  |
| 33 | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 2822115708001 |  | Element de sustinere (cronstein) |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2523156719287 |  | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2874115836521 |  | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,400 |  |  |
| 34 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,200 |  |  |
|  | 2913134500000 |  | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,200 |  |  |
| 35 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / TUR |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 28752742027002 |  | Robinet Tur 1/2" |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,144 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,288 |  |  |
| 36 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" / RETUR |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,160 |  |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet Retur 1/2" |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,144 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,288 |  |  |
| 37 | ID06A |  | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" DEZAERATOR |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,100 |  |  |
|  | 29131345000001 |  | Dezaerator automat Dn 1/2 " |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2524907304522 |  | Banda teflon nesisterizat |  | buc | 0,100 |  |  |
| 38 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" / RACORD M 20x1/2" |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,640 |  |  |
|  | 25231567138000 |  | Racord ppr M 20x1/2" |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,192 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,384 |  |  |
| 39 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Racord PPR 20x3/4 FI |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 2875274110102-01 |  | Racord PPR 20x3/4 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,240 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,072 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 40 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" / RACORD M 25x1/2" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 25231567138001 |  | Racord ppr/M 25x1/2" |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,400 |  |  |
| 41 | IC40D |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri cu expandare, pe zid de beton |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,200 |  |  |
|  | 28752742040004 |  | Colier teava Z 3/4" cu garnitura |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 24,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 2,400 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 3,600 |  |  |
| 42 | IC36A |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. |  | m | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,800 |  |  |
|  | 25212167100000 |  | Teava din polipropilena Dn. 20 mm |  | m | 6,180 |  |  |
| 43 | IC36C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  | m | 42,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 16,800 |  |  |
|  | 2521216710000 |  | Teava din polietilena sau polipropilena |  | m | 43,260 |  |  |
| 44 | IC37B |  | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm MUFA 20 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,700 |  |  |
|  | 2875274110001-20 |  | Piesa de legatura MUFA PPR 20 |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2681116001666 |  | Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5 |  | buc | 1,000 |  |  |
| 45 | IC38I |  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 2875274110102 |  | Piesa de racordare (fiting) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,080 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 46 | IC38A |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv COT 45* |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,000 |  |  |
|  | 28752741101022445 |  | Piesa de racordare (fiting) COT 45 |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,400 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,120 |  |  |
|  | 2940600003000 |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  | h-ut | 0,300 |  |  |
| 47 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 0,420 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,480 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 1,320 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,030 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,090 |  |  |
| 48 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 36,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,960 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 1,800 |  |  |
| 49 | IE01B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, avind conducte din otel, cupru, polietilena sau polipropilena, cu corpuri de incalzire, aparate de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase sau robineti de aerisire, avind suprafata totala a corpurilor de incalzire de 101-200 mp |  | m2 | 26,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 13,000 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 3,900 |  |  |
|  |  |  |  | Total Termoficare |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Reparatia acoperisului(Partial) |  |  |  |  |  |
| 50 | RpCE40A |  | Desfacerea hidroizolatiilor, termoizolatiilor lipite cu bitum, cu chituri bituminoase sau masticrui, inclusiv a straturilor de protectie si a straturilor-suport, la terase sau pereti verticali ai subsolurilor inclusiv termoizolatia din BCA sau placi vata |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 6,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 45,000 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 1,500 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 3,000 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  | h-ut | 3,750 |  |  |
| 51 | CE24J |  | Manson de reglare (pilnie de scurgere), folosi ca piesa de protectie si stut din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru racordarea burlanelor de tabla la coloanele de scurgere din fonta sau PVC, D=100 mm |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  | h-om | 0,450 |  |  |
|  | 2710403642598 |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  | kg | 0,772 |  |  |
|  | 2430226101399 |  | Chit pe baza de bitum filerizat |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,031 |  |  |
| 52 | RpCE28A |  | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 1,880 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,920 |  |  |
|  | 2682122600713 |  | Pinza bit.fara str.acoperire PI 50 100 cm x 20 m |  | m2 | 0,515 |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 1,751 |  |  |
|  | 2744223666817 |  | Tabla de plumb 2 mm |  | kg | 3,863 |  |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  | kg | 0,062 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  | kg | 0,412 |  |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  | l | 0,082 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  | kg | 0,360 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,020 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  | h-ut | 0,030 |  |  |
| 53 | RpCE35A |  | Izolatii hidrofuge la acoperisuri, executate cu membrane (foi) LINOHROM , cu bitum preaplicat prin incalzire cu flacara, intr-un strat |  | m2 | 25,000 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  | h-om | 33,250 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 14,250 |  |  |
|  | 2811237320800 |  | Materiale in foi (membrane)LINIHROM |  | m2 | 29,612 |  |  |
|  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  | kg | 8,240 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  | l | 7,725 |  |  |
|  | 1120206201035 |  | Gaz metan in butelii |  | kg | 20,600 |  |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  | h-ut | 2,500 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 1,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Reparatia acoperisului(Partial) |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Coridor |  |  |  |  |  |
| 54 | RpCK42E |  | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate |  | m | 28,000 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 3,360 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,640 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,420 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,420 |  |  |
| 55 | CI14A |  | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv |  | m | 28,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 11,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 2874116312500 |  | Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta |  | m | 29,988 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 10,290 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 176,400 |  |  |
|  | 2430226101466 |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  | kg | 2,940 |  |  |
|  | 2952270003830 |  | Dreptar de aluminiu = 2,00 m |  | h-ut | 8,400 |  |  |
|  | 2952270003204 |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  | h-ut | 1,400 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,028 |  |  |
| 56 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite la pereti si tavane prin curatire cu perie de sirma |  | m2 | 132,000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 14,520 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  | buc | 39,600 |  |  |
| 57 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 132,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 161,040 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 942,480 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,528 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 10,428 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 2,112 |  |  |
| 58 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 132,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  | h-om | 26,400 |  |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  | m2 | 145,200 |  |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  | kg | 19,800 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,040 |  |  |
| 59 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 132,000 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 59,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 13,200 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 139,247 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,132 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,132 |  |  |
| 60 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 132,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 3,960 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 19,800 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 6,600 |  |  |
| 61 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( Culoarea de coordonat cu beneficiarul) la pereti si tavane |  | m2 | 132,000 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 72,600 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 52,800 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 7,920 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 66,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 6,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,264 |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Bloc sanitar |  |  |  |  |  |
| 62 | RpCM33A |  | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 9,600 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 9,600 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,036 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,180 |  |  |
| 63 | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  | m2 | 5,200 |  |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  | h-om | 2,028 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 2,028 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,260 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  | h-ut | 0,260 |  |  |
| 64 | RpSC05A |  | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,950 |  |  |
| 65 | RpSC06A |  | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,100 |  |  |
| 66 | RpCB18A |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  | h-om | 1,860 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,795 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,006 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,045 |  |  |
| 67 | RpCJ04A |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil |  | m2 | 12,000 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 16,080 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 3,600 |  |  |
|  | 2664102102000 |  | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,192 |  |  |
|  | 2664102101000 |  | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,060 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 39,480 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,312 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,078 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,060 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  | h-ut | 0,024 |  |  |
| 68 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 5,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 3,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 2664102102010 |  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) |  | m3 | 0,172 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 67,600 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  | m3 | 0,218 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,052 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,156 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  | h-ut | 0,062 |  |  |
| 69 | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm |  | m2 | 5,200 |  |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  | h-om | 5,720 |  |  |
|  | 2661112800700 |  | Placi sau piscoturi de gresie |  | m2 | 5,410 |  |  |
|  | 2664102102013 |  | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) |  | kg | 33,613 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 2,153 |  |  |
|  | 2010237318700 |  | Distantieri de rost |  | buc | 105,040 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,016 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,009 |  |  |
|  | 2952270003820 |  | Malaxor mobil, electric |  | h-ut | 0,087 |  |  |
|  | 2952240005106 |  | Aspirator industrial |  | h-ut | 0,328 |  |  |
| 70 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan preparare manuala a mortarului |  | m2 | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  | h-om | 7,956 |  |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  | kg | 37,128 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,021 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,411 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,101 |  |  |
| 71 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 5,200 |  |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  | h-om | 2,340 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 0,520 |  |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  | kg | 5,485 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  | m3 | 0,005 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,005 |  |  |
| 72 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului |  | m2 | 5,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 0,156 |  |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  | kg | 0,780 |  |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  | buc | 0,260 |  |  |
| 73 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 5,200 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  | h-om | 2,860 |  |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  | kg | 2,080 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,312 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  | buc | 2,600 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,260 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,010 |  |  |
| 74 | CI08C3 |  | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) placarea executata in culori si formate diferite montate in desen{ Culoarea placajului de coordonat cu beneficiarul) |  | m2 | 36,800 |  |  |
|  | 7132010010900 |  | Faiantar |  | h-om | 126,960 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  | h-om | 11,040 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  | kg | 37,536 |  |  |
|  | 24302261000001 |  | Fuga |  | kg | 12,387 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | m3 | 0,300 |  |  |
|  | 2462106110400 |  | Adeziv pentru placaje din gresie ceramica |  | kg | 93,840 |  |  |
|  | 1412212205733 |  | Praf de creta macinata |  | kg | 3,754 |  |  |
|  | 2670112202000 |  | Placi din gresie portelanata |  | m2 | 39,413 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  | h-ut | 0,920 |  |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  | h-ut | 0,442 |  |  |
| 75 | SB28A |  | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,250 |  |  |
|  | 252312672115 |  | Sifon de pardoseala din polipropilena |  | buc | 1,010 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,010 |  |  |
| 76 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,150 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 1,005 |  |  |
| 77 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,900 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 0,306 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 1,030 |  |  |
| 78 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,650 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
| 79 | SC15A |  | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 2622102453200 |  | Cuier pt. rufarie sau porthirtie |  | buc | 1,060 |  |  |
| 80 | RpEC07B |  | Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din cupru in tuburi de protectie IP-PVC, elemente de protectie din PVC, in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri administrative si birouri, crese, gradinite |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 8,900 |  |  |
|  | 2521216704506 |  | Tub izolat IP-PVC, plinte PVC |  | m | 15,000 |  |  |
|  | 2811236311006 |  | Doze de ramificatie |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  | kg | 0,050 |  |  |
|  | 2744125904771 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60 |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 2722103107001 |  | Conductor de aluminiu sau cupru |  | m | 30,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 13,000 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  | kg | 0,440 |  |  |
|  | 2513736621480 |  | Banda izolatoare PC 15/25 S 3698 |  | m | 0,280 |  |  |
|  | 2875274021005 |  | Curbe, coturi |  | buc | 0,500 |  |  |
| 81 | RpEE03A |  | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 0,620 |  |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza |  | buc | 2,040 |  |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 82 | SE59A |  | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,350 |  |  |
|  | 2924127356800 |  | Uscator de miini sau distribuitor de sapun lichid |  | buc | 1,020 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  | buc | 2,040 |  |  |
| 83 | SC13A |  | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 2612132506710 |  | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875274201107 |  | Buton pt. oglinda |  | buc | 4,080 |  |  |
| 84 | SC07A |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,700 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 1,060 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2874134203260 |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2521216720210 |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  | m | 1,050 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875114200400 |  | Tragator pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 1,050 |  |  |
|  | 2513736621595 |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  | buc | 1,050 |  |  |
| 85 | SA14A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2521216717050-16 |  | Teava din material plastic -1 |  | m | 2,040 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 0,420 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 0,080 |  |  |
|  | 2523156719530 |  | Racord drept M x Fe |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,040 |  |  |
|  | 3220137315778 |  | Decapant |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2462107332752 |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,041 |  |  |
| 86 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  | m | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,640 |  |  |
|  | 2521216720160 |  | Teava din material plastic pentru canalizareD=100mm |  | m | 2,060 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,030 |  |  |
| 87 | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 2913124201600 |  | Robinet de reglaj drept sau coltar |  | buc | 2,030 |  |  |
| 88 | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,760 |  |  |
|  | 2523156721038 |  | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,210 |  |  |
|  | 2112307325046 |  | Hirtie absorbanta |  | kg | 0,090 |  |  |
| 89 | SC14A |  | Portpahar sau sapuniera din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,330 |  |  |
|  | 2875114201120 |  | Portpahar sau sapuniera |  | buc | 1,050 |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc sanitar |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.7. Diverse |  |  |  |  |  |
| 90 | TrB02A1-6 |  | Transportul materialelor ( Deseuri )(incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), pe distanta de 60 m |  | t | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 6,360 |  |  |
| 91 | TRI1AA03C2 |  | Incarcarea materialelor( Deseuri) prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  | t | 6,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  | h-om | 3,000 |  |  |
| 92 | TsI50A2 |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  | t | 6,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  | h-ut | 0,384 |  |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asistenta sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatii |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare (Electricitate) |  |  |  |  |  |
| 93 | 08-03-573-4 |  | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,370 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 0,710 |  |  |
|  | 050102 |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 100602 |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  | h-ut | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 94 | 08-03-526-1 |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc | 22,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 34,320 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  | kg | 1,540 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 1,078 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 26,840 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  | 100 buc | 0,308 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 26,840 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  | kg | 0,132 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  | kg | 0,792 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  | t | 0,022 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  | buc | 134,200 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  | buc | 22,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,440 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,264 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,044 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  | h-ut | 2,860 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 0,880 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,044 |  |  |
| 95 | 08-02-146-2 |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg |  | 100 m | 3,520 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 58,784 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 87,296 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 87,296 |  |  |
|  | 5009039 |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  | 10 buc | 35,904 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  | 100 buc | 0,004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  | 100 m | 0,086 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  | kg | 1,760 |  |  |
| 96 |  |  | Cablu VVGng 3x6 |  | m | 22,000 |  |  |
|  | 100020010036 |  | Cablu 3x6 |  | m | 22,000 |  |  |
| 97 |  |  | Cablu VVGng 3x1.5 |  | m | 100,000 |  |  |
|  | 100020010031 |  | Cablu 3x1.5 |  | m | 100,000 |  |  |
| 98 |  |  | Cablu VVGng 3x2.5 |  | m | 230,000 |  |  |
|  | 10002001003 |  | Cablu 3x2.5 |  | m | 230,000 |  |  |
| 99 | 08-02-410-1 |  | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm, inclusiv costul tevii |  | 100 m | 2,400 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 40,080 |  |  |
|  | 641-20 |  | Teava PVC, ТУ2248-002-14369938-2008, diametru ф20mm |  | m | 240,000 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  | t | 0,005 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  | 10 buc | 29,280 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  | 10 buc | 29,280 |  |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  | kg | 0,480 |  |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  | m3 | 0,050 |  |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  | 10 buc | 2,400 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 76,800 |  |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  | m | 0,720 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,264 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  | h-ut | 1,944 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,264 |  |  |
| 100 | 08-03-591-9 |  | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,210 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 8,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  | kg | 0,315 |  |  |
|  | 50090615 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 21,420 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  | kg | 0,088 |  |  |
| 101 |  |  | Priza cu impamintare |  | buc | 21,000 |  |  |
|  | 200002000001 |  | Priza cu impamintare |  | buc | 21,000 |  |  |
| 102 | 08-03-591-2 |  | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,090 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 2,898 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,000 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  | buc | 9,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,004 |  |  |
| 103 |  |  | Intrerupator cu o clapa |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 615 |  | Intrerupator cu o clapa |  | buc | 9,000 |  |  |
| 104 | 08-03-591-5 |  | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc | 0,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 0,656 |  |  |
| 105 | pret |  | Intrerupator cu doua clape |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 5500666 |  | Intrerupator dublu |  | buc | 2,000 |  |  |
| 106 | 08-03-594-3 |  | Corp de iluminat LED |  | 100 buc | 0,250 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 42,250 |  |  |
|  | 1010219 |  | Lianti de ipsos "Г-3" |  | t | 0,001 |  |  |
|  | 5009113 |  | Prezoane |  | buc | 51,000 |  |  |
|  | 5009129 |  | Priza de tavan |  | 100 buc | 0,510 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  | kg | 0,700 |  |  |
|  | 21101 |  | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t |  | h-ut | 1,010 |  |  |
|  | 30902 |  | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m |  | h-ut | 14,250 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 1,010 |  |  |
| 107 |  |  | Corp de iluminat LED |  | buc | 25,000 |  |  |
|  | 10071000112 |  | Corp de iluminat LED |  | buc | 25,000 |  |  |
| 108 | 08-03-602-2 |  | Dispozitive de incalzire:Conditioner electric BOSCH 24000 kW BTU sau similar |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  | h-om | 16,730 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  | h-ut | 1,820 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  | h-ut | 0,070 |  |  |
| 109 | SE44A |  | Incalzitor de apa electric avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  | h-om | 1,460 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,400 |  |  |
|  | 7214070021500 |  | Lacatus intertinere si reparatii |  | h-om | 0,930 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  | h-om | 0,080 |  |  |
|  | 2875274122143 |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  | kw | 5,700 |  |  |
|  | 2710603400029 |  | Otel rotund D = 10 mm |  | kg | 0,300 |  |  |
|  | 2722103306338 |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  | m | 0,600 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  | m3 | 0,002 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2430116100798 |  | Grund, ulei anticoroziv |  | kg | 0,005 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | m3 | 0,001 |  |  |
| 110 | SC02A |  | Cabina pentru dus din sticla de culoare mata KF 104 100( 100*70 cm cu vana 15 cm inaltime ) articol NKF104 100 ori similar |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,850 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus |  | buc | 1,030 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 1,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asistenta sociala |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare (Electricitate) |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. UTILAJUL |  |  |  |  |  |
| 111 | pret |  | Cutie pentru automate 36 module |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 091187654 |  | Cutie pentru automate 16module AY-KA |  | buc | 1,000 |  |  |
| 112 | pret |  | Intrerupator automat BA47-29 1P 10 A |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 568333234-1 |  | Intrerupator automat,difirential BA47-63 M B 16 A 1P EKF |  | buc | 11,000 |  |  |
| 113 | pret |  | Intrerupator automat difirential AD -63 10A 30mA |  | buc | 11,000 |  |  |
|  | 111757212 |  | Intrerupator automat,difirential 1P+N 25A |  | buc | 11,000 |  |  |
| 114 | Pret |  | Conditioner electric BOSCH 3000i 24000KW |  | buc | 7,000 |  |  |
|  | 252880 |  | Conditioner electric BOSCH 3000i 24000 kW |  | buc | 7,000 |  |  |
| 115 | Pret |  | Boiler electric V=80 litri BAXI |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 21111552880 |  | boiler electric V=80 litri |  | buc | 1,000 |  |  |
| 116 | pret |  | Cada de dus NKF 104 100 sau similar |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 5432222 |  | Cada de dus NKF 104 100 sau similar |  | buc | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total UTILAJUL |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |