Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,100 |
| 2 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 7,270 |
| 3 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 7,600 |
| 4 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 7,600 |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,100 |
| 6 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 17,000 |
| 7 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,100 |
|  |  | Capitolul 2. Fundatii |  |  |
| 8 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton B7.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 0,760 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 12,360 |
| 10 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (beton B15) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,760 |
| 11 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 6AI | kg | 9,900 |
| 12 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 10AIII | kg | 21,200 |
| 13 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 12AIII | kg | 20,200 |
| 14 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 3,880 |
| 15 | CL41A | Zincarea pieselor inglobate in conditii de santier | m2 | 0,200 |
| 16 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 14,320 |
| 17 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (beton B15) grinzi de fund Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,240 |
| 18 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate 6AI | kg | 21,600 |
| 19 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul | kg | 49,600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate 12AIII |  |  |
| 20 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (beton B15)suport sub grinzi de fund Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,250 |
| 21 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 3,030 |
|  |  | Capitolul 3. Constructii din metal |  |  |
| 22 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare din tava patrata | t | 1,225 |
| 23 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa (beton B15) obetonarea stilpilor Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,240 |
| 24 | IzD03B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 1,225 |
| 25 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 1,225 |
|  |  | Capitolul 4. Pereti exterioare |  |  |
| 26 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor. .(gr.100mm- vata minerala 30 kg/m3) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante, diblu de distantare)=1,030 | m2 | 55,000 |
| 27 | NOTA | Стык панелей по внутреннему и наружному углам узел 5 лист 5 | м2 | 0,000 |
| 28 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din | m | 16,680 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aluminiu (Фасонные элементы наружные ) |  |  |
| 29 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Фасонные элементы внутренние) | m | 16,680 |
| 30 | NOTA | Стык панелей с фундаментом узел 3 лист 4 | м2 | 0,000 |
| 31 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(Фасонные элементы ФЭ-1 ) | m | 16,680 |
| 32 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu(Фасонные элементы ФЭ-3) | m | 16,680 |
| 33 | CA03F | (beton B15- plansa 14 Nod2 ) Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,840 |
|  |  | Capitolul 5. Acoperis |  |  |
| 34 | CE44A | Invelitori din panouri usoare din tabla profilata cu termoizolare, de tip "Sandwich" montate pe rigle metalice. .(gr.100mm- vata minerala 30 kg/m3) Materiale marunte (silicon, suruburi autofiletante)=1,020 | m2 | 24,000 |
| 35 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv R50 Material marunt=1,030 | m | 5,000 |
| 36 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d 100 Material marunt=1,020 | m | 6,500 |
| 37 | CE06A1 | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 2,400 |
|  |  | Capitolul 6. Pardoseli |  |  |
| 38 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 | 0,173 |
| 39 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton B12.5 t 80 mm | m3 | 1,384 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 |  |  |
| 40 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (hidroizolatie CE 50 Cerasit gr.4mm ) | m2 | 17,300 |
| 41 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,300 |
| 42 | CG01A1k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 1 cm k=2 Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | -17,300 |
| 43 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 Parcelonato t 10 mm | m2 | 17,300 |
|  |  | Capitolul 7. Put de trecere P-1 |  |  |
| 44 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 5,510 |
| 45 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,510 |
| 46 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton B3.5 Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 0,290 |
| 47 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 19,200 |
| 48 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in | m3 | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  |  |
| 49 | CC02B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante 12AIII | kg | 2,700 |
| 50 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 15,180 |
| 51 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (tabla striata t 5) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 75,240 |
| 52 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale | m2 | 7,800 |
| 53 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 10,880 |
| 54 | IzD03B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,090 |
| 55 | IzD04B | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi peste 12 mm, cu pensula de mina | t | 0,090 |
|  |  | Capitolul 8. Usi |  |  |
| 56 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv cu un rind de sticl gr. 3mm cu plasa 20-1.6. S=1.7m2 | m2 | 2,420 |
|  |  | Capitolul 9. Lucrari diferite |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 9.1. Intrare |  |  |
| 57 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,780 |
| 58 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 0,780 |
| 59 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,000 |
| 60 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa...B12.5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 1,200 |
| 61 | CC03A | (Plasa 5Bp 200x200 ) Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa 5Bp 100x100 ) | kg | 7,550 |
| 62 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 2,620 |
| 63 | CG01A1k=3 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se scade 15 MM Коэффициент к трудозатратам=3,000 Коэффициент к материалам=3,000 Коэффициент к машинам=3,000 | m2 | -2,620 |
| 64 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 t 13mm | m2 | 3,440 |
|  |  | Capitolul 9.2. Pereu |  |  |
| 65 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de | m3 | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |
| 66 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2,000 |
| 67 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta | 100m2 | 0,106 |
| 68 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 1,060 |
| 69 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice beton B12.5 t 70 mm Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 0,740 |

Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s. Dobrusa r-l Soldanesti	№221- 2020(7.20 -2)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Арматура и трубопроводы |  |  |
| 1 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, avind Dn 50 mm (Изолирующее фланцевое соединение Д=32мм) | 2 buc | 0,500 |
| 2 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Кран шаровой муфтовый Д=32мм КШ-32 ) | buc | 1,000 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран шаровой муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа КШ-20 ) | buc | 2,000 |
| 4 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран пружинный муфтовый Д=20мм Р=0,01МПа 11б12бк ) | buc | 1,000 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Кран пружинный муфтовый Д=15мм Р=0,01МПа 11б12бк ) | buc | 1,000 |
| 6 | IC53C | Dop, avind diametrul de 1 1/4" (Заглушка Д=32мм) | buc | 1,000 |
| 7 | ID13C | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, (Термозапорный клапан муфт. Ф20мм КТЗ-20) | buc | 2,000 |
| 8 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Крепление газопровода ф32 к капитальной стене вып 150 мм по типу УГ- 2,00 - 5шт) | kg | 7,800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 2,000 |
| 10 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр ф50 для ст. трубы ф32) | buc | 1,000 |
| 11 | IC44A | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" (Футляр ф50 для ст. трубы ф20) | buc | 1,000 |
| 12 | AcA11A1 | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga (Протаскивание труб через футляр) Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020 | buc | 2,000 |
| 13 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,009 |
| 14 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,009 |
| 15 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,009 |
| 16 | IC24C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Труба Ду 32х3,5мм ГОСТ 3262-75*) | m | 10,000 |
| 17 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 20х2,8мм ГОСТ 3262-75*) | m | 6,000 |
| 18 | IC24B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Труба Ду 15х2,5мм ГОСТ 3262-75*) | m | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 7,000 |
| 20 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 10,000 |
| 21 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 7,000 |
| 22 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 10,000 |
| 23 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm , 2слоя грунтовки и 2слоя эмали Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 | m2 | 2,640 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 24 | IA44B | Contor de gaze volumetric de 50 sau 100 mc/h montat direct cu flanse de 100 mm Счетчик газовый мембранный G-6 T | buc | 1,000 |
| 25 | ID13D | Supapa de blocare cu mufe, montata pe conducte de gaze, Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый) | buc | 1,000 |
| 26 | IA40A | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer cu diametrul de 50 mm. Сигнализатор загазованности "Лелека" | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 27 | Pretul firmei | Счетчик газовый мембранный G-6 T с электронным коректором | buc | 1,000 |
| 28 | Pretul firmei | Отключающий электромагнитнитный клапан D32мм, (нормально-закрытый) EVG-32/NA | buc | 1,000 |
| 29 | Pretul firmei | Сигнализатор загазованности токсичных и горючих газов "Лелека" | buc | 1,000 |
| 30 | Pretul firmei | Переносной аккумуляторный фонарь ЛАТ4 | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Pretul firmei | Огнетушитель пенный ОХП -5 | buc | 1,000 |
| 32 | Pretul firmei | Огнетушитель порошковый Момент | buc | 1,000 |

Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.

Dobrusa, r-l Soldanesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare Capitolul 1.1. Echipament de forta |  |  |
| 1 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( Panou ЩРн-П-12 complet ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator de sarcina BH32/3P/20A ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A ) | buc | 3,0000 |
| 4 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/6A ) | buc | 12,0000 |
| 5 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ( demaror magnetic Uk=220 B, Iн.э.=1,36А, ПМА 026 ) | buc | 2,0000 |
| 6 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ( demaror magnetic Uk=220 B, Iн.э.=1,7А, ПМА 026 ) | buc | 2,0000 |
| 7 | 08-03-530-4 | Demaror magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A ( demaror magnetic Uk=220 B, Iн.э.=2,7А, ПМА 026 ) | buc | 2,0000 |
| 8 | 08-03-603-1 | Cutie cu transformatori coboritori | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cabluri |  |  |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 3,3700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 3x1.5 mm2 | m | 22,0000 |
| 11 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-LS-660 5x10,0 mm2 | m | 25,0000 |
| 12 | Pret de piata | Cablu ПВ-1-450 1,5 mm2 | m | 290,0000 |
| 13 | Pret furnizor | Cutie de distributie IP 44 | buc | 18,0000 |
| 14 | 08-02-158-13 | Cap terminal uscat pentru cablu de control, sectiunea unui conductor, pina la 6 mm2, cantitate conductori, pina la: 10 | buc | 2,0000 |
| 15 | Pret de piata | Cap terminal RAIHEM 1 kB 5x10 mm2 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Materiale |  |  |
| 16 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,9500 |
| 17 | Pret de piata | Teava PVC diam. 20 mm | m | 95,0000 |
| 18 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0160 |
| 19 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm | 10 buc | 0,0300 |
| 20 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm | 100 m | 0,2500 |
|  |  | Capitolul 1.4. Prize si intrerupatoare |  |  |
| 21 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0300 |
| 22 | Pret de piata | Intrerupator monopolar 10A, 250V | buc | 3,0000 |
| 23 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa | 100 buc | 0,0300 |
| 24 | Pret furnizor | Priza 10A, 250V | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Iluminare |  |  |
| 25 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,0300 |
| 26 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat LZ-236, IP65, 2x36 Bt | buc | 2,0000 |
| 27 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat ЛПП-05УЕх-2х36, IP 65 ( pentru zonele explozive ) | buc | 1,0000 |
| 28 | 08-03-593-4 | Corp de iluminat pentru lampi incasdescente cu | 100 buc | 0,0100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | insurubare pe teava pentru incaperi explozive |  |  |
| 29 | Pretul furnizorului | Corp de iluminat НПБ 1301 | buc | 1,0000 |
| 30 | Pret furnizor | Lampa fluorescenta 220V, 36 Bt | buc | 6,0000 |
| 31 | Pret furnizor | Lampa incasdescenta 220V, 60 Bt | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 32 | Pret de piata | Panou ЩРн-24 ( IP 54 ) | buc | 1,0000 |
| 33 | Pret de piata | intrerupator automat ВН32/3P/20A | buc | 1,0000 |
| 34 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/C/6A | buc | 12,0000 |
| 35 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/B/6A | buc | 3,0000 |
| 36 | Pret de piata | Demaror magnetic Uk=220 B, Iн.э.=1,36А, ПМА 026 | buc | 2,0000 |
| 37 | Pret de piata | Demaror magnetic Uk=220 B, Iн.э.=1,7А, ПМА 026 | buc | 2,0000 |
| 38 | Pret de piata | Demaror magnetic Uk=220 B, Iн.э.=2,7А, ПМА 026 | buc | 2,0000 |

Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-4

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Capitolul 1. Lucrari de sanitare. |  |  |
| 1 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de L=1100mm , тип 22 H=500, "ELBA" | buc | 3,000 |
| 2 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de L=1200mm , тип 22 H=500, "ELBA" | buc | 2,000 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de L=1400mm , тип 22 H=500, "ELBA" | buc | 6,000 |
| 4 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de L=1800mm , тип 22 H=500, "ELBA" | buc | 9,000 |
| 5 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm Клапан балансировочный статический (R 206 B) Giacomini | buc | 1,000 |
| 6 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm Клапан балансировочный (R 206 B) Giacomini | buc | 2,000 |
| 7 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm Клапан балансировочный (R 206 B) Giacomini | buc | 1,000 |
| 8 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32mm Клапан балансировочный (R 206 B) Giacomini | buc | 1,000 |
| 9 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Дренажный адаптер Д=15мм, R608D) | buc | 10,000 |
| 10 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" , (Угловой термостатический клапан Д=15мм, R401TG) | buc | 16,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ID04A | Clapeta cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" . Угловой отсечной клапан Д=15мм (R14TG) | buc | 20,000 |
| 12 | ID04A | Clapeta cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" . Ручной угловой клапан Д=15мм (R5TG) | buc | 4,000 |
| 13 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" Головка термостатическая (R470) | buc | 16,000 |
| 14 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15, Автоматический воздухоотводчик | buc | 4,000 |
| 15 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (Спускная пробка (R470)) | buc | 20,000 |
| 16 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. R-R/AL PN20 . d20x2,8mm | m | 70,000 |
| 17 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior R-R/AL PN20 d25,x3,5 mm. | m | 85,000 |
| 18 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior R-R/AL PN20 d 32,x4,4 mm. | m | 30,000 |
| 19 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior R-R/AL PN20 d 40,x5,5mm. | m | 8,000 |
| 20 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Тройник с наружным диаметром 20x20х20 мм) | buc | 2,000 |
| 21 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava | buc | 20,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Тройник с наружным диаметром 25x20х25 мм) |  |  |
| 22 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник с наружным диаметром 32x20х32 мм) | buc | 4,000 |
| 23 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Тройник с наружным диаметром 40x20х40 мм) | buc | 2,000 |
| 24 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Колено с наружным диаметром 20 мм) | buc | 18,000 |
| 25 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Колено с наружным диаметром 25 мм) | buc | 4,000 |
| 26 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Колено с наружным диаметром 32 мм) | buc | 2,000 |
| 27 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Муфта с наружным диаметром 25/20 мм) | buc | 8,000 |
| 28 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (муфта с наружным диаметром 32/25 мм) | buc | 4,000 |
| 29 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Муфта с наружным диаметром 40/32 мм) | buc | 2,000 |
| 30 | RpSA43C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa , material plastic montata prin incastrare, | buc | 130,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | conductele avind diametrul de 1" Крепления для труб, клипсы |  |  |
| 31 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Плинтус из ПВХ, 4000Х40Х88) 50 buc. | m | 200,000 |
| 32 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 155,000 |
| 33 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 38,000 |
| 34 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 193,000 |
| 35 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.2mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91* | m | 70,000 |
| 36 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,2mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91* | m | 35,000 |
| 37 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32х2,2mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91* | m | 90,000 |
| 38 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38х2,5mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91* | m | 4,000 |
| 39 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 45х3mm Труба стальная электросварная ГОСТ 10704-91* | m | 6,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | IC50B | Cot UA. 2 cu racord olandez, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (Угольник 45, диаметр 20мм ) | buc | 40,000 |
| 41 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" (переход с металлической резьбой диаметром 20х1/2) | buc | 40,000 |
| 42 | TfA02A1aplic ativ | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x32; | buc | 2,000 |
| 43 | TfA02A1aplic ativ | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x25; | buc | 2,000 |
| 44 | TfA02A1 aplicativ | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x20; | buc | 4,000 |
| 45 | TfA02A1aplic ativ | Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25x15; | buc | 2,000 |
| 46 | TfA02A1aplic ativ | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20; | buc | 2,000 |
| 47 | TfA02A1aplic ativ | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32; | buc | 4,000 |
| 48 | TfA02A1aplic ativ | Cot de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; |  |  |
| 49 | TfA02A1aplic ativ | Teu de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40x40x40; Тройник | buc | 2,000 |
| 50 | TfA02A1aplic ativ | Teu de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x32x32; Тройник | buc | 4,000 |
| 51 | TfA02A1aplic ativ | Teu de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20x20x20; Тройник | buc | 2,000 |
| 52 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 41,000 |
| 53 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul Окраска крепления | m2 | 1,200 |
| 54 | IzA10B | Curatirea suprafetei tablei negre linse cu perie de sirma si smirghel pentru aplicarea protectiei anticorozive cu white spirit | m2 | 17,530 |
| 55 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 195,000 |
| 56 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm | m2 | 10,000 |
| 57 | RpID11C | Montarea robinetului din fonta , cu mufa cu diametrul de 1 1/4"-1 1/2" 15кч18п2, Д=40мм Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,025 | buc | 2,000 |
| 58 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | avind diametrul nominal de 40 mm. 15с22нж |  |  |
| 59 | AcA31A | Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 40 mm Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,050 | buc | 4,000 |
| 60 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 3/8" ... 1" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов , диаметром 3/8" ... 1" ) | m | 105,000 |
| 61 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire avind diametrul de 1 1/4" ... 2" (Испытание на герметичность под давлением подводящих труб отопительных приборов, диаметром 1 1/4" ... 2" ) | m | 100,000 |
| 62 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 205,000 |
| 63 | RCsU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 20,000 |
| 64 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment- var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 20,000 |
| 65 | CK30B (Aplicativ) | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile(Защитные экраны для радиаторов из МДФ) | m2 | 4,000 |
| 66 | Цена поставщика | Защитные экраны для радиаторов | m2 | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2. Capitolul 2. Valoarea utilajului |  |  |
| 67 | Цена поставщика | Filtru pentru apa potabila d=50mm , Danfoss .Фильтр сетчатый Ду50 | buc | 2,000 |
| 68 | Цена поставщика | Manometru cu robinet de control МП4-У 0- 1мПа | buc | 2,000 |
| 69 | Цена поставщика | Termometru ТТЖ П №3 2 240рад.66 | buc | 2,000 |
| 70 | Цена поставщика | Автоматический регулятор перепада давления д=15мм (R206C) Giacomini | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 71 | Цена поставщика | Автоматический регулятор перепада давления д=20мм (R206C) Giacomini | buc | 2,000 |
| 72 | Цена поставщика | Автоматический регулятор перепада давления д=25мм (R206C) Giacomini | buc | 1,000 |
| 73 | Цена поставщика | Автоматический регулятор перепада давления д=32мм (R206C) Giacomini | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Сapitolul 3. Lucrari de montare |  |  |
| 74 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 50 Danfoss Material marunt ( fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010 | buc | 2,000 |
| 75 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru МП4-У 0- 1мПа | buc | 2,000 |
| 76 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control (Termometru ТТЖ П №3 2 240рад.66 ) | buc | 2,000 |
| 77 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de15 mm. (Автоматический регулятор перепада давления Д= 15mm ) (R206C) Giacomini | buc | 1,000 |
| 78 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de20 mm. (Автоматический регулятор перепада давления Д= 20mm ) (R206C) Giacomini | buc | 2,000 |
| 79 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de25 mm. (Автоматический регулятор перепада давления Д= 25mm ) (R206C) Giacomini | buc | 1,000 |
| 80 | IA41A | Reductor de presiune pentru instalatiile de incalzire centrala, avind racorduri de32 mm. (Автоматический регулятор перепада давления Д= 32mm ) (R206C) Giacomini | buc | 1,000 |

Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s. Dobrusa r-l Soldanesti	№221- 2020(7.20 -2)

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Трубопроводы |  |  |
| 1 | TfE04C | Mansonarea tevii preizolate in zona de imbinare sau intercalarea cu mansoane din materialul mantalei, cu diametrul nominal de 100 pina la 125 mm - Коаксиальный газоход 1,0м D.100 /60 THERM | buc | 2,000 |
| 2 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57x3 mm, ГОСТ 10704- 91* | m | 28,000 |
| 3 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 45х3,0 mm, ГОСТ 10704- 91* | m | 4,000 |
| 4 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 38x3,0mm ГОСТ 10704-91* | m | 8,000 |
| 5 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм , ГОСТ 10704-91* | m | 22,000 |
| 6 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, Трубопровод | m | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ст. электросв. ф 18x2.5mm ГОСТ 10704-91* |  |  |
| 7 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 24,000 |
| 8 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" | m | 40,000 |
| 9 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 24,000 |
| 10 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 40,000 |
| 11 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 10,080 |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубопроводы для системы горячего водоснабжения |  |  |
| 12 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3,0 mm ГОСТ 3262-75* | m | 18,000 |
| 13 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25х2,5мм, ГОСТ 3262-75* | m | 14,000 |
| 14 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20х2,5мм, ГОСТ 3262-75* | m | 12,000 |
| 15 | IE06A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. pina la 1" | m | 26,000 |
| 16 | IE06B | Verificarea preliminara la presiune a | m | 18,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1" |  |  |
| 17 | IE07A | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de pina la 1", inclusiv | m | 26,000 |
| 18 | IE07B | Verificarea preliminara la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1" | m | 18,000 |
| 19 | IzA06D | Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email alchidic (un strat grund ГФ-21 1сл. si 2 straturi de emai БТ-177l) | m2 | 6,360 |
|  |  | Capitolul 1.3. Трубопроводная арматура |  |  |
| 20 | ID05C | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду50мм , 15с22нж) | buc | 2,000 |
| 21 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду32мм , 15с27нж 1) | buc | 1,000 |
| 22 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый стальн. Ду25мм , 15с27нж 1) | buc | 1,000 |
| 23 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду50мм , 15ч14п) | buc | 3,000 |
| 24 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду40мм , 15ч9п2) | buc | 4,000 |
| 25 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан запорный фланцевый . Ду32мм , 15ч8п2) | buc | 13,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm - Клапан запорный прох. фланцевый Ф25, Ру=1,6МПа 15ч8п2 | buc | 4,000 |
| 27 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" - Клапан запорный прох. муфтовый Ф20, Ру=1,6МПа 15ч8п2 | buc | 18,000 |
| 28 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан запорн. проходный муфт.. Ду20мм , в защищенном от самопроизвольного открывания 15ч8п2) | buc | 2,000 |
| 29 | ID05B | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 50...65 mm (Клапан обратный фланцевый Ду40мм , 16кч9п) | buc | 2,000 |
| 30 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду32мм , 16кч9п2) | buc | 1,000 |
| 31 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду25мм , 16кч9п2) | buc | 2,000 |
| 32 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Клапан обратный фланцевый Ду20мм , 16кч9п2) | buc | 3,000 |
| 33 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф50 17с12нж | buc | 2,000 |
| 34 | IA19B | Supapa de siguranta cu contra greutate, montata prin flansa, avind diametrul nominal de (Dn 30 sau Dn 40 mm) Клапан предохранительный ф20 | buc | 2,000 |
| 35 | ID06A.F | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15mm (Автоматический воздухоотводчик ф15мм типа МАТIC Danfoss) | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф40мм, Danfoss | buc | 4,000 |
| 37 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф25мм, Danfoss | buc | 4,000 |
| 38 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Антивибрационная вставка фланц. Ф20мм, Danfoss | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Теплоизоляционные материалы |  |  |
| 39 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv. M-125 Маты минералов. прошивные в обкладке из сетки с 2-х сторон, толщ 40мм | m2 | 17,330 |
| 40 | IzH07A | Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala tip SPS 1 sau de sticla tip SPS 1, cusute cu sirma din otel zincata pe plasa de sirma, gata confectionate, imbracate pe o singura fata, avind grosimea de 40 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный РСТ -ПА- 66 | m2 | 24,000 |
| 41 | IzH40B | Izolarea cu pinza perforata din fibre de sticla marca "HPST-5" a conductelor de diametru mai mare de 25 mm Materiale marunte (scinduri, schele, cuie)=1,030 | m3 | 0,960 |
|  |  | Capitolul 1.5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов |  |  |
| 42 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Опоры) | kg | 4,000 |
| 43 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/57 | buc | 10,000 |
| 44 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/32 | buc | 6,000 |
| 45 | 0 | Опора подвижная ОПБ-1/25 | buc | 7,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 45х45х4) | kg | 35,000 |
| 47 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь угловая 32х32х4) | kg | 30,000 |
| 48 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сталь круглая ф10мм) | kg | 12,000 |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Швелер стальной 20П, 2м) | kg | 18,400 |
| 50 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale confectionate din profile usoare, executate manual | t | 0,095 |
| 51 | RpCU05E | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare Capitolul 2.1. Оборудование |  |  |
| 52 | IA14A | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw - Котлоагрегат настеный водогрейный Q=32 кВт (0,02752 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM 32 TCLNA" | buc | 2,000 |
| 53 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, Насос сетевой воды А16-2 "BIRAL" (1 рабоч ,1 резервн.) | buc | 2,000 |
| 54 | IC48B | Compensator de dilatatie in forma de "U", din teava de otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, Гидровлический разделитель | buc | 1,000 |
| 55 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный V= 80л | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА | buc | 1,000 |
| 57 | IA39D.F | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, ( Противонакипное магнитное устройство Dy15 Q=1.....5 м3/час "Antical-Medium" ) | buc | 1,000 |
| 58 | IA39D.F1 | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, "Decalux - Basic-8 " | buc | 1,000 |
| 59 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА | buc | 2,000 |
| 60 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак запаса подпиточной воды V= 300л | buc | 1,000 |
| 61 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос подпиточной воды BM-1-2 | buc | 2,000 |
| 62 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv Емкостной водонагреватель вертикальный V=200л, Р=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1232" Италия | buc | 1,000 |
| 63 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l - Бак расширительный мембранный V= 12л | buc | 1,000 |
| 64 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф32, Ру1,6 МПА | buc | 1,000 |
| 65 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" (50 mm), inclusiv - Насос циркуляционный для горячего водоснабжения АХ 10-1 | buc | 2,000 |
| 66 | IA25A | Separator de namol pentru conducte, la instalatia de incalzire centrala, cu diametrul nominal de intrare de 40- 80 mm - Грязевик (фильтр) Ф20, Ру1,6 МПА | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 67 | IA42B | Regulator de presiune pentru instalatii de gaz, cu presiunea max de intrare de 2 at. pentru debitul normal de 20 mc/h, cu racord de intrare si iesire Dn 1" (Регулятор давления прямого действия "после себя " Ду 15; Ру 16 AID 065-4212 Danfoss Дания) | buc | 1,000 |
| 68 | ID03C | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 65 - 125 mm (3-хходовой седельный клапан ф40, Kvcmax=220м3/час с электроп. типа AMV-35, VF3 065 B 1649 " Danfoss") | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Закладные детали для установки КИПиА |  |  |
| 69 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения температуры Д 14-38 ЗК4-2-87 | buc | 7,000 |
| 70 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-287.00.90 (на прямых участках) | buc | 8,000 |
| 71 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения давления 3КЧ-275.00.90 (на угловых участках) | buc | 13,000 |
| 72 | IA18J | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: stut cu robinet de control pentru armaturi Закладная конструкция для измерения уровня 3КЧ-223-89 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 73 | Preturi firmei | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый с автоматикой горения, безо- пасности, пультом управления котлом(комплектная заводская поставка), но- минальной производительностью Q=32 кВт, N-0.15кВт, (0,02752 Гкал/ч),"THERMONA" (Чехия) "THERM 32 TCLNA" | buc | 2,000 |
| 74 | Pretul firmei | Насос сетевой воды, производительностью Qр = 3,2 м3/час напором Н=8,5 м. вд. ст., с электро-двигателем мощностью N=0,174кВт(1 рабочий, 1резервный) А 16 -2 "Biral" | buc | 2,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 | Preturi firmei | Гидровлический разделитель пропускной способностью 3,0 м3/ч "Termona" Чехия | buc | 1,000 |
| 76 | Pretul firmei | Расширительный бак закрытого типа "Maxivarem LS" V=80 л, Р=6 бар "VAREM"41 VE080 Италия | buc | 1,000 |
| 77 | Pretul firmei | Грязевик (фильтр) Ф50, Ру1,6 МПА "Danfoss" | buc | 1,000 |
| 78 | Pretul firmei | Противонакипное магнитное устройство "Antical - medium" | buc | 1,000 |
| 79 | Pretul firmei | Умягчитель исходной воды "Decalux - Basic-8 " | buc | 1,000 |
| 80 | Pretul firmei | Грязевик (фильтр) Ф25, Ру1,6 МПА "Danfoss" | buc | 2,000 |
| 81 | Pretul firmei | Бак запаса подпиточной воды V= 300л 74CC0003 | buc | 1,000 |
| 82 | Pretul firmei | Насос подпиточной воды , Qр=0,017 м3/час; Нр=19,0 м, с электродвигателем N=0,3 кВт BM 1-2 Фирма Biral | buc | 2,000 |
| 83 | Pretul firmei | Емкостной водонагреватель вертикальный V=200л, Р=8 бар , TIP "SICC 209 SEC 34B 1232" Италия | buc | 1,000 |
| 84 | Pretul firmei | Расширительный бак контура горячей воды вертикальный V=12л, Ру=6 бар VEC 12V , "Varem ". Италия | buc | 1,000 |
| 85 | Pretul firmei | Грязевик (фильтр) Ф32, Ру1,6 МПА "Romstal , Р=8 бар | buc | 1,000 |
| 86 | Pretul firmei | Циркуляционный насос для горячего водоснабжения Qр=0,1 м3/час; Нр=3,0 м, с электродвигателем N=4-21 кВт Фирма "Biral" AX 10-1 | buc | 2,000 |
| 87 | Pretul firmei | Грязевик (фильтр) Ф20, Ру1,6 МПА | buc | 1,000 |
| 88 | Pretul firmei | Регулятор давления после себя, с наружной резьбой, диапазон настройки 1-5 бар, t max=15- 0C, Ду 15 мм,,Кvs=4 м3/час AID 065-4212 | buc | 1,000 |
| 89 | Pretul firmei | Трехходовой седельный регулирующий клапан с фланцевым соединением ф25, Kуч=16м3/час с электроприводом типа AMV- 35, Pу1,6МПа VF3 065 B 1649 " Danfoss" | buc | 1,000 |

Incаncalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-6

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Sistem de alimentare cu apa rece |  |  |
| 1 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0300 | buc | 1,0000 |
| 2 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200 | buc | 1,0000 |
| 3 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 4 | SD01A | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0050 | buc | 6,0000 |
| 5 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060 | buc | 1,0000 |
| 6 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social- culturale, avind diametrul de 20-25 mm d20 Ecoplastic | m | 8,0000 |
| 7 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la | m | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social- culturale, avind diametrul de 20-25 mm d25 Ecoplastic |  |  |
| 8 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc | 4,0000 |
| 9 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d20 Materiale marunte=1,0500 | m | 8,0000 |
| 10 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la ПЭП 5 mm d25 Materiale marunte=1,0500 | m | 12,0000 |
| 11 | RpSF05A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m | 20,0000 |
| 12 | RpSF06A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Canalizarea menajera |  |  |
| 13 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 5,0000 |
| 14 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 10,0000 |
| 15 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 Revizia d110mm | buc | 1,0000 |
| 16 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm pe d 50 Material marunt (nisip, apa etc)=1,0500 | buc | 1,0000 |
| 17 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | RpCU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 3,0000 |
| 19 | RpCU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment- var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 3,0000 |

Cncalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.Dobrusa, r-l Soldanesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare Capitolul 1.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
| 1 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( regulator de programare THERM RC 03 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 11-06-001-01 | Panou, masa, kg, pina la: 50 ( EST шкаф распределительный ЕК 02 малый ) | buc | 1,0000 |
| 3 | 08-03-529-1 apl | Contactor ( LE contactor S20-10 230B ) | buc | 1,0000 |
| 4 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( интерфейс IU 05 ) | buc | 1,0000 |
| 5 | 11-04-008-01 | Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "ТЭЗ"), masa, kg, pina la: 5 ( интерфейс IU 04.10 ) | buc | 3,0000 |
| 6 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик наружной температуры Q01 ) | buc | 1,0000 |
| 7 | 11-03-011-01 | Dispozitive pentru analiza continutului fizico- chimic al substantei: dispozitiv, categoria complexitatii: I ( температурный зонд с кабелем So 10001 ) | set | 1,0000 |
| 8 | Pret furnizor | Наконечник BS 95/7 | buc | 2,0000 |
| 9 | Pret furnizor | Коннектор TUV | buc | 3,0000 |
| 10 | Pret furnizor | Коннектор 2.54 | buc | 2,0000 |
| 11 | ID03B | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 mm ( трехходовой распределительный кран ) | buc | 1,0000 |
| 12 | AcB09A apl | Montarea dispozitivelor de actionare electrica a | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | vanelor, vanele avind diametrul de 100 mm ( привод к трехходовому распределительному крану ) Materiale marunte (cositor, conductori electrici, papuci de cablu etc.)=1,0300 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Utilaj auxiliar |  |  |
| 13 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( термометр биметаллический А 4502 0 .... 120 ) | buc | 4,0000 |
| 14 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( teava de protectie ) | buc | 3,0000 |
| 15 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru ( термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа, РОСМА-ТМТБ-3.1 ) | buc | 6,0000 |
| 16 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ( мановакууметр МВП4-У Х 3 ) | buc | 5,0000 |
| 17 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 2,5 | buc | 9,0000 |
| 18 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator ДМ-2010Сr 0. 4 кгс/см2 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Общекотельные газопроводы |  |  |
| 19 | IA18A | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: termometru (drept sau coltar) cu aparatoare sau termometru cu scala rotunda ( термометр биметаллический А 4502 0 .... 120 ) | buc | 2,0000 |
| 20 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( teava de protectie ) | buc | 1,0000 |
| 21 | IA05A apl | Regulator de admisie a aerului, montat la cazane ( напорометр мембранный показывающий НМП-52М1 ) | buc | 2,0000 |
| 22 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 ( датчик реле напора ДЕ-57-2 ) | buc | 1,0000 |
| 23 | IA18B | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru indicator МП4-У Х 4 | buc | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 11-04-004-01 | Aparat de perete, masa de la 0,15 t pina la 0,2 t ( сейсмодатчик Seismic M16 ( MADAS ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Aparatura electrica |  |  |
| 25 | 08-03-532-2 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie pe podea, cantitatea elementelor postului pina la 9 ( КП-106 ) | buc | 1,0000 |
| 26 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE verde | buc | 1,0000 |
| 27 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE rosu | buc | 4,0000 |
| 28 | Pret de piata | Buton de comanda ABLFP-22 rosu | buc | 1,0000 |
| 29 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 7,0000 |
| 30 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 7,0000 |
| 31 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( звонок на DIN-рейку ЗД-47 ) | buc | 1,0000 |
| 32 | Pret de piata | Звонок на DIN-рейку ЗД-47 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Panouri si pupitre |  |  |
| 33 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 ( ЩМП- 4-0 74 УХЛЗ IP54 ) | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( automate ) ( intrerupator automat ВA47-29/1P/С/4A ) | buc | 1,0000 |
| 35 | 08-01-081-1 | Aparat de comanda si semnalizare (buton, cheie de comanda, lacat de blocare electromagnetica, semnal acustic, lampa de semnalizare), cantitate extremitati conectate pina la: 2 | buc | 13,0000 |
| 36 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE alba | buc | 1,0000 |
| 37 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE verde | buc | 5,0000 |
| 38 | Pret de piata | Lampa de semnalizare AL-22TE rosu | buc | 7,0000 |
| 39 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post ABLFP-22 ) | buc | 2,0000 |
| 40 | 08-02-317-4 | Releu ( РЭК 77/4 ) | buc | 19,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | apl |  |  |  |
| 41 | 08-03-575-2 | Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare: bloc de rezistori (cutie de rezistente), masa, kg, pina la 15 ( модульный розеточный разъем РРМ 77/4 ) | buc | 19,0000 |
| 42 | 08-03-534-1 | Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 ( переключатель универсальный УП 5314-С109 ) | buc | 2,0000 |
| 43 | 08-03-532-4 | Post de comanda cu butoane, destinatie comuna, montat pe constructie perete sau coloana, cantitatea elementelor postului pina la 3 ( post РРВВ-30N ) | buc | 4,0000 |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( contactor КМИ 10910 ) | buc | 2,0000 |
| 45 | RpEP18A | Aplicarea inscriptiilor PM si TS pe usile punctului de alimentare | buc | 30,0000 |
| 46 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 55х15 | buc | 25,0000 |
| 47 | Pret de piata | Рамка для надписей РПМ 66х26 | buc | 5,0000 |
| 48 | 08-01-082-1 | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie | 100 buc | 0,5500 |
| 49 | Pret de piata | Зажимы клеммные ЗНИ-4 | buc | 55,0000 |
| 50 | Pret de piata | DIN-reica ( latimea 35 mm ) | m | 2,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Нулевая шина 8х1 | buc | 2,0000 |
| 52 | 08-02-405-1 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 16 mm2 | 100 m | 0,2000 |
| 53 | Pret de piata | Fir cu conductor din cupru ПВ3 1х1,5 mm2 | m | 20,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. Cabluri si fire |  |  |
| 54 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,5600 |
| 55 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-FRLS 4x1.5 mm2 | m | 50,0000 |
| 56 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-FRLS 7x1.5 mm2 | m | 3,0000 |
| 57 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-FRLS 14x1.5 mm2 | m | 3,0000 |
| 58 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Pret de piata | Cablu KВВГнг-HFLTx 14x1.5 mm2 | m | 10,0000 |
| 60 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3500 |
| 61 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-HFLTx 3x1.5 mm2 | m | 35,0000 |
| 62 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,3500 |
| 63 | Pret de piata | Cablu МКЭШ 2x0.75 mm2 | m | 35,0000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Tevi |  |  |
| 64 | 08-02-407-1 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,2000 |
| 65 | Pret de piata | Teava din otel diam. 10 mm | m | 2,0000 |
| 66 | Pret de piata | Teava din otel diam. 14 mm | m | 10,0000 |
| 67 | Pret de piata | Teava din otel diam. 15 mm | m | 8,0000 |
| 68 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,3300 |
| 69 | Pret de piata | Teava din PVH diam. 16 mm | m | 30,0000 |
| 70 | Pret de piata | Teava PVC diam. 25 mm | m | 3,0000 |
| 71 | Pret de piata | Teava din cauciuc diam, 8x2 | m | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.8. Materiale pentru montaj |  |  |
| 72 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( штуцер ЗКЧ - 46-87 ) | buc | 27,0000 |
| 73 | Pret furnizor | Штуцер ЗКЧ - 46 - 87 | buc | 27,0000 |
| 74 | Pret furnizor | Прокладка ТУ 36.1103-74 | buc | 24,0000 |
| 75 | IA18I apl | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: teaca pentru termometru ( отборное устройство ТКЧ - 130 - 67 ) | buc | 24,0000 |
| 76 | Pret furnizor | Отборное устройство ТКЧ - 130 - 67 | buc | 24,0000 |
| 77 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Normele cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect. | 100 m | 0,1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 78 | Pret furnizor | Кабель канал Элекор СКК10-020-016-1-К01 | m | 15,0000 |
| 79 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0010 |
| 80 | 10-06-037-09 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Cutie de intinderi sau doza, marime, mm, pina la: 500х500 | buc | 1,0000 |
| 81 | Pret de piata | Cutie de conexiune KCП-12 | buc | 1,0000 |
| 82 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 10 mm ( вентиль сильфонный Ду=10 мм, 15Б50Р-2М ) | buc | 3,0000 |
| 83 | 11-07-001-03 | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: nod de friza a dispozitivelor | 1 ansamblu | 4,0000 |
| 84 | Pret de piata | Обвязка ТКЧ-3559-83 ОП-109 | buc | 4,0000 |
| 85 | Pret de piata | Наконечник навертной переходной НП-3/4" | buc | 3,0000 |
| 86 | 11-04-001-03 | Рама под аппаратуру | buc | 8,0000 |
| 87 | Pret de piata | Стойка ТКЧ-3542-81 СП3 | buc | 4,0000 |
| 88 | Pret de piata | Панель ТКЧ-3538-81 ПП-14 | buc | 2,0000 |
| 89 | Pret de piata | Кронштейн ТКЧ-3514-81 КМЩП-1 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj Capitolul 2.1. Dispozitive si mijloace pentru automatizare |  |  |
| 90 | Pret furnizor | Regulator de programare THERM RC 03 | buc | 1,0000 |
| 91 | Pret furnizor | EST шкаф распределительный ЕК 02 малый | buc | 1,0000 |
| 92 | Pret furnizor | LE contactor S20-10 230B | buc | 1,0000 |
| 93 | Pret furnizor | Интерфейс IU 05 | buc | 1,0000 |
| 94 | Pret furnizor | Интерфейс IU 04.10 | buc | 3,0000 |
| 95 | Pret furnizor | Датчик наружной температуры Q01 | buc | 1,0000 |
| 96 | Pret furnizor | Температурный зонд с кабелем So 10001 | buc | 1,0000 |
| 97 | Pret furnizor | Трехходовой распределительный кран диам. 25 мм | buc | 1,0000 |
| 98 | Pret furnizor | Привод к трехходовому | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | распределительному крану |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. Utilaj auxiliar |  |  |
| 99 | Pret furnizor | Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C | buc | 4,0000 |
| 100 | Pret furnizor | Teava de protectie 100 mm | buc | 3,0000 |
| 101 | Pret furnizor | Термоманометр - температура 0-120*С, давление 0-0,4 МПа РОСМА-ТМТБ-3.1 | buc | 6,0000 |
| 102 | Pret furnizor | Мановакууметр МВП4-У Х3 -1 - 0 - 3 МПа | buc | 5,0000 |
| 103 | Pret furnizor | Manometru indicator МП4-У Х 2.5 0 - 4,0 МПа | buc | 9,0000 |
| 104 | Pret furnizor | Manometru indicator ДМ-2010Сr 0. 4 кгс/см2 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Общекотельные газопроводы |  |  |
| 105 | Pret furnizor | Termometru bimetal A4502 T=0 - 120*C | buc | 2,0000 |
| 106 | Pret furnizor | Teava de protectie 100 mm | buc | 1,0000 |
| 107 | Pret furnizor | Напорометр мембранный показывающий НМП-52М1 | buc | 2,0000 |
| 108 | Pret furnizor | Датчик реле напора ДЕ-57-2 | buc | 1,0000 |
| 109 | Pret furnizor | Manometru indicator МП4-У Х 4 МПа | buc | 3,0000 |
| 110 | Pret furnizor | Переносной многокомпонентный газоанализатор АНКАТ-310-01 | buc | 1,0000 |
| 111 | Pret furnizor | Cейсмодатчик Seismic M16 ( MADAS ) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Panouri si pupitre |  |  |
| 112 | Pret de piata | Panou de distributie ЩМП-4-0 74 УХЛЗ IP54 | buc | 1,0000 |
| 113 | Pret de piata | Intrerupator automat ВA47-29/1P/С/4A | buc | 1,0000 |
| 114 | Pret de piata | Buton de comanda ABLFP-22 verde | buc | 1,0000 |
| 115 | Pret de piata | Buton de comanda ABLFP-22 rosu | buc | 1,0000 |
| 116 | Pret de piata | Rele РЭК 77/4 | buc | 19,0000 |
| 117 | Pret de piata | Модульный розеточный разъем РРМ 77/4 | buc | 19,0000 |
| 118 | Pret de piata | Переключатель универсальный УП 5314- С109 | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 119 | Pret de piata | Post cu butoane Stop - Start PPBB-30N | buc | 4,0000 |
| 120 | Pret de piata | Сontactor КМИ 10910 | buc | 2,0000 |

Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s.

Dobrusa, r-l Soldanesti

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-8

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare Capitolul 1.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 1 | 10-08-001-04 | Aparate receptoare: Dispozitiv "ПС" pentru: 4 raze ( SmartLina 020-4 ) | buc | 1,0000 |
| 2 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 7 А/ч ) | buc | 2,0000 |
| 3 | 10-08-002-03 | Avertizoare automatice: termic, de fum ID 200 | buc | 3,0000 |
| 4 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ЕВ 0010 | buc | 3,0000 |
| 5 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ( baza de montare ЕВ 0030 ) | buc | 3,0000 |
| 6 | 10-04-066-05 apl | Aparataj de perete: Avertizator manual IC 0020 | buc | 2,0000 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico- sonor de alarma IS0020RE ) | buc | 1,0000 |
| 8 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico- sonor de alarma Ivy-R ) | buc | 1,0000 |
| 9 | 10-08-002-06 | Avertizoare: Constructia pentru instalarea avertizorului ЕSВ 020 | buc | 2,0000 |
| 10 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu, cheie, buton si alt, cu pregatire loc de montare | buc | 1,0000 |
| 11 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 0,2000 |
| 12 | Pret furnizor | Cablu cu izolare КОРкЕН (А)-FRHF 2x2x0,8 mm2 | m | 20,0000 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 0,1000 |
| 14 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 0,2000 |
| 16 | Pret furnizor | Teava polovinilhlorid PVC diam. 16 mm | m | 20,0000 |
| 17 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,0100 |
| 18 | Pret furnizor | Furtun metalic diam. 25 mm | m | 1,0000 |
| 19 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0010 |
| 20 | Pret furnizor | Rezistor | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 21 | 10-08-001-01 | Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze ( dispozitiv PC - 585 ) | buc | 1,0000 |
| 22 | 10-04-066-06 | Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor ( testatura PK-5501E-1H ) | buc | 1,0000 |
| 23 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( emitator - radio ) | buc | 1,0000 |
| 24 | 10-02-016-06 | Bloc de alimentare РИП ( sursa de alimentare ) | buc | 1,0000 |
| 25 | 08-01-121-1 | Acumulator acid stationar, tip: СB 7,0-12 ( аккумулятор 12В, 7 А/ч ) | buc | 2,0000 |
| 26 | 10-04-066-03 apl | Aparataj de perete: Panou de distribuire ( boxe pentru instalarea acumulatoarelor ) | buc | 1,0000 |
| 27 | 10-04-014-01 | Drosel sau transformator, masa, kg, pina la: 20 ( transformator TR-30VA ) | buc | 1,0000 |
| 28 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico- sonor de alarma PS-40 ) | buc | 1,0000 |
| 29 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie ( dispozitiv optico- sonor de alarma SA-913 ) | buc | 1,0000 |
| 30 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor | buc | 2,0000 |
| 31 | 10-08-002-04 | Avertizoare "ОС" automatice: detector combinat ( geam spart + de miscare ) | buc | 1,0000 |
| 32 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii | 100 m | 0,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |
| 33 | Pret de piata | Cablu ВВГнг-FRLS 3x1.5 mm2 | m | 10,0000 |
| 34 | 10-01-055-02 | Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida | 100 m | 0,1500 |
| 35 | Pret furnizor | Cablu CQR 6x0.22 | m | 15,0000 |
| 36 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 25 mm | 100 m | 0,1500 |
| 37 | Pret furnizor | Teava polovinilhlorid PVC diam. 16 mm | m | 15,0000 |
| 38 | 08-02-411-1 | Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm | 100 m | 0,0100 |
| 39 | Pret furnizor | Furtun metalic diam. 25 mm | m | 1,0000 |
| 40 | 10-06-037-05 | Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 640х840 ( Шкаф металлический 600х400х240 мм ) | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-01-087-3 | Constructii metalice sub utilaj | t | 0,0010 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj Capitolul 2.1. Semnalizare de incendiu |  |  |
| 42 | Pret furnizor | Centrala conventionala de semnalizare incendiu 4 zone SmartLine020-4 | buc | 1,0000 |
| 43 | Pret furnizor | Acumulator 12В, 7 А/ч | buc | 2,0000 |
| 44 | Pret furnizor | Deflector optic de caldura ID200 | buc | 3,0000 |
| 45 | Pret furnizor | База для извещателей пожарных ЕВ0030 | buc | 3,0000 |
| 46 | Pret furnizor | База для извещателей ЕВ0010 | buc | 3,0000 |
| 47 | Pret furnizor | Извещатель пожарный ручной адресный IС0020 | buc | 2,0000 |
| 48 | Pret furnizor | Dispozitiv optico-sonor IС0020RE | buc | 1,0000 |
| 49 | Pret furnizor | Dispozitiv optico-sonor Ivy-R | buc | 1,0000 |
| 50 | Pret furnizor | База для сирены ЕSВ020 | buc | 2,0000 |
| 51 | Pret furnizor | Modul de releu | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Semnalizare de paza |  |  |
| 52 | Pret furnizor | Прибор приемно-контрольный PC 585 | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Pret furnizor | Kлавиатура PK 5501E1H | buc | 1,0000 |
| 54 | Pretul firmei | Emitator - radio | buc | 1,0000 |
| 55 | Pret furnizor | Резервный источник питания РИП 7АН | buc | 1,0000 |
| 56 | Pret furnizor | Аккумулятор 12В, 17 А/ч, DELTA DT1217 | buc | 2,0000 |
| 57 | Pret furnizor | Шкаф для аккумуляторов | buc | 1,0000 |
| 58 | Pret furnizor | Transformator TR-30 VA | buc | 1,0000 |
| 59 | Pret furnizor | Dispozitiv optico-sonor PS-40 | buc | 1,0000 |
| 60 | Pret furnizor | Dispozitiv optico-sonor SA-913 | buc | 1,0000 |
| 61 | Pret furnizor | Извещатель охранный комбинированный движение+разбитие | buc | 1,0000 |
| 62 | Pret furnizor | Извещатель магнито-контактный | buc | 2,0000 |
| 63 | Pret furnizor | Dulap de montare 600x400x240 | buc | 2,0000 |

Incalzirea gradinitei de copii pentru 60 locuri din s. Dobrusa r-l Soldanesti	№221- 2020(7.20 )

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

WinCmeta

# Lista cu cantitaţile de lucrări № 6-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie Capitolul 1.1. Земляные работы для трубопроводов |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта экскаватором) | 100 m3 | 1,118 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . (Доработка вручную, уширения и приямки) | m3 | 3,680 |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех. ) | 100 m3 | 0,980 |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.) | 100 m3 | 0,980 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную) | m3 | 24,470 |
| 6 | TsC19B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, к=0,85) Коэффициент к машинам=0,850 | 100 m3 | 0,002 |
|  |  | Capitolul 1.2. Трубы и материалы |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм КШФ-32) | buc | 1,000 |
| 8 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 в том числе на укладку змейкой ) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 120,000 |
| 9 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф38х3.0мм, ГОСТ 10704-91*) | m | 5,000 |
| 10 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (отвод) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm под 90* Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
| 11 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm | 1 km | 0,125 |
| 12 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска труб) | m2 | 0,600 |
|  |  | Capitolul 1.3. . УПГ 7 Размещение ШГРП (1 шт) Обвязка |  |  |
| 13 | TsC39A1 | Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m Коэффициент к трудозатратам=0,400 Коэффициент к машинам=0,100 | buc | 1,000 |
| 14 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опору для ШГРП из бетона В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,070 |
| 15 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,250 |
| 16 | GB01A | Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm | buc | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm | buc | 2,000 |
| 18 | TfA01С1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*) | m | 2,400 |
| 19 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная ф38мм, ГОСТ 3262-75*) | m | 1,000 |
| 20 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat | m2 | 0,520 |
| 21 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 0,520 |
| 22 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 50х50 х3 0,8м-1шт, | kg | 1,890 |
| 23 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,002 |
| 24 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme | t | 0,002 |
| 25 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,002 |
|  |  | Capitolul 1.4. УПГ-21-2 Бесколодезная установка пол. шарового крана ф40-1шт Capitolul 1.4.1. поз.1 Колодец |  |  |
| 26 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace | m3 | 0,005 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | clasice, beton simplu clasa В 7,5 (Бетонное основание) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  |  |
| 27 | CD54A | Сamine din caramida | m3 | 0,500 |
| 28 | AcF02A | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m | 0,500 |
| 29 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (люк) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,030 | buc | 1,000 |
| 30 | DA11C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмостку) | m3 | 0,780 |
| 31 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмостка) | m2 | 6,500 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. п2 УПГ-6 (ППС-К) |  |  |
| 32 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер) | buc | 1,000 |
| 33 |  | Плата, текстолит А-8, 100х250мм | buc | 1,000 |
| 34 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Труба п/э Д=50 мм) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 1,000 |
| 35 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,040 |
| 36 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 0,300 |
| 37 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6 АII) | kg | 2,100 |
| 38 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in | m3 | 0,001 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 |  |  |
| 39 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,020 |
| 40 | DB16B | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5) Коэффициент к трудозатратам=0,500 Коэффициент к материалам=0,500 Коэффициент к машинам=0,500 | m2 | 0,400 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый д=40мм |  |  |
| 41 | GD53A1 | Imbinarea prin sudura cap la cap a fitingurilor din polietilena, cu diametrul de 50 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fitinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului).Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor - Кран шаровый полиэтиленовый д=40 Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. поз.4 Электросварная муфта д=40мм |  |  |
| 42 | GD54B | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Электросварная муфта д=40мм) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. поз.5 Опора в сборе |  |  |
| 43 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора ф57 мм L=400мм,2шт) | kg | 3,200 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. п6 Футляр |  |  |
| 44 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=65мм | m | 0,300 |
|  |  | Capitolul 1.5. УПГ-16-2 Ввод п/э газопровода (Д=40) - 1шт |  |  |
| 45 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia | m | 1,000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=108мм |  |  |
| 46 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
| 47 | 08-03-545-1 | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 | buc | 1,000 |
| 48 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1,500 |
| 49 | TfA01A2 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91) | m | 0,500 |
| 50 | IzL02C | Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita | m2 | 0,080 |
| 51 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
| 52 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40 Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
| 53 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata ( уголок 40х40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1т, кожух 350х450х3-1 шт)=24,71кг | kg | 24,710 |
| 54 | IzD02B | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare | t | 0,025 |
| 55 | IzD05B | Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, | t | 0,025 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | console, platforme |  |  |
| 56 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,025 |
|  |  | Capitolul 1.6. УПГ- 29-4 Врезка в существующий газопровод ф63 Газопровод ф40(подземный вариант) 1шт |  |  |
| 57 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 2,900 |
| 58 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip (Засыпка песком) | m3 | 2,900 |
| 59 | GD14B.1 | Ramificatie de bransament, avand Dn: 2 1/2"- 3" Врезка в существующую сеть газопровода | buc | 1,000 |
| 60 | GD12A | Legatura conductei noi la reteaua in fuctiune Привязка газопровода к существующему газопроводу | buc | 1,000 |
| 61 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Седелка D63/ D40мм) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
| 62 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) (муфта) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.7. Установка контрольной трубки (1шт) |  |  |
| 63 | IzI22A | Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm (Защитная обертка из 2-х слоев бризола, К=2) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 Коэффициент к материалам=2,060 | m2 | 0,500 |
| 64 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (Гравий строительный) | m3 | 0,500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm (Труба РЕ Дн=32х3,0 SDR11 ) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 1,500 |
| 66 | GD52E | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 125 mm (Полуцилиндр (кожух) из п/э трубы Д=140мм) Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,000 | m | 0,700 |
| 67 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Заглушка Д=50мм) Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,000 | buc | 1,000 |
| 68 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,500 |
| 69 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. В12,5) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,010 |
| 70 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка ) | m2 | 0,460 |
| 71 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ) | kg | 2,000 |
| 72 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare ( Ковер) | buc | 1,000 |
| 73 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В12,5 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 | m3 | 0,001 |
| 74 | DE12A | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 2 cm (Отмостка из асфальтобетона толщ. от 0 до 150 мм К=0,38) | m2 | 0,480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коэффициент к трудозатратам=0,380 Коэффициент к материалам=0,380 Коэффициент к машинам=0,380 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Узел УПГ-8-2 (Прокладка газопровода ф40мм в полиэтиленовом футляре ф75х6,8мм, (открытым способом), L= 11м), 1шт |  |  |
| 75 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Футляр из ПЭ трубы ф 75х6,8мм , L=11м, открытым способом) Material marunt (detergent, creion mar., schoch)=1,002 | m | 11,000 |
| 76 | IzF10Hf | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пакля смоляная ленточная - 4,0кг на 1 узел) | m2 | 0,040 |
| 77 | IzF10H | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din saltele din materiale termoizolante cu energie inglobata redusa (melana, deseuri, in, cinepa, etc.), (Пенополимерный материал - 0,1кг на 1узел ) | m2 | 0,010 |
| 78 |  | Полимерная липкая лента | m | 20,000 |
| 79 | AcA11B1 | Протаскивание труб через футляр Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,020 | buc | 1,000 |
| 80 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)(Бетон В12,5 и подушки под ковер) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010 | m3 | 0,040 |
| 81 | GD09A1 | Rasuflatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare(Ковер ) | buc | 1,000 |
| 82 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Каркас ,круг 6 А- II) | kg | 2,100 |
| 83 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 0,010 |
| 84 | DA06A1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast(отмостка щебень толщ.10см) | m3 | 0,060 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85 | GA07A | Rasuflatoare pentru canalizarea scaparilor de gaze sub 50 mm Контрольная трубка (УПГ-25) | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Разборка и восстановление асфальтового покрытия (7 м2) |  |  |
| 86 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 20,000 |
| 87 | Dl109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,080 |
| 88 | TsC03H1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule, teren catg. IV | 100 m3 | 0,019 |
| 89 | TsI50C | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km | t | 6,950 |
| 90 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,019 |
| 91 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,050 |
| 92 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,260 |
| 93 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 7,000 |
| 94 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 7,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 95 | GE01E | Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h Шкафной газорегуляторный пункт с 2-мя регуляторами давления газа 2 FRG/2MB DN15 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Valoarea utilajului |  |  |
| 96 | Цена поставщика | Шкафной газорегуляторный пункт с 2-мя регуляторами давления газа 2 FRG/2MB DN15 с фильтром | buc | 1,000 |