|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. PERETI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 153,1600 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | RpCG29D |  | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie |  |  | m3 |  | 0,7500 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CL08A |  | Elemente metalice (Boiandrugi si consolidarea golului pentru usa) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier |  |  | t |  | 0,1200 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CD71A |  | Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m Blocuri FORTAN 380x190x190 mm |  |  | m3 |  | 3,7400 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  | 163,8100 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 153,1600 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 153,1600 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CK26C |  | Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor |  |  | m |  | 45,0000 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 153,1600 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 42,5000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  |  | m2 |  | 10,6500 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 163,8100 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 163,8100 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 163,8100 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  | kg |  | 1,5000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PERETI Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | CK03A |  | Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  | m2 |  | 3,7800 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 150,3000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  | 150,3000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 150,3000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 150,3000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  | m2 |  | 150,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.1. Biblioteca si depozitul la bibloteca Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Capitolul 1.2. Cabinetul de biologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 57,2000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanului - Betonocontact |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.2. PERETI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 66,5000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  | 66,5000 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 66,5000 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 66,5000 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | CK26C |  | Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor |  |  | m |  | 15,0000 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 66,5000 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  |  | m2 |  | 5,0000 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 71,5000 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 71,5000 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 71,5000 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  | kg |  | 0,7000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PERETI Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.3. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | CK03A |  | Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 57,2000 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  | 57,2000 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 57,2000 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 57,2000 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  | m2 |  | 57,2000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.2. Cabinetul de biologie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Capitolul 1.3. Debara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila |  |  | m2 |  | 11,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavane Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.2. PERETI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti |  |  | m2 |  | 30,5000 |  |  |  |  |  |
| 56 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  | 30,5000 |  |  |  |  |  |
| 57 |  | CF10A |  | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu |  |  | m2 |  | 30,5000 |  |  |  |  |  |
| 58 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 30,5000 |  |  |  |  |  |
| 59 |  | CK26C |  | Coltare din aluminiu 25x25 pentru protejarea muchiilor |  |  | m |  | 20,0000 |  |  |  |  |  |
| 60 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 30,5000 |  |  |  |  |  |
| 61 |  | RpCJ06B |  | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime |  |  | m |  | 12,8000 |  |  |  |  |  |
| 62 |  | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi |  |  | m2 |  | 3,2000 |  |  |  |  |  |
| 63 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor |  |  | m2 |  | 33,7000 |  |  |  |  |  |
| 64 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor |  |  | m2 |  | 33,7000 |  |  |  |  |  |
| 65 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 33,7000 |  |  |  |  |  |
| 66 |  | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. |  |  | kg |  | 0,4000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total PERETI Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.3. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  | CK03A |  | Usi din lemn (MDF- sponate) interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m |  |  | m2 |  | 1,8900 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Timplarii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3.4. Pardosele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  | RpCK41C |  | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc |  |  | m2 |  | 11,3000 |  |  |  |  |  |
| 69 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Betonocontact |  |  | m2 |  | 11,3000 |  |  |  |  |  |
| 70 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 11,3000 |  |  |  |  |  |
| 71 |  | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm |  |  | m2 |  | 11,3000 |  |  |  |  |  |
| 72 |  | CG08A |  | Pardoseli din materiale plastice (Linoleum) montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez |  |  | m2 |  | 11,3000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1.3. Debara Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Alte lucrari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | RpCU09C |  | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) |  |  | t |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |
| 74 |  | TsH92B |  | Incarcarea in auto a deseurilor de constructii |  |  | t |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |
| 75 |  | TsI50A5 |  | Transportarea gunoiului de constructii cu autobasculanta la distanta de 5 km |  |  | t |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Alte lucrari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 % |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR+Contri+Cheltu) * 14,5 % |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 1. Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Capitolul 2. Iluminare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  | RpCU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 75,5000 |  |  |  |  |  |
| 77 |  | RpCU07E |  | Matarea santurilor in pereti de 51 - 100 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 75,5000 |  |  |  |  |  |
| 78 |  | RpEA01A |  | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri |  |  | m |  | 75,5000 |  |  |  |  |  |
| 79 |  | RpEB10G |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp- |  |  | m |  | 115,0000 |  |  |  |  |  |
| 80 |  | RpEB10H |  | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp |  |  | m |  | 65,0000 |  |  |  |  |  |
| 81 |  | 08-03-603-1 |  | Cutie 65*45 |  |  | buc |  | 21,0000 |  |  |  |  |  |
| 82 |  | RpEE03A |  | Montarea prizelor |  |  | buc |  | 14,0000 |  |  |  |  |  |
| 83 |  | RpEE14A |  | Montarea intrerupatoarelor |  |  | buc |  | 7,0000 |  |  |  |  |  |
| 84 |  | RpEF02B |  | Montarea corpuri de iluminat LED 600x600 mm pentru tavan Armstrong |  |  | buc |  | 28,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale (VR) * 24 % |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport (VR) * 10 % |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie (VR) * 76 % |  |  | 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz (VR+Contri+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Capitolul 2. Iluminare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total VR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA (VR) * 20 % |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |